Курсовой проект

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

для проектирования комплекса производств

лакокрасочных материалов и растворителей

общей мощностью 7000 т/г

Содержание

1. Основание для разработки исходных данных и общие сведения о технологии

2. Мощность, ассортимент ЛКМ и их применение

3. Нормативно-техническая документация на готовую продукцию

4. Нормативно-техническая документация на сырье, вспомогательные материалы

5. Химизм, физико-химические основы технологических процессов

6. Потребность сырья на расчетный ассортимент

7. Характеристика и расход энергетических средств на технологические нужды

8. Описание принципиальных технологических схем производства

8.1.Производство ЛКМ на конденсационных смолах

8.1.1. Рецептуры

8.1.2. Принципиальная технологическая схема производства

8.1.3. Материальные балансы и нормы расхода сырья

8.2. Производство водно-дисперсионных красок ВД-АК-101 и 201

8.2.1. Рецептуры

8.2.2. Принципиальная технологическая схема производства

8.2.3. Материальный баланс и нормы расхода сырья

8.3. Производство растворителей

8.3.1. Рецептуры

8.3.2. Принципиальная технологическая схема производства

8.3.3. Материальные балансы и нормы расхода сырья

1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ И ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕХНОЛОГИИ

Настоящие исходные данные для проектирования комплекса производств лакокрасочных материалов (ЛКМ) и растворителей на промышленной площадке ЗАО «Пигмент» (г. Дзержинск Нижегородской обл.) разработаны на основании договора № 6/02-02 П от 28.05.02 г. и технического задания, утвержденного директором ЗАО «Пигмент».

Исходные данные составлены на расчетный ассортимент, включающий широкий спектр алкидных эмалей и грунтовок, водно-дисперсионных красок и растворителей.

В состав комплекса входят следующие производства:

- эмалей (ПФ-115, ПФ-1217 ВЭ, ПФ-266) и грунтовок (ГФ-021, ГФ-0163) на конденсационных смолах мощностью 2700 т/г;

- защитно-декоративного состава типа «Пинотекс» мощностью 300 т/г;

-  водно-дисперсионных красок типа ВД-АК мощностью 2000 т/г;

- растворителей для ЛКМ мощностью 2000 т/г.

Способ производства всех типов ЛКМ и растворителей - периодический.

Технологический процесс изготовления эмалей и грунтовок на конденсационных смолах включает следующие стадии - прием и дозирование сырья, приготовление пигментной суспензии, диспергирование, составление эмали и постановка «на тип», фильтрация и фасовка.

Для получения эмалей ПФ-115 (белого и насыщенных цветов), ПФ-266 и грунтовок предлагается использовать традиционную для лакокрасочных предприятий технологию составления эмалей на основе паст, приготовленных из смеси пигментов.

Для эмалей ПФ-115 светлых тонов предлагается технология с использованием однопигментных паст - готовый продукт получают смешением базовой эмали с одной или несколькими однопигментными пастами в соответствии с заданной рецептурой. В качестве базовой используется белая эмаль, изготовленная в основном на двуокиси титана, а колеровка осуществляется закупными однопигментными пастами.

Для производства данного типа ЛКМ предлагается установить пять технологических линий:

- три технологические линии включают стационарные аппараты закрытого типа, связь между которыми осуществляется по трубопроводам.

Они предназначены для выпуска белой (две линии) и цветных эмалей (голубая, зеленая, синяя) ПФ-115; в первом случае дополнительно устанавливается колеровочный смеситель открытого типа для получения эмалей светлых тонов;

- две линии с использованием «дежной» технологии, где приготовление пигментных паст и составление различного типа ЛКМ осуществляется в передвижных дежах.

Они предназначены для выпуска малотоннажных партий эмалей ПФ-266, ПФ-115 (красная, черная), грунтовок ГФ-021 и ГФ-0163.

Установка линий с использованием «дежной» технологии обусловлена выпуском небольших количеств ЛКМ различных марок и цветов и перспективой расширения ассортимента ЛКМ. Достоинством данной технологии является исключение появления большого количества «замывочных» растворов при переходе на изготовление ЛКМ других цветов и марок.

Производство защитно-декоративных составов типа «Пинотекс» основано на выпуске бесцветного состава путем смешения алкидного лака, масла, растворителя и добавок, с последующей фильтрацией и фасовкой.

При получении цветных составов дополнительно проводится колеровка бесцветного состава закупными пастами.

При производстве красок типа ВД-АК используется традиционная технология получением белой краски.

Предусматривается колеровка непосредственно перед продажей на площадях торговых организаций.

Изготовление растворителей предлагается проводить путем смешения отдельных компонентов непосредственно в складских помещениях.

Основными видами сырья являются лаки на конденсационных смолах (ПФ-020, ПФ-060, ГФ-01 и ГФ-0174), различного типа растворители, пигменты, сиккативы и функциональные добавки.

Необходимо предусмотреть прием, хранение всех видов сырья и обеспечить требуемую точность дозировки исходных компонентов.

Технические решения при разработке комплекса производств должны соответствовать современным требованиям, предъявляемым к аппаратурно-технологическому оформлению процесса, механизации и автоматизации производства, охране окружающей среды, а также технике безопасности для взрывопожароопасных производств.

Предполагается по возможности использовать отечественное оборудование.

2. МОЩНОСТЬ, АССОРТИМЕНТ ЛКМ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ

2.1. Мощность производства лакокрасочных материалов составляет 7000 т/год.

Расчетный ассортимент, характеристика и назначение готовой продукции приведены в таблицах 2.1-2.

Таблица 2.1

Расчетный ассортимент ЛКМ

| №№ пп | Наименование | нтд | Мощность, т/г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ЛКМ на конденсационных смолах |  |  |  |
| 1 | Эмаль ПФ-1 15 Различных цветов в, т.ч.: белая желтая голубая зеленая синяя красная черная | ГОСТ 6465-76 с изм. 1-4 | 2150,0 1500,0 80,0 160,0 170,0 80,0 100,0 60,0 |
| 2 | Эмаль ПФ-1217 ВЭ белая | ТУ 6-10-1826-81 с изм. 1-5 | 150,0 |
| 3 | Эмаль ПФ- 266 Различных цветов в т.ч.: красно-коричневая желто-коричневая | ТУ 6- 10-822-84 с изм. 1 | 250,0 125,0 125,0 |
| 4 | Грунтовка ГФ-021 Различных цветов в т.ч.: красно-коричневая серая | ГОСТ 25 129-82 с изм. 1,2 | 100,0 50,0 50,0 |
|  | Грунтовка ГФ-0163 | ТУ 6-27- 12-90 с изм. 1,2 | 50,0 |
| 5 | Защитно-декоративный Состав типа "Пинотекс" |  | 300,0 |
| ИТОГО |  |  | 3000,0 |
| Водно-дисперсионные краски |  |  |  |
| 6 | ВД-АК-101 | ТУ 23 16-002-1 7201234-94 с изм. 1, 2 | 1100,0 900,0 |
| 7 | ВД-АК-201 |  |  |
| ИТОГО |  |  | 2000,0 |
| Растворители |  |  |  |
| 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | Растворитель Р-646 Растворитель Р-647 Растворитель Р-648 Растворитель Р-649 Растворитель Р-650 Растворитель Р-651 Растворитель Р-4а Растворитель Р-5а Разбавитель Р-197 | ГОСТ 18188-72 ГОСТ 18188-72 ГОСТ 18188-72 ТУ 6- 10- 12358-78 с изм. 1-4 ТУ 6- 10- 1247-77 ТУ 38.101693-88 ГОСТ 7827-74 ГОСТ 7827-74 ТУ 6- 10- И 00-78 с изм. 1-4 | 1400,0 200,0 40,0 40,0 200,0 40,0 20,0 20,0 40,0 |
| ИТОГО |  |  | 2000,0 |
| ВСЕГО |  |  | 7000,0 |

Таблица 2.2 Характеристика и назначение готовой продукции

Характеристика

Область Применения

Наименование продукции

№№ пп

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МА ТЕРИАЛЫ НА КОНДЕНСАЦИОННЫХ СМОЛАХ

Эмаль токсична и огнеопасна, что обусловлено свойствами входящих в ее состав растворителей.

Представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в пен-тафталевом лаке с добавлением сиккатива и органических растворителей.

Предназначена для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям и для ок-раски внутри помещений._______

Эмаль ПФ-115

Различных цветов ГОСТ 6465-76, Изм.1-4

Эмаль токсична и огнеопасна, что обусловлено свойствами входящих в ее состав растворителей.

Представляет собой суспензию пигментов в водной эмульсии ал-кидного лака с добавлением сиккатива, растворителя и целевых добавок.

Предназначена для окраски деревянных и загрунтованных металлических поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям и для окраски внутри помещений.

Расход эмали на один слой в зависимости от цвета 130-150 г/м2.

ЭмальПФ-1217ВЭ

Белая

ТУ 6-10-1826-81,

Изм.1-5

Эмаль ПФ-266

Красно-коричневая, Желто-коричневая, ТУ 6-10-822-84, Изм.1

Эмаль токсична и огнеопасна, что обусловлено свойствами входящих в ее состав растворителей.

Представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в смеси алкидных лаков с добавлением сиккатива, органического растворителя.

Предназначена для покрытия окрашенных и неокрашенных полов по предварительно подготовленной поверхности.______________

Грунтовка ГФ-021

Красно-коричневая,

Серая

ГОСТ 25129-82,

Изм.1, 2

Грунтовка токсична и огнеопасна, что обусловлено свойствами входящих в ее состав растворителей

Представляет собой суспензию пигментов, наполнителей в алкид-ном лаке с добавлением растворителей, сиккатива и стабилизирующих веществ.

Предназначена для грунтования металлических и деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями.

Грунтовка является токсичным и  легковоспламеняющимся материалом.

Представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в глиф-талевом лаке с добавлением растворителей и сиккатива.

Предназначена для грунтования поверхности черных металлов, меди и ее сплавов, а также деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями.

Грунтовка ГФ-0163

Коричневая ТУ 6-27-12-90, изм. 1, 2

Составы являются пожаро-взрывоопасными материалами. Токсичность определяется свойствами входящих в их состав компонентов.

Бесцветный состав представляет собой раствор алкидных смол и органических растворителей с добавлением модифицирующих, фунги-цидных и других целевых добавок.

Цветные составы представляют собой суспензию пигментов в растворе алкидных смол в органических растворителях с добавлением модифицирующих, фунгицидных и других целевых добавок.

Составы предназначены для атмосферной и биологической защиты, а также декоративной отделки деревянных конструкций, сооружений и отдельных элементов, эксплуатируемых как внутри, так и снаружи помещений.

Защитно-декоративные составы типа «Пи-нотекс»

Бесцветный, Различных цветов

ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ КРАСКИ

Краска негорюча, не взрывоопасна, обладает минимально вредным воздействием на здоровье человека и окружающую среду.

Представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в водной сополимерной акриловой дисперсии с добавлением различных вспомогательных веществ.

Предназначается для наружной и внутренней окраски зданий и сооружений по кирпичным, бетонным, оштукатуренным и другим пористым поверхностям.

Расход краски 110-130 г/м2 при однослойном покрытии.

Краска ВД-АК-101, 201

ТУ	2316-002-
17201234-94,
изм. 1, 2

РАСТВОРИТЕЛИ

Растворители

Представляют собой легковоспламеняющиеся жидкости с характерным запахом, обладающие сильным действием, раздражающим кожу, слизистую оболочку глаз и органов дыхания.

Представляют собой смеси летучих органических жидкостей: сложных эфиров, ароматических углеводородов, кетонов и спиртов.

Предназначен для разбавления нит-роэмалей, нитролаков и нитро-шпаклевок общего назначения.

Предназначен для разбавления нитроэмалей и нитролаков для легковых автомобилей.

Предназначен для сглаживания штрихов и царапин опрыскиванием нитроэ^алевых покрытий после шлифования.

Предназначен для разбавления (до рабочей вязкости) эмалей марки НЦ-132К ГОСТ 6631-74.

Предназначен для разбавления эмалей марки НЦ-11 до кистевой вязкости при подкраске небольших участков кистью.

Предназначен для разбавления масляных красок и других лакокрасочных материалов

Предназначен для разбавления лакокрасочных материалов на основе поливинилхлоридных хлорированных смол ПСХ ЛС и ПСХ ЛН (в т.ч. эмалей ХВ-124 серой и защитной), сополимеров винил хлорида, эпок-сидных смол и др. веществ.

Предназначен для разбавления лакокрасочных материалов (на основе смол ПСХ ЛС, ПСХ ЛН, каучуков, эпоксидных, полиакриловых крем-нийорганических смол и других пленкообразующих веществ), технология применения которых исключает возможность использова-ния

растворителя Р-5.

Растворители для лакокрасочных материалов

Растворитель 646

ГОСТ 18188-72, изм. 1-3

Растворитель 647 ГОСТ 18188-72, изм. 1-3

Растворитель 648 ГОСТ 18188-72, изм. 1-3

Растворитель 649

ТУ 6-10-1358-78, изм. 1-4 Растворитель 650

ТУ 6-10-1247-77

Растворитель 651

ТУ 38.101693-88

Растворитель Р-4А

ГОСТ 7827-74, изм. 1-4

Растворитель Р-5А

ГОСТ 7827-74, изм. 1-4

Представляет собой смесь летучих органических растворителей и ароматических углеводородов.

Предназначен для разбавления синтетических автоэмалей (МЛ-1110, МЛ-197, МЛ.-12)

Разбавитель для синтетических эмалей Р-197

ТУ 6-10-И 00-78, изм. 1-4

Огнеопасен токсичен.

и

3. НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ГОТОВУЮ ПРОДУКЦИЮ

Характеристика готовой продукции

Эмаль ПФ-115 должна соответствовать требованиям и нормам, указанным в табл. 3.1.

Таблица 3.1

| Наименование показателя | Но] |  | эма |
| --- | --- | --- | --- |
|  | высший сорт |  | Первый сорт |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 1 . Цвет пленки | Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных образцами (эталона- |  |  |
|  | ми) цвета «Картотеки» или контрольными образ- |  |  |
|  | цами цвета |  |  |
| 2. Внешний вид пленки | После высыхания эмаль должна образовывать |  |  |
|  | гладкую, однородную без расслаивания, оспин. |  |  |
|  | потеков, морщин и посторонних включений по- |  |  |
|  | верхность. Допускается небольшая шагрень |  |  |
| 3. Блеск пленки до фотоэлектрическому бле- |  |  |  |
| скомеру, %, не менее |  |  |  |
| красной, черной | - |  | 50 |
| остальных цветов | 60 |  | 50 |
| 4. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ- |  |  |  |
| 246 (или ВЗ-4) при температуре (20,0±0,5) °С, с |  |  |  |
| красной, черной | - |  | 60-100 |
| остальных цветов | 80-120 |  | 80-120 |
| 5. Массовая доля нелетучих веществ, % для |  |  |  |
| эмалей: |  |  |  |
| белой, светло-желтой | 62-68 |  | 62-68 |
| голубой | 60-66 |  | 60-66 |
| желтой, зеленой | 64-70 |  | 64-70 |
| синей, светло-серой | 57-63 |  | 57-63 |
| черной | - |  | 49-55 |
| красной | - |  | 52-58 |
| 6. Степень разбавления до вязкости 28-30 с по |  |  |  |
| вискозиметру ВЗ-246 (или ВЗ-4), %, не более | 20 |  | 20 |
| 7. Степень перетира, мкм, не более |  |  |  |
| белой | 10 |  | 25 |
| красной, черной | - |  | 25 |
| остальных цветов | 15 |  | 25 |
| 8. Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не |  |  |  |
| более для эмалей: |  |  |  |
| белой | 60 |  | 100 |
| бледно-желтой | 95 |  | 100 |
| зеленой, голубой | 55 |  | 60 |
| желтой | 65 |  | 70 |
| синей | 35 |  | 40 |
| красной | - |  | 120 |
| черной | - |  | 30 |
| светло-серой | 80 |  | 90 |
| 9. Время высыхания при температуре (20±2) °С, ч, не более до степени 1 белой, светло-жёлтой, желтой красной, черной остальных цветов до степени 3 красной черной остальных цветов | 8 12 24 | 12 12 12 48 24 24 |  |
| 10. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 1 | 1 |  |
| 11. Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, -см, не менее красной, черной остальных цветов | 50 | 40 40 |  |
| 12. Твердость пленки по маятниковому прибору, усл. ед., не менее для эмалей: красной черной белой остальных цветов | 0,35 0,30 | 0,15 0,20 0,25 0,25 |  |
| 13. Адгезия пленки, баллы, не более | 1 | 1 |  |
| 14. Стойкость покрытия при температуре (20+2) °С к статическому воздействию воды, ч, не менее для эмалей: красной, черной остальных цветов | 10 | 2 2 |  |
| 15. Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5 %-ного раствора моющего средства, мин, не менее | 15 | 15 |  |
| 16. Стойкость покрытия при температуре (20±2) °С к статическому воздействию трансформаторного масла, ч, не менее | 24 | 24 |  |

Эмали ПФ-1217, ПФ-266 и грунтовки ГФ-021, ГФ-0163 должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в табл. 3.2.

Таблица 3.2

| Наименование Показателя | Эмаль ПФ-1217 ВЭ белая | Эмаль ПФ-266 |  | Грунтовка ГФ-02 1 | Грунтовка ГФ-0163 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | желто-коричневая | красно-коричневая |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 . Цвет пленки | Котрольные образцы цвета | Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета |  | Красно-коричневый, серый. Оттенок не нормируется | Коричневый, оттенок не нормируется |
| 2. Внешний вид пленки | После высыхания пленка эмали должна бытть гладкой, однородной, без расслаивания, оспин и посторонних включений. Допускается небольшая шагрень. | Однородная гладкая поверхность без посторонних включений |  | После высыхания пленка должна быть ровной, однородной, матовой или полуглянцевой | После высыхания пленка должна быть ровной, однородной |

| 3. Блеск пленки по фотоэлектрическому блеско-меру, %, не менее |  | 37 |  | 57 |  | 50 |  | - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) при температуре (20,0±0,5) °С, с |  | >80 |  | 70-90 |  | 70-100 |  | ^20 |  | 50-90 |  |
| 5. Массовая доля нелетучих веществ, % |  | 50±5 |  | 59-65 |  | 56-68 |  | 54-60 |  | 54-64 |  |
| 6. Степень перетира, мкм, не более |  | 25 |  | 40 |  | 50 |  | 40 |  | 70 |  |
| 7. Укрывистость высушенной пленки, г/м , не более |  | 100 |  | 110 |  | ПО |  |  |  |  |  |
| 8. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч, не более |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 48 |  |
| 9. Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1 , см, не менее |  | 30 |  | - |  | - |  | 50 |  | 50 |  |
| 10. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 11. Твердость пленки по маятниковому прибору типа М-3, усл. ед., не менее |  | 0,25 |  | 0,35 |  | 0,35 |  | 0,35 |  | 0,3 |  |
| 12. Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С, ч, не менее |  | 2 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 13. Стойкость пленки к статическому воздействию 0,5 %-ного раствора моющего средства при температуре (38±2) °С, мин, не менее |  | 15 |  | 10 |  | 10 |  | - |  |  |  |
| 14. Стойкость пленки к действию минерального масла при температуре (20±2) °С, ч, не менее |  | - |  | - |  | - |  | 48 |  | 48 |  |
| 15. Стойкость пленки к действию 3 %-ного раствора хлористого натрия при температуре (21)±2) °С, ч, не менее |  | - |  | - |  | - |  | 24 |  | 24 |  |
| 16. Стойкость пленки к действию нитроэмали |  | - |  | - |  | - |  | Не должно быть отслаивания, сморщивания, растрескивания пленки нитроэмали, нанесенной на грунтовку |  | Не должно быть сморщивания и растрескивания пленки нитроэмали. |  |
| 1 7. Степень разбавления до вязкости 28-30 с по вискозиметру ВЗ-246 (или ВЗ-4), %, не более | 20 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 18. Прочность пленки к истиранию, кг/мкм, не менее | - |  | 0,25 |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 19. Адгезия пленки, баллы, не более |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 20. Степень разбавления растворителем, %, не более | - |  | - |  | - |  | 20 |  | 25 |  |  |
| 21. Способность пленки шлифоваться | . |  | _ |  | _ |  | Пленка при шлифовании должна образовать ровную поверхность и не засаливать шкурку |  |  |  |  |

Защитно-декоративные составы должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в табл. 3.3.

Таблица 3.3

| Наименование показателя | Норма |  |
| --- | --- | --- |
|  | Бесцветный состав | Цветные Составы |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 . Внешний вид состава | Прозрачная жидкость желто-коричневого цвета. Допускается опалесценция и легкая взвесь | - |
| 2. Внешний вид пленки | После высыхания пленка должна быть однородной, полуглянцевой, без посторонних включений и подчеркивать текстуру дерева |  |
| 3. Цвет пленки | - | Оттенок не нормируется |
| 4. Массовая доля нелетучих веществ, % | 32,5±2,5 | 35±5,0 |
| 5. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч, не более | 24 | 24 |
| 6. Стойкость покрытия при температуре (20+2) °С к статическому воздействию воды, ч, не менее | 24 | 24 |
| 7. Условная светостойкость пленки, ч, не менее | - | 2 |

Краски ВД-АК должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в табл. 3.4.

Таблица 3.4

| Наименование Показателя | Н01 | эма |
| --- | --- | --- |
|  | ВД-АК-101 | ВД-АК-201 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 . Цвет пленки краски | Должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных утвержденными образцами |  |
| 2. Внешний вид пленки | После высыхания краска должна образовывать пленку с ровной однородной матовой поверхностью |  |
| 3. Массовая доля нелетучих веществ, % | 55-60 | 55-60 |
| 4. рН краски | 8,0-9,0 | 8,0-9,0 |

| 5. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (4 мм) при температуре (20±0,5) °С, с, не менее | 20 | 20 |
| --- | --- | --- |
| 6. Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более | 120 | 120 |
| 7. Смываемость пленки краски, г/м2, не более | 2 | - |
| 8. Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С, ч, не менее | 24 | 24 |
| 9. Морозостойкость краски, циклы, не менее | 5 | 5 |
| 10. Степень перетира, мкм, не более | 40 | 50 |
| 1 1 . Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч, не более | 1 | 1 |

Растворители Р-651, Р-197 должны соответствовать требованиям и

нормам, указанным в табл. 3.5.

Таблица 3.5

| Наименование показателя | Но] | рма |
| --- | --- | --- |
|  | 651 | Р-197 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 . Внешний вид | Однородная прозрачная жидкость без видимых взвешенных частиц | Однородная прозрачная жидкость без видимых взвешенных частиц, не темнее 0,005 % водного раствора двухромовокис-лого калия (ГОСТ 4220-75) |
| 2. Цвет | Не темнее эталонного раствора |  |
| 3. Плотность при 20 °С, г/см3, не более | 0,792 |  |
| 4. Летучесть по ксилолу | 2,0-5,0 |  |
| 5. Летучесть по этиловому эфиру, не менее |  | 80 |
| 6. Содержание воды, %, не более | Следы |  |
| 7. Испытание на образование масляного пятна | Выдерж. |  |
| 8. Кислотное число, мг КОН/г разбавителя, не более |  | ОД |
| 9. Фракционный состав: а) температура начала перегонки, °С, не ниже б) 95 % перегоняются при температуре, °С, не выше |  | 140 200 |

Растворители Р-646, Р-647, Р-648, Р-649, Р-650, Р-4А, Р-5А должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в табл. 3.6.

Таблица 3.6

| Наименование Показателя | Норма |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 646 | 647 | 648 | 649 | 650 | Р-4А | Р-5А |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 . Цвет и внешний вид | Бесцветная или слегка желтоватая однородная прозрачная жидкость без видимых взвешенных частиц |  |  |  |  |  |  |
| 2. Массовая доля воды по Фишеру, %, не более | 2,0 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,7 | 0,7 |
| 3. Летучесть по этиловому эфиру | 8-15 | 8-12 | 11-18 | 15-25 | 20-25 | 5-15 | 9-15 |
| 4. Кислотное число, мг КОН/г, не более | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,07 | 0,07 |
| 5. Число коагуляции, %, не менее | 35 | 60 | 100 | 40 | 35 | 24 | 30 |
| 6. Пригодность к разбавлению нитроэма-лей | После высыхания не должно наблюдаться побе-ления пленки, которая должна иметь гладкую поверхность без белесоватых или матовых пятен |  |  |  |  |  |  |

4. НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СЫРЬЕ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Таблица 4.1

Рекомендуемые условия

Наименование сырья, вспомогательных материалов ГОСТ, ТУ

Вид тары

Показатели, Обязательные для проверки

Регламентируемые показатели с допустимыми пределами

Хранени

Транспортировки

0,13

Лак хранят в бочках в крытых складских помещениях, под навесом или на складской площадке с соблюдением действующих правил хранения взрыво-пожароопасных веществ

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления

1. Внешний вид

Всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевоза грузов, действующими на соответствующем виде транспорта

1.  Полуфабрикатный алкидный лак ПФ-020 ТУ 6-10-612-76,   изм. 1-9

Прозрачный, допускается

Незначительная опалес-ценция

5в±2

Ж/д цистерны поГОСТ 10674-82;автоцистерны с плотно закрытымилюками по ГОСТ9218-86;

бочки по ГОСТ 6247-79, ГОСТ 13950-91.

2. Массовая доля нелетучих веществ, %

3. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (4 мм) при температуре (20±0,5) °С

4. Цвет лака по иодомет-рической шкале мг 12/100 см3, не темнее

5. Кислотное число, мг КОН/г, не более

6. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч, не более

7. Твердость пленки лака, отн. ед., не менее по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А)

40-60

220

20

36

1. Внешний вид

2. Полуфабрикатами алкидный лак ПФ-060 ТУ 6-10-612-76,   Изм.  1-9

Лак хранят в бочках в крытых складских помещениях, под навесом или на складской площадке с соблюдением действующих правил хранения взрыво-пожароопасных веществ.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

Всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевоза грузов, действующими на соответствующем виде транспорта

Ж/д цистерны поГОСТ 10674-82; автоцистерны с плотно закрытыми люками по ГОСТ 9218-86;

бочки по ГОСТ 6247-79, ГОСТ 13950-91.

Прозрачный, допускается

Незначительная опалес-ценция

53±2

2. Массовая доля нелетучих веществ, %

3. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (4 мм) при температуре (20+0,5) °С

4. Цвет лака по иодомет-

60-80

130

20

24

5. Кислотное число, мг КОН/г, не более

6. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч, не более

7. Твердость пленки лака, отн. ед., не менее по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А)

0,10

1. Внешний вид

1. Внешний вид

3.  Полуфабрикатный алкидный лак ПФ-053 ТУ 6-10-612-76, изм. 1-9

Лак хранят в бочках в крытых складских помещениях, под навесом или на складской площадке с соблюдением действующих правил хранения взрыво-пожароопасных веществ.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

Прозрачный, допускается

Незначительная опалес-ценция

54±2

Всеми	видами
транспорта в соот
ветствии с правила
ми перевоза грузов,
действующими на
соответствующем
виде транспорта

Ж/д цистерны по ГОСТ 10674-82; автоцистерны с плотно закрытыми люками по ГОСТ 9218-86;

бочки по ГОСТ 6247-79, ГОСТ 13950-91.

2. Массовая доля нелетучих веществ, %

3. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (4 мм) при температуре (20±0,5) °С

4. Цвет лака по иодомет-рической шкале мг 12/100 см , не темнее

5. Кислотное число, мг КОН/г, не более

6. Время высыхания до степени 3 при температуре (20+2) °С, ч, не более

7. Твердость пленки лака, отн. ед., не менее по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А)

50-70

130

20

36

0,12

1. Внешний вид

5.ЛакГФ-0174 ТУ 6-10-1677-78, Изм. 1, 2

Однородная

прозрачная

жидкость

42±2

Маркировку, упаковку, транспортирование и хранение производят по ГОСТ 9980-75, разд. 3-6.

Транспортирование лака может осуществляться по межцеховым коммуникациям. Хранение - стационарных емкостях цеха. Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

2. Массовая доля нелетучих веществ, %

3. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (4 мм) при температуре (20±0,5) °С

4. Кислотное число, мг КОН/г, не более

5. Время высыхания до степени 3 при 110 °С, мин, не более

50-100 20

35

6. Масло льняное техническое ГОСТ 5791-81, изм. 1,2

Льняное масло транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на соответствующем виде транспорта. Льняное масло до налива в ж/д цистерны, автоцистерны и бочки должно храниться в закрытых баках.

Льняное масло перевозят в ж/д цмстернах по ГОСТ 10647-82, автоцисцернах с плотно закрывающимися люками, встальных бочках по ГОСТ 6247 и ГОСТ 13950-84.

Тара, применяемая для розлива льняного масла, должна быть чистой, сухой, не иметь посторонних запахов.

7. Двуокись титана ГОСТ 9808-84, изм. 1, 2

1. Внешний вид

2. Массовая доля летучих веществ, %, не более

3. Остаток на сите с сеткой 0045, %, не более

4.  Белизна, усл.  ед., не менее

5. Укрывистость, г/м , не более

1. Массовая доля соединений 2п в пересчете на 2пО, %, не менее

2. Массовая доля веществ, растворимых в воде, %, не более

3. Остаток на сите с сеткой 0063, %, не более

4. Белизна, усл. ед., не менее

5. Укрывистость, г/м2, не более

Пигмент белого цвета

0,5

0,15

94

40

99,5

8. Белила цинковые муфельные БЦ-1 ГОСТ 202-84, изм. 1, 2

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение - по ГОСТ 9980.3-86 - ГОСТ 9980.5-86, при этом цинковые белила упаковывают в бумажные мешки по ГОСТ 2226-75 или контейнеры. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления.

0,15

0,1

95

130

Двуокись титана упаковывают в контейнеры или мешки по ГОСТ 9980.3-86, ГОСТ 9980.5-86. Масса бумажных шестислойных мешков не должна превышать 50 кг

Мешки с двуокисью титана транспортируют в крытых вагонах, судах или автогужевым транспортом с укрытием от атмосферных осадков и с соблюдением правил, действующих на соответствующем виде транспорта

Хранят в крытых складских помещениях.

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления.

9. Крон свинцовый желтый КЖ-1 ГОСТ 478-80, изм. 1,2

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение свинцовых

кронов - по ГОСТ 9980-80, разд. 3-6.

Гарантийный срок хранения - 12 мес. со дня изготовления.

1. Массовая доля воды и летучих веществ, %, не более

2. Массовая доля веществ, растворимых в воде, %, не более

3. Остаток на сите с сеткой 0063, %, не более

4. Укрывистость, г/м2, не более

5. Относительная красящая способность, %, не менее

1

1

0,2

45

90

10. Крон свинцовый оранжевый КО ГОСТ 478-80, изм. 1,2

Упаковка, маркировка, транспортирЪвание и хранение свинцовых

кронов - по ГОСТ 9980-80, разд. 3-6.

Гарантийный срок хранения — 12 мес. со дня изготовления.

1. Массовая доля воды и летучих веществ, %, не более

2. Массовая доля веществ, растворимых в воде, %, не более

3. Остаток на сите с сеткой 0063, %, не более

4. Укрывистость, г/м2, не более

5. Относительная красящая способность, %, не менее

0,2

1

0,2

45

90

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение свинцовых

кронов - по ГОСТ 9980-80, разд. 3-6.

Гарантийный срок хранения - 12 мес. со дня изготовления.

11. Крон свинцовый лимонный КЛ-1 ГОСТ 478-80, изм. 1, 2

1. Массовая доля воды и летучих веществ, %, не более

2. Массовая доля веществ, растворимых в воде, %, не более

3. Остаток на сите с сеткой 0063, %, не более

4. Укрывистость, г/м , не более

5. Относительная красящая способность, %, не менее

0,2

60

90

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение - по ГОСТ

9980-75.

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления.

12. ТетраоксихрЯэмат

цинка

ГОСТ 16763-79,

изм. 1, 2

68-72

1,0

0,3

45-65

13. Лазурь железная (милори) ГОСТ 21121-75, изм. 1-3

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение железной

лазури - по ГОСТ 9980-80.

При упаковывании в бумажные мешки по ГОСТ 2226-75 масса

нетто не должна превышать 30 кг.

Гарантийный срок хранения - 12 мес. со дня изготовления.

1. Цвет

Должен соответствовать утвержденным образцам

3,0

2. Массовая доля воды, %, не более

3. Массовая доля веществ, растворимых в воде, %, не более

4. Остаток на сите с сеткой 0063, %, не более

5. Маслоемкость, г/100 г пигмента

6. Относительная красящая способность, %, не менее

0,02 30-55

100

Упаковка, маркировка, транспортирование хранение - по ГОСТ

9980.3-86 - ГОСТ 9980.5-86.

Основной вид тары бумажные мешки по 25 кг и контейнеры Биг-

Бег вместимостью 300 кг.

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления.

14. Пигмент желтый железоокисный Ж-1 ГОСТ 18172-80,  изм. 1,2

85

1,0

0,5

0,2

20

95

1. Массовая доля соединений Ре в пересчете на Рб2Оз, %, не менее

2. Массовая доля воды и летучих веществ, %, не более

3. Массовая доля веществ, растворимых в воде, %, не более

4. Остаток на сите с сеткой 0063, %, не более

5. Укрывистость, г/м2, не более

6. Относительная красящая способность, %, не менее

15.  Пигмент красный железоокисный К ТУ 6-10-602-86

Упаковка, маркировка, транспортирование хранение - по ГОСТ

9980.3-86 - ГОСТ 9980.5-86.

Основной вид тары бумажные мешки по 25 кг и контейнеры Биг-

Бег вместимостью 600-700 кг.

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления.

1. Массовая доля соединений Ре в пересчете на Fе2Оз, %, не менее

2. Массовая доля летучих веществ, %, не более

3. Массовая доля веществ, растворимых в воде, %, не более

4. Остаток на сите с сеткой 0063. %, не более

5. Укрывистость, г/м2, не более

93,5 0,5

0,5 0,3

7

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение - по ГОСТ 9980-86. раз. 3-6.

При хранении на открытых площадках и транспортирповании в открытых транспортных средствах следует предохранять контейнеры от попадания атмосферных осадков брезентом или другими водонепроницаемыми материалами. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления.

16. Литопон ЛВ ГОСТ 907-72, изм. 1-3

1.  Белизна, усл.  ед.,  не менее

2. Условная светостойкость, %, не более

3. Остаток на сите с сеткой 0063, %, не более

4. Укрывистость, г/м2, не более

5. Массовая доля  летучих веществ, %, не более

94

2

0,1

60

0,3

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение - по ГОСТ 9980-86, раз. 3-6.

17. Мумия

ТУ 301-10-032-90

1. Содержание окиси железа, %

2. Содержание веществ, растворимых в воде, %, не более

3. Укрывистость, г/м2, не более

4. Остаток на сите с сеткой 0063, %, не более

5. Содержание воды и летучих веществ, %, не более

35-65

0,5

25

0,3

1,0

Пигмент хранят в упаковке изготовителя в закрытых складских помещениях.

Гарантийный срок хранения - один год со дня изготовления.

1. Внешний вид

Транспортирование и пакетирование  -по ГОСТ 6732-76.

18. Пигмент красный

Ж

ГОСТ 7195-75,

изм . 1-3

Однородный

порошок красного цвета

3,0 1,0

100

75

Упаковка - по ГОСТ 6732-76.

Пигмент упаковывают в фанерные барабаны типа 1 по ГОСТ 9338-80 или в картонные навивные барабаны по ГОСТ 17065-77, массой нетто не более 30 кг, или в прорезиненные мешки массой брутто не более 30 кг.

2. Массовая доля воды, %, не более

3. Остаток на сите с сеткой 0056К, %, не более

4. Относительная красящая способность, %, не менее

5. Маслоемкость, г/100 г пигмента, не более

19.  Углерод технический П-803 ГОСТ 7885-86, изм. 1-3

1. Удельная условная поверхность, м /г

2. Зольность, %, не более

3. Массовая доля остатка, %, не более после просева через сито с сеткой:

-  0045К

-  05К

- 014К

Технический углерод должен храниться в закрытом помещении, исключающем возможность увлажнения и загрязнения.. Неупакованный технический углерод должен храниться в специальных бункерных складах.

Гарантийный срок хранения - 12 мес. со дня изготовления.

Технический углерод упаковывают в бумажные открытые и клапанные мешки марок ПМ, БМП по ГОСТ 2226-75, рези-нокордные контейнеры и клапанные полиэтиленовые мешки по ГОСТ 17811-78. Открытые бумажные мешки прошивают машинным способом. Масса углерода в мешке не должна быть более 30 кг.

Технический угле
род, упакованный в
мешки, транспорти
руют транспортом
всех видов в соот
ветствии с правила
ми перевозок легко
горючих грузов,
действующими на
данном виде транс
порта, и условиями
погрузки и крепле
ния грузов.
Транспортирование
упакованного	в
мешки технического
углерода в крытых
вагонах произво
дится в пакетиро
ванном виде пова-
гонными отправка
ми.

14-18 0,3

0,08

0,0010

0,01

0,08

0,0010

0,004

20.  Углерод технический К-3 ГОСТ 7885-86, изм. 1-3

0,05

1. Зольность, %, не более

2. Массовая доля остатка, %, не более после просева через сито с сеткой:

-  0045К

-  05К

-  014К

21. Сиккатив ЖК-1 ТУ 6-10-1641-86, изм. 1, 2

1. Внешний вид

Упаковку, маркировку, транспортирование и хранение производят по ГОСТ 9980.1 -86 - ГОСТ 9980.5-86.

Допускается транспортирование и хранение при температуре от минус 20 °С до 30 °С. При минусовых температурах продолжительность транспортирования и хранения не должна превышать одного месяца. Допускается образование осадка, который исчезает при нагревании и перемешивании.

Сиккатив транспортируют в металлических бочках (ГОСТ 13950-91)  и ж/д цистернах. На транспортную тару должен быть нанесен манипуляционный знак «Соблюдение интервала температур» по ГОСТ 14192-77 и знак опасности по ГОСТ 19433-88.    Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления._____

Прозрачная однородная жидкость без осадка и посторонних примесей

18-25

2.  Массовая доля нелетучих веществ, %

3. Массовая доля метал-

ла, %

- Марганца,  - свинец

0,9-1,5 4,5-6,0

| 22. Уайт-спирит ГОСТ 31 34-78, изм. 1-4 | 1. Плотность при температуре (20±2) °С, г/см3. не более 2. Фракционный состав: Температура на- | 0,790 | Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение по ГОСТ 1510-84. Гарантийный срок хранения - три года со дня изготовления. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чала перегонки |  |  |
|  | уайт-спирита (нефраса C4-155/200), °С, не | 160 |  |
|  | выше; 10 % уайт-спирита | 170 |  |
|  | перегоняется при температуре, °С, не выше; | 195 |  |
|  | 90 % уайт-спирита перегоняется при температуре, °С, не выше; | 98 2„0 |  |
|  | до 200 °С перегоняется, %, не ме- |  |  |
|  | нее; |  |  |
|  | - остаток в колбе, %, не более |  |  |
| 22. Флотореагент Т-66 ТУ 38.103243-79 | Плотность при температуре (20±2) °С, г/см3 | 1,02-1,05 |  |

Бесцветная

прозрачная

жидкость

6,2-7,0 0,004

ПМС жидкости хранят в таре изготовителя в крытом складском помещении.

Гарантийный срок хранения жидкостей — пять лет со дня изготовления.

ПМС жидкости упаковывают в банки из белой жести, вместимостью 10 л по ГОСТ 6128-81, бидоны металлические для нефтепродуктов по ГОСТ 20882-75, стеклянные бутыли по ГОСТ 14182-80, алюминиевые фляги по ГОСТ 5037-78, фляги оцинкованные по ГОСТ 5799-78, барабаны из оцинкованной стали по ГОСТ 5044-79, тип I, исполнение А|.

ПМС	жидкости
транспортируют в
соответствии с
ГОСТ 9980.5-86
транспортом всех
видов в крытых
транспортных сред
ствах в соответст
вии с правилами пе
ревозки грузов, дей
ствующими на
транспорте данного
вида.

Перевозку производят в пакетированном виде по ГОСТ 21929-76 или в контейнерах по ГОСТ 15102-75 и ГОСТ 20435-75. Масса пакета 400 кг. Схема укладки тарных мест в пакетах по 6-8 бидонов в два яруса.

2. Реакция среды (рН водной вытяжки)

3. Массовая доля воды, %, не более

23. Жидкость ПМС-

200А

ТУ 6-02-20-79

1. Внешний вид

Молотую следу хранят в закрытых складских помещениях в упакованном виде.

Гарантийный срок хранения - I год со дня изготовления.

24.  Слюда  молотая для  резиновой  промышленности ГОСТ 855-74, изм. 1-3

Молотую слюду упаковывают в трех-, четырехслойные мешки по ГОСТ 2226-75 или резино-кордные контейнеры. Масса нетто слюды одного мешка не должна превышать 30кг.

Молотую слюду транспортируют в крытых транспортных средствах. Молотая среда при погрузке и выгрузке должна быть защищена от атмосферных осадков.

1. Массовая доля влаги, %, не более

2. Остаток на сите с сеткой 0160, %, не более

0,5

0,2

Мел транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Транспортные пакеты, сформированные и~з мешков с мелом транспортируют в крытых транспортных средствах; специонализирова-ных контейнерах - в открытых транспортных средствах. Мел должен храниться в закрытых складских помещениях. Гарантийный срок хранения - 1 год со дня изготовления.______

25. Мел природный обогащенный ГОСТ 12085-88

Массовая доля влаги, %, не более

0,2

26. Дисперсия акри
ловая «Акрэмос 101»
ТУ  2241-134-
05757593-2000

1. Внешний вид

Молочно-белая жидкость без посторонних включений

47-51   7-9

2. Массовая доля сухого вещества, %

3.рН

27. Этиленгликоль ГОСТ 19710-83, изм. 1-3

Этиленгликоль, транспортируемый в цистернах, а также у изготовителя, хранят в емкостях кор-розионостойкой стали,  защищенных от воздействия прямых солневдых лучей.

Этиленгликоль в бочках хранят в крытых неотапливаемых складских помещения!. Гарантийный срок хранения -один год со дня изготовления.

1. Внешний вид

Бесцветная

прозрачная

жидкость без

запаха

1.110÷1,115

Этиленгликоль заливают в ж/д цистерны с котлами из алюминия модели 15-1596 с верхним сливом или алюминиевые бочки по ГОСТ 21029-75, типа I вместимостью 100-250 л.

Бочки с этиленгли-колем транспортируют в крытых ж/д вагонах, водным транспортом - в трюмах, автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозки опасных грузов, действующими на этих видах транспорта.

2. Плотность при температуре (20±2) °С, г/см3

28. Аммиак водный ГОСТ 9-92

1.Внешний вид

Бесцветная

прозрачная

жидкость

25

Водный аммиак транспортируют ж/д, автомобильным и водным транспортом в герметичных транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данюм виде транспорта.

Водный аммиак хранят в герметичной таре в крытых помещениях или в специально предназначенных для хранения емкостях. Гарантийный срок хранения - три месяца со дня изготовления.

2. Массовая доля аммиа ка , %, не менее

| 29. Натрий полифос- | Внешний вид | Стекловидное |  |  | Технический поли- |  | Продукт транспор- |  | Продукт хранят в |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фат технический |  | прозрачное |  |  | фосфат натрия упа- |  | тируют ж/д, автомо- |  | закрытых неотапли- |
| ГОСТ 20291-80, |  | вещество в |  |  | ковывают в фанер- |  | бильным и водным |  | ваемых складских |
| изм. 1, 2 |  | виде кусков |  |  | ные барабаны по |  | транспортом в кры- |  | помещениях. |
|  |  | бесцветных |  |  | ГОСТ 9338-80, тип I, |  | тых транспортных |  | Гарантийный срок |
|  |  | или желтово- |  |  | вариант В, вместимо- |  | средствах с соблю- |  | хранения - 6 меся- |
|  |  | то-зеленого |  |  | стью 43, 50, 66 л, в |  | дением правил пе- |  | цев со дня изготов- |
|  |  | оттенка |  |  | бочки анерно- |  | ревозки опасных |  | ления. |
|  |  |  |  |  | штампованные по |  | грузов, действую- |  |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 5958-79, тип П. |  | щих на данном виде |  |  |
|  |  |  |  |  | Масса нетто бочки и |  | транспорта. |  |  |
|  |  |  |  |  | барабана не должна |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | быть более 60 кг. |  |  |  |  |
| 30. Натрий триполи- | 1 . Внешний вид | Порошок бе- |  |  |  |  |  |  |  |
| фосфат технический |  | лого цвета |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 134 | 2. рН 1 %-ного водного |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93-86, изм. 1-3 | раствора | 9,7+0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 1 . Вспомогательные | 1 , Внешний вид |  | Маслоподоб- | Вспомогательные |  | Транспортируют |  | Вещества хранят в |  |
| ГОСТ 8433-81 |  |  | или паста от | вают в стальные боч- |  | в соответствии с |  | той стальной таре. |  |
|  |  |  | светло- | ки по ГОСТ 6247-79, |  | правилами перевоз- |  | Гарантийный срок |  |
|  |  |  | желтого до | ГОСТ 13950-76, |  | ки грузов на данном |  | хранения - один год |  |
|  |  |  | светло- | ГОСТ 17366-80, вме- |  | виде транспорта. |  | со дня изготовле- |  |
|  |  |  | корчневого | стимостью 100-275 л, |  |  |  | ния. |  |
|  |  |  | цвета | стальные железнодо- |  |  |  |  |  |
|  | 2. Внешний вид водного |  |  | рожные цистерны |  |  |  |  |  |
|  | раствора концентрации |  |  | или стальные кон- |  |  |  |  |  |
|  | Юг/л: |  |  | тейнеры по ГОСТ |  |  |  |  |  |
|  | - ОП-7 |  | Прозрачная | 22225-76, ГОСТ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | или слега | 20435-75, ГОСТ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мутная жид- | 15102-75. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кость |  |  |  |  |  |  |
|  | - ОП-10 |  | Прозрачная |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | жидкость |  |  |  |  |  |  |
| 32. Смола полиамид- | 1 . Аминное число, мг |  |  | Упаковка, маркировка и транспортирование и хранение по ГОСТ |  |  |  |  |  |
| ная ПО-200 | КОН |  | 180-210 | 9980.3-86 - ГОСТ 9980.5-86 (группа 18). |  |  |  |  |  |
| ТУ 301-10-1304-92 | 2. Массовая доля сво- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бодного амина, %, не более |  | 3 |  |  |  |  |  |  |

1. Внешний вид

Диэтиленгликоль хранят в герметичных емкостях из алюминия, коррози-онностойкой стали или алюминиевой стали.

Диэтиленгликоль в бочках хранят в крытых неотапливаемых складских помещениях. Не допускается хранение продукта в бочках из углеродистой стали. Бочки должны храниться в вертикальном положении в штабелях высотой, не превышающей три яруса. Гарантийный срок хранения — один год со дня изготовления

Бесцветная

прозрачная

жидкость без

механических

примесей

1,116-1,117

Диэтиленгликоль наливают в алюминиевые бочки по ГОСТ 21029-75 типа I вместимостью 110 и 275 л или бочки из кор-розионностойкой стали по ГОСТ  26155-84.

Бочки перед заполнением продуктом должны быть промыты и высушены.

Диэтиенгликоль,
упакованный в боч
ки, транспортируют
в крытых транс
портных средствах
всеми	видами
транспорта, а также
наливом в автомо
бильных и ж/д цис
тернах в соответст
вии с правилами пе
ревозки грузов, дей
ствующими на дан
ном виде транспор
та.

2. Плотность при температуре (20±2) °С, г/см3

33. Диэтиленгликоль ГОСТ 10136-77,  Изм. 1-5

Внешний вид

Вязкая жидкость от желтого до темно-коричневого цвета. Допускается -небольшое количество механических примесей.

34. Гипан-1 (гидроли-

зованный   полиакри-

лонитрат)

ТУ 6-01-166-89

35. Смола МКФ-50 ТУ 6-10-664-79 изм. 1-4

Упаковку, маркировку, транспортирование и хранение смолы производят по ГОСТ 9980-75, раздел 3-6.

Хранят и транспортируют смолу при температуре не выше + 25 °С. Допускается при образовании в зимнее время вязкой текучей массы разогрев цистерны до температуры не выше (40+5) °С.    Гарантийный срок хранения - 4 месяца со дня изготовления.

1. Внешний вид

Мутноватая жидкость, зеленоватого цвета, без механических примесей

50±2

3,5

2. Массовая доля нелетучих веществ, %

3. Массовая доля свободного формальдегида, %, не более

36. Спирт  поливиниловый 16/1, 1 сорт ГОСТ 10779-78   изм. 1, 2

1. Внешний вид и цвет

2.  Массовая доля  лету        чих веществ, %, не более

3. Растворимость в воде, %, не менее

Порошок или крупинки белого или желтоватого цвета

4

99,0

Поливиниловый спирт упаковывают в трехслойные бумажные мешки по ГОСТ 2226-88 с полиэтиленовым  мешком-вкладышем   по нормативно-технической   документации.

Масса брутто мешка не должна превышать 20 кг.

Поливиниловый спирт транспортируют всеми видами транспорта, кроме воздушного, в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на соответствующем виде транспорта. По железной дороге поливиниловый спирт транспортируют в крытых вагонах повагонной или мелкими отправками.

Поливиниловый спирт хранят в закрытом складском помещении на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов при температуре не выше плюс 35 °С. Гарантийный срок хранения - один год с момента изготовления.

37. Ацетон технический

ГОСТ 2768-84, изм. 1,2

Технический ацетон хранят в стальных, алюминиевых, оцинкованных емкостях или бочках и в стеклянных бутылях в соответствии с правилами хранения огнеопасных веществ.

I. Внешний вид

Ацетон  в  бочках
транспортируют
всеми	видами
транспорта.
Бочки перевозят по
железной дороге в
универсальных кон
тейнерах  и крытых
вагонах (повагонно
или  мелкими  от
правками).
Ацетон в бутылях
перевозят   только
автомобильным
транспортом.

Бесцветная

прозрачная

жидкость

0,789-0,791 0,5

Технический ацетон
заливают в специ
ально выделенные
для ацетона ж/д цис
терны с верхним сли
вом или универсаль
ным сливным прибо
ром, автоцистерны, в
бочки алюминиевые
по ГОСТ 21029-75,
стальные или оцин
кованные по ГОСТ
17366-80,	ГОСТ
13950-84, тип I,
ГОСТ 6247-79, вме
стимостью от 50 до
275 л, в стеклянные
бутыли по ОСТ 6-09-
185-85, вместимо
стью 10 и 20 л.

2. Плотность при температуре (20±2) °С, г/см3

3. Массовая доля воды, %, не более

38. Ксилол каменноугольный ГОСТ 9949-76, изм. 1-3

1. Внешний вид

Ксилол хранят в стальных резервуарах, снабженных воздушками, оборудованными предохранительными сетками или огнепре-градителями, и размещенных в специально оборудованном открытом складе или складском помещении. Гарантийцый срок хранения ксилола 1 сорта - 3 месяца со дня изготовления.

Ксилол разливают  в ж/д цистерны

Транспортируют в ж/д цистернах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на ж/д транспорте

Прозрачная

жидкость, не

содержащая

взвешенных

частиц, в т.ч.

капелек воды,

не темнее

0,003 г

К2Сг2О7 в 1 л

воды

0,860÷0,866

2. Плотность при температуре (20±2) °С, г/см3

3. Пределы перегонки: 95 % (по объему) от начала кипения перегоняются в интервале темпе-ратур, °С__________

137÷141

39. Бутилацетат ГОСТ 8981-78, изм. 1-4

Бутилацетат хранят в складских помещениях в упаковке предприятия-изготовителя или в специально оборудованных металлических емкостях с соблюдением правил хранения огнеопасных веществ. Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

1. Внешний вид

•Прозрачная

жидкость без

механических

примесей

0,880-0,882 0,08

Технический бутил-ацетат наливают в стальные оцинкованные бочки по ГОСТ 6247-79 или ГОСТ 13950-76 вместимостью 200 л или алюминиевые бочки типа БА1-250 по ГОСТ 21029-75. Степень заполнения бочек не более 95 %.

Бочки с бутилацета-том транспортируют ж/д или автомобильным транспортом в крытых транспортных средствах.

2. Плотность при температуре (20±2) °С, г/см3

3. Массовая доля воды, %, не более

Бутиловый спирт хранят в специально оборудованных металлических резервуарах или бочках в крытых складских помещениях, под навесом или на складской площадке с соблюдением действующих правил хранения огнеопасных веществ. Гарантийный срок хранения - три года со дня изготовления.

40. Спирт бутиловый нормальный, техн. ГОСТ 5208-81, изм. 1-3

1. Плотность при температуре (20±2) °С, г/см3

2. Массовая доля воды, %, не более

0,809-0,811 0,1

Бутиловый спирт упаковывают в бочки по ГОСТ 6247-79, тип I и ГОСТ 13950-76, тип I.

Бутиловый спирт
упаковывают	и
транспортируют в
ж/д цистернах с
верхним и нижним
сливом, автоцистер
нах.

Бочки с бутиловым спиртом транспортируют ж/д или автомобильным транспортом, в крытых транспортных средствах с соблюдением правил перевозок опасных грузов, действующих на каждом виде транспорта.

Изобутиловый спирт хранят в специально оборудованных металлических резервуарах с соблюдением правил хранения огнеопасных веществ по ГОСТ 19433-81. Гарантийный срок хранения - три года со дня изготовления.

1. Плотность при температуре (20±2) °С, г/см3

2. Массовая доля воды, %, не более

41. Спирт изобутило-вый технический ГОСТ 9536-79, изм. 1-3

Изобутиловый спирт транспортируют в автоцистернах или специально выделенных ж/д цистернах с верхним сливом или универсальным сливным прибором.

0,801-0,803 0,1

1. Внешний вид

Прозрачная

бесцветная

жидкость без

посторонних

примесей Характерный для этилового

ректифико-ванного спирта, без запаха посторонних веществ

96,2

42. Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87

Транспортирование этилового спирта по железной дороге осуществляется в соответствии с правилами перевозки опасных грузов и жидких грузов наливом в вагонах-цистернах и бункерных полувагонах.

Транспортирование в бочках, бутылях и флягах автомобильным транспортом и наливом в автоцистернах осуществляют в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Этиловый спирт хранят на складах в специально оборудованных и предназначенных для него металлических резервуарах. Допускается хранить этиловый спирт на складах, предназначенных для хранения огнеопасных продуктов, в упаковке изготовителя.

2. Запах

Хранят технический этиловый спирт наскладах в специально оборудованных и предназначенных для него чистых металлических цистернах, резервуарах и баках в соответствии с действующими правилами по хранению спирта. Допускается хранить этиловый спирт на складах, предназначенных для хранения огнеопасных продуктов, в упаковке изготовителя.

1. Внешний вид

43. Спирт этиловый технический ГОСТ 17299-78, изм. 1, 2

2. Концентрация этилового спирта, % (по объему), не менее

Прозрачная

бесцветная

жидкость без

посторонних

примесей

95,0

Технический этиловый спирт упаковывают и транспортируют в специально изготовленных ж/д и автомобильных цистернах. Спирт допускается транспортировать в герметично закрытых бочках по ГОСТ 6247-79 или по ГОСТ 17366-80, бутылях по ГОСТ 5717-91 или флягах по ГОСТ 5799-78. Технический этиловый спирт транспортируют любым видом транспорта согласно правилам перевозки горючих жидкостей, действующим на данном виде транспорта.

Хранят спирт на складе в специально оборудованных и предназначенных для него резервуарах или в упаковке изготовителя в соответствии с правилами хранения спирта (легковоспламеняющихсяжидкостей).

44. Спирт этиловый синтетический  денатурированный поГОСТУ 2421-117-00151727-98

Бесцветная прозрачная жидкость  без механических примесей,  с характерным для  этилового спирта   запахом.

95,6

Транспортируют ж/д транспортом в соответствии с Правилами перевозок грузов МПС и автомобильным транспортом в соответствии с Правилами перевозки опасных грузов.

Спирт наливом транспортируют в ж/д цистернах , а также в автомобилях-цистенах. Спирт в транспортной таре перевозят в крытых транспортных средствах, по железной дороге - повагонными или мелкими отправками.

Пакетирование бочек вместимостью до 100 л включительно - по ГОСТ 26663.

1. Внешний вид и цвет

2. Объемная доля этилового спирта, %, не менее