Исходные данные к проекту

- чертёж детали – подставка

- годовая программа выпуска по основной программе N1=10

- годовая программа выпуска для перспективной программы N2=600000

- количество детали на изделие m=1

- процент запасных частей 5-7%

- режим работы предприятия – двусменный Fg=4029

Содержание расчётно-пояснительной записки (перечень вопросов, которые подлежат разработке)

- всё необходимое для записки

- анализ конструкции детали

- анализ конструкции детали на технологичность

- определение типа производства для основной и перспективной программ

- выбор и обоснование методов получения заготовок для основной и перспективной программ

- обоснование маршрута обработки для основной и перспективной программ

- выбор и обоснование технологического оборудования и оснастки

- расчёт и назначение припусков на обработку и межоперационных размеров

- расчёт и назначение режимов резания

- подробная разработка четырёх операций (переходов)

- расчёт технически-обоснованных норм времени

- основные технико-экономические показатели технологического процесса

- выводы

- список использованной литературы

- приложения (комплект технологической документации на весь технологический процесс для основной программы)

Перечень графического материла:

- чертежи детали

- операционные эскизы (А1 – 1)

- схемы маршрута для основной программы (А1 – 1)

- схемы маршрута для перспективной программы (А1-1)

Тех. задание

Содержание

# Введение

# 1. Описание детали, анализ технологичности детали, обоснование принимаемых технологических решений

# 1.1 Конструкторский анализ детали и ее назначения

# 1.2 Материал детали и его свойства

# 1.3 Анализ технологичности детали и обоснование выбранного типа обработки

# 2. Определение типа производства

# 3. Выбор и обоснование методов получения заготовок для основной и перспективной программ

# 4. Обоснование маршрута обработки для основной и перспективной программ

# 5. Обоснование выбора станочного оборудования, и технологической оснастки

# 6. Определение операционных размеров и допусков

# 7. Определение режимов резания для операции

# 8. Нормирование станочной операции

# 9. Основные технико-экономические показатели технологического процесса

# Выводы

# Список литературы

# Введение

Машиностроение - крупнейшая отрасль материального производства, в которой создаются орудия труда, преобладающая часть предметов труда и предметов народного потребления. В машиностроении производятся все виды машин и оборудования. Закон преимущественного развития производства средств производства влечет за собой более высокие темпы развития машиностроения по сравнению с промышленностью в целом и рядом других отраслей. Основной задачей машиностроения является: обеспечить широкий переход на выпуск продукции, соответствующей по своим технико-экономическим показателям лучшим мировым образцам, конкурентно способной на внешнем рынке, резко сократить сроки освоения новой техники и технологии; обновить производство, повысить уровень механизации и автоматизации.

В данном курсовом проекте выполнено проектирование технологического процесса изготовления детали «Подставка». Рассмотрены варианты проектирования ТП для различных типов производства.

# 1. Описание детали, анализ технологичности детали, обоснование принимаемых технологических решений

## 1.1 Конструкторский анализ детали и ее назначения

Деталь «Подставка» может быть описана как П-образный профиль с лапками в основании. Конструктивно она состоит из основания, стенок и перемычки. Толщина основания постоянна и равна 13 мм, толщина сечения стенок – 7,5 мм. перекладины — 7 мм. В основании выполнено два отверстия под крепежные болты М6 с внутренним шестигранником, а также два центрирующих отверстия под штифт  4Н7 В перекладине выполняется 4 отверстия  4+0,1, и 4 резьбовых отверстия М3. Внешний вид детали показан на чертеже.

### 1.2 Материал детали и его свойства

Деталь изготавливается из стали 45 по ГОСТ 1050-74;

Материал детали – сталь 45, предназначенная для деталей общемашиностроительного назначения, не испытывающих значительных разнонаправленных нагрузок, трения и не предназначенных для работы в коррозионно-активной среде.

Химический состав и физические свойства стали 45 приведены в табл. 1 и 2.

Таблица 1

Химический состав стали 45, %

| С | Si | Mn | Cr | S | P | Cu | Ni | As |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | не более |  |  |  |  |  |
| 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.70 | 0.25 | 0.04 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.08 |

Таблица 2

Механические и физические свойства стали 45

| Механические свойства |  |  | Физические свойства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в, МПа | s, % | н, кДж/м2 | НВ | , г/см3 | , Вт/мс | 106, 1/с |
| 630 | 17 | 173 | 197 | 7,8 | 57 | 11,649 |

### 1.3 Анализ технологичности детали и обоснование выбранного типа обработки

- Анализ конструкции детали показал:

- конструкция детали полностью состоит из унифицированных конструктивных элементов;

- заготовка для детали имеет простую форму;

- размеры и поверхности детали имеют точность и шероховатость, соответствующие их функциональному назначению;

- форма, размеры, марка материала детали хорошо соответствуют требованиям технологии изготовления и дальнейшей эксплуатации;

- в конструкции детали нет закрытых элементов;

- в конструкции детали нет поверхностей, труднодоступных для режущего инструмента;

- все обрабатываемые поверхности могут быть обработаны стандартными инструментами;

- По результатам анализа можно сделать вывод о том, что деталь технологична.

### 2. Определение типа производства

- Тип производства согласно ГОСТ 3.1108-74 характеризуется коэффициентом закрепления операций за одним рабочим местом или единицей оборудования. Программа выпуска деталей может быть определена по формуле:

- шт,

- где N1=10 шт – программа производства основных изделий;

- m=1 шт – количество деталей в машине;

- =7% – процент запасных частей

- Для перспективной программы

- N = 600000*1*1,07 = 642000 шт.

- Ориентируясь на таблицы соответствия массы и объема производства, принимаем, что основная программа соответствует единичному, а перспективная – массовому производству.

# 3. Выбор и обоснование методов получения заготовок для основной и перспективной программ

- В единичном производстве возможно получение детали из сплошного материала, однако в силу изогнутости детали, большая часть материала заготовки перейдет в стружку. Для стальных деталей, выполненных из конструкционной стали, предпочтительным методом получения заготовки является поковка или штамповка.

- Свободная ковка позволяет обойтись без сложной штамповой оснастки и получить заготовку близкой к детали формы путем свободной проковки молотом на оправках. Форма заготовки показана на рис. 1

- Рис. 1. Форма заготовки

- В крупносерийном и массовом производстве изготовление заготовки, форма которой была бы как модно более близка к форме заготовки, является обязательным условием. В этом случае можно использовать штамповую оснастку, в которой заготовка получается за один ход ползуна штампа. Внешне форма заготовки останется такой же, как показано на рис. 1, но припуски уменьшатся. Если для поковки припуск составляет 5-7 мм на сторону, то для штамповки в закрытых штампах – около 2 мм, а для прецизионной штамповки точность размеров сравнима с точностью после однократной механической обработки.

- Таким образом принимаем для основной программы – поковку, а для перспективной – штамповку в закрытых штампах.

# 4. Обоснование маршрута обработки для основной и перспективной программ

- Отличие технологических процессов в серийном и единичном производстве заключается прежде всего в степени механизации и автоматизации работ. Для единичного производства характерно индивидуальное получение размеров, разделение операций в соответствии с обрабатываемыми поверхностями, низкая степень механизации вспомогательных операций.

- Для основной программы предлагается следующий маршрут:

- Операция 005

- Наименование: Вертикально-фрезерная

- Оборудование: Вертикально-фрезерный 6М12П

- Оснастка: Фрезерное приспособление (тиски машинные)

Инструмент: фреза с механическим креплением твердосплавных пластин по ГОСТ 29595-85 80 мм, z=8; пластины 01114-160304 из твердого сплава Т15К6 по ГОСТ 19046-83

Содержание:

- Фрезеровать плоскость, основания выдерживая размер 62

- Операция 010

- Наименование: Вертикально-фрезерная

- Оборудование: Вертикально-фрезерный 6М12П

- Оснастка: Фрезерное приспособление (тиски машинные)

Инструмент: фреза с механическим креплением твердосплавных пластин по ГОСТ 29595-85 80 мм, z=8; пластины 01114-160304 из твердого сплава Т15К6 по ГОСТ 19046-83

Содержание:

1. Фрезеровать плоскость «как чисто»

2. Переустановить заготовку

3. Фрезеровать плоскость, выдерживая размер 40

- Операция 015

- Наименование: Вертикально-фрезерная

- Оборудование: Вертикально-фрезерный 6М12П

- Оснастка: Фрезерное приспособление (тиски машинные)

Инструмент: фреза с концевая твердосплавная 20 мм, z=4; Т15К6

Содержание:

1. Фрезеровать боковые поверхности лапок, выдерживая размер 1

2. Фрезеровать проем, выдерживая размеры 2-4

- Операция 020

- Наименование: Вертикально-фрезерная

- Оборудование: Вертикально-фрезерный 6М12П

- Оснастка: Фрезерное приспособление (тиски машинные)

Инструмент: фреза с механическим креплением твердосплавных пластин по ГОСТ 29595-85 80 мм, z=8; пластины 01114-160304 из твердого сплава Т15К6 по ГОСТ 19046-83

Содержание:

1. Фрезеровать плоскость, выдерживая размер 60,25h9

- Операция 025

- Наименование: Вертикально-фрезерная

- Оборудование: Вертикально-фрезерный 6М12П

- Оснастка: Фрезерное приспособление (тиски машинные)

Инструмент: фреза с концевая твердосплавная 40 мм, z=4; Т15К6

Содержание:

1. Фрезеровать за два установа боковые поверхности стенок, выдерживая размеры 1-4

- Операция 030

- Наименование: Слесарная

- Оборудование: Плита разметочная

Содержание: Произвести разметку отверстий в соответствии с рабочим чертежом детали

- Операция 035

- Наименование: Вертикально-сверлильная

- Оборудование: Вертикально-сверлильный НС12

- Оснастка: Сверлильное приспособление (тиски), быстрозажимной сверлильный патрон

Инструмент: Сверло спиральное  7;  3,5 ГОСТ 19543-74, Р6М5, Зенкер  3,9Н8, Р9М5

1. Сверлить 2 отверстия  3,5Н12, выдерживая размеры 1,3,5;

2. Зенкеровать 2 отверстия  3,5Н8, выдерживая размеры 1,3,5, 7;

3. Сверлить 2 отверстия  7, выдерживая размеры 2,4,5,8.

- Операция 040

- Наименование: Вертикально-сверлильная

- Оборудование: Вертикально-сверлильный НС12

- Оснастка: Сверлильное приспособление (тиски), быстрозажимной сверлильный патрон

Инструмент: Цековка  11; Сверло спиральное 2,2,  4 ГОСТ 19543-74,

1. Цековать 2 отверстия 11, выдерживая размеры 3,10;

3. Сверлить по разметке 4 отверстия  2,2, выдерживая размеры 5-7,12-15.

3. Сверлить по разметке 4 отверстия  4Н12, выдерживая размеры 5,8,9;

4. Зенковать 4 фаски 0,5х45° в отверстиях  2,2

- Операция 045

- Наименование: Слесарная

- Оборудование: Верстак, тиски

- Инструмент: Метчик М3, Р6М5; вороток.

Содержание: Нарезать резьбу М3 в отверстиях  2,2

Операция 050

- Наименование: Термическая

- Оборудование: Печь, закалочная ванна

Содержание: Выполнить термообработку, обеспечив 28…32 HRCэ

- Операция 055

- Наименование: Вертикально-сверлильная

- Оборудование: Вертикально-сверлильный НС12

- Оснастка: Сверлильное приспособление (тиски), быстрозажимной сверлильный патрон

Инструмент: Развертка  4Н7, Т15К16;

- Развернуть 2 отв.  4Н7

- Операция 060

- Наименование: Плоскошлифовальная

- Оборудование: Плоскошлифовальный 3Г71

- Оснастка: Магнитная плита

Инструмент: Круг шлифовальный

1. Шлифовать поверхность окончательно, выдерживая размер согласно эскизу

- В отличие от единичного производства в условиях серийного производства необходимо как можно быстрее обработать деталь с условием автоматического получения размеров. В этом случае широко применяются станки с ЧПУ. В нашем случае можно объединить для выполнения на одном фрезерном станке с ЧПУ операции 005 и 015, а также 020,025,035,040,045. Кроме того, в этом случае становятся ненужными слесарные операции разметки и нарезания резьбы.

# 5. Обоснование выбора станочного оборудования, и технологической оснастки

- Технологическое оборудование выбирается исходя из размеров заготовки и детали, требуемой точности обработки, возможностей станка и др.

- На этом основании выбираем следующие станки:

- На операциях фрезерования предлагается применить широко распространенный станок: вертикально-фрезерный: 6Н12П.

- Сверление и обработка отверстий малого диаметра не требуют применения больших станков. Для обработки этих поверхностей можно использовать станки типа НС-12, имеющие возможность сверления по стали отверстий до 12 мм.

- Шлифование предлагается выполнить на плоскошлифовальном станке 3Г71

- Для перспективной программы требуется использовать станки, обладающие большей степенью автоматизации, чем универсальные.

- Таким станком является многоцелевой сверлильно-фрезерно-расточной вертикальный станок с крестовым столом мод. 21104П7Ф4.

- Станок предназначен для высокопроизводительной обработки корпусных и плоских деталей.

- На станке выполняются следующие операции: сверление, зенкерование, развертывание, растачивание отверстий, фрезерование по контуру с линейной и круговой интерполяцией, нарезание резьб метчиками.

- Конструкция станка позволяет осуществлять контурное фрезерование (в режиме программного управления) двумя подачами: стола (поперечная) и салазок (продольная).

- Автоматизированная смена обрабатываемых деталей из двухместного загрузочного устройства дает возможность многостаночного обслуживания с совмещением времени установки и обработки детали.

- Класс точности станка П по ГОСТ 8—82Е.

- Управление станком осуществляется посредством системы числового программного управления 2С42-65

- Программируемые перемещения: поперечное и продольное – стола; вертикальное – шпиндельной бабки.

- Шпиндельный узел смонтирован на прецизионных подшипниках качения, что обеспечивает длительное сохранение точности, повышенную жесткость и виброустойчивость.

- Высокоточные комбинированные закаленные направляющие с лентой из фторопласта для продольного и поперечного перемещений стола и шпиндельной бабки обеспечивают точное позиционирование и длительное сохранение точности в процессе работы.

- Электрические приводы подач узлов раздельные с тиристорным управлением широкого диапазона позволяют изменить величину подачи в процессе резания.

- Переключение скоростей шпинделя в каждом из двух механических диапазонов производится автоматически во время вращения шпинделя.

- Стол крестовый и шпиндельная бабка перемещаются с помощью винтовых пар качения, с возможностью компенсации люфта при реверсе.

- Основные данные:

- Размеры рабочей поверхности стола и спутника (длина х ширина), мм 630х400

- Наибольший ход стола, мм:

- продольный (X)	 630

- поперечный (У) 	400

- Наибольший ход шпиндельной бабки, мм 630

- Конец шпинделя с внутренним конусом по ГОСТ 15945—82 40

- Размеры Т-образных пазов стола и спутника, мм:

- ширина 14

- расстояние между пазами 60

- Количество Т-образных пазов стола 5

- Наибольшей условный диаметр сверления в стали 45 ГОСТ 1050—74, мм 25

- Расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности стола, мм:

- наименьшее 170

- наибольшее 800

- Расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности спутника, мм:

- наименьшее 16

- наибольшее 645

- Частота вращения шпинделя, об/мин 	30...3000

- Дискретность задания частот вращения шпинделя, об/мин 	1

- Подача шпиндельной бабки, мм/мин 	5...2000

- Продольные и поперечные подачи стола, мм/мин	20...2000

- Дискретность задания подачи стола и шпиндельной бабки, мм/мин

- Скорость быстрого хода стола в продольном и поперечном направлениях, шпиндельной бабки, м/мин 	10

- Наибольший крутящий момент на шпинделе, Н-м 	294

- Наибольшее усилие подачи, Н:

- шпиндельной бабки (Z) 8000

- стола (Х, У) 5000

- Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг:

- устанавливаемого на спутник 350

- устанавливаемого на стол 630

- Наибольшая масса инструмента, устанавливаемого в магазин, кг 15

- Наибольшее число инструментов в магазине 16

- Наибольший диаметр инструмента, устанавливаемого в магазине, мм 85

- Наибольший диаметр резьбы, нарезаемой метчиком, мм М24

- Время смены, с:

- инструментов 10

- заготовок 	12

- Габарит станка с выносным оборудованием, мм 	3420х2850х3190

- Мacca станка, кг, не более:

- без устройства ЧПУ, гидроагрегата и АСЗ . 6200

- с ограждением, электрошкафом, устройством ЧПУ, гидроагрегатом и АСЗ . 8000

- Мощность устройства ЧПУ, кВт ... l,0

- Суммарная мощность всех электродвигателей, кВт ......... 20,165

- Система программного управления

- Тип 	2С42-65

- Число управляемых координат/одновременно-управляемых координат 4/3

- Вид числового программного управления	 Комбинированное

- Код программы ISO

- Способ задания размеров Абсолютный и в приращениях

- Скорость считывания информации, строк/мин 300

- Дискретность отсчета но осям X, У, Z:

- мм 0,001

- град 0,001

- Для операции шлифования можно оставить уже принятый станок 3Г71, поскольку базирование заготовки простое, а выбранный станок может работать в полуавтоматическом режиме.

- Оснастка для основной программы – исключительно универсальная. Это связано с необходимостью обрабатывать на одном станке большое количество наименований деталей.

- В массовом и крупносерийном производстве требуется использовать специальные приспособления, обеспечивающие обработку на одном станке большого количества поверхностей.

# 6. Определение операционных размеров и допусков

- Произведем подробный расчет припусков и допусков на обработку отверстия 4Н7(+0,036).

- Назначаем маршрут обработки: сверление, зенкерование, развертывание

- Расчет минимальной величины припуска производится по формуле

- ,

- где Rzi-1 – шероховатость поверхности после предшествующего перехода;

- hi-1 – величина дефектного слоя материала на предшествующем переходе;

- Тi-1 – величина дефектного слоя, оставшаяся после предшествующего перехода;

- i-1 – суммарные отклонения расположения поверхности и формы на предшествующем переходе;

- i – погрешность закрепления на текущем переходе. Она равна  0 мкм, так как при обработке по разметке не играет роли в результирующей погрешности размеров.

- Величины Rz и h для соответствующих стадий обработки выбираются по таблицам 6 и 12 – 25

- Для предварительного сверления значение Rz составит 60 мкм; h – 60 мкм. После зенкерования Rz = 20 мкм, h = 15 мкм. После развертывания Rz = 6,3 мкм, h = 1 мкм.

- Увод сверла от оси отверстия н составит 0,3 мкм на 1 мм длины отверстия

- н = 0,3*7 = 2,1 мкм

- При обработке осевым инструментом эта погрешность останется постоянной

- Величина минимального припуска составит:

- 2Zmin. зенк. = 2* (60+60 + 2,1) = 244 мкм;

- 2Zmin. разв. = 2* (12,5 + 15 + 2,1) = 59 мкм;

- Величина максимального припуска рассчитывается по формуле:

- 2Zmах. зенк. = 244–14 +100 = 330 мкм;

- 2Zmах. разв. = 59-10+14 = 63 мкм;

- Предельные промежуточные размеры образуются путем прибавления по переходам к соответствующим размерам окончательно обработанной поверхности величин 2Zmin и 2Zmах

- Результаты расчетов также сводятся в табл. 2.1.

- Таблица 2.1

- Таблица аналитического расчета припусков

| - Переход | - IT | - Допуск, мкм | - Rz, мкм | - h, мкм | -  - мкм | -  - мкм | - 2Zmin - мкм | - 2Zmax, мкм | - dmin, - мм | - dmax, - мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Размер 4Н7(+0,01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Предварительное сверление | - 12 | - 100 | - 60 | - 60 | - 2,1 | - - | - - | - - | - 3,607 | - 3,707 |
| - Зенкерование | - 8 | - 14 | - 12,5 | - 15 | - 2,1 | - - | - 244 | - 330 | - 3,937 | - 3,951 |
| - Развертывание | - 7 | - 10 | - 6,3 | - 1 | - 2,1 | - - | - 59 | - 63 | - 4 | - 4,01 |

# 7. Определение режимов резания для операции

- Определяем режимы резания на операцию 005

- Наименование: Вертикально-фрезерная

- Оборудование: вертикально-фрезерный 6Н12

- Оснастка: тиски машинные.

Переход 1. Фрезеровать плоскость;

Инструмент: фреза с механическим креплением твердосплавных пластин по ГОСТ 29595-85 80 мм, z=8; пластины 01114-160304 из твердого сплава Т15К6 по ГОСТ 19046-83.

Глубина резания t = 2 мм;

Длина резания lрез = 110 мм;

Длина рабочего хода lр.х. = 190 мм;

Ширина фрезерования B = 45 мм.

Подача табличная Sт = 0,15 мм/зуб [карта 57, поз. 1, с. 180]

Поправочные коэффициенты принимаем по карте 56 (с. 183-185).

| Sт | Кsм | Кsи | Ksр | Ks | Ksв | Ksс | Sпр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,15 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,15 | 1,3 | 1,0 | 0,18 |

Скорость резания принимается по карте 65, поз. 9 (с. 188). Поправочные коэффициенты принимаем по карте 65 (сс. 191-193)

| Vт | Кvм | Кvи | Kvп | Kv | KvВ | Kvт | Kvр | Kvж | Vпр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 190 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 217,36 |

Табличная мощность Nт = 9,7 кВт. С учетом поправочных коэффициентов, мощность равна

N= 9,7 * 1,2*0,95*0,4 = 4,42 кВт.

При мощности станка 7,5 кВт это приемлемое значение

Частота вращения шпинделя рассчитывается по формуле

n = 1000 * 217,36/ (3,14 * 80) = 865,29 мин-1

Принимаем n = 800 мин-1, тогда

V = 3,14 *80 * 800 / 1000 = 200,96 м/мин.

Минутная подача равна

Sмин = nSоб = 800 * 0,18 * 8 = 1152 мм/мин.

Основное время

To = lр.х./ Sмин = 190/1152 = 0,16 мин.

- Определяем режимы резания на операцию 015

- Наименование: Вертикально-фрезерная

- Оборудование: вертикально-фрезерный 6Н12

- Оснастка: тиски машинные.

Инструмент: фреза концевая 20 по ГОСТ 17025-71, Т15К6;

Глубина резания t = 5 мм;

Длина резания lрез = 5*40 = 200 мм;

Длина рабочего хода lр.х. = 200+5*40*0,6 = 320 мм;

Ширина фрезерования B = 13 мм.

Подача табличная Sт = 0,04 мм/зуб [карта 79, поз. 15, с. 212]

Поправочные коэффициенты принимаем по карте 82 (с. 217).

| Sт | Кsм | Кsи | Ksz | Ksl | Sпр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,04 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,03 |

Скорость резания принимается по карте 83, поз. 20 (с. 219). Поправочные коэффициенты принимаем по карте 65 (сс. 95-97)

| Vт | Кvм | Кvи | Kvп | KvВ | Kvт | Kvo | Kvж | Vпр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 1,0 | 2,8 | 1 | 1 | 1,0 | 0,8 | 1 | 71,68 |

Частота вращения шпинделя рассчитывается по формуле

n = 1000 * 71,68 / (3,14 * 20) = 1141,40 мин-1

Принимаем n = 1100 мин-1, тогда

V = 3,14 *20 * 1100 / 1000 = 69,08 м/мин.

Минутная подача равна

Sмин = nSоб = 1100 * 0,03 * 4 = 132 мм/мин.

Основное время

To = lр.х./ Sмин = 320/132 = 2,42 мин.

- Операция 035

- Наименование: Вертикально-сверлильная

- Оборудование: Вертикально-сверлильный НС12

- Оснастка: Сверлильное приспособление (тиски), быстрозажимной сверлильный патрон

Инструмент: Сверло спиральное  7;  3,5 ГОСТ 19543-74, Р6М5, Зенкер  3,9Н8, Р9М5

1. Сверлить 2 отверстия  3,5Н12, выдерживая размеры 1,3,5;

2. Зенкеровать 2 отверстия  3,9Н8, выдерживая размеры 1,3,5, 7;

3. Сверлить 2 отверстия  7, выдерживая размеры 2,4,5,8.

- Переход 1. Сверлить напроход последовательно 2 отверстия 3,5Н12.

Инструмент: сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком 035 2300-1197  3,5 мм, Р6М5

Глубина резания t = 1,75 мм;

Длина резания lрез = 2*13 =26 мм;

Длина рабочего хода lр.х. = 26+2*5 = 36 мм;

Обрабатываемый диаметр 3,5

По карте 46 (с. 129) принимаем табличные подачу, скорость, осевую силу и мощность резания.

S0т = 0,15 мм/об;

Vт = 26,5 м/мин;

Рт = 1156 Н;

Nт = 0,4 кВт

Поправочные коэффициенты принимаем по карте 53 (с. 143).

S = S0т * Ksm = 0,15 * 0,64 = 0,1 мм/об;

Скорость резания:

| Vт | Кvм | Кvз | Kvж | Kvт | Kvп | Кvи | Kvl | Kvw | Vпр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26,5 | 0,64 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 16,96 |

Частота вращения шпинделя для расчетной скорости резания равна

= 1000 * 16,96/ (3,14 * 3,5) = 1543,22 мин-1

Принимаем n = 1500 мин-1, тогда

Vф = 3,14 * 3,5 * 1500 / 1000 = 16,49 м/мин

Минутная подача равна

Sмин = nSоб = 1500 * 0,1 = 150 мм/мин

Основное время

To = lр.х./ Sмин = 36/150 = 0,24 мин.

- Переход 2. Зенкеровать напроход последовательно 2 отверстия 3,9Н8

- Инструмент: зенкер цельный 035-2320-0001 3,9 мм по ТУ 2-035-926-83; Р6М5

Глубина резания t = 0,2 мм;

Длина резания lрез = 2*13 = 26 мм;

Длина рабочего хода lр.х. = 32 мм;

Обрабатываемый диаметр 3,9

По карте 48 (с. 132) принимаем табличные подачу, скорость, осевую силу и мощность резания.

S0т = 0,41 мм/об;

Vт = 27,4 м/мин;

Рт = 161 Н;

Nт = 1,0 кВт

Поправочные коэффициенты принимаем по карте 53 (с. 143).

S = S0т * Ksm = 0,41 * 0,64 = 0,26 мм/об;

Скорость резания:

| Vт | Кvм | Кvз | Kvж | Kvт | Kvп | Кvи | Kvl | Kvw | Vпр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27,4 | 0,64 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 17,54 |

Частота вращения шпинделя для расчетной скорости резания равна

= 1000 * 17,54/ (3,14 * 3,9) = 1432,30 мин-1

Принимаем n = 1500 мин-1, тогда

Vф = 3,14 * 3,9 * 1500 / 1000 = 18,37 м/мин

Минутная подача равна

Sмин = nSоб = 1500 * 0,26= 390 мм/мин

Основное время

To = lр.х./ Sмин = 32/390 = 0,08 мин.

- Переход 3. Сверлить напроход последовательно 2 отверстия 7Н12,;

Инструмент: Сверло спиральное 035-2301-1007 ОСТ 2И20-2-80, материал Р6М5.

Глубина резания t = 3,5 мм;

Длина резания lрез = 13*2 = 26 мм;

Длина рабочего хода lр.х. = 46 мм;

Обрабатываемый диаметр 7,5

По карте 46 (с. 129) принимаем табличные подачу, скорость, осевую силу и мощность резания.

S0т = 0,19 мм/об;

Vт = 25,5 м/мин;

Рт = 1885 Н;

Nт = 0,64 кВт

Поправочные коэффициенты принимаем по карте 53 (с. 143).

S = S0т * Ksm = 0,18 * 0,64 = 0,12 мм/об;

Скорость резания:

| Vт | Кvм | Кvз | Kvж | Kvт | Kvп | Кvи | Kvl | Kvw | Vпр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25,5 | 0,64 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 16,32 |

Частота вращения шпинделя для расчетной скорости резания равна

= 1000 * 16,32/ (3,14 * 7) = 742,49 мин-1

Принимаем n = 700 мин-1, тогда

Vф = 3,14 * 7 * 700 / 1000 = 15,39 м/мин

Минутная подача равна

Sмин = nSоб = 700 * 0,12 = 84 мм/мин

Основное время

To = lр.х./ Sмин = 46/84 = 0,55 мин.

# 8. Нормирование станочной операции

Произведем расчет нормы штучно-калькуляционного времени для операции 035 – сверлильной.

Норма штучного времени для станков с ЧПУ рассчитывается по формуле

где Тв – вспомогательное время, которое состоит из:

Тус – время на установку-снятие детали. Для установки детали массой до 1 кг в приспособлении с ручным зажимом Тус = 0,35 мин.

Тизм – время на проведение контрольных измерений. Тизм = 0,5 мин (5 измерений по 0,1 мин).

Тв.оп. – вспомогательное время, связанное с операцией (включение станка, удаление стружки и пр. – 0,15 мин.

Итого Тв = 0,35 + 0,5 + 0,15 = 1 мин.

аорг, аотл, атех – соответственно нормативы расхода времени на организацию процесса, отдых и личные нужды и техническое обслуживание станка, вычисляемые в процентах от оперативного времени. Принимаем аорг + аотл + атех = 15 %

То – машинное время работы станка. Рассчитывается с учетом режимов резания по каждому переходу по формуле:

.

где: L – длина рабочего хода (с учетом врезания и перебега);

n – частота вращения шпинделя;

S – рабочая подача;

i – количество проходов.

То = 0,24+0,08+0,55 = 0,87 мин

Время на смену инструмента и перемещения укрупнено принимаем равным 20 % от основного, тогда:

Топ = 0,87+0,87*0,2 + 1 = 2,04 мин,

Тшт = 2,04 1,15 = 2,35 мин.

Штучно-калькуляционное время рассчитывается по формуле:

,

где n – величина партии;

Тпз – подготовительно-заключительное время. Принимаем Тпз= 8,7 мин.

В единичном производстве подготовительно заключительное время полностью переходит на каждую деталь

Тш.к. = 2,35 + 8,7/1 = 11,05 мин

# 9. Основные технико-экономические показатели технологического процесса

Расчет технико-экономических показателей проведем на примере операции 035

Капитальные вложения, учитываемые при определении эффективности технологии обработки деталей, включают следующие затраты:

К = Коб + Косн + Кзд

где Kоб – стоимость оборудования, включая транспортно-заготовительные расходы и монтаж, руб; Kосн – стоимость оснастки, приспособлений, режущего и мерительного инструмента, руб; Кзд – стоимость производственной площади, руб ;

Балансовая стоимость оборудования определяется по формуле:

,

где Цi – оптовая цена станка i -того вида, руб; Sпр.i – принятое число станков, шт; n – количество видов оборудования; Кд = 1,1 – коэффициент, учитывающий затраты на доставку и монтаж станков.

Примем стоимость станка 25000 руб, тогда

Коб = 25000 * 1 * 1,1 = 27500 руб

Стоимость производственной площади, определяется по формуле:

где Цпл – цена 1 м2 производственной площади, руб;  – площадь, занимаемая единицей i-того вида оборудования, м2;

Удельная площадь для сверлильного станка НС12 составляет 3,5 м2.

Цена 1 м2 производственной площади — 15000 руб/м2.

Кзд = 15000 * 1 * 3,5 = 52500 руб

Стоимость приспособлений и инструмента принимаем в размере 15% от стоимости оборудования

Кпр = 27500 * 0,15 =4125 руб

ИТОГО К = 27500 + 52500 + 4125 = 84125 руб

9.2 Удельные капитальные вложения

= 84125 /10 = 8412,5 руб

9.3Определение технологической себестоимости обработки

9.3.1 Основная заработная плата производственных рабочих на определяется на основании нормы штучного времени выполнения операций техпроцесса и часовой тарифной ставки рабочего установленного разряда:

где Cч.i – часовая тарифная ставка рабочего по выполнению операций по i-тому виду оборудования, руб/ч;

Ставка для первого разряда работ по сдельной форме оплаты труда составляет 39,7 руб. Тарифный коэффициент по 3-му разряду работ – 1,15, тогда

Зо = 39,7 *1,15* 11,05 / 60 = 8,41 руб

9.3.2. Дополнительная заработная плата производственных рабочих берется в размере 11 % от ОЗП

Здоп = 8,41* 0,11 = 0,93 руб

9.3.3 Отчисления берутся в размере 26% от суммы основной и дополнительной заработной платы

Зотч = (8,41+0,93) * 0,26 = 2,43 руб

9.3.4. Затраты на силовую электроэнергию в расчете на единицу изделия определяются по формуле:

Зэ = Nэ*з.о.*Тшк*Цэ/60 = 2,5*0,75*11,05*1,93/60 = 0,67 руб

где Nэ – установленная мощность электродвигателей, кВт, единицы i-го вида оборудования;

з.о. - коэффициент загрузки станка,

Цэ – цена 1 квт.ч электроэнергии, руб/квт.ч;

9.3.5. Расходы на текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования в расчете на единицу изделия определяются по формуле

где Цбi – балансовая стоимость станка i-го вида, руб ;

Si – принятое число станков i-го вида, шт;

Нрем.i – норматив отчислений на текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования i-го вида от его стоимости.

Срем = 27500* 1 * 0,05 / 10 = 137,5 руб

9.3.6 Расходы на амортизацию технологического оборудования, приспособлений и производственной площади

;

Аоб = 8412,5* 0,122 = 1026,33 руб

9.3.7 Расходы на наладку оборудования i-го вида, приходящиеся на одну деталь определяются по формуле:

где tнал.i – среднее время на одну наладку по i-мy виду оборудования, мин;

Сч – часовая тарифная ставка наладчика, руб/ч ;

Рi – число переналадок

ni – количество деталей, обрабатываемых на i-м виде оборудования за смену, шт.

Переналадка станка не нужна, так как выполняется основным рабочим, поэтому заработная плата наладчика не учитывается

Таблица 5

Расчет элементов технологической себестоимости изделия

| № п/п | Наименование статей расходов | Величина показателей, руб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основная заработная плата основных производственных рабочих | 8,41 |
| 2 | Дополнительная заработная плата | 0,93 |
| 3 | Отчисления на социальные нужды | 2,43 |
| 4 | Расходы на силовую электроэнергию | 0,67 |
| 5 | Затраты на текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования | 137,5 |
| 6 | Амортизация оборудования, приспособлений и производственной площади | 1026,33 |
| ИТОГО технологическая себестоимость |  | 1176,27 |

Расчет показывает, что себестоимость даже самой простой операции в условиях единичного производства очень высокая.

# Выводы

В результате выполнения проекта можно сделать следующие выводы:

Деталь, принятая к обработке, проста и технологична.

Основная программа 10 шт. соответствует единичному типу производства, а перспективная – 600000 шт. — массовому. Соответственно типу производства должен строится технологический маршрут. Для единичного главное – достижение заданной степени точности и качества индивидуальными методами, а для массового — методами автоматического получения размеров.

Разработан подробный технологический маршрут изготовления детали в условиях основной программы. Проведен подробный расчет режимов обработки для трех многопереходных операций, а также пронормирована одна из многопереходных операций.

Технико-экономический расчет сверлильной операции показал, что стоимость операции только одной этой операции в единичном производстве составляет 1176 руб. Это очень дорого.

# Список литературы

1. Справочник технолога машиностроителя. В 2-х т. Т.1/ Под ред. А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова. – М.: Машиностроение 2003. 656 с.

2. Справочник технолога машиностроителя. В 2-х т. Т.2/ Под ред. А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова. – М.: Машиностроение 2003. 496 с.

3. Обработка металлов резанием: Справочник технолога/ А.А. Панов, В.В. Аникин и др.; под общ. ред. А.А.Панова. – М.: Машиностроение 2002. 736 с.

4. Горбацевич А.Ф. Курсовое проектирование по технологии машиностроения. Минск: Высшая школа 2000, 288 с.

5. Гжиров Р.И. Краткий справочник конструктора. – Л.: Машиностроение 1983. 464 с.

7. Белкин И.М. Справочник по допускам и посадкам для рабочего машиностроителя. – М.: Машиностроение 1985. 320 с.

8. Самойлов В.С., Эйхманс Э.Ф. и др. Металлообрабатывающий твердосплавной инструмент: Справочник. – М.: Машиностроение 2000. 368

9. Общемашиностроительные нормативы времени и режимов резания на работы, выполняемые на металлорежущих станках.– М.: Экономика 2004, 448 с.

10. Кузнецов Ю.И., Маслов А.Р., Байков, А.Н. Оснастка для станков с ЧПУ. Справочник. – М.: Машиностроение 2003. 359 с.