Муниципальное общеобразовательное учреждение

Средняя общеобразовательная школа № 47

# Творческий проект

«Табурет»

Выполнил:

Учащийся 11 «Б» класса

МОУ-СОШ № 47

Поляков Владимир

Проверил:

руководитель-консультант

учитель технологии

МОУ-СОШ № 47

Панов Александр Николаевич

г. Белгород

2007-2008 уч. год

Содержание:

- Обоснование возникшей проблемы и потребности

- Схема обдумывания

- Выявление основных параметров и ограничений

- Теоретические сведения

- История и современность

- Банк идей

- Эскизная проработка базового варианта

- Требования к изделию

- Дизайн-спецификация

- Инструменты и оборудование

- Материалы

- Правила безопасности во время работы

- Технология изготовления

- Контроль качества

- Экологическое обоснование

- Экономические расчёты

- Реклама

- Самооценка

Словарь терминов

Литература

## 1. Обоснование возникшей проблемы и потребности

Квартира, в которой мы живём, работаем и отдыхаем, должна быть удобной, уютной и, конечно, красивой. Чтобы достигнуть этого, вовсе нет необходимости затрачивать большие средства. Для этого необходимо многое сделать своими руками.

Главное в этом проекте то, что изделие можно сделать самостоятельно. При выборе данного проекта были учтены следующие моменты.

В процессе изготовления этой табуретки используются приобретённые знания, умения и навыки в области математики, физики, химии и технологии.

Изготовление табурета способствует закреплению ранее изученного материала таких тем, как «Разметка», «Сверление», «Ремонт мебели в быту».

Оснащение учебных мастерских позволяет выполнить этот проект, данная работа не опасна. В процессе выполнения можно ознакомиться с технологией оформления интерьера, приобрести навыки по ремонту мебели. Изготовив такой табурет, можно внести личный вклад в оформление квартиры, сделав приятный подарок своим родителям.

При изготовлении табурета требуется соблюдать точность и аккуратность.

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ

ИСТОРИЯ  И СОВРЕМЕННОСТЬ

МАТЕРИАЛ

ИНСТРУМЕНТЫ,  ОБОРУДОВАНИЕ

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ

ОБОСНОВАНИЕ

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

ОХРАНА

ТРУДА

2. Схема обдумывания

КОНСТРУКЦИЯ

Табурет

МОДЕЛЬ

3. Выявление основных параметров и ограничений

Изделие должно отвечать следующим требованиям:

- Изделие должно быть выполнено аккуратно.

- Изделие должно соответствовать выбранной стилистике.

- Изделие должно быть красивым.

- Изделие должно быть прочным.

##### 4. Теоретические сведения

Изделие, которое я решил изготовить, как указано выше должно быть аккуратным, красивым и прочным. Табурет я решил изготовить из древесины.

В данном случае лучше всего изготовить из древесины дуба.

Дуб – относится к лиственным кольцесосудистым породам древесины. Древесина дуба отличается высокой прочностью и твёрдостью, стойкостью против гниения, способностью гнуться, имеет красивую текстуру и цвет. Применяется в столярном и мебельном, фанерострогальном и паркетном производствах; в обозо-вагоно-судостроении, а также в сельскохозяйственном машиностроении, в производстве заготовок клёпки для бочек.

5. История и современность

История возникновения стульев восходит к древним временам. Еще древние люди осознали полезность и необходимость такой вещи, на которую можно было бы присесть и отдохнуть. Стулья первобытного человека представляли собой плоский камень с неровными краями. Впоследствии люди начали усовершенствовать стул, добавляли к нему какие - то детали. Постепенно он начал принимать, пусть и отдаленно, современный вид.

В более поздние времени стулья, украшенные драгоценными камнями и сделанные из дорогих материалов стали предметом роскоши. Царские стулья (троны) выдалбливались из громадной глыбы мрамора, инкрустировались бриллиантами и другими драгоценными камнями, и отделывались золотом.

Охотники и рыбаки тоже используют стулья, причем их роль могут выполнять самые разнообразные предметы: коробки, ровные камни, бревна и т.д.

В любом доме тоже имеются стулья. Конструкции их в разные времена были разными и соответствовали различным представлениям людей о красоте и удобстве. Это были стулья из различных сортов дерева, начиная от дешевой сосны и кончая крайне дорогим красным деревом. Также есть еще несколько популярных модификаций стула - кресла, кресла - качалки, диваны, пуфики. И хотя выглядят они разно, назначение их абсолютно одинаково.

В обычном деревянном стуле наиболее часто используются конструкции с четырьмя ножками, но можно встретить экземпляры, у которых только три ножки.

###### 6. Банк идей

Изучив теоретический материал, историю появления и развития вопроса, было принято решение выполнить изделие в технике обработки древесины, с помощью которого можно было бы изготовить табурет из древесины.

В процессе сбора информации был рассмотрен ряд вариантов:

- Изготовить банкетку

- Классический табурет

- Скамеечку

Рассмотрев три представленных варианта, изучив их особенности, потребность в материалах и других комплектующих изделиях было принято решение: изготовить изделие «Табурет» приняв за основу вариант номер два.

7. Эскизная проработка базового варианта

Для украшения табурета и улучшения эстетического вида решили ножки табурета обработать на токарном станке. Проножки выточить также на токарном станке. Крышку табурета решили изготовить из ламинированной древесно-стружечной плиты оклеив кромку текстурной лентой.

#### 8. Требования к изделию

| #### Название изделия | Табурет |
| --- | --- |
| Функциональное назначение | Домашняя утварь, для одиночного сидения без спинки |
| Пользователь | Члены семьи |
| Единичное или массовое производство | Единичное |
| Требования к материалам | Древесина твёрдых пород |
| Метод изготовления | Ручная обработка древесины, токарная обработка древесины сборка изделия |
| Внешний вид, стиль | Классический табурет |
| Требования с точки зрения безопасности использования | Соответствует |
| Экологические требования | Не вредит окружающей среде. |

#### 9. Дизайн–спецификация

# Табурет

Затраты на изготовление  140 рублей

Кухонная утварь для одиночного сидения

Для членов семьи

Обработка древесины

Кухня или баня

Столярный

инструмент

Твёрдая

древесина

Дуб

#### 10. Инструменты и оборудование

При изготовлении табурета выше указанной конструкции необходимо использовать ручные деревообрабатывающие инструменты и оборудование:

- Столярный верстак

2. Ножовка

3. Рубанок

4.Сверлильный станок со свёрлами

5.Токарный станок

11. Материалы

При изготовлении данного изделия лучше всего использовать древесину твёрдых пород.

К твёрдым породам древесины, относятся: берёза, бук, дуб, вяз, рябина, клён, орех грецкий, яблоня, груша, ясень, акация белая. Из приведённого списка пород древесины для изготовления изделия мы могли использовать: берёзу, дуб, грушу и акацию. Грушу и акацию не используем так как в наличии не нашлось заготовок необходимых размеров. А предпочтение дубу относительно берёзы было отдано по причине более красивой текстуры и цвета древесины.

## 12. Правила безопасности во время работы

ИНСТРУКЦИЯ

по технике безопасности при ручной обработке древесины

До начала работы

- Правильно надеть спецодежду (фартук с нарукавниками или халат и головной убор: берет или косынку. При этом следует тщательно подбирать волосы и заправлять концы косынки).

- Проверить наличие инвентаря (сиденье, щетка-сметка, совок), исправность верстака (зажимные коробки, упор для пиления, зажимные клинья, приспособления для чертежа).

- Разложи на верстаке инструменты индивидуального пользования в строгом порядке, установленном учителем. На верстаке не должно быть ничего лишнего.

Во время работы

- Надежно закрепи обрабатываемый материал (древесину) в зажимах верстака.

- Пользуйся инструментом только по назначению, исправным, хорошо налаженным и наточенным.

- Концы полотен лучковых пил должны быть прочно закреплены в шаховках. Полотна разведены. Шнур должен обеспечивать необходимое натяжение полотна.

- Строгальные инструменты должны иметь рожок или вывеску в зензубелях, калевках, гелтелях. Задняя часть колодки должна быть округлой и гладкой. Расщепленные части стругов немедленно заменяются. Ручки инструментов должны быть удобными для работы.

- Технологические операции (пиление, отесывание, долбление, сверление, соединение деталей) выполняй на верстаке в установленных местах, используя приспособления, упоры и подкладные доски.

- Не допускай захламленности верстака отходами, стружками. Своевременно возвращай учителю инструмент общего пользования.

- Не отвлекайся во время работы, следи за правильными приемами работы.

- Приготовление и разогревание клея производи под постоянным наблюдением в изолированном от мастерской и хорошо вентилируемом помещении.

- Пользование открытым огнем, а также электроразогревателями в деревообрабатывающей мастерской категорически запрещается.

- Во избежание травмирования необходимо:

  - следить за натяжкой полотна лучковой пилы;

  - применять направитель для опоры полотна инструмента при запиливании;

  - проводить чистку стругов (рубанок, шерхебель, фуганок) деревянными клиньями;

  - в случае порчи инструмента во время работы немедленно заменять его.

После окончания работы

- Остатки материалов, незаконченные изделия сдай дежурному или учителю.

- Проверь состояние инструментов и положи их в том порядке, как установлено учителем.

- Убери свое рабочее место, пользуясь сметкой. Сдувать стружку ртом или сметать рукой запрещается.

- На верстаке проверь наличие и состояние клиньев, а зажимные коробки (задняя, передняя) завинти до установленного зазора (не более 2-5 мм).

- Приведи себя в порядок.

Из мастерской выходи с разрешения учителя.

ИНСТРУКЦИЯ

по технике безопасности при работе на сверлильном станке

Опасности в работе

- Ранение глаз отлетающей стружкой при сверлении металла.

- Ранение рук при плохом закреплении деталей.

До начала работы

- Правильно надеть спецодежду (фартук с нарукавниками или халат, берет или косынку).

- Проверить надежность крепления защитного кожуха ременной передачи.

- Проверить надежность соединения защитного заземления (зануления) с корпусом станка.

- Надежно закрепить сверло в патроне.

- Проверить работу станка на холостом ходу и исправность пусковой коробки путем включения и выключения кнопки.

- Прочно закрепить деталь на столе станка в тисках или кондукторах. Запрещается при сверлении незакрепленную деталь поддерживать руками.

- Надеть защитные очки.

Во время работы

- Нельзя пользоваться сверлами с изношенными конусными хвостовиками.

- После того как шпиндель станка набрал полную скорость, сверло к детали подавать плавно, без усилий и рывков.

- Перед сверлением металлической заготовки необходимо накренить центры отверстий. Деревянные заготовки в месте сверления накалываются шилом.

- Необходимы особое внимание и осторожность в конце сверления. При выходе сверла из материала заготовки нужно уменьшить подачу.

- При сверлении крупных деревянных заготовок (деталей) на стол под деталь кладется обрезок или кусок многослойной фанеры.

- Во избежание травмы в процессе работы на станке запрещается:

  - наклонять голову близко к сверлу;

  - производить работу в рукавицах;

  - класть посторонние предметы на станину станка;

  - смазывать или охлаждать сверло с помощью мокрых тряпок. Для охлаждения сверла нужно пользоваться специальной кисточкой;

  - тормозить руками патрон или сверло;

  - отходить от станка, не выключив его.

- При прекращении подачи электротока немедленно выключить мотор.

- Перед остановкой станка необходимо отвести сверло от детали, после чего выключить мотор.

После окончания работы

- После остановки вращения сверла удалить стружку со станка с помощью щетки. В пазах станочного стола стружка убирается металлическим крючком. Запрещается сдувать стружку ртом или сметать рукой.

- Отделить сверло от патрона и сдать станок учителю.

- Привести себя в порядок.

ИНСТРУКЦИЯ

по технике безопасности при работе на токарном станке по древесине

Опасности в работе

- Ранение глаз отлетающей стружкой.

- Ранение рук при прикосновении их к обрабатываемой детали.

- Ранение рук при неправильном обращении с резцом.

- Ранение осколками плохо склеенной древесины, косослойной, суковатой.

До начала работы

- Правильно надеть спецодежду (фартук с нарукавниками или халат и головной убор: мальчики - берет, девочки - косынку).

- Проверить надежность крепления защитного кожуха ременной передачи.

- Осмотреть надежность присоединения защитного заземления (зануления) к корпусу станка.

- Убрать со станка все посторонние предметы, инструменты разложить на установленные места.

- Проверить, нет ли в заготовке сучков и трещин, обтесать заготовку до нужной формы, после чего надежно закрепить на станке

- Установить подручник с зазором 2-3 мм от обрабатываемой детали и закрепить его на высоте центровой линии заготовки.

- Проверить исправность режущего инструмента и правильность его заточки.

- На холостом ходу проверить работу станка, а также исправность пусковой коробки путем включения и выключения его кнопок.

- Перед началом работы надеть защитные очки.

Во время работы

- Подачу режущего инструмента на материал следует производить только после того, как рабочий вал наберет полное число оборотов. Подача инструмента должна быть плавной, без сильного нажима.

- Своевременно подвигать подручник к обрабатываемой детали, не допускать увеличения зазора.

- Во избежание травм в процессе работы на станке запрещается:

  - близко наклонять голову к станку;

  - принимать и передавать предметы через работающий станок;

  - замерять обрабатываемую деталь до полной остановки ее вращения;

  - останавливать станок путем торможения рукой обрабатываемой детали;

  - отходить от станка, не выключив его.

После окончания работы

- Уложить на свои места инструменты.

- Удалить со станка стружку при помощи щетки. Сдувать стружку ртом и сметать рукой запрещается.

- Сдать станок учителю.

## 13. Технология изготовления

| №п/п | Последовательность операций | Эскиз | Инструменты и приспособления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Выбрать заготовки для изготовления ножек табурета |  | Измерительная линейка |
| 1.2 | Прострагать заготовки ножек табурета под угольник в размер 40х40 мм |  | Столярный верстак, столярный угольник, рубанок. |
| 1.3 | Разметить заготовки по длине, отпилить заготовки в размер |  | Столярный верстак, стусло, ножовка для поперечного пиления. |
| 1.4 | На токарном станке изготовить проточки использовав шаблон. |  | Токарный станок с набором инструментов. |
| 1.5 | Просверлить отверстия для проножек ø 13 мм. |  | Сверлильный станок, сверло ø 13 мм. |
| 1.6 | Просверлить отверстия для установки угловых стяжек ø 6 мм. |  | Сверлильный станок, сверло ø 6 мм. |
| 2.1 | Выбрать заготовки для изготовления проножек табурета. |  | Измерительная линейка |
| 2.2 | Прострагать заготовки проножек табурета под угольник в размер 20х20 мм |  | Столярный верстак, столярный угольник, рубанок. |
| 2.3 | Разметить заготовки по длине, отпилить заготовки в размер |  | Столярный верстак, стусло, ножовка для поперечного пиления. |
| 2.4 | На токарном станке изготовить проножки согласно чертежа |  | Токарный станок с набором инструментов. |
| 3.1 | Выбрать заготовки для изготовления царг табурета |  | Измерительная линейка |
| 3.2 | Прострогать заготовки царг табурета под угольник в размер 15х70 мм |  | Столярный верстак, столярный угольник, рубанок. |
| 3.3 | Разметить заготовки по длине, отпилить заготовки в размер |  | Столярный верстак, стусло поворотное, ножовка для поперечного пиления. |
| 4.1 | Выбрать заготовку для изготовления крышки табурета из ЛДСП. Размером320х320 мм. |  | Столярный верстак, ножовка. |
| 4.2 | Торцы крышки оклеить специальной лентой для оклейки кромок. |  | Лента для кромок, утюг. |
| 5.1 | Произвести сборку табурета |  | Клей ПВА, слесарно-монтажный инструмент, |
| 6.1 | Произвести контроль сборки и отделки изделия |  | Измерительные инструменты. |

#### 14. Контроль качества

Готовое изделие отвечает следующим требованиям:

Изделие изготовлено из натуральной древесины. Все детали изготовлены аккуратно в соответствии с выше указанной технологией. Изделие представляет собой законченное изделие. Внешний вид изделия производит благоприятное впечатление.

15. Экологическое обоснование

Изделия из натуральной древесины экологически безопасны. Они не наносят вред окружающей среде и полностью подлежат вторичной переработке. Небольшую экологическую проблему может создавать применение мебельного лака. Но использование ламинированной древесно-стружечной плиты сводит к нулю все попытки не нарушать экологическую обстановку

#### 16. Экономическое обоснование

Для изготовления деталей изделия необходимо 0,02куб. метра древесины.

1куб. метр древесины дуба стоит 6000 рублей.

0,02 м3 х 6000 руб.= 120 руб.

При сверлении на ВСН станке в течении 20 минут израсходовано электрической энергии:

0,4 кВт х 0,34 ч = 0,136 кВт х ч

0,136 х 1,51 руб. = 0,21руб.

По окончанию сборки изделие покрыто мебельным лаком. Израсходовано 0,2 кг.

1 кг мебельного лака стоит 100 рублей.

0,2 х 100 = 20 руб.

Общие затраты на изготовление табурета составляют:

120 + 20 + 0,21 = 140,21 руб.

Заработная плата рабочего приблизительно равна стоимости материалов и в конечном итоге цена табурета составит 280 рублей.

17. Реклама

Есть вещи, которые нельзя купить,

Но можно изготовить своими руками.

Это наш изящный табурет он прочен, лёгок, удобен, красив и безопасен.

#### 18. Самооценка

Изделие изготовлено собственными силами, удобно в использовании, намного дешевле, чем в магазине. Улучшает интерьер помещения. Все технологические операции доступны.

Словарь терминов

Древесина – ткань растений, состоящая из клеток с одревесневшими стенками. Широко используется как конструкционный материал.

Заготовка – предмет производства, из которого изменением формы, размеров, шероховатости поверхности и свойств материала изготавливают деталь.

Изделие – предмет или совокупность предметов, подлежащих изготовлению.

Основные виды изделий – это детали, сборочные единицы и комплекты.

Царга – верхняя перемычка между ножками табурета.

Проножка – нижняя перемычка между ножками табурета.

#### Литература

- Рихвк Э.В. Мастерим из древесины: - М.: Просвещение,1988.

- Коваленко В.И., Куленёнок В.В. Объекты труда: - М.: Просвещение, 1990.

- Переплётов А.Н. Столярное дело 10-11кл.:-М. Гуманит. изд. центр ВЛАДОС.