Введение

Транспорт в сельском хозяйстве имеет большое значение, для своевременности выполнения транспортных работ, для обеспечения непрерывности технологических операций, проведения их в сжатые сроки, с наименьшими потерями.

Задержка в проведении транспортных работ вызывает простои агрегатов, гибель продукции или снижение её качества, нарушение ритма производства.

Поэтому всё возрастающее значение транспорта в сельском хозяйстве требует максимального использования его возможностей путем тщательного планирования работы, организации технического обслуживания, оперативного управления широкого внедрения комплексной механизации погрузо-разгрузочных операций, улучшения подвижного состава.

Особенностью проведения транспортных работ в сельском хозяйстве остаётся их сезонность, большая неравномерность грузоперевозок по месяцам года, зависимость от состояния дорог и погодных условий.

В сфере производства сельскохозяйственной продукции занято большое количество машин и оборудования, эксплуатация которых сопровождается процессами естественного изнашивания и ухудшением технико-экономических показателей. Эффективное использование машинно-тракторного парка в значительной степени зависит от уровня организации технического сервиса. Гармоничное развитие всех составляющих технического сервиса создает выгодные условия для производственной деятельности всех его участников: производителей машин, их потребителей и посредников.

В реализации задач, которые решает сельскохозяйственное производство, важное значение имеют повышение технической готовности сельскохозяйственной техники, эффективность ее использования, обеспечение сохранности, сокращение затрат средств на поддержание в работоспособном и исправном состоянии. Это требует непрерывного развития и совершенствования ремонтно-обслуживающей базы всех уровней, которая должна обеспечить создание рынка услуг и противодействовать монополизму в сфере технического сервиса.

При проведении технического обслуживания и ремонта машин, важная роль в повышении технической готовности сельскохозяйственной техники принадлежит ремонтно-обслуживающей базе хозяйств и районным предприятиям технического сервиса.

Для обеспечения более эффективного использования современной сельскохозяйственной техники, ее работоспособного и исправного состояния необходимо повышать как научный, так технический уровень технических работников. Механик аграрного сектора, используя научно-технические разработки, может успешно решать поставленные задачи и способствовать подъему экономики хозяйств.

Целью курсового проекта является проектирование участка технической диагностики Д-1 в условиях СТО с разработкой операций ремонта деталей машин на данном участке.

Задачами курсового проекта является: расчет количества ТО и ремонтов машин; расчет трудоемкости и годового объема ремонтно-обслуживающих работ; распределение объема работ между РОБ и районной РОБ; определение технологических операций, выполняемых на участке проекта; расчет трудоемкости ремонта ТО, для участка проекта; расчет режима работы хозяйства и годовых фондов времени; расчет количества производственных рабочих на участке проекта, распределение исполнителей по специальности и квалификации; подбор и расчет количества технологического оборудования и оснастки на участке проекта; расчет количества постов ТО и ТР и диагностики; расчет производственных площадей участка проекта; планировка участка проекта.

Содержание

Введение

1. Характеристика участка проекта

2. Расчетно-технологическая часть

2.1 Расчет количества ТО и ремонтов машин

2.2 Трудоемкость и годовой объем ремонтно-обслуживающих работ

2.3 Распределение объема работ между РОБ и районной РОБ

2.4 Технологические операции, выполняемые на участке проекта

2.5 Расчет трудоемкости ремонта ТО, для участка проекта

3. Организационная часть

3.1 Режим работы хозяйства и годовые фонды времени

3.2 Расчет количества производственных рабочих на участке проекта, распределение исполнителей по специальности и квалификации

3.3 Подбор и расчет количества технологического оборудования и оснастки на участке проекта

3.4 Расчет производственных площадей участка проекта

4. Технологическая карта

5. Техника безопасности

Заключение

Список литературы

1. Характеристика участка проекта

Участок технической диагностики расположен в СТО и предназначен для выполнения диагностических (осмотровых) работ. Хозяйство расположено в умеренно-теплом, влажном климате с высокой агрессивностью окружающей среды и автомобили эксплуатируются в третьей категории.

В СТО имеются трактора, автомобили: базовые, самосвалы и комбайны: зерноуборочные, специальные. Трактора К-701 в количестве 13 единиц, с плановой годовой наработкой 850 мото-ч; Т-150К-22 единиц, с плановой годовой наработкой 1040 мото-ч; МТЗ-80-42 единицы, с плановой годовой наработкой 1030 мото-ч; МТЗ-1221-26 единицы, с плановой годовой наработкой 1105 мото-ч.. Эти трактора выполняют различные с/х работы. Автомобили ЗИЛ-431410 в количестве 33 единиц, с годовым пробегом 40 тыс. км; УАЗ-451-12 единиц, с годовым пробегом 30 тыс. км; ГАЗ-3507-30 единиц, с годовым пробегом 46 тыс. км; КаМАЗ-5320-23 единицы, с годовым пробегом 51 тыс.км. данные автомобили производят перевозку различных грузов. При уборке урожая и заготовке кормов используют комбайны: ДОН-1500 в количестве 15 единиц, с плановой годовой наработкой 140 мото-ч; КЗС-10-14 единицы, с плановой годовой наработкой 144 мото-ч,; КЗР-10-19 единиц, с плановой годовой наработкой 160 мото-ч; КСК-100-33 единица, с плановой годовой наработкой 265 мото-ч.

2. Расчетно-технологическая часть

2.1 Расчёт количества ТО и ремонтов машин

Планирование капитального ремонта. Количество капитальных ремонтов тракторов NKp рассчитываем по формуле:

NKp = NМηоηзηв, (2.1)

где NМ - количество машин данной марки;

ηо - годовой коэффициент охвата капитальным ремонтом машин данной марки (принимаем  из таблицы 2.1 Методических указаний);

ηз - зональный поправочный коэффициент к годовому коэффициенту охвата капитальным ремонтом машин (для условий Республики Беларусь по тракторам рекомендуется принимать );

ηв - поправочный коэффициент к годовому коэффициенту охвата капитальным ремонтом машин, учитывающий средний возраст машин в парке (в курсовом проекте принимаем ).

Пример К-701: .

Аналогично рассчитываем для всех марок трактора и сводим в таблицу 2.1

Количество капитальных ремонтов автомобилей NKp рассчитываем по формуле:

NKp = NМηоη1η2η3,	(2.2)

где NМ - количество машин данной марки;

ηо - годовой коэффициент охвата капитальным ремонтом машин данной марки (принимаем  из таблицы 2.2 Методических указаний);

η1 - коэффициент, учитывающий условия эксплуатации автомобиля (принимаем для автомобиля 3-ей категории );

η2 - коэффициент, зависящий от модификации подвижного состава и организации его работы (для автомобиля базового принимаем );

η3 - коэффициент, учитывающий природно-климатические условия (принимаем ).

Пример ЗИЛ-431410: .

Аналогично рассчитываем для всех марок автомобилей и сводим в таблицу 2.1

Количество капитальных ремонтов комбайнов NKp рассчитываем по формуле:

NKp = NМηоηз,	(2.3)

где NМ - количество машин данной марки;

ηо – годовой коэффициент охвата капитальным ремонтом машин данной марки (принимаем );

ηз - зональный поправочный коэффициент к годовому коэффициенту охвата капитальным ремонтом машин (для условий Республики Беларусь по комбайнам зерноуборочным принимаем , для остальных ).

Пример ДОН-1500: .

Аналогично рассчитываем для всех марок комбайнов и сводим в таблицу 2.1

Планирование текущего ремонта. Количество плановых текущих ремонтов тракторов NТp определяем по маркам машин:

NТp = NМВгс/Вт- NKp	,	(2.4)

где Вгс- средняя планируемая годовая наработка на один трактор данной марки (принимаем );

Вт - периодичность проведения планового текущего ремонта (для всех тракторов принимаем ).

Пример К-701: .

Аналогично рассчитываем для всех марок тракторов и сводим в таблицу 2.1

Текущий ремонт подвижного состава автомобильного транспорта не регламентируется определенным пробегом, а выполняется по потребности после появления неисправностей, устранение которых проводят одновременно с выполнением технического обслуживания.

Текущий ремонт комбайнов состоит из непланового (устранение отказов в процессе использования) и планового по результатам диагностирования после окончания сезона уборки. Следовательно, все комбайны ежегодно после окончания сезона уборки должны проходить текущий ремонт, за исключением комбайнов, для которых в годовом плане предусмотрен капитальный ремонт.

Планирование технического обслуживания. Количество технических обслуживаний тракторов определяем по формулам:

NТо-3= NМВгс/ ВТо-3- NKp- NТр, 	(2.5)

NТо-2= NМВгс/ ВТо-2- NKp- NТp- NТо-3,	(2.6)

NТо-1= NМВгс/ ВТо-1- NKp- NТp- NТо-3- NТо-2,	(2.7)

где NТо-3, NТо-2 и NТ0-1 - соответственно количество плановых технических обслуживаний тракторов ТО-3, ТО-2 и ТО-1;

ВТо-3, ВТо-2 и ВТ0-1 - периодичность проведения технических обслуживаний тракторов ТО-3, ТО-2 и ТО-1, мото-ч.

Пример К-701:

Аналогично рассчитываем для всех марок трактора и сводим в таблицу 2.1

Периодичность проведения ТО-3, ТО-2 и ТО-1 тракторов принимаем соответственно 1000, 500 и 125 мото-ч.

Количество сезонных технических обслуживаний (NТо-С) тракторов определяем по формуле:

NТо-С= 2 NМ, 	(2.8)

Аналогично рассчитываем для всех марок трактора и сводим в таблицу 2.1

Количество технических обслуживаний автомобилей определяем по формулам:

NТо-2= NМВга/(ВТо-2 η1η3)- NKp,	(2.9)

NТо-1= NМВга/(ВТо-1 η1η3)- NKp- NТо-2,	(2.10)

где Вга - среднегодовой пробег автомобиля данной марки (принимаем );

ВТо-2 и ВТ0-1–периодичность ТО, тыс. км, (принимаем  из таблицы 2.3 Методических указаний);

Пример ЗИЛ-431410:

Аналогично рассчитываем для всех марок автомобилей и сводим в таблицу 2.1

Количество сезонных технических обслуживаний (NТо-С) автомобилей определяем по формуле:

NТо-С= 2 NМ,	(2.11)

Аналогично рассчитываем для всех марок автомобилей и сводим в таблицу 2.1

Количество технических обслуживаний комбайнов определяем по формулам:

NТо-2= NМВгк/ВТо-2,	(2.12)

NТо-1= NМВгк/ВТо-1 - NТо-2,	(2.13)

где Вгк - средняя годовая наработка на комбайн данной марки (принимаем);

ВТо-2 и ВТ0-1 - периодичность проведения ТО, мото-ч.

Пример ДОН-1500: .

Аналогично рассчитываем для всех марок комбайнов и сводим в таблицу 2.1

Периодичность проведения ТО-1 и ТО-2 комбайнов и сложных самоходных машин принимаем соответственно 60 и 240 мото-ч.

Все результаты расчетов количества текущих ремонтов и ТО оформляем в виде таблицы 2.1.

Таблица 2.1.-Количество текущих ремонтов и ТО тракторов, автомобилей, самоходных сельскохозяйственных машин.

| Марка машины | NKp | NТp | NТо-3 | NТо-2 | NТо-1 | NТо-С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трактора: |  |  |  |  |  |  |
| К-701 | 1 | 4 | 6 | 11 | 66 | - |
| Т-150К | 2 | 9 | 11 | 23 | 128 | - |
| МТЗ-80 | 4 | 17 | 22 | 43 | 260 | - |
| МТЗ-1221 | 3 | 11 | 14 | 29 | 172 | - |
| Всего: | 10 | 41 | 53 | 106 | 626 | - |
| Автомобили: |  |  |  |  |  |  |
| ЗИЛ-431410 | 3 | - | - | 134 | 413 | - |
| ГАЗ-3507 | 3 | - | - | 140 | 432 | - |
| УАЗ-451 | 1 |  | - | 35 | 144 | - |
| КаМАЗ-5320 | 1 | - |  | 121 | 244 | - |
| Всего: | 8 | - | - | 430 | 1233 | - |
| Комбайны: |  |  |  |  |  |  |
| «Дон-1500» | 2 | 13 | - | 8 | 27 | - |
| КЗС-10 | 1 | 13 | - | 8 | 25 | - |
| КЗР-10 | 2 | 17 | - | 12 | 38 | - |
| КСК-100 | 4 | 29 | - | 36 | 109 | - |
| Всего: | 9 | 72 | - | 64 | 199 | - |

2.2 Трудоёмкость и годовой объём ремонтно-обслуживающих работ

Затраты труда на капитальный ремонт машин не рассчитываем, так как этот вид ремонта выполняем на специализированных ремонтных предприятиях.

Затраты труда на текущий ремонт тракторов каждой марки в планируемом году оцениваются общей трудоемкостью его проведения (на плановый и неплановый ремонт). Общую трудоемкость текущего ремонта тракторов каждой марки ТТР определяем по формуле:

ТТР = NМВгсНуд.т /1000,	(2.14)

где Нуд.т - удельная нормативная трудоемкость текущего ремонта на 1000 мото-ч для тракторов данной марки (принимаем  из таблицы 2.5 Методических указаний).

Пример К-701: .

Аналогично рассчитываем для всех марок тракторов и сводим в таблицу 2.2

Трудоемкость плановых текущих ремонтов составляет 80% от общей трудоемкости текущего ремонта тракторов.

Годовую трудоемкость планового и непланового текущего ремонта автомобилей каждой марки определяем по формуле:

ТТР = NМВга Нуд.а η1η2η3η4η5 /1000,	(2.15)

где Нуд.а - удельная нормативная трудоемкость текущего ремонта на 1000 км для автомобилей данной марки ();

η4 -коэффициент корректирования трудоемкости текущего ремонта в зависимости от пробега с начала эксплуатации (принять η4 =1,0);

η5 -коэффициент корректирования нормативов трудоемкости ТО и ТР в зависимости от количества технологически совместимых групп подвижного состава; (принимаем  из таблицы 2.6 Колесник П.А.).

Пример ЗИЛ-431410: .

Аналогично рассчитываем для всех марок автомобилей и сводим в таблицу 2.2

Годовую трудоемкость планового и непланового текущего ремонта комбайнов каждой марки определяем по формуле:

ТТР = NМ ТТРi,	(2.16)

где ТТРi - годовая трудоемкость текущего ремонта комбайна.

Пример ДОН-1500: .

Аналогично рассчитываем для всех марок комбайнов и сводим в таблицу 2.1

Затраты труда на ТО. Годовая трудоемкость выполнения ТО i-го вида для каждой марки тракторов и комбайнов определяем по формуле:

ТТОi = NТОiНТОi,	(2.17)

где ТТОi - общая трудоемкость ТО i-го вида, чел-ч;

1 NТОi. - число ТО i-го вида;

НТОi - трудоемкость ТО i-го вида (принимаем из таблицы 2.5 Методических указаний), чел-ч.

Пример К-701:

Пример ДОН-1500:

Аналогично рассчитываем для всех марок тракторов и комбайнов и сводим в таблицу 2.2

Годовая трудоемкость выполнения ТО i-го вида для каждой марки автомобилей определяем по формуле:

ТТОi = NТОiНТОi η2η5,	(2.18)

где ТТОi - общая трудоемкость ТО i-го вида, чел-ч;

NТОi. - число ТО i-го вида;

НТОi - трудоемкость ТО i-го вида, чел-ч.

Пример ЗИЛ-431410:

Аналогично рассчитываем для всех марок автомобилей и сводим в таблицу 2.2

Все результаты расчетов годовой трудоёмкости ремонтно-обслуживающих работ (чел-ч) оформляем в виде таблицы 2.2.

Таблица 2.2.-Годовая трудоёмкость ремонтно-обслуживающих работ (чел-ч).

| Марка | Количество машин | Общая ТТР | Общая ТТО-3 | Общая ТТО-2 |  | Общая ТТО-1 | Общая ТТО-С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тракторы: |  |  |  |  |  |  |  |
| К-701 | 13 | 3538 | 107 | 98 |  | 157 | - |
| Т-150К | 22 | 7021 | 266 | 162 |  | 314 | - |
| МТЗ-82 | 42 | 5715 | 265 | 176 |  | 406 | - |
| МТЗ-1221 | 26 | 4972 | 191 | 166 |  | 382 | - |
| Всего: | 103 | 21246 | 829 | 602 |  | 1259 | - |
| Автомобили: |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗИЛ-431410 | 33 | 9234 | - | 1656 |  | 1186 | - |
| ГАЗ-3507 | 30 | 15526 | - | 1768 |  | 1261 | - |
| УАЗ-451 | 12 | 21332 | - | 1995 |  | 1425 | - |
| КаМАЗ-5320 | 23 | 4028 | - | 333 |  | 205 | - |
| Всего: | 98 | 50120 | - | 5752 |  | 4077 | - |
| Комбайны |  |  |  |  |  |  |  |
| «Дон-1500» | 15 | 3450 | - | 405 |  | 591 | - |
| КЗС-10 | 14 | 3264 | - | 435 |  | 643 | - |
| КЗР-10 | 19 | 4233 | - | 573 |  | 847 | - |
| КСК-100 | 33 | 6200 | - | 1497 |  | 1684 | - |
| Всего: | 81 | 17147 | - | 2910 |  | 3765 | - |

2.3 Распределение объемов работ между ремонтно-обслуживающими предприятиями (РОП).

Сложность и трудоемкость технического обслуживания и ремонта машин, используемых в хозяйствах, зависит от их конструктивных особенностей. Устранение несложных отказов машин не требует высокой технической оснащенности и может проводиться в полевых условиях. Для проведения периодических ТО и ремонтов требуются рабочие соответствующей квалификации и специальные средства технического оснащения. Часть этих работ может выполняться в мастерской хозяйства. ТО сложных машин, капитальный ремонт и некоторые работы по текущему ремонту требуют более высокой специализации и концентрации.

В практике при организации ТО и ремонта машин кооперирование мастерских хозяйств с районными предприятиями технического сервиса и специализированными предприятиями осуществляется по многим направлениям. Формы производственных взаимосвязей в значительной мере определяют распределение работ между предприятиями.

При планировании работы мастерской хозяйства используем укрупненное распределение трудоемкости ТО и текущего ремонта тракторов, рекомендуемое для условий Республики Беларусь (таблица 2.3.1).

Таблица 2.3.1.-Распределение работ по текущему ремонту и ТО тракторов, %.

| Марка трактора | ТР |  | ТО-3 |  | ТО-2 |  | ТО-1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РОБ хозяйства | Районная РОБ | РОБ хозяйства | Районная РОБ | РОБ хозяйства | Районная РОБ | РОБ хозяйства | Районная РОБ |
| К-701, Т-150К | 10 | 90 | - | 100 | 70 | 30 | 85 | 15 |
| МТЗ-80 | 40 | 60 | 50 | 50 | 90 | 10 | 100 | - |
| МТЗ-1221 | 20 | 80 | - | 100 | 70 | 30 | 85 | 15 |

Комбайны зерноуборочные и специальные ремонтируем текущим ремонтом с использованием капитально отремонтированных составных частей на специализированных предприятиях. Распределение работ по текущему ремонту между мастерской хозяйства и районной ремонтной базой принимают по комбайнам зерноуборочным соответственно 40 и 60%, по специальным комбайнам - 70 и 30%, по техническому обслуживанию Т0-1 100% и 0, ТО-2 90 и 10%.

По автомобилям производим следующее распределение работ: на СТО районной базы выполняют 35...40% объема работ по текущему ремонту и 10% по ТО-2. Остальные работы проводят в хозяйствах.

Распределяем работы по ТР и ТО тракторов, комбайнов и автомобилей по формуле:

(2.19)

где C%- процент выполнения работ в районе или хозяйстве;

- годовая трудоемкость

Пример К-701:

Аналогично рассчитываем для всех марок тракторов, автомобилей, комбайнов и сводим в таблицу 2.3.2

Принятое распределение ремонтно-обслуживающих работ сводим в таблицу 2.3.2.

Таблица 2.3.2.-Сводная ведомость распределения работ по ТО и ремонту машин.

| Марка | ТР, чел-ч |  |  | ТО-3, чел-ч |  | ТО-2, чел-ч |  | ТО-1, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РОБ хозяйства |  | Районная РОБ | РОБ хозяйства | Районная РОБ | РОБ хозяйства | Районная РОБ | РОБ х-ва | Р-н РОБ |
| Тракторы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К-701 | 353 | 3184 |  |  | 107 | 68 | 29 | 133 | 23 |
| Т-150К | 702 | 6318 |  |  | 266 | 113 | 48 | 266 | 47 |
| МТЗ-80 | 2286 | 3429 |  | 132 | 132 | 158 | 17 | 406 |  |
| МТЗ-1221 | 994 | 3977 |  |  | 191 | 116 | 49 | 324 | 57 |
| Всего: | 4335 | 16908 |  | 132 | 696 | 455 | 143 | 1129 | 127 |
| Автомобили: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗИЛ-431410 | 5540 |  | 3693 | - | - | 1490 | 165 | 1186 | 0 |
| ГАЗ-3507 | 9315 |  | 6210 | - | - | 1591 | 176 | 1261 | 0 |
| УАЗ-451 | 12799 |  | 8532 |  |  | 1796 | 199 | 1425 | 0 |
| КаМАЗ-5320 | 2417 |  | 1611 | - | - | 299 | 33 | 205 | 0 |
| Всего: | 30072 |  | 20048 | - | - | 5178 | 575 | 4079 | 0 |
| Комбайны: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Дон-1500» | 1380 |  | 2070 | - | - | 364 | 40 | 591 | 0 |
| КЗС-10 | 1305 |  | 1958 | - | - | 391 | 43 | 643 | 0 |
| КЗР-10 | 1693 |  | 2539 | - | - | 343 | 57 | 847 | 0 |
| КСК-100 | 4340 |  | 1860 | - | - | 1347 | 149 | 1684 | 0 |
| Всего: | 8718 |  | 8427 | - | - | 2445 | 289 | 3765 | 0 |

Из таблицы 2.3.2 определяем общий объём основных ремонтно-обслуживающих работ, выполняемых на предприятии для тракторов, автомобилей и комбайнов отдельно:

То=ТТР+ТТО,	(2.20)

Трактора:

для РОБ хозяйства:

.

для районного РОБ:

.

Автомобили:

для РОБ хозяйства:

.

для районного РОБ:

.

Комбайны:

для РОБ хозяйства:

.

для районного РОБ:

.

где ТТР и ТТО - трудоемкость соответственно текущего ремонта и технических обслуживаний всех машин в РОБ хозяйства или районной РОБ, чел.-ч.

2.4 Технологические операции, выполняемые на участке проекта

На участке технической диагностики машин выполняют такие операции как наружный осмотр машин, выявление технических неисправностей, а также диагностирование машин.

2.5 Расчёт трудоёмкости ремонта (ТО) для участка проекта

Распределение трудоемкости ремонта машин по видам работ производится при технологическом расчете производственных участков ремонтного предприятия.

В соответствии с работами, выполняемыми на объекте проектирования выбираем определённые виды работ, и рассчитываем годовую трудоёмкость для объекта проектирования для тракторов, автомобилей и комбайнов отдельно (Тоi):

Тоi = Тоμ/100,	(2.21)

где μ – доля работ на объекте проектирования от общей трудоёмкости.

Пример Трактора:

Моечные работы:

.

3. Организационная часть

3.1 Выбор формы и организации труда

Бригадно-постовая форма характеризуется наличием бригад по основным объектам ремонта. На постах производится ремонт отдельных узлов или агрегатов. Количество и специализацию постов определяют исходя из размеров производственной программы и конструктивной сложности объектов ремонта. При этой форме улучшается использование оборудования, повышается производительность труда, специализируется ряд рабочих мест. Однако хотя бригадно-постовая форма и является по отношению к бригадной более прогрессивной, она не может обеспечивать высокую производительность труда.

3.2 Режим работы хозяйства и годовые фонды времени

Режим работы участка включает: число рабочих дней в году и рабочих смен в сутки, длительность смены в часах.

Таблица 3.1.-Режим работы участка.

| Наименование показателей | Производства нормальными условиями труда |
| --- | --- |
| Продолжительность рабочей недели, ч | 40 |
| Продолжительность смены, ч | 8 |
| Количество праздничных дней в году, не совпадающих с выходными | 9 |
| Количество выходных дней | 52 |
| Количество рабочих дней в году | 304 |

Годовые фонды рабочего времени устанавливаем для оборудования и рабочих.

Номинальный годовой фонд времени оборудования (ФНО) рассчитываем по формуле:

ФНО = КР tсм n,	(3.1)

где КР - число рабочих дней в году;

tсм - продолжительность смены, час.;

n - число смен.

Действительный годовой фонд времени рассчитываем по формуле:

фд.о = ФНО ηо,	(3.2)

где ηо - коэффициент использования оборудования с учетом числа смен (принимаем  табл. 3.2 Методические указания), учитывающий потери рабочего времени на проведение его ремонта и технического обслуживания.

Диагностические работы:

Номинальный годовой фонд времени рабочего (ФНР) рассчитываем по формуле:

ФНР = КР tсм n,	 (3.3)

где КР - число рабочих дней в году;

tсм - продолжительность смены, час.;

n - число смен (при определении годового фонда времени рабочих n принимаем равным 1).

Действительный годовой фонд времени работы рассчитываем по формуле:

фд.Р = (КР tсм n-do tсм n) ηр,	 (3.4)

где ηр - коэффициент, учитывающий потери рабочего времени по уважительным причинам (ηр =0,96…0,97);

do - число дней отпуска.(принимаем 30 дней)

3.3 Расчёт количества производственных рабочих на объекте проекта

Число производственных рабочих (явочное nрЯ и списочное nрс) рассчитываем по формуле:

nрс= ТОБЩ. / фд.Р,	 (3.5)

nрЯ =ТОБЩ. / ФНР,	 (3.6)

.

Принимаем =1 чел.

.

Принимаем =1 чел.

3.4 Подбор и расчёт количества технологического оборудования и оснастки на участок проекта

Число единиц оборудования определяем по формуле:

nОБ=ТОБЩ./ фд.о,	 (3.8)

.

Принимаем =19 ед.

Принятое технологическое оборудование и организационную оснастку сводят в таблицу 3.4.

Таблица 3.4.-Технологическое оборудование и организационная оснастка.

| Наименование оборудования и оснастки | Шифр или марка | Количество | Размеры в плане, | Занимаемая площадь, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Компрессор передвижной | ОМ-830 | 1 | - | - |
| 2. Установка для промывки смазочной системы | ОМ-16361 | 1 | 600х320 | - |
| 3. Установка для смазки и заправки | ОЗ-18026 | 2 | 4305х745 | - |
| 4. Ящик для песка | 0304.5.800-1 | 1 | 500х500 | - |
| 5. Ларь для обтирочного материала | 0314.5.800-1 | 1 | 1000х500 | - |
| 6. Стол монтажный | ОРГ-16395 | 2 | 1200х800 | - |
| 7. Установка для мойки деталей | ОРГ-4990Б | 1 | 900х650 | - |
| 8. Стойка | - | 1 | 900х500 | - |
| 9. Верстак | - | 2 | 1700х800 | - |
| 10. Тележка инструментальная | 70-7878-1004 | 3 | 600х320 | - |
| 11. Стенд для проверки установки колес | К 111 | 2 | - | - |
| 12. Стенд тяговый | К 485 | 2 | - | - |
| Всего: |  | 19 |  | 50 |

3.5 Расчет производственных площадей участка проекта

Площадь участка диагностики рассчитываем по формуле:

Syч=Soб σ,	 (3.9)

.

Принимаем

где Soб - площади, занимаемые оборудованием, ;

σ - коэффициент, учитывающий рабочие зоны и проходы (принимаем  табл. 3.4 Методические указания);

Принимаем длину участка равной 24м, ширину участка 12м.

4. Технологическая карта

| № п.п | Наименование операции | Место вып. | Кол-во точек | Оборудование и инструмент | Норма времени, мин | Технические требован. и указания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Проверить состояние шин и давление в шинах, МПа | - | - | Манометр | 3 | - |
| 2. | Проверить люфт в шарнирных соединениях рулевых тяг | - | - | Визуально | - | - |
| 3. | Проверить свободный и полный ход педалей | - | - | Физически | - | - |
| 4. | Проверить люфт и усилие рулевого колеса | - | - | Люфтомер | - | - |
| 5. | Проверить герметичность гидроусилителя | - | - | Визуально | 2 | - |
| 6. | Проверить герметичность привода тормозов | - | - | Визуально | - | - |
| 7. | Проверить тормозные силы и время срабатывания тормозов | - | - | - | - | - |
| 8. | Проверить исправность и действие стояночного тормоза | - | - | Физически | - | - |
| 9. | Проверить установку фар | - | - | Прибор К310 | - | - |
| 10. | Проверить действие осветительных и сигнальных приборов | - | - | Визуально | - | - |
| 11. | Проверить схождение передних колес | - | - | Телескопическая линейка | - | - |
| 12. | Проверить параллельность передней и задней осей авто. | - | - | - | - | - |
| 13. | Проверить герметичность агрегатов трансмиссии | - | - | Визуально | - | - |
| 14. | Проверить действие дополнительного оборудования кузова и кабины авто. | - | - | Визуально | - | - |
| Всего: |  |  |  |  | - |  |

5. Техника безопасности

Безопасность труда работающих во многом зависит от конструкции и технического состояния применяемого оборудования (стендов, приспособлений, инструмента и т.д.). Работа на неисправном оборудовании запрещена.

Пользоваться стендами, приспособлениями, приборами и инструментом необходимо строго по их назначению в соответствии с технологическим процессом технического обслуживания и ремонта автомобилей, тракторов и комбайнов.

В ремонтной зоне запрещается:

хранить чистые обтирочные материалы вместе с использованными;

загромождать проходы между стеллажами и выходы из помещений материалами, оборудованием, тарой и т.п.;

загромождать проходы, проезды к местам расположения пожарного инвентаря и оборудования и извещателям электрической пожарной сигнализации;

загромождать запасные ворота как изнутри помещения, так и снаружи; доступ к ним должен быть всегда свободен.

Во всех помещениях по ТО и ремонту автомобилей, трактов и комбайнов должно быть по одному огнетушителю на каждые 50  площади, но не менее двух на каждое отдельное помещение. Кроме того, в помещениях устанавливаются ящики с сухим просеянным песком из расчета один ящик емкостью 0,5  песка на 100 площади, но не менее одного на каждое отдельное помещение. Ящики с песком окрашивают в красный цвет и снабжают лопатой или совком.

Заключение

Задачей курсового проекта была разработка проекта участка диагностики, с разработкой технологии Д-1 автомобиля ГАЗ-3507.

В расчетно-технологической части определили объем работ по участку проектирования, произвели расчет количества ТО и ремонтов машин, расчет трудоемкости работ по объекту  проектирования, и годового объема ремонтно-обслуживающих работ, произвели распределение объемов работ между ремонтно-обслуживающими предприятиями (РОП), определили технологические операции, выполняемые на участке, произвели расчет трудоемкости ремонта СТО для участка.

В организационной части участка, была выбрана организация работ участка. Разработан режим работы хозяйства и годовые фонды времени. Произведен расчет количества производственных рабочих на участке; подбор и расчет количества технологического оборудования и оснастки на участке; расчет производственных площадей участка; произведена планировка участка.

Разработана технологическая карта участка диагностики.

Разработаны мероприятия по технике безопасности на участке.

Все перечисленные расчеты и разработки позволили практически усвоить материал по проектированию участка диагностики.

Список литературы

1.Баранов Л.Ф. Техническое обслуживание и ремонт машин. Мн.: Ураджай, 2000.

2.Стандарт предприятия. Проекты (работы) курсовые и дипломные. Общие требования. СТП БСХА 2.01- 99; Сост. Л.Ф. Баранов, А.К. Трубилов. Горки, 1999.

3.Надежность и ремонт машин. Методические указания по курсовому проектированию БСХА; Сост. Л.Ф. Баранов. Горки, 1995.

4.Певзнер Я. Д. Организация ремонта машин в сельском хозяйстве. Ленинград, 1970.

5.Ремонт машин. Методические указания. БГСХА. Сост. Л.Ф. Баранов, А.К. Трубилов. Горки, 2003.

6.Банников А.Г. Охрана природы. М.: Росагропромиздат, 1985.

7.Организация производства на предприятиях АПК. Методические указания к лабораторным и практическим занятиям. БСХА Сост. Е.А. Дайнеко, Н.И. Мурашкина. Горки,2000.

8.Справочная книга по технологии ремонта машин в сельском хозяйстве. Под редакцией А.И. Селиванова. – М.: Колос, 1975.

9.Шевченко А.И., Сафронов П.И. Справочник слесаря по ремонту тракторов. – Л.: Машиностроение Ленинградское отделение, 1989.

10.Чернавский С.А. и др. Курсовое проектирование деталей машин. М.: Машиностроение, 1987.

11.Иванов М.Н. Детали машин. М.: Высшая школа, 1991.

12.Филатов Л.С. Безопасность труда в сельскохозяйственном производстве. М.: Росагропромиздат, 1988.

- Бабусенко С.М. Проектирование ремонтно-обслуживающих предприятий. М.: Агропромиздат, 1990.

- Миклуш В.П., Шаровар Т.А., Уманский Г.М. Организация ремонтно-обслуживающего производства и проектирование предприятий технического сервиса. - Мн.: Ураджай, 2001.

- Охрана труда: Учебное пособие / Солуянов П.В., Гряник Г.Н., Большов М.М, и др. - М.: Колос, 1977.

- Охрана труда / Канарёв Ф.М., Бугаевский В.В., Пережогин М.А., и др.- М.: Агропромиздат, 1988.

- Дорофеюк А, Квасов В.Т. Охрана труда в сельском хозяйстве: Учебное пособие. -Мн.: Ураджай, 2000.

- Чистяков В.Д. И др. Ремонт тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин. М.: Колос, 1966.

- Тельнов Н. Ф. Ремонт машин. М.: Агропромиздат, 1992.

- Выполнение раздела «Охраны труда» в дипломных проектах. Методические указания для студентов специальности МСХ. БСХА Сост. С.Н. Разенкевич, А.С. Алексеенко. Горки, 2000.

- Миклуш В.П. и др. Организация ремонтно-обслуживающего производства и проектирование предприятий технического сервиса АПК. Мн.: Ураджай, 2001.

- Прейсман В.П. Основы надежности сельскохозяйственной техники. Киев: Выща школа, 1988.

- Справочное пособие инженера-механика сельскохозяйственного производства Л.Ф. Баранов, В.А. Хитрюк, В.П. Величко, Г.П. Солодухин. Мн.: Ураджай, 1996.

- Суслов В.П.,. Суслов П.В. Машинные дворы и ремонтные мастерские для сельскохозяйственной техники. Мн.: Ураджай, 1978.

- Левитский И.С. Технология ремонта машин и оборудования. М.: Колос, 1975.

- Эксплуатация машинно-тракторного парка А.П. Ляхов, А.В. Новиков, Ю.В. Будько, П.А. Кунлевич и др., Мн.: Ураджай, 1991.

- Карпенко А.М., Халанский В. М. Сельскохозяйственные машины. М.: Агропромиздат, 1989.

- Глазов Г.А. и др. Технология металлов и других конструкционных материалов. Л.: Машиностроение, 1972.

- Дубинина Н.П. Технология металлов и других конструкционных материалов. М.: Высшая школа, 1969.

31. Шейнблинт А.Е. Курсовое проектирование деталей машин. М.: Высшая школа, 1991.

- Типовые инструкции по охране труда для работающих в ремонтных мастерских. Мн.: Ураджай, 1992.

33. Методические указания Техническая эксплуатация тракторов, самоходных с/х. машин. М.: Красный Берег, 2006.