1. ПОКАЗНИКИ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ І ПАСАЖИРІВ

Вихідні дані:

Таблиця 1.1 - Характеристика ділянки шляху

| Ділянка шляху | Довжина ділянок шляху по варіантах, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІX | X |
| АБ | 200 | 250 | 300 | 450 | 400 | 350 | 250 | 500 | 300 | 450 |
| БВ | 300 | 400 | 350 | 450 | 300 | 500 | 200 | 350 | 250 | 200 |
| ВГ | 400 | 300 | 500 | 350 | 450 | 400 | 500 | 250 | 350 | 300 |
| ГД | 350 | 450 | 400 | 200 | 500 | 450 | 350 | 300 | 400 | 500 |

Таблиця 1.2 - Кореспонденція вантажних потоків

| Пункти |  | Рід вантажу | Довжина ділянок шляху по варіантах, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Відправлення | призначення |  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІX | X |
| А | Д | зерно | - | 100 | 150 | 200 | - | 250 | 100 | 200 | - | 150 |
| А | Г | зерно | 150 | - | 100 | 250 | 200 | - | 150 | 100 | 250 | - |
| А | В | зерно | 200 | 250 | - | 100 | 150 | 300 | - | 250 | 150 | 200 |
| Б | Д | зерно | 100 | 150 | 200 | - | 300 | 100 | 250 | - | 200 | 150 |
| Б | Д | вугілля | - | 150 | 250 | 300 | 200 | - | 100 | 250 | 300 | 200 |
| Б | Г | вугілля | 150 | - | 200 | 250 | 300 | 200 | - | 150 | 200 | 250 |
| Б | В | вугілля | 200 | 300 | - | 250 | 250 | 300 | 200 | - | 250 | 150 |
| Б | Г | сіль | 300 | 250 | 200 | - | 150 | 250 | 350 | 300 | - | 350 |
| Б | Д | сіль | 200 | 200 | 300 | 150 | - | 100 | 250 | 150 | 100 | - |
| Д | А | ліс | 200 | 250 | 150 | 100 | 200 | 150 | 250 | 100 | 200 | 150 |
| Г | А | ліс | 100 | 150 | 200 | 250 | 150 | 100 | 200 | 300 | 250 | 100 |
| В | А | ліс | 150 | 200 | 250 | 300 | 250 | 350 | 150 | 200 | 100 | 300 |
| Д | В | щебень | - | 250 | 150 | 200 | 300 | - | 250 | 100 | 150 | 200 |
| Г | А | щебень | 200 | - | 150 | 200 | 250 | 300 | - | 150 | 100 | 250 |
| Г | Б | щебень | 200 | 150 | - | 100 | 250 | 100 | 200 | - | 150 | 250 |
| Г | В | щебень | 150 | 200 | 250 | - | 100 | 150 | 200 | 300 | - | 100 |
| В | Б | щебень | 250 | 100 | 150 | 200 | - | 200 | 100 | 150 | 300 | - |
| Максимальний обсяг перевезень за місяць, тис. т |  |  | 530 | 540 | 535 | 560 | 550 | 545 | 555 | 530 | 540 | 555 |

Таблиця 1.3 - Розрахунок показників вантажних перевезень.

| Пункти |  |  | Рід вантажу | Обсяг перевезень, тис. т (Gi) | Дальність перевезення вантажу, км Li | Вантажообіг, млн. т*км (АГ) | Середня дальність перевезення груза т*км (L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Відправлення | призначення |  |  |  |  |  |  |
| Нагору |  |  |  |  |  |  |  |
| А | Д |  | зерно | 200 | 1550 | 310 |  |
| А | Г |  | зерно | 250 | 1150 | 287,500 |  |
| А | В |  | зерно | 100 | 650 | 65 |  |
| Разом по зерну: |  |  |  | 550 | 3350 | 662,5 | 662500/550=1204,5 |
| Б | Д |  | вугілля | 300 | 1250 | 375 |  |
| Б | Г |  | вугілля | 250 | 850 | 212,5 |  |
| Б | В |  | вугілля | 250 | 350 | 752,5 |  |
| Разом по вугілля |  |  |  | 800 | 2450 | 1340 | 1340000/800=1675 |
| Б |  | Д | сіль | 150 | 1250 | 187.5 | 187500/150=1250 |
| Разом нагору: |  |  |  | 1500 | 7050 | 2190 | 2190000/1500=1460 |
| Униз |  |  |  |  |  |  |  |
| Д | А |  | ліс | 100 | 1550 | 155 | … |
| Г | А |  | ліс | 250 | 1150 | 287,5 |  |
| В | А |  | ліс | 300 | 650 | 195 |  |
| Разом по лісу |  |  |  | 650 | 3350 | 637.5 | 637500/650=980.8 |
| Д |  | В | щебень | 200 | 900 | 180 |  |
| Г |  | А | щебень | 200 | 1150 | 230 |  |
| Г |  | Б | щебень | 100 | 850 | 85 |  |
| В |  | Б | щебень | 200 | 350 | 70 |  |
| Разом по щебню |  |  |  | 700 | 3250 | 565 | 565000/700=807.1 |
| Разом униз: |  |  |  | 1350 | 6600 | 1202,5 | 1202500/1350=890,7 |
| Усього в обох напрямках |  |  |  | 2850 | 13650 | 3392,5 | 3392500/2850=1190,4 |

Таблиця 1.4 - Підсумкові показники вантажних перевезень

| Показники перевезень вантажів | Розрахункова формула | Розмір ність | Величина показника при русі |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | нагору | униз | В обох напрямках |
| Обсяг перевезень |  | Тис. т | 1500 | 1350 | 2850 |
| Вантажообіг |  | Млн. т*км | 2190 | 1202,5 | 3392,5 |
| Середня дальність перевезення тонни L вантажу |  | км | 1460 | 890,7 | 1190,4 |
| Середня густота руху на ділянці |  | Млн. т*км км | 2190/7050=0,311 | 1202,5/6600=0,182 | 3392,5/13650= 0,248 |
| Коофіціент неровномірності перевезень за часом |  | - | - | - | 560/431,8= =1,3 |
| Коофіціент нерівномірності перев. по напрямкам |  | - | - | - | 1202,5/2190 = 0,55 |

Кількість днів навігації - 200 діб,

200/30=6,6 міс кількість місяців навігації

Gміс= 2850/6,6=431,8 тис тон

В таблиці використовуються такі умові позначення:

- довжина ділянки, км;

- обсяг перевезень в самий напружений місяць навігацї;

- середньомісячний обсяг перевезень;

- вантажообіг відповідно в зворотньому та прямому напрямках.

2. НОРМУВАННЯ РОБОТИ ТРАНСПОРТНИХ СУДЕН

Завдання 2.1 Визначення норм навантаження судна

2.1.1 Знайти норму завантаження судна визначеного типу "важким" вантажем при його експлуатації на ділянці з гарантованою глибиною. Вихідні дані по типах судів і ділянкам водного шляху по варіантах приведені в табл.2.1

Таблиця 2.1 - Вихідні дані для задач (остання цифра шифру) (№3)

Рішення:

Норма завантаження - максимальна вага вантажу, яка може бути розташована в усіх вантажних приміщеннях і на палубі при визначених технічних характеристиках судна, властивостях вантажу та умовах плавання.

Норма завантаження, виходячи з максимальної осадки, розраховусться за формулою:

де Qp - вантажність судна, т; Те - експлуатаційно-можлива осадка судна;

Тр-То - осадка судна відповідно при повному завантажені та без вантажу.

2.1.2 У теплохід визначеного проекту завантажена деяка кількість залізобетонних виробів. Знайти експлуатаційне осідання судна. Вихідні дані по типах судів і кількості вантажу в залежності від варіанта приведені в табл.2.1 Характеристики вантажних теплоходів приведені в додатку І.

Рішення:

Знаходимо Те:

2468*2,33=2500 (Те-1,17);

Те =867544/2500=3,47

В цьому випадку так як кількість вантажу перевищує норму вантажу, то й експлуатаційна осадка більша за допустиму 3,3

Завдання 2.2 Визначення норм швидкості.

2.2.1 Для умов задачі 2.1 2 визначити розрахункову швидкість руху судна в спокійній глибокій воді.

Рішення:

Розрахункову швидкість руху судна в спокійній глибокій воді визначаємо з характеристик типу судна 1557:

Vпор. =20,7 км\год

Vвант. =19,8 км\год

2.2.2 Для умов задачі 2.1 2 визначити технічну швидкість руху судна нагору, якщо на ділянці водяного шляху, на якому експлуатується судно, утрати швидкості складають 2,5 км/год, а збільшення - 1,5 км/ч.

Рішення:

Технічною швидкістю вантажного судна називаеться його швидкють відносно берегу. Норма технічної швидкості розраховуеться за формулою:

U=VW

де V - розрахункова швидкість судна в спокійній, глибокій воді, км /год;

W - збільшення (зменшення) швидкості в залежності від течії.

Uпор. нагору =20,7 км\год-2,5 км/год=18,2 км/год

Uпор. униз =20,7 км\год+1,5 км/год=22,2 км/год

Uвант. нагору =19,8 км\год-2,5 км/год=17,3 км/год

Uвант. униз =19,8 км\год+1,5 км/год=21,3 км/год

Завдання 2.3 Визначення норм часу.

2.3.1 Для умов задачі 2.2.2 визначити норми часу ходу на ділянках, якщо довжина ділянки складає 300 км.

Рішення:

Норма часу ходу судна або составу по водій ділянці визначаеться за формулою:

де Lділ - довжина ділянки.

2.3.2 Для судна, зазначеного в задачі 2.1 2 знайти норми часу вантажної обробки. Судно-годинні норми навантаження і вивантаження в залежності від варіанта представлені в табл.2.2

Рішення:

Норма часу вантажної обробки судна в порту визначаеться за формулою:

де Бch - судно-годинні норми вантажної обробки судна, т/год,

Таблиця 2.2 - Судно-годинні норми навантаження-вивантаження (передостання цифра шифру) - (№4)

;

3. ВАНТАЖНА ЛІНІЯ

Теоретичні положення

Вантажна лінія - регулярний транспортний зв'язок між пунктами відправлення для перевезення одного роду вантажу, що здійснюється однотипним флотом.

Організувати вантажну лінію - це означає розрахувати її показники (характеристики) і визначити схему вантажопотоку та потребу у флоті.

Завдання: Організувати вантажну лінію по перевезенню гравію і розрахувати її характеристики по наступним вихідним даним. Вихідні дані в залежності від варіанта представлені в табл.3.1

Таблиця 3.1 Вихідні дані для розрахунку вантажної лінії (остання цифра шифру)

| Показники по варіантах | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІX | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Обсяг перевезень тис. т (G) | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
| 2. Тип судна | 576 | 326 | 5075 | 276 | 5595 | P-19 | 1557 | 21-88 | 781-Э | 507-Б |
| 3. Період відправлення (Твід) | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 |
| 4. Відстань між пунктами відп. і призн., км (L) | 815 | 730 | 650 | 940 | 1060 | 1100 | 900 | 800 | 700 | 600 |
| 5. Час стоянок за круговий рейс (tcт) діб. | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 3,7 |
| 6. Завантаження суден по усім варіантам (Qp) - повна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результати розрахунків зручніше представити за формою табл.3.2 Втратами (збільшеннями) швидкостей знехтувати

Рішення:

Таблиця 3.2 - Розрахунок характеристик вантажної лінії

| Показники | Розрахункова формула | Розмірність | Розрах. і величина показника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Схема вантажопотоку | - | - |  |
| 2. Розмір судового потоку |  | Одиниць | 800000/4800=166 |
| 3. Частота відправлення |  | од/сут. | 166/200=0,83 |
| 4. Інтервал відправлення |  | сут | 200/166=1,2 |
| 5. Час ходу з вантажем |  | сут | 650/21≈31 |
| 6. Час ходу порожньому |  | сут | 650/23=28,3 |
| 7. Тривалість кругового рейса |  | сут | 31+28,3+2,4=61,7 |
| 8. Потреба у флоті |  | Одиниць | 0,83*61,7=51,2≈52 |

4. ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ ТРАНСПОРТНОГО ФЛОТУ

Теоретичні положення

Система експлуатаційних показників призначена для планування, оцінки та обліку роботи транспортного флоту.

Вихідними даними для розрахунку експлуатаційних показників є вантажообіг та показники витрат флоту (табл. .4.1)

Діюча в теперішній час система показників включає чотири групи показників (табл. .4.2). З метою використання експлуатаційних показників для порівняльної оцінки роботи суден річкових типів показники розраховують на 1т вантажопідйомності тоннажу (Qр - для самохідних суден і барж), на 1 одиницю потужності (Nр - для буксирів та штовхачів) і на одне пасажирське місце (Мр - для пасажирських суден).

Завдання: Для умов задачі 3.1 визначити показники використання флоту за умови, що 30% перевезеного вантажу було відвантажено в пункті В, що знаходиться на відстані 500 км від початкового пункту.

А

И

С

ВС

500 км

150 км

Експлуатаційний період прийняти на 10 сут більше періоду відправлення. Результати розрахунків надати в таблиці (див. табл.4.2)

G= 800тис. т

G= 560тис. т

З А в В перевезено - G= 800тис. т; З В в С перевезено - 560 тис. т

Таблиця 4.1 - Показники витрат флоту

| № п/п | Види флоту | По вантажопідймності | По пробігу | За часом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вантажний флот (самохідний, несамохідний) | 16500т | =539500000т км =539500000т км | =54600000 т діб =8060000 т діб =7358000 т діб |

Показники:

1)  - тонаже-рейси вантажні;

Qp - вантажопідйомність;

nв - кількість вантажних рейсів;

nв = 200/61,7 = 3,3; 200 діб -навігац. період

- тонаже-кілометри вантажні;

- тонаже-доби (на хід з вантажем; в експлуатації).

| Показники | Розрахункова формула | Розмірність | Розрахунок і величина показника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Показники навантаження |  |  |  |
| 1.1 Навантаження по пробігу |  |  | = (500*800000+150*560000) /539500000 = 0,9 |
| 1.2 Навантаження по відправленню |  |  | =800000/166*5000=0,96 |
| 1.3 Коефіцієнт використання |  |  | = (500*800000+150*560000+650*0) / 539500000+539500000 = 0,44 |
| ІІ Показники по швидкості |  |  |  |
| 2.1 Технічна швидкість руху з вантажем |  | км/доб | =539500000/8060000 т діб = =67 км/доб |
| 2.2 Технічна швидкість руху порожнього |  | км/доб | =539500000/7358000т діб= 74 км/доб |
| 2.3 Шляхова швидкість |  | км/доб | =539500000/54600000 = =10 км/доб |
| ІІІ Показники використання флоту за часом |  |  |  |
| 3.1 Тривалість середнього обороту |  | діб | 54600000/5000*166 = 65,7 |
| 3.2 Коофіцієнт використання часу на хід з вантажем |  |  | =8600000/ 54600000=0,15 |
| ІV Показники продуктивності і провідної здатності |  |  |  |
| 4.1 Валова продуктивність | , де Аг -вантажообіг |  | Аг =500*800000+150*560000+650*0= =484000000т км Рв =484000000/ 5000*166=583 |
| 4.2 Провізна здатність |  |  | =583*54600000=318318*104 |

ДОДАТОК 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАНТАЖНИХ ТЕПЛОХОДІВ

| Номер проукту | Вантажопідйомність, т | Осадка, м |  | Швидкість, км/год |  | Клас регістра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | З вантажем | порожнє | З вантажем | порожнє |  |
| 326 | 1300 | 3,0 | 1,36 | 20,7 | 21,5 | М |
| 781-Э | 1200 | 3,46 | 1,22 | 19,4 | 20,6 | О |
| 21-88 | 2000 | 3,5 | 0,72 | 20,0 | 20,8 | О |
| 5076 | 5000 | 3,5 | 0,72 | 21,0 | 23,0 | О |
| 1557 | 2700 | 3,5 | 1,17 | 19,8 | 20,7 | М-ЕП |
| 576 | 2000 | 2,8 | 0,77 | 19,2 | 20,8 | О |
| 559-Б | 1200 | 1,7 | 0,46 | 17,0 | 18,2 | М |
| Р-19 | 1000 | 3,0 | 0,94 | 27,5 | 29,0 | О |
| 276 | 700 | 2,2 | 1,2 | 16,5 | 18,0 | О |

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Захаров В.Н., Зачесов В.П., Малышкин А.Г. Организация работы флота, - М.: Транспорт, 1994.

2. Ирхин А.П., Суворов В.С., Щепетов В.К. Управление флотом и портами: Учебник для вузов Под ред. А.П. Ирхина, - М; Транспорт, 1986

3. Малышкин А.Г. Организация работы речного флота. - М. Транспорт, 1986