Лабораторная работа 2

Тема: "Построение потенциальной диаграммы"

##### Цель: Научиться строить потенциальную диаграмму по результатам опытов и расчётов.

Порядок выполнения работы.

- Собрать эл. цепь (рис. 1).

ж) д) е)

Рисунок 1. Схема эл. цепи для измерения потенциальных точек.

2. Измерить потенциалы всех точек эл. цепи. Результаты записать в таблицу.

Таблица 1. – Приборы и оборудование

| Наименование | Количество | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- |
| Исследуемый источник ЭДС, E1 | 1 | Источник постоянного тока, U=12В |
| Источник ЭДС, E2 | 1 | Источник постоянного тока, U=48В |
| Вольтметр | 1 |  |
| Резисторы: | 3 |  |
| R1 | 1 | 1 Ом |
| R2 | 1 | 6 Ом |
| R3 | 1 | 3 Ом |

3. Определить силу тока в цепи по закону Ома, указать направление тока в приведённых схемах

; ;

4. Принять φF=0. Определить потенциалы остальных точек:

Для схемы (д):

φA = φF+E1 = 0+12 =12B;

φB = φA-IR1 = 12–6 = 6B;

φC = φB-IR3 = 6–18 = -12B;

φD = φC-IR2 = -12–36 = -48B;

φF = φD+E2 = -48+48 = 0B;

Для схемы (е):

φD = φF-IR2 = 0–21,6 = -21,6B;

φC = φD+E2 = -21,6+48 = 26,4B;

φB = φC-IR3 = 26,4–10,8 = 15,6B;

φA = φB-E1 = 15,6–12 = 3,6B;

φF = φA-IR1 = 3,6–3,6 = 0B;

Для схемы (ж):

φA = φF-IR1 = 0–6 = -6B;

φB = φA+E1 = -6+12 = 6B;

φC = φB-IR3 = 6–18 = -12B;

φD = φC+E2 = -12+48 = 36B;

φF = φD-IR2 = 36–36 = 0B.

5. По полученным данным расчёта построить для каждой схемы потенциальную диаграмму.

Контрольные вопросы

- Отношение потенциальной энергии заряженной частицы, помещённой в данную точку эл. поля, к величине её заряда называется эл. потенциалом поля в этой точке.

-  А1/Q; 2 = A2/Q;  = W/q.

- Направление тока в неразветвлённой эл. цепи, имеющей несколько источников будет совпадать с направлением большей из ЭДС.

- Ток течёт от точки с большим потенциалом к точке с меньшим потенциалом.

- Да, может.

- Стрелка вольтметра отклонится вправо.

- Сопротивление при построении потенциальной диаграммы откладывается строго по схеме.

- Отрезки ЭДС строго вертикальны при условии отсутствия у них внутреннего сопротивления.

- При увеличении одного из сопротивлений в цепи, угол наклона отрезков прямых соответствует падению напряжения, уменьшится.