Министерство образования и науки РФ

«Омский государственный технический университет»

Кафедра «Автоматизированные системы обработки информации и управления»

РАСЧЁТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА

на тему «Расчёт электрической цепи»

по дисциплине «Электротехника и электроника»

Пояснительная записка

Шифр работы РГР – 2068998 - 43 - 3 ПЗ

Направление 230100.62

Омск –XXX

# Реферат

Отчёт  11 с., 1 ч., 4 рис., 1 табл., 2 источника, 1 прил.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ, MICRO-CAP 8, ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ, РАСЧЁТ ТОКОВ ВЕТВЕЙ

Предметом исследования является практическое применение знаний по электротехнике и электронике для расчёта электрической цепи.

Цель работы – расчёт токов ветвей методом контурных токов с последующей проверкой решения с помощью ППП для моделирования аналоговых схем (Micro-CAP).

В процессе работы создавалась программа, написанная на языке высокого уровня C#, реализующая нахождение всех требуемых в ходе работы численных значений.

В результате при помощи разработанной программы и ППП для моделирования аналоговых схем Micro-CAP были получены требуемые численные величины и произведена оценка погрешности.

- Содержание

Введение	4

1 Аналитическое решение	5

2 Нахождение численных значений	6

3 Проверка решения и оценка погрешности	7

Заключение	9

Список использованных источников 	10

Приложение А. Листинг программы 	11

Введение

Целью данной расчетно-графической работы по дисциплине «Электротехника и электроника» является расчёт электрической цепи с последующей проверкой в ППП для моделирования аналоговых схем.

В ходе работы требуется определить токи и напряжения в отдельных ветвях цепи.

В ходе выполнения работы был изучен метод контурных токов, проведено ознакомление с ППП для моделирования аналоговых схем MicroCAP.

Первый раздел отчета посвящён аналитическому решению.

Второй раздел посвящён нахождению всех требуемых в ходе работы численных величин.

Третий раздел содержит результаты проверки требуемых величин с помощью ППП для моделирования аналоговых схем Micro-CAP.

# Аналитическое решение

В данной расчетно-графической работе при определении токов и напряжений в отдельных ветвях цепи с n ветвями по закону Кирхгофа необходимо решить систему из n уравнений, при этом используем метод

ik1

ik2

i2

i3

i4

контурных токов. В его основе лежит введение в каждый контур условного контурного тока iK, для которого будут справедливы закон токов Кирхгофа (ЗТК) и закон напряжений Кирхгофа (ЗНК).

Рисунок 1 – Исходная схема

ik3

i1

i5

i6

Для контурных токов ik1, ik2 и ik3 запишем уравнения по ЗНК:

-u1+(R1+R3+R5)ik1-R3ik2+R5ik3=0;			(1)

u2-R3ik1+(R2+R3+R4)ik2+R2ik3=0;								(2)

u2+R5ik1+R2ik2+(R6+R2+R5)ik3=0.								(3)

Перенесём u1 и u2 в правую часть системы и получим каноническую форму записи уравнений по методу контурных токов.

R11ik1-R12ik2+R13ik3= u1; 									(4)

-R21ik1+R22ik2+R23ik3= - u2; 									(5)

R31ik1+R32ik2+R33ik3= - u2. 									(6)

Где собственными или контурными сопротивлениями 1, 2 и 3 контуров являются формулы (7), (8) и (9).

R11= R1+R3+R5; 										(7)

R22= R2+R3+R4; 										(8)

R33= R6+R2+R5. 										(9)

А взаимным сопротивлением – (10), (11) и (12).

R12= R21= R3; 	(10)

R13= R31= R5; 	(11)

R23= R32= R2. 	(12)

Из данной системы уравнений получаем определитель системы (13), а определитель  (14) находится путём замены k-столбца правой частью приведённой выше системы.

.	(13)

.	(14)

Величины контурных токов находятся из формул (15), (16) и (17).

;	(15)

; 	(16)

. 	(17)

Истинные токи в ветвях находятся как алгебраическая сумма контурных токов.

# Нахождение численных значений

Нахождение всех требуемых в ходе работы численных значений выполнено с помощью программы, написанной на языке высокого уровня C#. Пример работы программы представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Пример работы программы

Листинг программы, выполняющий необходимые расчёты приведен в виде рисунка А1 приложения А.

# Проверка решения и оценка погрешностей

В данной расчётно-графической работе проверка результатов, полученных с помощью программы, написанной на языке высокого уровня, производилась при помощи ППП для моделирования аналоговых схем Micro-CAP 8.

Принципиальная схема электрической цепи, расчёт которой необходимо произвести, представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Схема электрической цепи

Проверка выполнялась путём сравнения численных величин полученных разными средствами, с оценкой погрешности. Оценка погрешности для мощностей выполнялась по следующей формуле:

E = . 	(18)

где Iрасч. – значение, полученное путём программирования на языке высокого уровня, Iмод. – то же самое значение, но полученное с помощью ППП Micro-CAP 8. Полученные результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Сравнение результатов и оценка погрешности

| k | iк, А |  | Погрешность, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Значения, полученные программой | Значения, полученные в Micro-CAP |  |
| 1 | 2,49 | 2,494 | 0,002 |
| 2 | 33,64 | 33,641 | 0,00003 |
| 3 | 34,34 | 34,34 | 0,00 |
| 4 | 31,85 | 31,846 | 0,00013 |
| 5 | 0,70 | 0,698 | 0,00287 |
| 6 | 1,80 | 1,795 | 0,00279 |

Как видно из таблицы: значения, полученные с помощью программы, сходятся со значениями полученными средствами ППП для аналоговых схем Micro-CAP, следовательно, программа, написанная на языке высокого уровня, работает правильно и выдаёт результат с достаточно малой относительной погрешностью.

Заключение

Результатом выполнения расчётно-графической работы является программа написанная на языке высокого уровня C#, которая при заданных исходных данных вычисляет все необходимые в ходе работы велечины с достаточно малой относительной погрешностью.

В ходе выполнения работы была произведена проверка полученных значений средствами ППП для моделирования аналоговых схем Micro-CAP 8 и выполнена оценка. Результаты вычислений погрешности наглядно показывают, что вычисления, сделанные с помощью программы написанной на языке высокого уровня точны. Следовательно, расчёт электрической цепи выполнен правильно.

Поставленные задачи выполнены полностью.

Список использованных источников

- Бакалов В.П., Игнатов А.Н., Крук Б.И. Основы теории электрических цепей и электроники. - М.: Радио и связь,1989. – 528 с.

- Разевиг В.Д. Система схемотехнического моделирования MICRO-CAP V. – М.: ТОО «СОЛОН», 1997. – 273 с.

Приложение А

- (обязательное)

Листинг программы

Ниже, на рисунке А.1, представлен основной код программы.

Рисунок А.1 – Вычисление необходимых величин и их вывод на экран