- Калужский государственный педагогический университет

- имени К.Э. Циолковского

- Аварийно-спасательные работы в условиях тушения пожаров

- Калуга, 2009

- Содержание

- Поражающие факторы пожара и взрыва

- Особенности проведения аварийно-спасательных работ на пожарах в жилых, общественных зданиях и на промышленных предприятиях

Тушение пожара на этажах, в подвалах, на чердаках и в коммуникациях

Тушение пожаров в зданиях повышенной этажности

Приложение

Список литературы

- Поражающие факторы пожара и взрыва

Последствия пожаров обусловлены действием их поражающих факторов. Основными из них являются:

- непосредственное действие огня на горящий предмет (горение);

- дистанционное воздействие на предметы и объекты высоких темпратур за счет излучения. В результате происходит сгорание предметов и объектов, их обугливание, разрушение, выход из строя. Действие высоких температур вызывает пережог, деформацию и обрушение металлических ферм, балок перекрытий и других конструктивных деталей сооружений. Кирпичные стены и столбы деформируются. В кладке из силикатного кирпича при длительном нагревании до 500–600 °

- С наблюдается расслоение кирпича и разрушение материала;

- воздействие токсичных продуктов горения. При пожаре в современных зданиях, при строительстве которых применялись полимерные и синтетические материалы, человек испытывает воздействие токсичных продуктов горения. Хотя в продуктах горения содержится 50–100 видов химических соединений, оказывающих токсическое воздействие, основной причиной гибели людей на пожарах является отравление оксидом углерода. Оксид углерода опасен тем, что он реагирует с гемоглобином крови в 200–300 раз активнее, чем кислород, вследствие чего красные кровяные тельца утрачивают способность снабжать организм кислородом. В 50–80 % случаев гибель людей на пожарах вызывается отравлением оксидом углерода и недостатком кислорода. Понижение концентрации кислорода всего лишь на 3 % вызывает ухудшение двигательных функций организма.

Вторичными последствиями пожаров могут быть взрывы, утечка ядовитых или загрязняющих веществ в окружающую среду. Большой ущерб незатронутым пожаром помещениям и хранящимся в них предметам может нанести вода, используемая для тушения пожара.

Особенности проведения аварийно-спасательных работ на пожарах в жилых, общественных зданиях и на промышленных предприятиях

Статистика неумолима: ежегодно в Москве происходит 18-20 тысяч пожаров, в огне которых гибнет до 500 человек. При этом до 80% пожаров приходится на здания жилого сектора и производственные здания.

На всех этапах проведения аварийно-спасательных работ (АСР) каждая минута и даже секунда могут стать решающими в борьбе за спасение человеческих жизней и сохранение материальных ценностей. Поэтому важно отыгрывать время начиная от момента получения информации о пожаре.

Прием информации осуществляется в установленном порядке спасателем, выполняющем обязанности оперативного дежурного. Вызов на пожар может поступить по телефону, радиосети №170 ГУ МЧС России по г. Москве или транковой связи.

Практика показывает, что в большинстве случаев вызов на пожар поступает от диспетчера пожарной охраны.

Получив информацию о направлении дежурной смены на пожар, оперативный дежурный фиксирует точный адрес пожара в специальном журнале и подает сигнал: "Дежурная смена выезд - ПОЖАР" или "Тревога - ПОЖАР".

Следующий этап - сбор и выезд на пожар по указанному адресу. В поисково-спасательных отрядах города Москвы этот этап сокращается до 30-40 секунд с момента получения сообщения о пожаре. Например, в зимнее время, чтобы не тратить время на прогрев двигателя и салона аварийно-спасательного автомобиля, его оборудуют специальным обогревателем.

Определяющим фактором при следовании к месту пожара являются правильно выбранный кратчайший маршрут, мастерство водителя и знание особенностей района пожара.

Движение аварийно-спасательного автомобиля с предельно возможной, но обеспечивающей безопасность скоростью по кратчайшему маршруту и грамотное использование специальных сигналов позволяют значительно сократить время прибытия спасателей. Прибыв по указанному адресу, важно быстро оценить сложившуюся обстановку и разместить аварийно-спасательный автомобиль так, чтобы он не был поврежден осколками стекол и предметов, падающих сверху и во-вторых, чтобы подача аварийно-спасательного инструмента ко всем участкам проведения АСР осуществлялось максимально удобно и быстро.

На пожарах оперативной группе РТП могут быть поставлены в основном следующие задачи:

- спасение людей (вывод пострадавших из задымленных помещений);

- вскрытие металлических конструкций;

- вскрытие металлических дверей (решёток) в жилых домах, металлических дверей гаражей;

- разборка деревянных и металлических конструкций;

- обследование помещений после ликвидации пожара;

- обеспечение работы следователей прокуратуры административного округа или города Москвы;

- освещение места пожара.

Для выполнения вышеперечисленных задач автомобиль должен иметь необходимое оснащение. Достаточность аварийно-спасательного инструмента (АСИ) является немаловажным фактором для успешного и оперативного проведения аварийно-спасательных работ на пожаре.

Для успешного проведения работ для спасения людей на пожаре в составе АСИ необходимо иметь: трехколенную выдвижную лестницу; комплект спасательного снаряжения "Слип-эвакуатор" (модель "Качели"); альпинистское снаряжение; защитный капюшон "Феникс"; маски для пострадавших.

Для вскрытия и разборки: дисковую бензопилу (бензорез); дисковую пилу по металлу аккумуляторную (РМS-18); цепную бензопилу; комплект "Weber Hydraulik" для вскрытия дверей; комби-ножницы ручные КНР-70 или КНР-80.

Для освещения места пожара: генератор "Honda" и осветители суммарной мощностью до 2кВт с возможностью установки их на стойки высотой 2 - 2,5м или на крышу аварийно-спасательного автомобиля для освещения места пожара после ликвидации и обеспечения работы следователей прокуратуры округа или города Москвы; фонари ФОС 3-5/6 или ФПС-4/6В; мобильную осветительную установку (МОУ) "Световая башня".

Появление в поисково-спасательных отрядах МОУ "Световая башня" позволяет осветить площадь до 10000 кв. м в местах отсутствия или отключения электрической сети. Установка изготовлена из специальной ткани, при её надувании источник света поднимается на высоту до 7 метров. Время надува тканевого цилиндра диаметром 500 мм - до 30 сек., время полного разгорания лампы - 5 мин. Ветроустойчивость "Световой башни" с растяжками - до 20 м/сек.

Установка с бензиновым электроагрегатом "ВЕПРЬ" с двигателем "Honda" позволяет подключать дополнительные электроинструменты мощностью до 1,5 кВт.

Для транспортировки пострадавших необходимо иметь бескаркасные плащевые носилки; носилки вакуумные; комплект шин (вакуумная, транспортная); специальный щит.

Поисково-спасательные формирования Москвы имеют на вооружении стандартные трехколенные раздвижные лестницы (Л-3К) длиной (раздвинутой) - 10,7 м, что позволяет производить подъем спасателей в окно третьего этажа или на крышу двухэтажного здания.

Дисковые бензопилы (бензорезы) чаще всего используются с абразивными дисками для резки металла при ведении специальных работ по вскрытию дверей, решеток и других металлоконструкций. В основном спасатели снабжены бензорезами фирм Husqvarna, Stihl и Partner (США).

Эффективным оказывается применение при сильном задымлении дисковой аккумуляторной пилы по металлу (PMS-18).

Сегодня поисково-спасательные отряды Москвы оснащены в основном цепными бензопилами двух ведущих производителей - Stihl (Германия) и Husqvarna (Нидерланды). Последняя обычно применяется в ходе пилки деревянных конструкций, в том числе перекрытий и перегородок при проведении разборки завалов.

ВНИМАНИЕ! При вскрытии цепной пилой полов, имеющих покрытие с волокнистой основой (линолеум, ковры, ковролин) для предотвращения наматывания нитей покрытия на ведущую звездочку, необходимо освободить пол от покрытия.

Инструменты, которые, как правило, нужны для выполнения аварийно-спасательных работ, находятся в грузовом отсеке или в салоне автомобиля, лестница "трехколенка" закреплена на крыше автомобиля.

Слаженность действий расчета спасателей, четкое знание каждым своих обязанностей позволяют избежать суеты и потерь драгоценного времени при ведении АСР.

Спасение людей при пожаре должно проводиться с использованием технических средств, обеспечивающих наибольшую безопасность и, при необходимости, с осуществлением мероприятий по предотвращению паники.

Люди перемещаются с использованием технических средств в безопасное место для защиты их от воздействия ОФП. Перемещение спасенных людей в безопасное место осуществляется с учетом условий тушения пожара и состояния пострадавших.

При спасении людей необходимо руководствоваться следующими правилами:

- выводить пострадавших независимо от степени задымления (загазованности) помещений или путей эвакуации только в сопровождении спасателя;

- в качестве путей эвакуации в первую очередь использовать внутренние и маршевые лестницы;

- спуск людей по наружным лестницам выполнять со страховкой спасательной веревкой.

Защита спасаемых людей от воздействия ОФП осуществляется с использованием дыхательного аппарата (то есть надеванием на пострадавшего маски) или защитного капюшона "Феникс", что обеспечивает надежную эвакуацию из задымленных помещений.

Наличие защитного капюшона "Феникс" у каждого спасателя позволяет применять его для экстренной эвакуации жителей из задымленных квартир. В этом случае каждый спасатель может одновременно выводить 2-х пострадавших, т.е. одного в маске пострадавшего, а второго в защитном капюшоне "Феникс". Защитное время "Феникса" - не менее 20 минут.

Внимание! Необходимо помнить, что при надевании на пострадавшего маски время безопасной работы в дыхательном аппарате уменьшается вдвое. Капюшон не требует соблюдения размерного ряда и не имеет ограничения по пользователям (для граждан в очках, с бородой, для детей).

Наличие у каждого спасателя ЗК "Феникс" и маски пострадавшего позволяет звеном спасателей вывести из задымленной зоны одновременно 6 человек.

Спуск осуществляется по ручной пожарной лестнице "трехколенке" или с использованием комплекта "Слип-Эвакуатор" (модель "Качели"), который обеспечивает принцип челночного спасения (одного за одним) людей (грузов), что позволяет уменьшить время эвакуации.

Комплект "Слип-Эвакуатор" (модель "Качели") приказом Государственной противопожарной службы МЧС РФ от 31.12.2002г. №59 включен в состав рекомендуемой базовой комплектации среднего аварийно-спасательного автомобиля.

При спасении людей им оказывается необходимая первая медицинская помощь, а после вывода (выноса) пострадавшие передаются бригадам "Скорой помощи".

Проведение спасательных работ при пожаре прекращается после осмотра всех комнат (мест) на возможное нахождение в них людей и доклада РТП о выполненных работах.

Тушение пожара на этажах, в подвалах, на чердаках и в коммуникациях

При пожаре возможны:

угроза людям, находящимся на этажах, наличие среди них не способных к самостоятельному передвижению и эвакуации (больные, престарелые, малолетние дети и др.);

наличие значительных культурно-материальных ценностей;

быстрое распространение горения по сгораемым конструкциям и материалам на большие площади;

задымление лестничных клеток, коридоров, холлов и других путей эвакуации;

высокая температура внутри помещений подвала и помещений, не имеющих оконных проемов, наличие в них складов различных материалов и веществ, электрических, газовых и других коммуникаций;

распространение огня в вышерасположенные этажи через неплотности и отверстия в перекрытиях, вентиляционные каналы, шахты, люки, другие коммуникации, а также путем прогрева железобетонных, металлических конструкций или выброса огня через окна и проемы;

деформация, обрушение строительных конструкций;

образование и взрывы (вспышки) горючих смесей с воздухом продуктов пиролиза и неполного сгорания;

взрывы транспортных и бытовых баллонов с горючими газами, а также емкостей с ЛВЖ и ГЖ;

сложность и трудоемкость подачи средств тушения в верхние этажи здания;

недостаток воды для целей пожаротушения;

загромождение подъездов к зданию и отсутствие благоустроенных дорог;

нарушение энергоснабжения противопожарных систем и устройств, электрооборудования по управлению движением лифтов;

сложность установки автолестниц и автоподъемников для проведения спасательных работ, применения иных технических средств спасания и тушения пожара;

сложность ликвидации очагов горения в завалах из-за наличия воздушных карманов, образовавшихся в результате обвалов.

Подразделения ГПС, прибывающие к месту пожара, одновременно с проведением разведки пожара организуют спасание людей и приступают к другим видам боевых действий в порядке важности и неотложности выполнения при наличии необходимых сил и средств.

При ведении боевых действий необходимо:

выяснить места нахождения людей, выбрать кратчайшие пути и способы их спасания, принять меры к предотвращению паники (установить плакаты, сделать сообщение по громкоговорящей связи и т. д.);

определить пути продвижения к очагу пожара, его размеры и вероятные направления распространения;

определить возможность использования лоджий, балконов, наружных пожарных лестниц, автоподъемников, автолестниц и других средств для спасания людей (ручные пожарные лестницы, полотна, пневмоустройства и т. д.);

выяснить у администрации места расположения уникального и наиболее ценного оборудования, степень угрозы ему от огня и дыма, необходимость, порядок, очередность выполнения мероприятий по его защите и эвакуации;

установить возможность использования стационарных систем тушения и удаления дыма;

определить необходимое количество сил и средств для ликвидации горения, спасания людей и эвакуации имущества.

На этажах:

обеспечить проведение спасательных работ, предотвращая панику среди людей на путях эвакуации из здания (сооружения);

осуществлять подачу стволов на этажи по лестничным клеткам, а также используя автолестницы и автоподъемники для подачи стволов в оконные проемы;

производить тушение одновременно во всех помещения” этажа, при недостатке сил и средств подавать стволы в крайние горящие помещения, предотвращая распространение огни и последовательно ликвидируя пожар;

вводить стволы одновременно в очаг пожара, смежные этажи или чердак, в помещения возможного распространения огня по коммуникационным каналам и пустотам конструкций;

применять водяные стволы с большим расходом при развившихся пожарах;

использовать для подачи воды в верхние этажи или на крышу сухотрубы и внутренние пожарные краны с включением насосов-повысителей;

оценить возможность использования принудительной вентиляции, автомобилей дымоудаления или переносных вентиляторов для удаления дыма из горящего и вышележащих этажей, а также с путей эвакуации;

организовать проверку вентиляционных коммуникаций для предотвращения распространения огня;

организовать защиту от проливаемой воды.

В подвалах: производить тушение силами ГДЗС в нескольких направлениях, направлять основные силы и средства непосредственно на тушение очага пожара и одновременно для защиты первого этажа;

организовать связь для управления силами тушения и спасания;

принять меры к выяснению планировки подвала, характера хранящихся материалов, конструктивных элементов перекрытия, вероятности угрозы распространения огня в этажи здания;

обеспечить в первую очередь подачу пенных стволов, а при их отсутствии - распыленных и компактных струй воды со смачивателями;

использовать при проникновении в подвал тонкораспыленную воду для снижения температуры в объеме и осаждения дыма;

принять меры к предупреждению задымления лестничных клеток, используя для этого свободные проемы здания, перемычки и средства дымоудаления;

производить вскрытие перекрытий или стен при невозможности быстрого проникновения к очагу пожара через имеющиеся проемы, предусмотрев возможность отхода пожарных при внезапном изменении ситуации.

На чердаках:

подавать стволы, как правило, по лестничным клеткам, наружным пожарным лестницам, в слуховые окна;

производить при необходимости вскрытие кровли для удаления дыма, снижения температуры в объеме и подачи стволов;

использовать для ликвидации пожара преимущественно распыленную воду со смачивателями;

подавать стволы на защиту верхних этажей здания;

производить контрольные вскрытия горящего перекрытия по всей площади, как со стороны чердака, так и снизу;

организовать защиту от проливаемой воды. Обеспечить соблюдение мер безопасности при работе на крутых и обледенелых крышах, а также в случае выброса огня и дыма при вскрытии кровли

В коммуникационных сооружениях (этажах):

подавать водяные стволы с малым расходом, применять повозможности объемные средства тушения (газ, твердотопливный аэрозоль и т.д.) или заполнять сооружение (этаж) пеной;

организовать съем теплоизоляции для предупреждения распространения огня

Тушение пожаров в зданиях повышенной этажности

При пожаре возможны:

быстрое распространение огня и токсичных продуктов, горения вверх внутри и снаружи здания,

высокая температура и задымление на путях эвакуации в верхних этажах;

наличие стилобата по периметру здания, осложняющее установку пожарной техники для ведения боевых действий;

сложность и трудоемкость подачи средств тушения и проведения аварийно-спасательных работ в верхних этажах здания;

необходимость применения большого количества специальных технических средств для ведения АСР и ликвидации пожара.

Разведку производить одновременно не менее чем двумя звеньями ГДЗС, при этом на посту безопасности выставлять одно звено ГДЗС в полной боевой готовности для оказания экстренной помощи личному составу, находящемуся в непригодной для дыхания среде.

При ведении боевых действий необходимо:

направить отделения ГДЗС для поиска и спасания людей;

использовать самоспасатели для защиты органов дыхания спасаемых людей;

задействовать стационарные устройства спасания, наружные пожарные и незадымляемые лестницы, подъемную технику и устройства, оборудованные эластичными спасательными рукавами, специализированное оборудование;

использовать систему оповещения, громкоговорители, мегафоны и плакаты для предотвращения паники;

установить наличие и работоспособность стационарных систем пожаротушения и дымоудаления;

выяснить возможность использования лифтов в противопожарном режиме для подъема личного состава и пожарно-технического вооружения;

производить прокладку рукавных линий снаружи здания, с установкой двух разветвлений: одного - в магистральной линии на уровне земли, второго - на 1-2 этажа ниже горящего этажа;

прокладывать магистральные рукавные линии с установкой двух разветвлений: одного в начале магистральной линии (перед зданием), второго непосредственно в здании - за 1-2 этажа до места очага пожара;

организовать подачу воды в высотную часть здания с помощью промежуточных емкостей и переносных мотопомп;

использовать вертолеты, оборудованные средствами тушения и спасания;

принять меры по защите нижележащих квартир, помещений, лоджий, балконов от разлетающихся искр и горящих предметов, которые могут образовывать новые очаги горения;

принять меры для защиты личного состава, пожарных автомобилей и рукавных линий от падающих стекол и других предметов;

выставить посты с резервными рукавами из расчета один пост на один рукав линии, проложенной вертикально, а также (при возможности) по одному пожарному у каждого разветвления для контроля и обеспечения надежности работы рукавных линий.

Приложение

ЧП произошло в воскресенье, 29 ноября, около 19 часов. Жители одной из квартир на втором этаже дома № 26 по улице Добровольского почувствовали запах гари. Когда они выглянули на лестничную площадку, то увидели, что входная дверь их соседки горит. К счастью, калужане не растерялись и кинулись тушить огонь. Благодаря их действиям не пришлось даже вызывать пожарных. Прибывшие на место происшествия милиционеры выяснили, что вначале загорелся лежавший перед дверью коврик (возможно, кто-то бросил на него непотушенный окурок), с него огонь перекинулся на обшивку двери.

Днем ранее серьезное ЧП произошло в доме № 43 по улице Гурьянова.

- Пожар возник в одной из квартир на втором этаже. Огонь вспыхнул из-за того, что к находящемуся в квартире сетевому фильтру было подключено сразу несколько электроприборов, - сообщили нам в пресс-службе областного управления МЧС. – По этой причине произошла перегрузка электросети.

Хозяйка жилища успела выбежать из дома и уже от соседей вызвала пожарных. Задымление в подъезде было столь сильным, что спасателям пришлось эвакуировать из дома около 40 человек.

А вот пожар, произошедший 28 ноября в Мещовске, закончился трагедией. Погиб 53-летний мужчина. Как выяснилось позже, ЧП произошло по его вине – будучи нетрезвым, он курил в постели.

Всего с 23 по 28 ноября в Калужской области произошло 12 пожаров, на которых погибли три человека, еще трое получили травмы. Материальный ущерб, причиненный огнем, составил более одного миллиона рублей.

36 человек было эвакуировано в Калуге по лестничным маршам во время пожара 17 ноября в 9-этажном жилом доме в переулке Врубовой, д. 4. Как сообщили 18 ноября корреспонденту ИА REGNUM Новости в отделе пропаганды и связей с общественностью ЦУС ФПС по Калужской области, накануне в 12:47 на пульт ЕСС-01 поступило сообщение о пожаре в двухкомнатной квартире, расположенной на пятом этаже девятиэтажного жилого дома. В результате пожара была повреждена мебель и оконная рама в комнате. Ущерб составил 50 тыс. рублей.

В ходе тушения пожарными был спасен 1 человек и эвакуировано 36 человек по лестничным маршам, а также спасена квартира и имущество в ней на сумму 300 тыс. рублей.

Между тем, в Калужской области только за 10 месяцев этого года произошло более 1 тысячи пожаров, в которых погибли 115 человек