ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И НЕФТЕГАЗОВОГО ДЕЛА

КАФЕДРА: ГМПР

Минерально-сырьевая база Красноярского края.

(Реферат)

Выполнил: ст.

Проверил:

Содержание:

Введение……………………………………………………………………….2

1. Топливно-энергетическое сырье……………………………………………..3

1.1 Перспективы формирования нефтегазодобывающего комплекса…...3

1.2 Состояние сырьевой базы и перспективы развития

угледобывающего производства…………………………………………..4

2. Металлические полезные ископаемые……………………………………….6

2.1 Черные металлы………………………………………………………….7

2.2 Цветные металлы…………………………………………………………8

2.3 Редкие и редкоземельные металлы…………………………………….10

3. Золото………………………………………………………………………….11

4. Неметаллические полезные ископаемые………………………………...….12

Заключение…………………………………………………………………….15

Рисунок N1…………………………………………………………………….16

Рисунок N2…………………………………………………………………….17

Таблица N1…………………………………………………………………….18

Таблица N2……………….….………………………………………………...19

Список литературы……………..……………………………………………..22

Введение.

Целью реферата является описание и анализ минерально – сырьевой базы Красноярского края.

Актуальность этой темы в том, что Красноярский край - один из немногих субъектов Российской Федерации, способных обеспечить себя практически всеми видами минерального сырья, а ряд из них - и экспортировать.

Его минерально-сырьевая база (МСБ) включает свыше 1300 месторождений и перспективных проявлений более чем 80 видов полезных ископаемых. По запасам и добыче многих полезных ископаемых край занимает передовые позиции в России (табл.1).  Главные из них - это уголь, алюминий, медь, никель, кобальт, свинец, сурьма, золото, платиноиды, неметаллические полезные ископаемые и очень важные в перспективе нефть и газ.

По самым приблизительным оценкам стоимость балансовых запасов полезных ископаемых Красноярского края составляет 67,3 трлн р., или 2,3 трлн дол. США. Между тем объем добычи в денежном выражении в 2000 г. составит всего 6,8 млрд р., или 0,01 % стоимости балансовых запасов, т.е. потенциал МСБ края используется далеко не полностью.

1. ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ

Топливно-энергетическое сырье занимает заметное место в МСБ Красноярского края. Перечень его видов включает нефть, конденсат, газ, каменный и бурый уголь, торф (рис. 1). Инвестиционный потенциал оценивается в 19,4  млрд. дол.

1.1 ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА

По величине прогнозных ресурсов нефти, природного газа и конденсата Красноярский край занимает второе место в России после Тюменской области. Они составляют: по нефти - 8,2 млрд. т, свободному газу - 23,6 трлн. м3, растворенному в нефти газу - 638 млрд. м3. Это - половина углеводородных ресурсов восточных районов России.

Несмотря на крайне низкую геологическую изученность территории края (плотность глубокого бурения - 1,14 м/км2 при плотности бурения в Западной Сибири 30 м/км2), здесь подготовлены значительные запасы (по категориям C1+С2) нефти и конденсата (919,8 млн. т) и свободного газа (1,2 трлн. м3), что является надежной основой для формирования нефтегазодобывающего комплекса.

Наиболее перспективны в этом отношении Большехетский и Юрубчено-Тохомский нефтегазоносные районы.

В пределах Большехетского района подготовлено 116,5 млн. т запасов нефти категории C1 и 247,7 млн. т категории С2- Добыча нефти может достигать 17-18 млн. т в год.

Около 60 % запасов сосредоточено в отложениях яковлевской свиты, нефти которой содержат до 40 % масляных фракций, что делает их уникальным сырьем для получения моторных масел. Стоимость такой нефти на международном рынке на 30-40 % выше, чем "уральской смеси" - усредненной нефти, поступающей из трубопроводов ОАО "Транс-нефть".

Наиболее рентабельный способ реализации нефти Большехетской группы с учетом отсутствия в России достаточной мощности нефтеперерабатывающих заводов, работающих по масляной схеме, и загруженности экспортных терминалов - транспортировка Северным морским путем. В случае реализации такого проекта Красноярский край и Россия в целом получат новый путь для экспорта нефти в Западную Европу, не зависящий от транспорта нефти через третьи страны. Реализация проекта позволит также ускорить вовлечение в разработку месторождений восточной части Ямало-Ненецкого автономного округа.

В пределах Юрубчено-Тохомского района подготовлены запасы нефти категорий C1 (60 млн. т) и С2 (377,5 млн. т). Общая оценка суммы запасов и ресурсов категорий С1+С2+С колеблется в интервале 0,8-1,2 млрд. т. Добыча нефти в этом районе может достигать 55-60 млн. т в год.

Организация добычи позволит полностью удовлетворить потребность Ачинского НПЗ (проектная мощность 12 млн. т в год) и в значительной мере - потребности  Ангарского НХК. Кроме того, в перспективе, при условии создания крупного центра нефтедобычи на юге Сибирской платформы, включающего месторождения Красноярского края, Иркутской области и Республики Саха (Якутия), возможна поставка нефти на экспорт в Китай, Японию, Республику Корея, другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Создание центров по добыче газа возможно на территории Катангского и Ангарского районов.

В пределах Катангского нефтегазоносного района пока подготовлены сравнительно небольшие запасы газа: по категории C1 - 147,4 млрд. м3, по категории С2 - 19,7 млрд. м3.

В пределах Ангарского газоносного района подготовлено всего 0,6 млрд. м3 запасов газа категории C1 и 29,9 млрд. м3 -категории С2, однако в целом по району запасы и ресурсы газа категорий С1+С2+С3 достигают 1 трлн. м3.

Разработка газовых месторождений Красноярского края становится особенно актуальной в связи с растущим интересом Китая и других стран АТР к импорту энергоносителей и в первую очередь - природного газа. Потребности только Китая в газе составляют на ближайшую перспективу около 30 млрд. м3 газа в год.

Характерной особенностью природного газа Восточной Сибири являются низкая сернистость и высокое содержание гелия (в 3-10 раз выше промышленного). При крупномасштабной добыче газа Восточная Сибирь (Красноярский край в том числе) может стать крупнейшим экспортером на рынке АТР не только природного газа, но и гелия - важного сырья для ряда современных производств.

1.2 СОСТОЯНИЕ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УГЛЕДОБЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА

Красноярский край относится к наиболее угленасыщенным территориям России. В его пределах находятся такие крупные угленосные бассейны как  Канско-Ачинский, Тунгусский, Таймырский, Северо-Таймырский и западная часть Ленского. Здесь сосредоточено более 45 % всех кондиционных ресурсов и 26 % разведанных запасов углей страны.

Канско-Ачинский бассейн - один из крупнейших в мире (около 80 % его площади находится на территории Красноярского края).

Угли большинства месторождений относятся к бурым марки 2БВ, угли Балахтинского и Переясловского месторождений переходные от бурых к каменным (марки 2БВ). Угли Саяно-Партизанского месторождения и палеозойские угли Белозерского месторождения относятся к каменным марок Г2-ГЗ.

Низкозольные и малосернистые с низкими концентрациями токсичных компонентов угли бассейна являются прекрасным энергетическим топливом, сырьем для химической промышленности, производства жидкого моторного и котельного топлив, получения искусственного горючего газа путем подземной газификации. Угли Саяно-Партизанского месторождения могут использоваться в коксовой шихте для металлургических заводов.

В целом же Канско-Ачинский бассейн - стабильная сырьевая база углей, способная на протяжении 100 лет обеспечивать годовую добычу не менее 450 млн. т.

Стратегическое направление освоения и использования углей - глубокая переработка.

Тунгусский бассейн. Около 90 % его площади (0,9 млн. км2) находится в пределах Красноярского края.

На территории бассейна условно выделяется ряд угленосных районов, различающихся степенью угленасыщенности и уровнем геологической изученности. Наиболее изучен и относительно промышленно освоен Норильский район, угленосность которого связана с отложениями тунгусской серии пермокарбона. Угли - гумусовые низко-среднезольные, малосернистые - от каменных до антрацитов. Разведанные запасы смогут обеспечить потребности района в угле на длительную перспективу. В целом в границах Тунгусского бассейна в пределах края.  Эвенкийского и Таймырского автономных округов с различной степенью полноты изучены 110 месторождений и углепроявлений. Только на Кайерканском месторождении ежегодно добывается 200-250 тыс. т угля. Однако в настоящее время в связи с переходом на газоснабжение добыча угля снизилась в несколько раз. Суммарные запасы, полностью пригодные для открытых работ, составляют 460 млн. т (A+B+C1+С2). Прогнозные ресурсы угля - 1878,8 млрд. т, в том числе каменного -1859,4 млрд. т.

Таймырский бассейн протягивается в виде узкой полосы длиной около 1000 км и шириной около 100 км, пересекающей полуостров от Енисейского залива на западе до побережья моря Лаптевых на востоке. Общая площадь бассейна достигает 80 000 км2 . Угленосность связана с пермскими отложениями. Угли бассейна - каменные, высококачественные; относятся к маркам  Ж, К, ОС, Т, 2Т. На некоторых месторождениях и проявлениях отмечается преобразование углей в графит и термоантрацит под воздействием трапповых интрузий долеритов.

Перспективы освоения углей могут быть реализованы с учетом высокого спроса на каменный уголь за рубежом и возможности вывоза его Северным морским путем.

Ленский бассейн. В пределах Таймырского АО к Ленскому бассейну относится Анабаро-Хатангский угленосный район, приуроченный к Хатангской впадине Енисей-Ленского прогиба, выполненной раннемеловыми угленосными отложениями. На северном борту впадины наиболее детально изучены месторождения Юрюнг-Тумус (Нордвикское), мыс Портовый и др. На южном борту открыто Хатангское месторождение бурых углей (на юго-восточной  окраине пос.  Хатанга) с запасами 47,9 млн.  т.

В ближайшие годы месторождение может стать основным источником топлива для Хатангского района на длительную перспективу. Общие запасы и ресурсы Анабаро-Хатангского угленосного района оцениваются в 57,8 млрд. т.

Направление дальнейших работ по развитию угольной промышленности в крае связано с наращиванием добычи на действующих и строящихся мощностях в Канско-Ачинском бассейне с продолжением здесь работ по разведке перспективных угленосных площадей, а также на южной окраине Тунгусского бассейна с целью развития угольной базы Нижнего Приангарья и Эвенкийского АО.

Перспективными направлениями использования углей Канско-Ачинского бассейна являются гидрогенизация, высокоскоростной пиролиз, гидрирующий крекинг, производство гуминовых удобрений и т.д. Из 1 млн. т Канско-Ачинских углей можно получить: гидрогенизацией - 250 тыс. т жидкого моторного топлива; скоростным пиролизом - 300-350 тыс. т сухого полукокса и 170 тыс. т газово-смоляной фракции; гидрирующим крекингом - 20 тыс. т угольной смолы, 16 тыс. т нафталина и другие продукты переработки.

ТОРФ

В Красноярском крае разведано 150 месторождений торфа с запасами по категориям А+В+С1+С2 - 413,5 млн. т. По степени изученности и освоенности эти месторождения распределены следующим образом: разрабатываемые и законсервированные - 15, резервные, подготовленные для постановки детальных разведочных работ - 135. Кроме того, за балансом находится 55 месторождений с запасами некондиционного торфа с зольностью более 35 % и средней мощностью торфяной залежи менее 1,5 м в количестве 2147 млн. т (Матухин Р.Г. и др., 1997).

Прогнозные ресурсы торфа оцениваются в 3114,36 млн. т. Технологические свойства торфов месторождений края изучены только в той степени, которая необходима для выяснения возможности их использования в сельском хозяйстве. Специальные исследования торфа, направленные на выявление возможностей комплексного использования в топливно-энергетической, строительной, химической отраслях промышленности, медицине, бальнеологии и курортологии, не проводились. Решение этих задач имеет большое значение для расширения сферы использования сырьевой базы торфа, создания высокорентабельной торфяной промышленности.

2. МЕТАЛИЕСКИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Металлические полезные ископаемые Красноярского края характеризуются заметным разнообразием (рис. 2) и значительным ресурсным потенциалом. По запасам и прогнозным ресурсам отдельных их видов край занимает ведущее место не только в России, но и в мире. Инвестиционный потенциал металлического минерального сырья оценивается почти в 1,7 млрд. дол.

2.1 ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ

Железо. Красноярский край располагает значительными запасами железных руд и может полностью обеспечивать сырьем Кузнецкий и Западно-Сибирский металлургические заводы, а также экспортировать руду. Сокращение затрат на транспортировку руды из других районов страны и стран СНГ позволит снизить себестоимость продукции названных заводов на 20-30 %. Балансовые запасы железных руд Красноярского края по сумме категорий A+B+C1 на 01.01.96 г. составляют 1,8 млрд. т, или около 3 % общероссийских.

Экономически эффективные и осваиваемые запасы железных руд сосредоточены в Ирбинско-Краснокаменском рудном районе Восточного Саяна. В его составе выделяются две группы месторождений - Ирбинская и Краснокаменская, на которых работают одноименные рудники.

В области сочленения Восточного и Западного Саян выделяются два железорудных района: Кизирский и Табрат-Таятский (Казырский), с которыми связываются перспективы развития добычи железных руд.

Марганец. Основой МСБ марганца в крае является Поро-жинское месторождение, в пределах которого выявлено более 60 рудных тел общей протяженностью до 6 км и мощностью от 1,0 до 37,5 м. Руды двух типов - окисленные и карбонатные. Основные балансовые запасы сосредоточены в окисленных рудах (18,2-18,86 % окиси марганца) и составляют по категориям С1+С2 75,2 млн. т. При обогащении по традиционной магнитно-гравитационной схеме возможно получение из оксидных руд концентратов 1-3-го сортов с содержанием марганца - 36,0-48,1 %, железа - 5,3-9,5 %, фосфора - 0,32-0,38 % при извлечении 79 % марганца в суммарный концентрат.

По рентгенорадиометрической схеме обогащения возможно получение оксидного концентрата, а также пероксидного 1-4-го сортов с содержанием марганца - от 26,9 до 55,6 %, железа - от 0,3 до 18,9 %, фосфора - от 0,12 до 0,36 % при суммарном извлечении марганца 83,1 %.

Районом широкого развития марганцевого оруденения в корах выветривания является хребет Арга, где расположены отработанное Мазульское месторождение и многочисленные непромышленные рудопроявления. Район перспективен на выявление месторождений окисленных марганцевых руд.

Титан. Красноярский край обладает значительным минерально-сырьевым потенциалом для организации производства титана и его диоксида. Наиболее значительные месторождения титана локализованы в базит-гипербазитовых массивах Восточного Саяна (Лысанская группа) и щелочно-ультрабазитовых массивах севера Сибирской платформы (Майме-ча-Котуйская провинция), а также в аллювиальных отложениях Сибирской платформы (Модашенское месторождение).

2.2 ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ

Алюминиевое сырье. По состоянию на 01.01.95 г. на территории Красноярского края государственным балансом учтено 6 месторождений бокситов: Центральное, Пуня, Ибд-жибдек (Чадобецкая группа), Порожнинское, Верхотуровское, Киргитейское (Приангарская группа). Наибольшие запасы бокситов (60,6 %) сосредоточены в среднем по размерам Центральном месторождении.

Месторождения после переоценки запасов и особенно в связи с принятием решения о завершении строительства Богучанской ГЭС на Ангаре и возможностью получения дешевой энергии могут стать сырьевой базой алюминиевой промышленности края. Повышению конкурентоспособности бокситов будет способствовать применение новой технологии их переработки с использованием схемы первичного обезжелезивания путем магнитной сепарации. Содержание глинозема в этом случае может повыситься с 32-36 до 45-55 % с получением продукта марки Б1-Б2, второй продукт - железотитановый концентрат - в дальнейшем также сможет найти применение.

Строительство глиноземно-алюминиевого Кодинского завода (400 тыс.т/год) решает вопрос наиболее рационального использования энергии Богучанской ГЭС.

Перспективы наращивания сырьевой базы бокситов связываются с доизучением неопоискованных площадей и выявлением новых объектов.

В Красноярском крае известно несколько крупных месторождений нефелиновых руд, слагающих массивы щелочных комплексов: Горячегорское, Андрюшкина речка (в Кузнецком Алатау), Средне-Татарское (в центральной части Енисейского кряжа). Госбалансом учтены запасы месторождений: Горячегорского - 445,9 млн. т по категориям А+В+С1 и 292,1 млн. т по категории С2, и Андрюшкина речка -450,8 млн. т нефелинсодержащих берешитов по категориям A+B+C1.

Нефелиновые руды - крупный сырьевой резерв алюминиевой промышленности Центральной Сибири. Сегодня Ачинский глиноземный комбинат использует высокосортные нефелиновые руды (уртиты) Кия-Шалтырского месторождения, расположенного в Кемеровской области. Свинец, цинк. Свинцово-цинковые руды локализованы в Горевском месторождении, запасы которого составляют более 40 %  общероссийских.

Месторождение представлено тремя основными рудными телами, мощность которых изменяется от первых метров до 90 м. Содержание свинца в рудах - 7,0 %, цинка - 1,35 %. Проектом кондиций (1963 г.) за базовый был принят вариант отработки месторождения карьером производительностью 2 млн. т руды в год с получением концентратов на промпло-щадке Горевского ГОКа и их переработкой на свинец и цинк на заводе,  строительство которого планировалось в Абакане. Отказ от строительства завода, низкие (едва достигавшие 10 % плановых) объемы добычи,  лишающие преимуществ отработки месторождения карьером, падение мировых цен на свинец и цинк явились причинами серьезных экономических проблем на Горевском ГОКе, грозящих его остановкой. В этой ситуации основными условиями повышения рентабельности предприятия являются:

пересчет запасов месторождения по новым разведочным кондициям;

переход на подземную добычу самых богатых (до 10-15 % Pb+Zu) руд;

строительство на промплощадке Горевского ГОКа завода по переработке свинцово-цинкового концентрата с использованием гидрометаллургическо-электролизной технологии.

Реализация предлагаемых мер позволит ежегодно при добыче 250 тыс.т руды получать 50 тыс.т концентрата, производить 25-30 тыс.т свинцовых, 5-7 тыс.т цинковых продуктов и 20-25 т серебра.

Сурьма. Основу сырьевой базы сурьмы края составляют комплексные золотосурьмяные месторождения двух формаций: сурьмосодержащей золотосульфидной и золотоантимо-нит-кварцевой. К первой принадлежат Олимпиадинское месторождение и ряд перспективных проявлений, расположенных в Олимпиадинской рудной зоне.

В Олимпиадинском месторождении сосредоточено более 80 % общероссийских запасов сурьмы категории С2 и более 40 % запасов в целом. На месторождении с 1985 г. ведется добыча золота из "рыхлых" руд коры химического выветривания, в которых содержание сурьмы по данным технологического опробования составляет 0,3 %.

Технология обогащения коренных руд с получением сурьмяного концентрата опробована в полупромышленных условиях применительно к пирометаллургической переработке сульфидных концентратов.

Золотоантимонит-кварцевая формация представлена рядом рудных объектов на Енисейском кряже, наиболее изученным из которых является Удерейское золотосурьмяное месторождение. Сурьмяное оруденение локализуется в кварц-серицитовых сланцах нижнеудерейской подсвиты и представлено кварц-антимонитовыми, кварц-антимонит-бертьеритовыми жилами со средним содержанием сурьмы до 10,5 %. Выполненная в 1997 г. укрупненная переоценка месторождения показала возможность достаточно высокой рентабельности его освоения.

Никель, медь, кобальт, платиноиды. Проблема добычи и производства никеля, меди, кобальта и платиноидов в Красноярском крае напрямую связана с освоением МСБ его северных территорий. Минерально-сырьевой потенциал севера края (Норильский промышленный район и прилегающие площади) определяется как уникальный по запасам разведанных и разрабатываемых комплексных месторождений сульфидных медно-никелевых руд с кобальтом, платиноидами и золотом, на базе которых более 55 лет действует Норильский горно-металлургический комбинат.

С учетом современного уровня производства сложившаяся МСБ обеспечит деятельность горно-добывающих предприятий АО "Норильский комбинат" до 2065 г.

Основные перспективы наращивания запасов богатых комплексных сульфидных руд связываются в первую очередь с объектами, выявленными в районе действующих рудников, в том числе на перспективный тип малосульфидных платиноидных руд. Большие ресурсы платиноидов заключены в техногенных образованиях - хвостах Норильской ОФ.

Другой район, весьма перспективный на выявление промышленно значимых россыпей минералов платиновой группы (в основном иридосмин и самородный осмий), приурочен к участку развития ультраосновных пород Тулинского массива в Маймеча-Котуйском районе Прианабарья.

В связи с освоением северных территорий в последние годы возник ряд проблем, решение которых связано с изучением никеленосности многочисленных гипербазитовых массивов Канского зеленокаменного пояса (Канская глыба, Восточный Саян). В ряде массивов установлено перспективное медно-никелевое оруденение. В пределах Кингашского массива выявлено среднее по масштабу сульфидное медно-никелевое месторождение с сопутствующими кобальтом, платиноидами и золотом.

2.3 РЕДКИЕ И РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛЫ

На Енисейском кряже разведано и передано для освоения ниобий-редкоземельное Татарское месторождение, а также выявлены Чуктуконское и Кийское месторождения в корах выветривания.

Чуктуконское месторождение расположено в Богучанском районе в 100 км к северу от Кодинска, в 230 км от ж.д. ст. Карабула.

Образование промышленных концентраций ниобия и редких земель на месторождении обязано развитию мощных кор выветривания по магматическим породам. Прогнозные ресурсы этих металлов на площади 6 км2 и запасы в блоке 800x600 м достаточны, чтобы отнести месторождение к разряду крупнейших, как Томтор в Республике Саха (Якутия) и Баян-Обо в Китае.

Кийское месторождение редкоземельных руд расположено в 530 км к северу от Красноярска в пределах одноименного щелочного массива.

Собственно месторождением является полоса карбонатитового штокверка протяженностью 2,5 км при средней ширине 400 м; обогащенный участок коры выветривания по карбонатитам имеет размеры 300x400 м.

Содержание оксидов редких земель в пробах достигает 20 %, составляя в среднем 5,90 %; примесей, %: Nb2O5 - 0,3; ZrO2 -0,1; Li2O - 0,06. Основное отличие от руд месторождения Томтор состоит в существенно большем содержании оксидов и гидроксидов железа, что дает возможность эффективного обогащения руды за счет перевода железа в магнитное состояние и удаления его магнитной сепарацией.

Схема возможной организации производства редких и редкоземельных металлов на базе этих месторождений включает:

технологическое доизучение руд и разработку технологического регламента их переработки;

доразведку и пересчет запасов месторождений по новым кондициям;

строительство завода по переработке редкометалльных концентратов на базе конверсионного производства в Железногорске.

Первая очередь завода по переработке 10 тыс.т богатых руд или концентратов будет ежегодно компенсировать выбывшие производственные мощности в европейской части России и ближнем зарубежье и снизит возрастающую зависимость от зарубежных источников сырья по ряду редких металлов.

С территорией Эвенкийского АО связаны перспективы обнаружения месторождений стронция. Здесь уже выявлен ряд проявлений, наиболее известные из которых - Большедо-вогнинское, Увакитское и Малоувакитское. Прогнозные ресурсы стронция оцениваются в 31,3 млн т при среднем содержании окиси стронция 28 %.

3. ЗОЛОТО

На территории края разведано более 300 коренных, россыпных и комплексных месторождений и перспективных рудоп-роявлений золота. Его сырьевая база сосредоточена в традиционно осваиваемых Енисейской, Восточно-Саянской золотоносных, Норильской золотоплатиноносной провинциях, а также в новых перспективных Таймыро-Североземельской, Маймеча-Котуйской и Анабарской провинциях.

Наиболее значительный сырьевой потенциал золота собственно золоторудных месторождений сосредоточен на Енисейском кряже в пределах Енисейской золотоносной провинции (55,4 % запасов и более 60 % прогнозных ресурсов рудного золота края).

Енисейская провинция. Золоторудные объекты провинции включают 94,2 % балансовых запасов (категории A+B+C1+С2) и 94,1 % прогнозных ресурсов (категории P1+Р2) края (без учета автономных округов), что на долгую перспективу будет определять развитие его золотодобывающей промышленности.

Экзогенные формации Енисейской золотоносной провинции представлены россыпными месторождениями, разработка которых ведется уже более 160 лет и которые до сих пор в значительной мере определяют структуру добычи в регионе. Определенные перспективы добычи россыпного золота в Енисейской провинции связываются с карстовыми россыпями и объектами кор выветривания. Выделен ряд площадей, перспективных на обнаружение объектов данного типа (Чингасанско-Тейская, Верхне-Гаревская, Енашиминская, Зыряно-Рудиковская, Удерейская, Мурожнинская).

Восточно-Саянская провинция. В балансовых запасах и прогнозных ресурсах рудного золота края на долю Восточно-Саянской провинции приходится около 6 %. Несколько выше показатели по россыпному золоту (около 11 % балансовых запасов и 10 % прогнозных ресурсов). Однако потенциал золотоносности провинции далеко не исчерпан и требует дополнительной оценки.

В золоторудных узлах провинции локализованы месторождения эндогенных рудных (золотосульфидно-кварцевой, золотосульфидной и золоторедкометалльной) и экзогенных (аллювиальной, элювиальной, элювиально-делювиальной) формаций.

Основной промышленной золотоносной формацией является золотосульфидно-кварцевая. Она представлена месторождениями и проявлениями Ольховско-Чибижекского рудного узла (Константиновское, Лысогорское, Медвежье, Оль-ховское, Средняя Тарча, Дистлеровское, Ивановское, Кара-тавское и др.).

Перспективы золотосульфидно-кварцевой формации связываются с Ольховско-Чибижекским, Шиндинским, Кизирским и Сисимским рудными узлами.

Перспективы россыпной золотоносности связываются с древними (мезозойскими и третичными) и молодыми (современными) россыпями в пределах золотоносных узлов. Таймыро-Североземельская провинция играет пока ограниченную роль в МСБ золота. Здесь нет подготовленных запасов (балансовых) рудного золота, а его прогнозные ресурсы (категорий P1+Р2) составляют несколько более 9 % ресурсов золота края.

Тем не менее работами последних лет в южной части о-ва Большевик установлены уникальные по уровню золотоносности проявления малосульфидной золотокварцевой формации, которые позволили весьма оптимистично оценивать перспективы развития золотодобычи в Таймыро-Североземельском регионе, особенно в южной части Большевистского рудно-россыпного района.

4. НЕМЕТАЛИЧЕСКИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

На территории Красноярского края разведано свыше 600 месторождений неметаллического минерального сырья, формирующих мощную базу для стабильного функционирования и дальнейшего развития целого ряда производств (см. рис. 2).

Фосфатные руды. На территории края выявлены месторождения как фосфоритовых, так и апатитовых руд. Наибольшее распространение получили апатитовые руды, сосредоточенные в Маймеча-Котуйской, Енисейско-Чадобецкой и Восточно-Саянской апатитоносных провинциях.

Месторождения фосфоритов, вызывающие наибольший интерес, расположены в Восточном Саяне (Телекское, Сейбинское и другие месторождения). Они локализуются в корах химического выветривания по первичным рудным горизонтам. Для месторождений этого типа разработаны эффективные методы обогащения и переработки руд с целью получения фосфатных удобрений.

Балансовые запасы фосфоритов - 34,7 млн. т, прогнозные ресурсы - 612,3 млн. т. Основные запасы фосфоритовых руд сосредоточены в Восточно-Саянском регионе; прогнозные ресурсы - в Эвенкийском АО (375 млн. т).

Графит, термоантрацит. Красноярский край располагает значительными запасами и прогнозными ресурсами графита (соответственно 86,5 и 264,8 млн. т) и термоантрацита (41,9 и 178,1 млн. т).

Все месторождения, проявления и перспективные площади располагаются в западной части Тунгусского угленосного бассейна. Выделяются два основных графитоносных района - Курейский (собственно в крае) и Ногинский (в Эвенкийском АО).

В пределах Курейского района детально разведано одноименное месторождение графита с балансовыми запасами промышленных категорий в объеме 9,8 млн. т.

Каолин. Основные месторождения и проявления каолинового сырья, пригодного для производства изделий тонкой керамики, коврово-мозаичной плитки, кирпича, цемента, огнеупоров, находятся в Рыбинской впадине. Здесь расположены разрабатывавшееся ранее Балайское (с суммарными запасами 5 млн т) и разрабатываемое в настоящее время Кам-пановское (с промышленными запасами 12,2 млн. т) месторождения каолиновых и огнеупорных глин. Опыты по добавкам кампановских каолинов к рудам Кия-Шалтырского месторождения при переработке их на глинозем на Ачинском глиноземном комбинате позволяют компенсировать понижение содержаний глинозема в сырье и увеличить срок его отработки без строительства обогатительного предприятия.

Магнезит. В пределах Енисейского кряжа выделен крупный Удерейский магнезитоносный район с прогнозными ресурсами 352 млн. т и детально разведаны месторождения магнезита Киргитейское, Тальское, Верхотуровское с суммарными запасами промышленных категорий 223,2 млн. т. В настоящее время разрабатываются Киргитейская группа месторождений (Северо-Ангарский ГМК) и Верхотуровское месторождение (АО "Стальмаг"). Месторождения магнезитов Нижнего Приангарья могут рассматриваться в качестве эффективной сырьевой базы для формирования крупных предприятий металлургической, огнеупорной и других отраслей промышленности. Общие запасы магнезитов оцениваются здесь в 400-500 млн. т.

Тальк. МСБ талька формируют месторождения и проявления двух генетических типов: связанных с ультраосновными (гипербазитовый пояс Западного Саяна) и магнезиально-карбонатными (восточная часть и северные отроги Енисейского кряжа) породами. В карбонатных (доломитовых) протерозойских толщах выявлены месторождение Киргитейское и ряд перспективных проявлений.

Цеолиты. Суммарные запасы цеолитов, оцененные в 73 млн. т, сосредоточены практически полностью в двух месторождениях - Пашенском и Сахаптинском.  Сахаптинское месторождение цеолитов доизучается и уже является наиболее перспективным для промышленного освоения.

Оптическое и пьезооптическое сырье. На территории края, в основном в административных границах Эвенкийского АО, располагается крупнейшая провинция оптического исландского шпата. Ее площадь около 100 тыс. км2. Практически все месторождения исландского шпата локализуются в эффузивных породах туфолавовой толщи триаса. Общие запасы оптического кальцита оцениваются как уникальные. Возобновление масштабной добычи возможно при улучшении конъюнктуры рынка этого сырья.

Алмазы. В среднем течении р.Подкаменная Тунгуска оконтурены районы, перспективные на обнаружение промышленных концентраций алмазов кимберлитового типа. Кроме того, на севере края в пределах Попигайской кольцевой структуры обнаружены и детально изучены уникальные по запасам месторождения импактных (технических) алмазов, которые могут быть вовлечены в промышленное освоение в среднесрочной перспективе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Красноярский край по запасам золота, угля, свинца, сурьмы, алюминиевого сырья, меди, никеля, кобальта, платиноидов занимает ведущие позиции в России, а по некоторым из них является мировым лидером. Приоритетные направления развития и освоения МСБ:

разработка новых концептуальных подходов к освоению месторождений полезных ископаемых, обеспечивающих высокую рентабельность извлечения полезного компонента, экологическую безопасность производства и способствующих устойчивому развитию отдельных территорий и края в целом;

развитие нефтегазовой промышленности с перспективой участия в Азиатско-Тихоокеанском проекте на базе месторождений нефти и газа юга Сибирской платформы;

развитие угледобывающей промышленности на основе традиционной добычи и перспективной переработки бурых углей уникального Канско-Ачинского бассейна;

ускоренное развитие золотодобывающей промышленности края с доведением добычи металла до 25-27 т. в год к 2005 г.;

развитие и реструктуризация горно-добывающей промышленности и металлургии цветных и редких металлов в Нижнем Приангарье и Красноярске.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

- Минеральные ресурсы России (июнь 1993г.).

- Минеральные ресурсы России (сентябрь 1996г.).

- Минеральные ресурсы России (март 2000г.).

- Поисковая система Yandex.

- Поисковая система Rambler.