Контрольная работа

по БЖД

Тема: Опасность включения человека в однофазную двухпроводную сеть

Задание

Однофазная двухпроводная сеть с изолированным от земли контактом.

Нормальный режим:

Человек прикоснулся к проводу 1 (рис.1,2). Определить UПР и ток через тело человека при:

1) r =1,10,20,40 кОм, RH = 1 кОм, U = 380В.

2) при: а) r1 = 100кОм и r2 = 20кОм

б) r1 = 20кОм и r2 = 100кОм Схема замещения

Рис.1

Рис.2

Решение

1)Ток через тело человека при r1=r2=r равен:

Ih= Ih=UПР/Rh

Отсюда напряжение прикосновения UПР:

UПР= Ih* Rh

При r =1кОм:

Ih=380/(2*1+1)=126,67мА UПР=126,67*1=126,67В

При r=10кОм

Ih=380/(2*1+10)=31,67мА UПР=31,67*1=31,67В

При r =20кОм:

Ih=380/(2*1+20)=17,27мА UПР=17,27*1=17,27В

При r =40кОм:

Ih=380/(2*1+40)=9,05мА UПР=9,05*1=9,05В

2)Напряжение прикосновения UПР:

UПР=U*(),

А ток через тело человека:

Ih=UПР/Rh

а) r1 = 100кОм и r2 = 20кОм

UПР=380*()=17,92В Ih=17,92/1=17,92мА

б) r1 = 20кОм и r2 = 100кОм

UПР=380*()=3,58В Ih=3,58/1=3,58мА

Аварийный режим

Человек прикоснулся к проводу 1 в аварийном режиме (рис.3,4). Определить UПР и ток через тело человека при r1 = 40кОм и r2 = 100кОм, rЗАМ=25Ом, Rh = 1000Ом, U=380В

Схема замещения

Рис.3

Рис.4

Решение:

По Рис.4

rЭ = r1II

r2 =

rЭ==0,025кОм=25Ом0

Тогда

Ih = U/Rh

и

UПР=U

Ih = 380/1=380мА

UПР=380В

Однофазная двухпроводная сеть с заземлённым проводом.

Нормальный режим:

Человек прикоснулся к проводу 2 (рис.5). Определить UПР и ток через тело человека при U=380В, Rh=1кОм, r0 = 4 Ом, rПОЛА=40кОм, r ОБУВИ=10кОм:

а) без учёта сопротивления основания б) с учётом сопротивления основания

Рис.5

Решение:

Ток через тело человека Ih в аварийном режиме:

Ih=U/(Rh+r0) UПР= Ih*Rh

а)Ih=380/(1+0,004)=378,5мА UПР=378,5*1=378,5В

б) Rh1= Rh+ rПОЛА + rОБУВИ

Rh1= 1+40+10=51кОм

Ih=380/(51+0,004)=7,45мА

UПР=7,45*51=380В