Государственное образовательное учреждение

Среднего профессионального образования

«Пермский радиотехнический колледж имени А.С. Попова»

Контрольная работа

По дисциплине: «Автоматическая коммутация»

Выполнил:

Студент группы: ССК-07-32

Специальность: 210406 «Сети связи и системы коммутации»

Тиунов Алексей Николаевич

_________ «__» _____ 200_г.

Преподаватель:

Осипов Александр

Михайлович

__________ «__» _____ 200_г.

Пермь, 2009

СОДЕРЖАНИЕ

1. Задание № 1 3

2. Задание № 2 4

3. Задание № 3 6

4. Задание № 4 7

5. Список используемой литературы 8

ЗАДАЧА №1

Емкость ЦС: 2450 Внутризоновый код 42.

ОС1: 180 Междугородный код 058.

ОС2: 140

ОС3: 50

ОС4: 200

| АТС | ЦС | ОС1 | ОС2 | ОС3 | ОС4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Емкость АТС | 2450 | 180 | 140 | 50 | 200 |
| Местный код АТС | 2 | 30 | 31 | 312 | 32 |
| Местный абонентский номер | 20000 22499 | 30000 30179 | 31000 31139 | 31200 31249 | 32000 32199 |
| Зоновый номер | 42-20000 42-22499 | 42-30000 42-30179 | 42-31000 42-31139 | 42-31200 42-31249 | 42-32000 42-32199 |
| Междугородный номер | 085-42-20000 085-42-22499 | 085-42-30000 085-42-30179 | 085-42-31000 085-42-31139 | 085-42-31200 085-42-31249 | 085-42-32000 085-42-32199 |
| Международный номер | 7-085-42-20000 7-085-42-22499 | 7-085-42-30000 7-085-42-30179 | 7-085-42-31000 7-085-42-31139 | 7-085-42-31200 7-085-42-31249 | 7-085-42-32000 7-085-42-32199 |

ЗАДАЧА №2

Дано:

Номер абонента 254-13-70

Набираемый номер «13»

Решение:

Импульсный набор:

где :  - период импульса, 100 мс;

- количество периодов в номере;

- межсерийное время, 500 мс;

- количество цифр в номере.

мс

Тональный набор:

где :  - длительность двухчастотной посылки, 40 мс;

- количество периодов в номере;

- пауза, 30 мс;

- количество цифр в номере.

мс.

Диаграмма изменения тока в цепи для цифр номера «13» при импульсном наборе:

Диаграмма изменения тока в цепи для цифр номера «13» при тональном наборе:

Современные телефонные аппараты содержат очень важный элемент – рычажный переключатель.

В зависимости от того, находиться микротелефонная трубка на рычаге или нет, переключатель пребывает в одном из возможных состояний, каждому из которых соответствует определенное положение его контактов: если трубка на рычаге, то цепь потребления тока от стационарной батареи разомкнута, а при поднятой трубке эта цепь замкнута.

Когда трубка положена, контакт переключателя разомкнут и ток, потребляемый линией от батареи, равен току утечки в линии. Когда абонент снимает трубку, контакт переключателя замыкается и потреблять ток начинает микрофонная цепь телефонного аппарата.

По изменению тока, потребляемого линией, станция определяет состояние рычажного переключателя в аппарате, подключенном к этой линии, благодаря чему обеспечивается вызов станции абонентом, сигнализация об ответе другого абонента и сигнализация об отбое.

Однако, чем длиннее линия, тем больше ток утечки и тем меньше ток при поднятой трубке. Это обстоятельство затрудняет определение станцией состояние рычажного переключателя в аппарате абонента, расположенного от нее на большом расстоянии.

Поскольку вызывной сигнал поступает к аппарату, когда трубка находиться на рычаге, то есть при разомкнутых контактах рычажного переключателя, звонок подключен к линии независимо от положения этих контактов, а чтобы через его обмотку не создавалась цепь постоянного тока, подключается он через конденсатор. Обмотка звонка имеет настолько большую индуктивность, что ее шунтирующие влияние на аудиосигнал при снятой трубке практически неощутимо, а при положенной трубке сопротивление обмотки переменному току составляет большую часть сопротивления линии, измеренного со стороны станции.

ЗАДАЧА №3

Дано:

Ссут.исх = 4500

tcр.лин = 6,5 мин

η = 0,94

Решение:

Величина телефонной нагрузки:

Эрл

Число каналов в пучке при заказной системе эксплуатации:

Число каналов в пучке при скоростной системе эксплуатации. При полнодоступном включении при потерях, равных 1% составляет 85,43.

ЗАДАЧА №4

Дано:

Число входов N – 60

Число промлиний – 60

Число выходов М – 200

Тип МКС – 20 х 20 х 3

Рассчитать коммутационные параметры для двухзвенного блока типа ВП-ВП?

Решение:

Расчет звена А:

Число МКС равно , n – число вертикалей, применяемом в МКС.

.

Число коммутаторов равно , где mA=m.

Число входов в один коммутатор равно ,

.

Расчет звена В:

Число МКС равно ,

.

Число коммутаторов равно , где mB=m.

Число входов в один коммутатор равно ,

.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1.Гольштейн Б.С. Автоматическая коммутация. М 2007.

2. Ковалева В.Д. Станционные сооружения городских телефонных сетей. М. Радио и связь,2006.

3. Гольдштейн Б.С. Сигнализация в сетях связи. М.Радио и связь, 2008.