Содержание

Введение

1 Алгоритм решения функциональной задачи

2 Выбор системы команд специализированной ЭВМ

3 Форматы команд и операндов

4 Содержательные графы микропрограмм операций АЛУ

5 Разработка объединенной микропрограммы работы АЛУ

6 Закодированные алгоритмы микропрограмм

7 Проектирование управляющего автомата

# Введение

Целью курсового проектирования является закрепление знаний по курсу: «Организация ЭВМ и систем» , полученных в результате изучения лекционного курса и выполнения лабораторного практикума.

Объектом курсового проектирования является процессор специализированной ЭВМ.

В процессоре выделяют устройство, в котором выполняются все основные (арифметические и логические) операции. Это устройство называют арифметико-логическим устройством (АЛУ). Если все основные операции выполняются за один такт (это имеет место в большинстве современных микропроцессоров), АЛУ является частью операционного автомата процессора; если же некоторые или все основные операции выполняются алгоритмически за много тактов, АЛУ имеет собственное устройство управления.

Разработка процессора специализированной ЭВМ включает в себя следующие этапы:

- Разработка алгоритма решения функциональной задачи.

- Выбор системы команд специализированной ЭВМ.

- Определение форматов команд и операндов.

- Разработка алгоритмов микропрограмм выполнения минимально необходимого набора операций АЛУ.

- Разработка объединенной микропрограммы работы АЛУ.

- Разработка структурной схемы операционного автомата АЛУ.

- Разработка управляющего автомата АЛУ.

# 1 Алгоритм решения функциональной задачи

Укрупненный алгоритм решения поставленной задачи представлен на рисунке 1.1. Алгоритм вычисления функций F приведен соответственно на рисунке 1.2.

Рис.1.1 Укрупненный алгоритм

Для вычисления функции F можно воспользоваться степенным рядом:

Функция Arth(x) разлагается [3] в степенной ряд:

1

Этот ряд сходится при |x|<1,

. Сумму ряда удобно находить с помощью рекуррентных соотношений. Общий член ряда  выражается в данном случае через предыдущий член ряда с помощью равенства:

Рис.1.3

# 2 Выбор системы команд специализированной ЭВМ

Для двухадресной системы команд без признака засылки основные операции над двумя операндами будут выглядеть так:

,

где

А1 – первый адрес в команде;

А2 – второй адрес в команде;

* - обозначение операции.

Введем обозначение:

N . Наименование операции . X . Y

X – первый операнд и результат операции.

Y – второй операнд (если он не участвует, то ставится -).

Для двухадресной системы команд без признака засылки программа будет выглядеть так:

Часть команд в этой программе имеют два адреса, а часть – один адрес, поэтому и система команд ЭВМ должна состоять из одноадресных и двухадресных команд.

# 3 Форматы команд и операндов

Будем считать, что оперативная память (ОП) состоит из 256 ячеек длиной в один байт каждая.

Двухадресная система команд без признака засылки содержит 13 различных наименований команд, для кодирования которых поле КО должно иметь 4 разряда.

Поскольку в данном случае имеются одноадресные команды и двухадресные команды, для их различия введено одноразрядное поле кода длины команды (КДК) и принято считать: КДК=1 - для одноадресных и КДК=0 - для двухадресных команд.

Разряды 5-7 первого байта всех команд здесь не используются. Формат команд приведен на рисунке 3.1.

В качестве операнда будет использоваться 16-разрядное слово, запятая считается фиксированной перед старшим разрядом, а ОП оперирует с однобайтовыми словами. Формат операнда в ОП представлен на рисунке 3.2:

Такой операнд загружается за два обращения к ОП, здесь старшие разряды операнды и знак содержатся в первом байте, а младшие разряды – во втором.

# 4 Содержательные графы микропрограмм операций АЛУ

Числа представляются в 16-разрядном формате, старший (нулевой) разряд используется для представления знака числа, для операции сложения используется модифицированный дополнительный код, поэтому регистр RG имеет 17 разрядов (0:16) (поле RG(1:16) – для хранения первого слагаемого), регистр RG1 имеет 16 разрядов RG1(0:15) – для второго слагаемого, одноразрядному полю признака переполнения изначально присвоено нулевое значение, при операции сложения слагаемые помещаются по младшим разрядам, результат (сумма) помещается в поле RG(1:16), прибавление константы  означает прибавление 1 к младшему разряду слова.

Содержательный алгоритм сложения представлен на рисунке 4.1:

Рисунок 4.1 – Алгоритм операции сложения

Описание слов, использованных в микропрограмме сложения, представлены в таблице 4.1:

Таблица 4.1

| Тип | Слово | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| ILO | RG(0:16) | Слагаемое (Сумма) |
| IL | RG1(0:16) | Слагаемое |
| ILO | ПП | Признак переполнения |

Содержательный алгоритм вычитания представлен на рисунке 4.2:

Рисунок 4.2 – Алгоритм вычитания

Описание слов, использованных в микропрограмме вычитания представлены в таблице 4.2:

Таблица 4.2

| Тип | Слово | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| ILO | RG(0:16) | Уменьшаемое (разность) |
| IL | RG1(0:16) | Вычитаемое |
| ILO | ПП | Признак переполнения |

Содержательный алгоритмы умножения и деления представлены на рисунках 4.3 и 4.4:

Описания слов, использованных в микропрограммах представлены в таблицах 4.3 и 4.4:

Таблица 4.3

| Тип | Слово | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| ILO | RG(0:16) | Множитель, произведение |
| IL | RG1(0:16) | Множимое |
| L | RG2(0:16) | Множитель, произведение |
| L | СТ(1:4) | Счетчик циклов |

Таблица 4.4

| Тип | Слово | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| ILO | RG(0:16) | Делимое, остаток, частное |
| IL | RG1(0:16) | Делитель |
| L | RG2(0:16) | Частное |
| L | СТ(1:4) | Счетчик |
| ILO | ПП | Признак переполнения |

Содержательные алгоритмы умножения на 2 и нахождения абсолютной величины числа представлены на рисунке 4.5 и 4.6, а описания слов, использованных в микропрограммах – в таблице 4.5 и 4.6:

Рисунок 4.5 – Алгоритм операции «умножение на 2»

Рисунок 4.6 – Алгоритм приведения абсолютной величины числа

Таблица 4.5

| Тип | Слово | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| ILO | RG(2:16) | Операнд |
| ILO | ПП | Признак переполнения |

Таблица 4.6

| Тип | Слово | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| ILO | RG(0:1) | Операнд |

Содержательный алгоритм микропрограммы специальной функции Arth(x) представлен на рисунке 4.7, здесь до начала выполнения программы регистру RG4 присваивается значение X. Описания слов, использованных в микропрограмме – в таблице 4.7:

Таблица 4.7

| Тип | Слово | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| ILO | RG(0:16) | Переменная x,n,b,a,F множитель, произведение, делимое, остаток, частное, слагаемое, сумма, уменьшаемое, разность |
| IL | RG1(0:15) | Переменная F,b,a константа, Множимое, делитель, слагаемое, вычитаемое |
| L | RG2(0:16) | Множитель, произведение, частное |
| L | RG3(0:15) | Переменная F |
| L | RG4(0:15) | Переменная x,a,b |
| L | RG5(0:15) | Переменная n |
| L | CT(1:4) | Счетчик |
| ILO | ПП | Признак переполнения |

Теперь необходимо составить схему укрупненного алгоритма, используя уже полученную микропрограмму вычисления функции Arth(x). Предполагается, что переменные x1, x2 и x3 перед началом выполнения программы уже будут загружены соответственно в регистры RG4, RG3 и RG5. Данная схема алгоритма представлена на рисунке 4.8:

Рисунок 4.8 – Схема алгоритма

В таблице 4.8 представлено описание слов, использованных в программе. Так как описание слов для микропрограммы вычисления специальной функции было представлено в таблице 4.7, здесь приводится описание только тех слов, которые принимали значения отличные от тех, что использовались в алгоритме на рисунке 4.7.

Таблица 4.8

| Тип | Слово | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| ILO | RG(0:16) | Переменная x1, x2,X делимое, остаток, частное, уменьшаемое, разность абсолютная величина числа |
| IL | RG1(0:15) | Переменная x2, x3 константа, делитель, вычитаемое |
| L | RG3(0:15) | Переменная x2 |
| L | RG4(0:15) | Переменная x1, X |
| L | RG5(0:15) | Переменная x3 |

# 5 Разработка объединенной микропрограммы работы АЛУ

Процессор состоит из АЛУ и УЦУ.

В объединенном списке микроопераций, используемых в микропрограммах минимального набора операций АЛУ, для унификации формы записи различных операций и форматов одноименных слов следует по сравнению с рисунком 4.3 изменить три микрооперации:

- для вершины 2 вместо микрооперации RG2 := RG нужно использовать микрооперацию RG2 := RG(1:16).0;

- для вершины 6 вместо микрооперации RG2(1:15):=R1(RG (15).RG2(1:15)) – использовать микрооперацию RG2(1:15):=R1(RG(16).RG2(1:16);

- вместо микрооперации RG(0):=1 в вершине 11 – использовать микрооперацию RG(0:1):=11.

Благодаря этим изменениям значение числовой части результата каждой операции присваивается полю RG(2:16) слова RG, а нулевой и первый разряды этого слова используются для представления знака числа. Появляется возможность считать, что перед началом каждой операции над двумя операндами в АЛУ значение первого операнда присваивается полю RG(1:16) слова RG, а значение второго операнда – слову RG1. При выполнении этого условия перед началом сложения и вычитания необходимо произвести присваивание RG(0) := RG(1), перед началом умножения нужно осуществить передачу RG2 := RG(1:16).0, а перед делением – микрооперации RG2(0):= RG(1) и RG(0:1):= 00.

В таблице 5.1 приведен список логических условий, используемых в микропрограммах:

Таблица 5.1

| Обозначение | Лог. Условие | Тип операции |
| --- | --- | --- |
| X1 | RG(0) | Сложение и Вычитание |
| X2 | RG1(0) |  |
| X3 | RG(1) |  |
| X4 | RG2(15) | Умножение |
| X5 | CT=0 |  |
| X6 | RG2(1) |  |
| X7 | RG1(0)RG2(0) | Деление |
| X8 | RG2(16) | Умножение на «2» |
| X9 | RG(2) | Вычисление функции Arth(x) |
| X10 | RG(0:16) |  |

В таблице 5.2 приведен список микроопераций, используемых в микропрограммах:

Таблица 5.2

| № | Микрооперации | Тип операции |
| --- | --- | --- |
| Y1 | RG(0):=RG(1) | Сложение |
| Y2 | RG(2:16):= RG(2:16) + |  |
| Y3 | RG:=RG+RG1(1:15) |  |
| Y4 | RG:=RG+11. RG1(1:15)+ |  |
| Y5 | ПП:=1 |  |
| Y6 | RG1(0):=  RG1(0) | Вычитание |
| Y7 | RG2:=RG(1:16).0 | Умножение |
| Y8 | RG:=0 |  |
| Y9 | CT:=1510 |  |
| Y10 | RG2(1:16):=R1(RG(16).RG2(1:16)) |  |
| Y11 | RG(1:16):=R1(0.RG(1:16)) |  |
| Y12 | CT:=CT-1 |  |
| Y13 | RG:=RG+ |  |
| Y14 | RG(0:1):=11 |  |
| Y15 | RG2(0):=RG(1) | Деление |
| Y16 | RG(2:16):=L1( RG(2:16).0) |  |
| Y17 | CT:=0 |  |
| Y18 | RG2(1:16):=0 |  |
| Y19 | RG2(1:16):=L1(RG2(1:16). RG(0)) |  |
| Y20 | RG:=RG2(1:15) |  |
| Y21 | RG(0:1):=00 | Выделение абсолютной величины числа |
| Y22 | RG3:=RG4 | Вычисление функции Arth(x) |
| Y23 | RG5:= |  |
| Y24 | RG:=RG4 |  |
| Y25 | RG1:=RG |  |
| Y26 | RG4:=RG |  |
| Y27 | RG:=RG5 |  |
| Y28 | RG4:=RG1 |  |
| Y29 | RG1:= |  |
| Y30 | RG5:=RG5+ |  |
| Y31 | RG:=RG3 |  |

В приложениях 1, 2 и 3 приведена соответственно схема объединенной микропрограммы работы АЛУ, закодированная схема объединенной микропрограммы работы АЛУ и структурная схема операционного автомата.

# 6 Закодированные алгоритмы микропрограмм

Закодированные алгоритмы сложения, вычитания, умножения, деления, умножения на «2» и выделения абсолютной величины числа представлены соответственно на рисунках 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 и 6.6:

# 7 Проектирование управляющего автомата

Формат микрокоманды при вертикальном кодировании имеет формат, представленный на рисунке 7.1:

Формат команды с принудительной адресацией представлен на рисунке 7.2:

Алгорим формирования исполнительного адреса обращения к микропрограммной памяти (МПП) представлен на рисунке 7.3:

Рисунок 7.3 – Алгоритм формирования адреса

В таблице 7.1 приведены все микрооперации, расположенные в микропрограммной памяти, где адрес A0 - переход по «истина»:

Таблица 7.1

| Логичеcкий адрес МК в МПП |  |  |  | Формат микрокоманды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Операционная зона |  |  |  | Адресная зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Y |  |  |  | X(1..l) |  |  |  |  | A0 |  |  |  |  | A1 |  |  |
| 0 |  |  |  | Y0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Y31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Y33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Y15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Y21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Y4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  | X1 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 7 |  |  |
| 7 |  |  |  | Y16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | Y9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Y18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | X1 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 11 |  |  |  |  |
| 11 | Y4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Y3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Y19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Y16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Y12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  | X5 |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 17 | Y20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  | X8 |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 19 | Y13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  | X7 |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  | 21 |  |  |  |  |
| 21 | Y21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Y14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Y5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Y25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Y24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Y6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Y1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  | X1 |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
| 29 | Y2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  | X2 |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 31 |  |  |  |  |
| 31 | Y3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Y4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  | X1 |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  | 34 |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  | X2 |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 38 |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  | X2 |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  | 36 |  |  |  |  |
| 36 | Y5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Y2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Y26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Y21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Y34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Y6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Y1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |  | X1 |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  | 45 |  |  |  |  |
| 44 | Y2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  | X2 |  |  |  |  |  | 47 |  |  |  | 46 |  |  |  |  |
| 46 | Y3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Y4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  | X1 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 49 |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  |  | X2 |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  | 53 |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  | X2 |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  | 51 |  |  |  |  |
| 51 |  |  | Y5 |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | Y2 |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  |  |  | X1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |
| 54 |  |  | Y22 |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  | Y23 |  |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  | Y24 |  |  |  |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  | Y25 |  |  |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  | Y7 |  |  |  |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  | Y8 |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  | Y9 |  |  |  |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  |  |  |  |  | X4 |  |  |  | 62 |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |
| 62 |  |  | Y3 |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  | Y10 |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  | Y11 |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  | Y12 |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  |  |  |  |  | X5 |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  | 61 |  |  |  |
| 67 |  |  |  |  |  |  | X6 |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  | 69 |  |  |  |
| 68 |  |  | Y13 |  |  |  |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  |  |  |  |  | X7 |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  | 71 |  |  |  |
| 70 |  |  | Y14 |  |  |  |  |  |  |  | 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  | Y26 |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  | Y27 |  |  |  |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  |  |  |  |  | X9 |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  | 74 |  |  |  |
| 74 |  |  | Y16 |  |  |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  | Y5 |  |  |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  | Y6 |  |  |  |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  | Y1 |  |  |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  |  |  |  |  |  | X1 |  |  |  | 79 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |
| 79 |  |  | Y2 |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  | X2 |  |  |  | 82 |  |  |  |  |  | 81 |  |  |  |
| 81 |  |  | Y3 |  |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  |  | Y4 |  |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  |  |  |  |  |  | X1 |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  | 84 |  |  |  |
| 84 |  |  |  |  |  |  | X2 |  |  |  | 86 |  |  |  |  |  | 88 |  |  |  |
| 85 |  |  |  |  |  |  | X2 |  |  |  | 87 |  |  |  |  |  | 86 |  |  |  |
| 86 |  |  | Y5 |  |  |  |  |  |  |  | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  |  | Y2 |  |  |  |  |  |  |  | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  |  | Y25 |  |  |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  |  | Y24 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  | Y28 |  |  |  |  |  |  |  | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  |  | Y7 |  |  |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  |  | Y8 |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Y9 |  |  |  |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  |  |  |  | X4 |  |  |  | 95 |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Y3 |  |  |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Y10 |  |  |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Y11 |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Y12 |  |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  |  |  |  | X5 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  | X6 |  |  |  | 101 |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Y13 |  |  |  |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  |  |  |  | X7 |  |  |  | 103 |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Y14 |  |  |  |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Y25 |  |  |  |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Y24 |  |  |  |  |  |  |  | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Y28 |  |  |  |  |  |  |  | 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Y29 |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Y1 |  |  |  |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 |  |  |  |  | X1 |  |  |  | 110 |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Y2 |  |  |  |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  |  |  |  | X2 |  |  |  | 113 |  |  |  |  | 112 |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Y3 |  |  |  |  |  |  |  | 114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Y4 |  |  |  |  |  |  |  | 114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 |  |  |  |  | X1 |  |  |  | 116 |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  |  |  |  | X2 |  |  |  | 117 |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  |  |  |  | X2 |  |  |  | 118 |  |  |  |  | 117 |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Y5 |  |  |  |  |  |  |  | 119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Y2 |  |  |  |  |  |  |  | 119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Y25 |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Y24 |  |  |  |  |  |  |  | 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 |  |  |  |  | X10 |  |  |  | 122 |  |  |  |  | 158 |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Y15 |  |  |  |  |  |  |  | 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Y21 |  |  |  |  |  |  |  | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Y4 |  |  |  |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 |  |  |  |  | X1 |  |  |  | 142 |  |  |  |  | 126 |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Y16 |  |  |  |  |  |  |  | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Y9 |  |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Y18 |  |  |  |  |  |  |  | 129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 |  |  |  |  | X1 |  |  |  | 131 |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Y4 |  |  |  |  |  |  |  | 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Y3 |  |  |  |  |  |  |  | 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Y19 |  |  |  |  |  |  |  | 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | Y16 |  |  |  |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Y12 |  |  |  |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 |  |  |  |  | X5 |  |  |  |  | 136 |  |  |  |  | 129 |  |  |  |  |  |
| 136 |  | Y20 |  |  |  |  |  |  |  | 137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 |  |  |  |  | X8 |  |  |  |  | 138 |  |  |  |  | 139 |  |  |  |  |  |
| 138 |  | Y13 |  |  |  |  |  |  |  | 139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 |  |  |  |  | X7 |  |  |  |  | 141 |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |
| 140 |  | Y21 |  |  |  |  |  |  |  | 143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 |  | Y14 |  |  |  |  |  |  |  | 143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 |  | Y5 |  |  |  |  |  |  |  | 143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 |  | Y30 |  |  |  |  |  |  |  | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 |  | Y31 |  |  |  |  |  |  |  | 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 |  | Y32 |  |  |  |  |  |  |  | 146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Y1 |  |  |  |  |  |  |  | 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 |  |  |  |  | X1 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  | 149 |  |  |  |  |  |
| 148 |  | Y2 |  |  |  |  |  |  |  | 149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 |  |  |  |  | X2 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 151 |  |  |  |  |  |
| 150 |  | Y3 |  |  |  |  |  |  |  | 152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 |  | Y4 |  |  |  |  |  |  |  | 152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 |  |  |  |  | X1 |  |  |  |  | 154 |  |  |  |  | 153 |  |  |  |  |  |
| 153 |  |  |  |  | X2 |  |  |  |  | 155 |  |  |  |  | 157 |  |  |  |  |  |
| 154 |  |  |  |  | X2 |  |  |  |  | 156 |  |  |  |  | 155 |  |  |  |  |  |
| 155 |  | Y5 |  |  |  |  |  |  |  | 157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 |  | Y2 |  |  |  |  |  |  |  | 157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 |  | Y0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |