# Введение

Согласно заданию требуется разработать привод ленточного конвейера, состоящий из электродвигателя, червячного редуктора.

Требуется выбрать электродвигатель, рассчитать зубчатые и червячную передачи, спроектировать и проверить пригодность шпоночных соединений, подшипников, разработать общий вид редуктора, разработать рабочие чертежи деталей.

Электродвигатель выбирается исходя из потребной мощности и частоты вращения. Зубчатая передача рассчитывается по условиям контактной выносливости зубьев, проверяется на статическую прочность. Валы проектируются из условия статической прочности (ориентировочный расчет) и проверяются на выносливость по коэффициенту запаса прочности.

Шпоночные соединения проверяются на смятие и размеры принимаются в зависимости от диаметра соответствующего участка вала. Пригодность подшипников оценивается долговечностью по динамической грузоподъёмности. Типовой размер муфты определяется исходя из передаваемого момента, частоты вращения соединяемых валов и условий эксплуатации.

При расчёте и проектировании ставится цель: получить компактную, экономичную и эстетичную конструкцию, что может быть достигнуто использованием рациональных материалов для деталей передач, оптимальным подбором передаточного числа передач, использованием современных конструктивных решений, стандартных узлов и деталей при проектировании привода.

1. Кинематический расчёт привода

1.1 Схема привода

Рисунок 1. Схема привода и график нагрузки

На схеме обозначены:

1-электородвигатель,

2-муфта,

3-редуктор,

4-муфта,

5-барабан. Движение от электродвигателя через муфту передается на входной вал редуктора, далее, через цилиндрическую косозубую передачу 1-2 на промежуточный вал 2-3 редуктора и, затем, через червячную передачу 3-4 на выходной вал 4 редуктора, затем через муфту на приводной барабан.

1.2 Выбор электродвигателя

Определение требуемой мощности электродвигателя

Рэд = Рвых / общ ,

где Рвых - общая мощность на выходе, кВт.

общ - общий КПД привода;

общ= 3ч4пм ,

где з - КПД зубчатой передачи 1-2;

ч - КПД червячной передачи 3-4;

п - КПД пар подшипников;

м - КПД муфты

общ = 0,89 0,940.98 0,99= 0,81

Рвых = Ft  V, где Ft - окружное усилие на барабане, кН ;

V - скорость ленты конвейера, м/с;

Рвых = 3650∙0,9 = 3285Вт = 3,285 кВт;

Рэд = ,

Определение требуемой частоты вращения вала

nэ.тр = nвыхi12i34

где, i12 -передаточное отношение передачи 1-2

i34 - передаточное отношение передачи 3-4

nвых - требуемая частота вращения на выходе привода

nэ.тр= 28,648·3·18=1546,9 об/мин.

nвых = ,

где Dб - диаметр барабана;

nвых =  об/мин

nэ.тр= 34,4*28*2,95=2841,4 об/ми

1.3 Уточнение передаточных отношений

Общее передаточное отношение равно: iобщ = nэд / nвых

где, nэд- асинхронная частота вращения электродвигателя;

nвых- число оборотов выходного вала;

iобщ=

i34 = iобщ / i12 = 82,84 / 28= 2,95

2. Кинематический и силовой расчёт

2.1 Определение мощностей на валах

P1= Pэд м Р1 = 4,056·0,98·= 3,966 кВт

Р23 = Р1 ч п Р23 = 3,966  0,89  0,99 = 3,529 кВт

Р = Р23*ц Р =3,529*0,94 = 3,318 кВт

Рб = Рв  п Рб = 3,318  0,99 = 3,285кВт

### где Р1, Р23, Рв, Рб - мощности на соответствующих валах.

2.2 Частота вращения валов привода

n1 = nэд n1 = 2850 об/мин

n23 = n1/i12 n23 = 2850/ 28 = 101,78 об/мин

n45 = n23/i34 n45 = 101,78/ 2,95 = 34,5 об/мин

2.3 Скорость вращения валов

### w i= πni / 30

w1 = 3,14 2850 / 30 = 298,3 рад/с

w23 = 3,14 101,78 / 30 = 10,65 рад/с

w45 = 3,14 34, 5 / 30 = 3,611 рад/с

где, i - индекс вала согласно принятому обозначению.

2.4 Крутящие моменты на валах

Тi = Рi103/wi

Т1 = 4,056103 / 298,3 = 13,29 Нм,

Т23 = 3,529103 / 10,65 = 331,36 Нм

Т45 = 3,285103 / 3,611 = 917,1 Нм

Таблица 2.1

Результаты кинематического и силового расчёта:

| ##### Вал | Передат. отношение | Р кВт | n об/мин |  рад/с | Т ##### Н  м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | i12 =28 | P1 = 3,966 | n1 = 2850 | 1 = 298,3 | T1 = 13,29 |
| 2 - 3 |  | P23 = 3,529 | n23 =101,78 | 23 = 10,65 | T23 = 331,36 |
|  | i34 = 2,95 |  |  |  |  |
| 4 - 5 |  | P45 = 3,318 | n45 = 34, 5 | 45 = 3,611 | T45 = 917,1 |

3. Расчёт зубчатых передач

3.1 Схема передачи; цель расчёта

Рисунок 3.1 Зубчатые передачи

Цель расчёта:

- Выбор материала зубчатых колёс

- Определение основных параметров и размеров зубчатых венцов

- Назначение степени точности зубчатых колёс

3.2 Критерий работоспособности и расчёта передачи

Зубчатые передачи выходят из строя в основном по причине:

- Усталостного выкрашивания рабочих поверхностей зубьев

- По причине усталостной поломки зуба

- Возможны статические поломки

Если передача закрытая (работает в редукторе), с не очень высокой твёрдостью рабочих поверхностей зубьев HRC < 45 HRC, то наиболее вероятной причиной выхода передачи из строя будет усталостное выкрашивание рабочих поверхностей зубьев, и основной (проектный) расчёт следует вести из условия ограничения контактных напряжений.

Н < [Н]

А если передача открытая или закрытая, но с высокой твёрдостью рабочих поверхностей зубьев HRC > 55, то наиболее вероятной причиной выхода из строя следует считать усталостную поломку зубьев, и основной (проектный) расчёт следует вести из условия ограничения напряжений у ножки зуба (изгибных напряжений).

F < [F]

Во всех случаях необходима проверка на статическую прочность.

3.3 Выбор материалов зубчатых колёс

Таблица 3.1

| ##### Звено | Марка | Dзаг, мм | ТО | ###### Твёрдость |  | т, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ###### Сердцевина | ###### пов-сть |  |
| ###### Шестерня | Сталь 40Х | до 125 | ###### Улучшение + ТВЧ | 269..302 | 269..302 | 640 |
| Колесо | Сталь 45 | до 125 | Улучшение | 235..262 | 235..262 | 540 |

## 3.4 Определение допускаемых контактных напряжений для обеих передач

Допускаемые контактные напряжения  определим отдельно для шестерни и для колеса.

,

где - допускаемое контактное напряжение;

, МПа - предел контактной выносливости;

- коэффициент запаса прочности;

- коэффициенты долговечности, влияния шероховатости, влияния окружной скорости.

Предел контактной выносливости определим по эмпирической формуле в зависимости от твердости материала и способа химико-термической обработки. В данном случае:

,

где HB и HRC - твердость.

МПа;

МПа.

Коэффициент долговечности:

где  - базовое число циклов перемены напряжений;

- ресурс передачи в числах циклов перемены напряжений.

µ-коэффициент учитывающий режим нагружения

µ=

µ=()=0,803

;

,

n - частота вращения рассчитываемого колеса;

n - число вхождений зуба в зацепление n=1.

L- суммарное время работы,ч

,

где - число лет работы (=5);

- коэффициент годового использования (),

- коэффициент суточного использования ().

ч.

Ресурс передачи:

Таким образом ZN1 = ZN2 =1

, т. к. колеса шлифуются (Ra=0.63 … 1.25 мкм).

, т. к. скорость меньше 5 км/ч.

МПа.

МПа.

Для цилиндрических передач с косыми зубьями в качестве расчётных напряжений принимаются:

;

Принимаем  МПа.

## 3.5 Определение допускаемых напряжений при расчете зубьев на усталостный изгиб.

Допускаемые напряжения изгиба  определим отдельно для шестерни и для колеса.

,

где , МПа - допускаемое контактное напряжение,

, МПа - предел выносливости,

- коэффициент запаса прочности,

YN - коэффициент долговечности,

YR - коэффициент влияния шероховатости,

YA - коэффициент влияния двухстороннего приложения нагрузки.

Предел контактной выносливости определим по эмпирической формуле в зависимости от твердости материала и способа химико-термической обработки. В данном случае:

МПа,

МПа.

Коэффициент запаса прочности для улучшенных колес:

Коэффициент долговечности:

,

где  - число циклов, соответствующее перелому кривой устало Т сти

- эквивалентное число циклов,

µ-коэффициент учитывающий режим нагружения

µ=

µ=()=0,333

N-ресурс передачи в числах циклов перемены напряжений

N=873084672 N=291028224

Следовательно Y=1

Коэффициент влияния шероховатости:

YR = 1, т. к. колеса шлифованные

Коэффициент влияния двухстороннего приложения нагрузки:

YA = 1, т. к. нагрузка прикладывается с одной стороны.

Тогда

Мпа,

МПа.

## 3.6 Расчет передачи c косозубыми цилиндрическими колесами (1-2).

Цель расчета: определение геометрических размеров передачи, выполненной в герметичном корпусе..

### Определение предварительного значения межосевого расстояния.

,

где К - коэффициент зависимости от поверхностной твердости ( К=10)

мм.

### Определение значения окружной скорости.

.

Степень точности зубчатой передачи по ГОСТ 1643-81 принимаем равной 8.

### Определение уточненного значения межосевого расстояния.

,

где Ка=450-для косозубых колес, Мпа1/3; ba-коэффициент ширины в зависимости от положения колес относительно опор (при симметричном ba=0,315); KH- коэффициент нагрузки в расчетах на контактную прочность.

Определение коэффициента нагрузки:

,

где - коэффициент учитывает внутреннюю динамику в нагружении (=1,02)]; - коэффициент учитывает неравномерность распределения нагрузки по длине контактной линии (=1,031); - коэффициент, учитывающий приработку зубьев (=1,195 ).

Тогда

.

### Принимаем aw12 = 90мм.

### Определение предварительных основных размеров.

Делительный диаметр:

;

Ширина:

.

### Модуль передачи.

Максимально допустимый модуль определяют из условия не подрезания зубьев у основания:

.

Минимальное значение модуля определяют из условия прочности:

,

где Кm = 2.810 3для косозубых передач

- меньшее из значение допускаемых напряжений изгиба (

КF - коэффициент нагрузки при расчете по напряжениям изгиба.

Определение коэффициента нагрузки:

,

где - коэффициент учитывает внутреннюю динамику в нагружении (=1,04); - коэффициент учитывает неравномерность распределения напряжений у основания зубьев по ширине зубчатого венца (=1,098); - коэффициент, учитывающий влияние погрешностей изготовления шестерни и колеса на распределение нагрузки между зубьями (=1,6).

Тогда

,

.

Принимаем m12 =1,5мм

### Суммарное число зубьев и угол наклона.

Минимальный угол наклона зубьев косозубых колес:

.

Суммарное число зубьев:

.

Действительное значение угла наклона зубьев:

.

### Число зубьев шестерни, колеса и фактическое передаточное число.

Число зубьев шестерни:

, где z1min =17cos316.

, z1 =30  16.

Число зубьев колеса:

.

Фактическое передаточное число:

.

### Диаметры колес и шестерен.

Диаметры делительных окружностей колес:

мм

мм

Диаметры окружностей выступов:

мм

мм

Диаметры окружностей впадин:

мм

мм

## Проверочные расчеты в зацеплении.

После определения основных геометрических размеров необходимо выполнить проверочные расчеты по контактным напряжениям, напряжениям изгиба и по предельным напряжениям с целью предотвращения возможных ошибок.

Проверочный расчет по контактным напряжениям.

,

где ,

для косозубых колес.

Мпа

### Определение сил, действующих в зацеплении.

Окружная сила:

Радиальная сила:

Осевая сила:

### Проверочный расчет по напряжениям изгиба:

В зависимости от приведенного числа зубьев колес выбираем коэффициент прочности зуба:

, где

,

где ;

Y - коэффициент учитывающий перекрытие зубьев (Y=0,65 для косозубых передач);

Y - учитывающий угол наклона зуба (Y = 1-/100 = 0.86).

### Таблица 3.2

### Итоговая таблица результатов расчетов

| Рассчитываемый параметр | Обозначение | Размерность | Численное значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Межосевое расстояние | а12 | мм | 90 |
| 2. Число зубьев шестерни | Z1 | мм | 30 |
| 3. Число зубьев колеса | Z2 | мм | 88 |
| 4. Модуль зацепления | m | мм | 1,5 |
| 5. Диаметр делительной окружности шестерни | D1 | мм | 45,76 |
| 6. Диаметр делительной окружности колеса | D2 | мм | 134,23 |
| 7. Диаметр окружности выступов шестерни | da1 | мм | 48,76 |
| 8. Диаметр окружности выступов колеса | da2 | мм | 137,23 |
| 9. Диаметр окружности впадин шестерни | df1 | мм | 42,03 |
| 10. Диаметр окружности впадин колеса | df2 | мм | 130,48 |
| 11. Ширина зубчатого венца шестерни | B1 | мм | 35 |
| 12. Ширина зубчатого венца колеса | B2 | мм | 30 |
| 13. Степень точности передачи | - | - | 8 |
| 14. Угол наклона зуба |  | град. | 10,47 |
| 15. Окружная сила в зацеплении | Ft | Н | 1555,14 |
| 16. Радиальная сила в зацеплении | Fr | Н | 575,66 |
| 17. Осевая сила в зацеплении | Fa | Н | 287,54 |

4. Расчёт червячной передачи 3-4

4.1 Схема передачи, исходные данные, цель расчёта

Рисунок З. Схема червячной передачи Цель расчёта: 1) Выбор материала червяка и червячного колеса 2) Определение основных параметров и размеров червячной передачи

4.2 Выбор материалов червячной передачи

Материалы червяка и колеса: червяк изготавливается из стали 45, с последующей закалкой до твёрдости >45 НС, шлифованием и полированием витков червяка.  Материалы зубчатых венцов червячных: выибирают по антифрикционным и антизадирным свойствам, относительно скорости скольжения: ск :

V=0.00045·16,6·28.65·м/с

- предел выносливости,МПа

-предел текучести,МПа

4.3 Допускаемые контактные напряжения

Допускаемое напряжение [σ] при числе циклов перемены напряжений, равном 10. МПа

Для 2-й группы материалов: Допускаемые контактные напряжения МПа

4.4 Допускаемые напряжения изгиба

Коэффициент долговечности:

К,

где

-

эквивалентное число циклов нагружения зубьев червячного колеса

-

суммарное число циклов перемены напряжений

-

коэффициент эквивалентности

N

Следовательно

Исходное допускаемое напряжение изгиба:

МПа

Предельные допускаемые напряжения

## 4.5 Расчет червячной передачи (3-4)

Цель расчета: определение геометрических размеров передачи, выполненной в герметичном корпусе.

### Определение предварительного значения межосевого расстояния.

,

где К - коэффициент учитывающий неравномерность нагрузки (К=1,05)К=610

мм.

### Принимаем

### aw34 = 140мм.

### Определение предварительных основных размеров.

Число витков червяка:

z=2 - выбирается в зависимости от передаточного числа

Число зубьев колеса:

z=

Модуль передачи:

Принимаем =6,3

Коэффициент диаметра червяка:

Принимаем q=10

Коэффициент смещения:

Угол подъема линии витка червяка:

на делительном цилиндре

на начальном цилиндре

Фактическое передаточное число:

Делительный диаметр:

;

мм

Диаметры окружностей выступов:

мм

мм

Диаметры окружностей впадин:

мм

мм

Длина нарезной части червяка:

мм

Наибольший диаметр колеса:

мм

Ширина венца:

Т.к =2,то

### Тогда мм

### Проверочный расчет передачи на прочность.

Скорость скольжения в зацеплении:

м/с

Уточненное значение допускаемого контактного напряжения  :

МПа

Расчетное напряжение:

,где

-коэффициент нагрузки

Окружная скорость червячного колеса:

м/с

При обычной точности изготовления и выполнения условия жесткости червяка принимают:

при м/с

Коэффициент концентрации нагрузки:

Следовательно

МПа

### Определение сил, действующих в зацеплении

Окружная сила на колесе равная осевой силе на червяке:

Окружная сила на червяке равная осевой силе на колесе:

H

Радиальная сила:

Проверка зубьев колеса по напряжениям изгиба

-коэффициент формы зуба колеса

К=К -коэффициент нагрузки

Расчетное напряжение изгиба:

МПа

5. Ориентировочный расчёт валов.

5.1 Расчёт быстроходного вала 1

Рисунок 5.1 Эскиз входного вала 1

,

где Т - момент на быстроходном валу, Нм;

мм принимаем d = 25 мм; хвостовик конический (М161,25)

Диаметр участка вала под подшипник:

где, t - высота заплечника, мм; t = 1,8мм ,

мм

Принимаем dП = 30мм.

Диаметр буртика подшипника:

где, r – координата фаски подшипника, мм r = 2 мм ,

мм

Принимаем dБП = 35мм.

5.2 Расчёт промежуточного вала 2-3

Рисунок 5.2- Эскиз промежуточного вала 2-3

,

где Т23 – момент на промежуточном валу;

Принимаем dК = 35мм;

dБК  dК + 3f,

где f – размер фаски колеса; f = 1,2 мм ,

dБК  35 + 31,238,6мм

Принимаем dБК = 40мм

Принимаем dП = 35 мм.

Диаметр буртика подшипника:

где, r – координата фаски подшипника, мм r = 2мм ,

мм

Принимаем dБП = 40мм.

5.3 Расчёт выходного вала 4-5

Рисунок 5.3- Эскиз выходного вала 4-5

,

где Т45 - момент на выходном валу;

мм

принимаем d = 60мм

хвостовик циллиндрический ,

,

где tцил - высота заплечника, tцил - 4,6

мм

принимаем dП = 70мм.

, r = 3,5мм,

мм

принимаем dБП = 80мм.

dК = dБП =80.

6. Проверочный расчёт шпоночных соединений

Рисунок 6- Шпоночное соединение

## Таблица 6.1

## Шпоночное соединение

| Вал | Место установки | D, мм | B, мм | H, мм | t1, мм | L, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Под муфту | 25 | 5 | 5 | 3 | 40 |
| 2-3 | Под зубчатое колесо | 35 | 10 | 8 | 5 | 28 |
| 4-5 | Под муфту | 60 | 18 | 11 | 7 | 110 |

## Проверим шпоночное соединение на промежуточном валу:

где, Т – крутящий момент на валу, Нмм2;

d – диаметр участка вала под шпонку, мм;

h – высота шпонки, мм;

t1 – глубина паза вала, мм;

l – длина шпонки, мм;

b – ширина шпонки, мм;

Предел прочности для стального колеса: [см] = 80…100 МПа,

МПа,

МПа,

МПа

Вывод: выбранные шпонки пригодны для использования.

# 7. Выбор муфты

Рисунок 7-МУВП

Муфты МУВП стандартизарованы по ГОСТ 21424-93. Муфта выбирается из условия - максимального передаваемого момента. Т =35,58 - момент передаваемый муфтой, Н·м d=32 - диаметр вала электродвигателя, мм d= 25 - диаметр входного вала редуктора, мм Выбираем муфту МУВП-2

Основные параметры Номинальный крутящий момент:Тном =63 Н•м диаметр расточки под вал - наимньший: d=20 мм - наибольший :d= 38 мм d= 10 - диаметр пальца, мм lвт = 15 - длина упругого злемента, мм d=63 - диаметр окружности расположения пальцев, мм z=6 - число пальцев с = З - зазор между полумуфтами, мм

8. Определение реакций опор промежуточного вала и построение эпюр

Рисунок 8.1 - Расчетная схема промежуточного вала

Определим реакции опор:

Рассмотрим проекции сил в плоскости ХZ :

-Ft12 (l-c1) + Ft3  c2 + RХ1  l =0;

тогда

Н

Ft3 (l-c2) - Ft12  c1 + RХ2  l =0;

тогда

Н

Рассмотрим проекции сил в плоскости УZ:

Fr12  (l-c1) - Fa12  d2/2 + Fr34  c2 + Fa34  d3/2- RУ1  l =0;

тогда

Fr34  (l-c2) + Fa34  d3/2+ Fr12  c1 - Fa12  d2/2+ RУ2  l =0;

тогда

Суммарные реакции опор:

Н

Н

Эпюра моментов Мх:

Точка А.

MXА = RХ1  С1

MXА=

Точка В  \MXВ = Нм

Эпюра моментов Му:

Точка А

MуА = -RУ1  С1

MуА =

Точка В:

Мув=

Эпюра моментов Мкр:

Мк=Т

Мк=100,4 Н•м

Эпюра продольных сил:

Fa = Fa-Fa

Fa = 13122,99 H

Рисунок 8.2 Схема сил и эпюры моментов на проверяемом валу

9. Уточненный расчет вала 2-3

Рисунок 9 Эскиз вала и обозначение мест сечений

Уточненный расчет состоит в определении коэффициентов запаса прочности S для опасных сечений и сравнении их с требуемыми (допускаемыми) напряжениями [S]. Прочность соблюдена при S > [S].

Расчет производится по опасным сечениям А-А, Б-Б).

Материал вала ─ сталь 45.

Таблица 9.

Исходные данные для проверочного расчета

| Диаметр заготовки мм | Твердость НВ | σв МПа | σт МПа | τт МПа | σ-1 МПа | τ-1 МПа | Ψт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <80 | 270 | 900 | 650 | 390 | 640 | 230 | 0,10 |

Сечение А - А: Концентратором напряжений является шпоночный паз.

Коэффициент запаса прочности:

S= Sσ· Sτ/

Sσ=σ-1D/ σа

Sτ=τ-1D/( τа+ψτD· τа),

где σа и τа ─ амплитуды напряжений цикла;

ψτD ─ коэффициент влияния асимметрии цикла напряжений.

σа=103·М/W; τа=103·М к/2Wк

М=

Определим моменты инерции:

W1=π·d3/32-b2·h2·(2d-h2)2/(16d)=3.14·353/32-10·8(2·35 -8)2/(16·35) =

3660мм3

Wк=π·d3/16-b2·h2·(2d-h2)2/(16d)= 3.14·353/16-10·8(2·35-8)2/(16·35) =

7869мм3

σа=103 · 158,6 / 3660 = 43,3 МПа

τа=103 · 100,4 / 2 · 7869 = 33,085 МПа

Пределы выносливости вала:

σ-1D= σ-1/КσD; τ-1D= τ-1/КτD,

где КσD и КτD ─ коэффициенты снижения предела выносливости.

КσD=( Кσ/ Кdσ+1/ КFσ-1)/ КV,

КτD=( Кτ/ Кdτ+1/ КFτ-1)/ КV,

где Кσ и Кτ ─ эффективные коэффициенты концентрации напряжений;

Кdς и Кdτ ─ коэффициенты влияния абсолютных размеров поперечного

сечения;

КFς и КFτ ─ коэффициенты влияния качества поверхности;

КV ─ коэффициент влияния поверхностного упрочнения.

КσD=( 4,85+1/0,91-1)/ 1=4,95

КτD=( 2,9+1/0,95-1)/ 1=2,95

σ-1D= 410 / 4,95 =82,828МПа; τ-1D= 230 /2,95 = 77,966 МПа

ψτD=ψτ/ КτD

ψτD=0,1/ 2,95=0,034

Sσ= 129,29 / 43,3 = 2,98 Sτ= 77,9 / (6,3 + 0,034  6,3) = 11,8

S= 2,98 · 11,8/=2,9  [S] = 2.5

Проверка показала, что коэффициент запаса прочности в рассматриваемом сечении больше чем требуемый.

Сечение Б-Б.

Коэффициент запаса прочности:

S= Sσ· Sτ/

Sσ=σ-1D/ σа

Sτ=τ-1D/( τа+ψτD· τа),

σа=103·М/W; τа=103·М к/2Wк

М=

Определим моменты инерции:

W=π·d3/32=3.14·633/32=24548 мм3

Wк=π·d3/16=3.14·633/16=49097 мм3

σа=103 ·845,5 / 24548 = 34,4 МПа

τа=103 · 100,4 / 2 ·49097 = 1,022 МПа

Пределы выносливости вала:

σ-1D= σ-1/КσD; τ-1D= τ-1/КτD,

где КσD и КτD - коэффициенты снижения предела выносливости.

КσD=( Кσ/ Кdσ+1/ КFσ-1)/ КV,

КτD=( Кτ/ Кdτ+1/ КFτ-1)/ КV,

КσD=( 4,7+1/0,88-1)/ 1=4,84

КτD=( 2,8+1/0,935-1)/ 1=2,87

σ-1D= 410 / 4,84 =84,711 МПа; τ-1D= 230 /2,84 = 80,986 МПа

ψτD=ψτ/ КτD

ψτD=0,1/ 2,84=0,035

Sσ= 132,2 / 34,4 = 2,9 Sτ= 80,9 / (1,02 + 0,035  1,02) = 76,5

S= 2,9 · 76,5 /= 3,8  [S] = 2.5

Проверка показала, что коэффициент запаса прочности в рассматриваемом сечении больше чем требуемый.

10. Проверка подшипников

Условие годности подшипников

,

где Lh – расчетный ресурс (долговечность);

[Lh] – требуемый ресурс.

,

где tΣ – суммарное время работы.

ч.

,

где a1 – коэффициент, корректирующий ресурс в зависимости от надежности (при вероятности безотказной работы Pt = 90%, a1 = 1);

a23 – коэффициент, корректирующий ресурс в зависимости от особых свойств подшипника (для шариковых подшипников a23 = 0,7…0,8, принимается a23 = 0,75);

Cr = базовая динамическая грузоподъемность подшипника ( для подшипника 208 Cr = 25,6 кН);

Pэкв – эквивалентная динамическая нагрузка;

N23 – частота вращения вала;

m = 3 – показатель степени для шариковых подшипников.

Fa1 = 2.314-внешняя осевая сила, Н

Fr1 = Ke•R1 = 0.56•2259.8

Отношение

FaА / (V  Fr1) = 2,314 / 1  1265,499 = 0,001.

Тогда для опоры:

Х =0,56; Y = 0,44/е.

Найдём эквивалентную динамическую радиальную нагрузку, для обоих подшипников:

,

где коэффициенты V = 1, Кб = 1 , КТ = 1

Н

Рисунок 10 Схема распределения сил

Таким образом, принимаем e = 0,065

>10161,6 = .

Проверка показала, что рабочий ресурс подшипника больше требуемого.

11. Конструктивные размеры корпуса редуктора

Расстояние между стенками корпуса и зубчатыми колесами:

а* = +3

где, L – главный габарит редуктора.

L = aw12 + da2/2 + da4/2

L = 140 + 97,15 + 101 = 323,15 мм

а* = +3 = 9,86 Принимаем а* = 10

Толщина стенок корпуса и крышки:

мм

где, Т – крутящий момент на выходном валу, Нмм;

мм Принимаем  = 7мм.

Толщина фланцев корпуса и крышки:

b = 1.5   = 1.5  7= 10.5 мм

Толщина ребер:

m = (0.85…1) 

m= 1  7= 7 мм.

Диаметры болтов:

- Фундаментных:

d1 = 0.036  a +12 = 0.036  125 + 12 = 16,5=>

принимаем фундаментальные болты с резьбой М18;

- Болтов, крепящих крышку к корпусу у подшипника:

d2 = (0.7 - 0.75)d1

d2 = 0.75 18 = 13,5 мм;

принимаем болты с резьбой М14;

- Болтов, соединяющих крышку с корпусом: d3 = (0.5 – 0.6) d1 =0,6 18 =10.8мм принимаем болты с резьбой М12.

# 12. Выбор смазки

По таблице устанавливаем вязкость масла. При контактных напряжениях до 600 Н/мм2 и скорости V до 5 м/с рекомендуемая вязкость масла должна быть примерно равна 28 мм2/с. По таблице из справочной литературы принимаем масло индустриальное И-30А (табл. 11.1-11.3, стр. 200, /4/).

Допустимый уровень погружения колес в масляную ванну:

мм

Контроль масла, находящегося в корпусе редуктора осуществляется с помощью смотрового окна.

13. Подбор посадок и допусков

Зубчатые колеса: H7/r6.

Крышки торцовых узлов на подшипниках качения: H7/h8.

Шпоночные соединения: P9/h9.

Штифт с картеров: P8/h7.

Штифт с крышкой: H8/h7.

14. Сборка и регулировка редуктора

Перед сборкой полость корпуса редуктора подвергают очистке и покрывают маслостойкой краской. Сборку редуктора производят в соответствии с чертежом общего вида.

На входной вал насаживают подшипники, предварительно нагретые в масле до 80 - 100˚С.На промежуточный вал насаживают подшипник предварительно нагретый в масле до 80 - 100˚С.Затем закладывают шпонку и напрессовывают зубчатое колесо до упора в бурт вала. Насаживают подшипник предварительно нагретый в масле до 80 - 100˚С.На выходной вал закладывают шпонку и напрессовывают зубчатое колесо, насаживают подшипники, предварительно нагретые в масле до 80 - 100˚С.Валы устанавливают в корпус. Для центровки устанавливают крышку редуктора на корпус с помощью цилиндрических штифтов, затягивают болты, крепящие крышку редуктора с корпусом.

На конические хвостовики входного и выходного валов закладывают шпонки и надевают муфту и шкив.

Ввертывают пробку маслоспускного отверстия с прокладкой и устанавливают маслоуказатель. Заливают в корпус масло и закрывают смотровое отверстие крышкой с прокладкой, закрепляя крышку винтами.

# Заключение

- Согласно заданию был разработан привод ленточного конвейера.

- Был выбран электродвигатель, рассчитаны зубчатые передачи, спроектированы и проверены на пригодность шпоночные соединения, подшипники, разработан общий вид редуктора, разработаны рабочие чертежи деталей: выходного вала, зубчатого колеса, шкива, крышек подшипников.

- Были подобраны подходящие для данных условий материалы зубчатых колес. Зубчатые передачи были рассчитаны по условиям контактной выносливости зубьев, проверены на статическую прочность.

- Электродвигатель был выбран исходя из потребной мощности и условий работы привода.

- Шпоночные соединения были проверены смятие. Пригодность подшипников была оценена по ресурсу долговечности.

- Форма и размеры деталей редуктора и рамы привода были определены конструктивными и технологическими соображениями, а также выбором материалов и заготовок.

Список использованной литературы

Дунаев П.Ф., Леликов О.П. Конструирование узлов и деталей машин. Учебное пособие для техн. спец. вузов. – 6-е изд., исп. – М.: Высш. шк., 2000 – 447с., ил.

Чернавский С.А., Боков К.Н. Курсовое проектирование деталей машин: Учебное пособие для учащихся машиностроительных специальностей техникумов: Машиностроение, 1988г.

3. Левитский И.Г. Расчет клиноременной передачи: Методические указания по курсовому проектированию. Хабаровск, издательство ХГТУ, 1991.