Введение

Сегодня организация перевозок пассажиров городским транспортом имеет огромное значение в развитии и функционировании любого крупного города. Основными задачами организации перевозок является: минимальные затраты времени на проезд, высокий уровень комфорта, а также максимальный уровень безопасности пассажиров.

Одним из методов организации перевозок является моделирование транспортной сети города, что является сложной оптимизационной задачей со встречными критериями.

Организация и планирование пассажирских перевозок выступает как система мер воздействия на перевозочный процесс, содействующих его упорядочению и повышению качества.

В курсовой работе предлагается рассмотреть проблемную ситуацию по определению, с помощью моделирования транспортной сети города и использования теоретических способов расчета параметров транспортных систем, перспективного плана работы пассажирской транспортной сети города. Результаты работы можно будет использовать на практике для обеспечения четкого и бесперебойного транспортного обслуживания населения.

1. Составление топологической схемы города

Топологическая схема является моделью транспортной сети города и должна как можно более точно соответствовать моделируемому объекту. Топологическая схема должна описывать все участки УДС и все транспортные районы (ТР) города. На исходной карте города отображена та улично-дорожная сеть (УДС), по которой возможна организация движения городских маршрутов наземных видов транспорта.

1.1 Формирование транспортных районов

ТР должны быть сформированы таким образом, чтобы все передвижения между ними сводились бы к передвижениям между их центрами, а все внутрирайонные передвижения осуществлялись бы пешком [2]. При формировании ТР следует считать, что на всех участках УДС функционируют городские маршруты и выполнять микрорайонирование по правилам, описанным в теоретической части курса.

Первым этапом при микрорайонировании города является определение его площади . Для этого необходимо на исходной карте нанести карандашом сетку с размерами клетки (5×5) мм и определить количество клеток, полностью (П) и частично (Ч) покрытых территорий города. Затем определяется площадь карты .Схема топологической карты города приведено на рисунке 1.1

(1.1)

Рассчитано:

мм2.

Площадь города определяется исходя из масштаба 1:50000, причем следует учитывать, что этот масштаб линейный и для пересчета площадей необходимо возводить его в квадрат.

,(1.2)

км2.

В соответствующем разделе курсового проекта, в котором должны быть описаны методика составления технологической схемы, общие результаты и таблица с характеристикой транспортных районов, содержащая общую площадь ТР, площади жилой застройки каждого вида и промышленных зон, находящиеся на территории ТР, а также коэффициента приведения ТР, определяемого по зависимости:

,(1.3)

где  – коэффициент приведения для i-го района;

6 – количество видов застройки, существующих в городе;

– коэффициент приведения для j-го вида застройки;

– площадь, j-го вида застройки в i-м районе города, км2;

– площадь i-го района города, км2.

Определим коэффициент приведения для первого района:

Аналогичные расчеты произведем для других районов.

Таблица 1.1 – Характеристика транспортных районов

| №района | Площадь застройки i - го вида |  |  |  |  |  |  |  | Площадь района, Sобщ, км2 | Коэффициент приведения для i - го района, Ki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S1 1-2 | S2 3-5 |  | S3 5-9 | S4 9-12 |  | S5 12-16 | S6 промзона |  |  |
| 1 |  |  |  | 0,94 |  |  |  |  | 0,94 | 7 |
| 2 | 0,06 |  |  | 1,06 | 0,56 |  |  |  | 1,68 | 7,95 |
| 3 | 1,09 |  |  | 0,09 | 0,22 |  |  |  | 1,4 | 2,88 |
| 4 |  |  |  | 0,03 | 1,06 |  |  |  | 1,09 | 10,4 |
| 5 |  |  |  |  | 1,13 |  | 0,16 |  | 1,29 | 10,75 |
| 6 | 0,22 |  |  | 0,72 | 0,38 |  |  |  | 1,32 | 7,01 |
| 7 |  |  |  | 0,97 | 0,68 |  |  |  | 1,65 | 8,44 |
| 8 | 0,22 | 0,22 |  | 0,75 | 0,47 |  |  |  | 1,66 | 6,8 |
| 9 |  | 0,13 |  |  | 0,22 |  | 0,72 |  | 1,07 | 11,06 |
| 10 |  | 0,38 |  |  | 0,94 |  |  |  | 1,32 | 8,63 |
| 11 |  |  |  |  | 1,19 |  | 0,34 |  | 1,53 | 10,94 |
| 12 |  |  |  | 0,22 | 0,72 |  |  |  | 0,94 | 9,68 |
| 13 |  |  |  | 1,16 | 0,22 |  |  |  | 1,38 | 7,56 |
| 14 |  | 0,34 |  |  | 1,06 |  |  |  | 1,4 | 8,92 |
| 15 |  | 0,45 |  |  | 0,25 |  |  | 0,28 | 0,98 | 4,52 |
| 16 |  | 0,38 |  |  | 0,47 |  | 0,56 |  | 1,41 | 9,54 |
| 17 |  |  |  |  | 0,44 |  | 0,75 |  | 1,19 | 11,76 |
| 18 |  | 0,84 |  |  |  |  |  | 0,44 | 1,28 | 2,63 |
| 19 | 0,56 | 0,13 |  |  |  |  | 0,16 |  | 0,85 | 3,62 |
| 20 | 1,34 |  |  |  |  |  | 0,44 |  | 1,78 | 3,84 |
| 21 | 0,66 | 0,19 |  |  |  |  | 0,9 |  | 1,75 | 7,24 |
| 22 |  | 1,41 |  |  |  |  |  |  | 1,41 | 4 |
| 23 | 0,63 | 0,41 |  |  |  |  |  | 0,38 | 1,42 | 1,6 |
| 24 | 0,72 | 0,06 |  |  |  |  |  | 0,09 | 0,87 | 2,4 |
| 25 | 1,03 | 0,03 |  |  |  |  |  |  | 1,06 | 1,08 |
| 26 | 0,72 | 0,56 |  |  |  |  |  |  | 1,28 | 2,31 |
| 27 | 0,69 | 0,47 |  |  |  |  | 0,53 |  | 1,69 | 5,44 |
| 28 |  |  |  |  |  |  | 1,38 |  | 1,38 | 12,5 |
| 29 | 0,13 | 0,38 |  |  |  |  | 0,69 |  | 1,2 | 8,56 |
| 30 | 0,31 | 0,89 |  |  |  |  |  | 0,9 | 2,1 | 1,84 |
| 31 | 0,81 |  |  |  |  |  |  | 1,06 | 1,87 | 0,43 |
| 32 | 0,88 |  |  |  |  |  | 0,63 | 0,19 | 1,7 | 5,15 |
| 33 | 0,16 | 0,13 |  |  |  |  | 0,56 |  | 0,85 | 9,03 |
| 34 |  | 0,41 |  |  |  |  | 0,41 |  | 0,82 | 8,25 |
| 35 | 0,59 | 0,63 |  |  |  |  |  |  | 1,22 | 2,55 |
| 36 | 1,19 | 0,09 |  |  |  |  |  |  | 1,28 | 1,21 |
| 37 | 1,44 |  |  |  |  |  |  |  | 1,44 | 1 |
| 38 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 1 |
| 39 | 0,13 | 1,25 |  |  |  |  |  |  | 1,38 | 3,72 |
| 40 | 1,03 |  |  |  |  | 0,25 |  |  | 1,28 | 3,25 |
| 41 | 0,13 | 0,22 |  |  |  | 0,88 |  |  | 1,23 | 9,76 |
| 42 | 0,66 | 0,41 |  |  |  |  |  |  | 1,07 | 2,15 |
| 43 | 0,28 |  |  |  |  |  |  | 1,69 | 1,97 | 0,14 |
| 44 | 1,13 |  |  |  |  |  |  | 0,25 | 1,38 | 0,82 |
| 45 | 0,97 |  |  |  |  | 0,13 |  |  | 1,1 | 2,36 |
| Всего | 19,28 | 10,41 | 5,94 |  | 10,01 | 9,49 |  | 5,28 | 60,41 | 251,72 |

1.2 Описание улично-дорожной сети

УДС описывается длиной участка, соединяющего смежные транспортные районы. Длина участков определяется по карте города с помощью линейки или курвиметра. Полученное значение преобразуется в реальную длину участков с помощью масштаба.

Для каждого участка определяется время проезда по нему, исходя из того, что скорость сообщения принимается равной  = 20 км/ч:

,(1.4)

где  – время следования по участку i-j, мин;

– длина участка между i-м и j-м районами, км.

Рассчитаем время следования по участку 1 – 2:

мин.

Рассчитаем время следования для других участков аналогично, данные сводим в таблицу 1.2

Таблица 1.2 – Характеристика звеньев транспортной сети

| № участка | Длина, L, км | Время, t, мин | № Участка | Длина, L, км | Время, t, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 1,3 | 3,9 | 20-21 | 2,05 | 6,15 |
| 1-13 | 1,4 | 4,2 | 21-22 | 1,65 | 4,95 |
| 2-4 | 0,85 | 2,55 | 21-27 | 1,6 | 4,8 |
| 2-12 | 1,15 | 3,45 | 21-29 | 2,1 | 6,3 |
| 3-4 | 0,3 | 0,9 | 22-23 | 0,8 | 2,4 |
| 3-6 | 2,05 | 6,15 | 23-30 | 1,35 | 4,05 |
| 4-5 | 1,05 | 3,15 | 24-25 | 1,5 | 4,5 |
| 5-7 | 1,4 | 4,2 | 25-26 | 0,8 | 2,4 |
| 5-9 | 1,85 | 5,55 | 26-27 | 1,6 | 4,8 |
| 5-11 | 1,8 | 5,4 | 26-36 | 1,35 | 4,05 |
| 6-7 | 0,9 | 2,7 | 27-28 | 1,5 | 4,5 |
| 5-10 | 0,75 | 2,25 | 27-34 | 1,45 | 4,35 |
| 6-7 | 1,3 | 3,9 | 28-29 | 1,15 | 3,45 |
| 7-8 | 1,25 | 3,75 | 28-33 | 1,25 | 3,75 |
| 8-10 | 0,95 | 2,85 | 29-30 | 1,15 | 3,45 |
| 8-23 | 1,05 | 3,15 | 29-32 | 1,45 | 4,35 |
| 9-10 | 1,1 | 3,3 | 30-31 | 1,4 | 4,2 |
| 9-17 | 1,7 | 5,1 | 31-32 | 1,35 | 4,05 |
| 9-21 | 1 | 3 | 32-33 | 1,75 | 5,25 |
| 11-12 | 1,3 | 3,9 | 32-43 | 1,4 | 4,2 |
| 11-17 | 0,75 | 2,25 | 33-34 | 1,4 | 4,2 |
| 12-13 | 0,85 | 2,55 | 33-42 | 0,5 | 1,5 |
| 12-16 | 1,55 | 4,65 | 34-35 | 0,35 | 1,05 |
| 13-14 | 0,85 | 2,55 | 35-36 | 0,75 | 2,25 |
| 14-15 | 1 | 3 | 35-38 | 1 | 3 |
| 14-16 | 0,75 | 2,25 | 36-37 | 0,95 | 2,85 |
| 15-18 | 1,3 | 3,9 | 38-39 | 1,15 | 3,45 |
| 16-17 | 1,1 | 3,3 | 39-40 | 0,5 | 1,5 |
| 16-19 | 0,75 | 2,25 | 39-41 | 1,15 | 3,45 |
| 17-20 | 0,9 | 2,7 | 41-42 | 0,4 | 1,2 |
| 18-19 | 0,8 | 2,4 | 41-45 | 0,45 | 1,35 |
| 18-24 | 1,3 | 3,9 | 42-43 | 2,6 | 7,8 |
| 19-20 | 0,85 | 2,55 | 43-44 | 0,3 | 0,9 |
| 19-25 | 1,2 | 3,6 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 78,55 | 235,65 |

Для каждого участка определяется вид соответствующей ему городской улицы, характеристика которых приведена в табл. 1.3 [4]. Суммарная длина участков каждого типа должна соответствовать распределению, приведенному в табл. 1.3.

После описания рассчитывается плотность УДС  и полосная плотность , по формулам:

,(1.5)

,(1.6)

где m – количество участков УДС;

– количество полос в одном направлении на i-м участке.

Рассчитано:

.

.

.

.

.

Таблица 1.3 Характеристика городских улиц

| Тип улиц | Количество полос в одном направлении улицы с разделительной полосой | Пропускная способность улицы в одном направлении |  | Удельное содержание улиц в общей длине УДС, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | привед. ед/ч | пасс/ч |  |
| Городские магистральные улицы с разделительной полосой | 4 | 2900 | 24000 | 10 |
| Городские магистральные улицы без разделительной полосы | 3 | 2400 | 19000 | 20 |
| Основные городские улицы | 2 | 1800 | 12000 | 60 |
| Городские улицы в районах с малоэтажной застройкой | 1 | 1000 | 5000 | 10 |

2. Определение емкостей транспортных районов

2.1 Определение численности населения ТР

Численность населения ТР определяется исходя из его площади и значения средневзвешенного коэффициента приведения по городу k:

,(2.1)

где n – количество транспортных районов города.

Рассчитано

Затем определяется величина относительной плотности населения р:

.(2.2)

Рассчитано

.

Значение численности населения ТР определяется из зависимости:

,(2.3)

где  – численность населения i-го района, чел.

Рассчитаем численность населения ТР для первого района:

чел.

Для каждого района рассчитывается плотность населения :

.(2.4)

Рассчитаем плотность населения для первого района:

.

Аналогично проводятся расчеты плотности населения для остальных районов. Результаты вычислений приведены в таблице 2.1.

Расчеты количества жителей или работающих здесь и далее могут проводиться в любом масштабе (тыс. и др.) единственное условие – соблюдение точности расчетов до одного человека.

2.2 Определение количества приезжающих в ТР и выезжающих из них

В данной постановке задачи емкостью ТР по прибытию является количество приезжающих в район на работу в первую смену. Распределение рабочих мест по территории города определяется наличием промышленных зон, в которых работают в первую смену 30% населения города и рабочими местами на остальной территории города, на которых занято 10% населения. Таким образом, общее количество работающих в рассматриваемый период жителей города составляет 40% населения. Количество работающих в промзонах пропорционально площади этих зон и плотности населения в них.

Исходя из этого, для решения поставленных перед разделом задач вначале необходимо рассчитать общее количество работающих в первую смену , количество работающих в промышленных  и селитебных  зонах.

,(2.5)

,(2.6)

,(2.7)

Рассчитано:

чел.,

чел.,

чел.

Затем определяется плотность работников в промышленных зонах :

,(2.8)

.

где  – площадь 6-го вида застройки (промзоны) в i-м районе города, км2.

Для каждого района определяется количество работающих в промзонах по зависимости:

,(2.9)

Рассчитаем количество работающих в промышленных зонах для 15-го района:

чел.

Определяется плотность работников в селитебных зонах :

,(2.10)

.

Для каждого района определяется количество работающих в селитебных зонах по зависимости:

, (2.11)

Определим количество работающих в первом районе:

чел.

Общее количество работающих в ТР:

, (2.12)

, чел.

После этого определяется корректировочный  для расчета количества выезжающих из каждого района:

, (2.13)

Количество выезжающих из каждого транспортного района  рассчитываются по зависимости:

, (2.14)

чел.

Таблица 2.1– Определение емкости транспортных районов по отправлению и прибытию

| N | Численность населения, Ni, чел. | Плотность населения, Рi, жит/км2 | Численность работающих в промзонах, Npni, чел. | Численность работников в селитебной зоне, Npci, чел. | Общее количество работников в транспортном районе, Npi, чел. | Кол-во выезжающих из каждого транспортного района, Nbi, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12463 | 13259 |  | 1246 | 1246 | 4985 |
| 2 | 25298 | 15058 |  | 2530 | 2530 | 10119 |
| 3 | 7637 | 5455 |  | 764 | 764 | 3055 |
| 4 | 21472 | 19699 |  | 2147 | 2147 | 8589 |
| 5 | 26266 | 20362 |  | 2627 | 2627 | 10507 |
| 6 | 17526 | 13278 |  | 1753 | 1753 | 7011 |
| 7 | 26377 | 15986 |  | 2638 | 2638 | 10550 |
| 8 | 21381 | 12880 |  | 2138 | 2138 | 8552 |
| 9 | 22415 | 20949 |  | 2242 | 2242 | 8966 |
| 10 | 21577 | 16346 |  | 2158 | 2158 | 8631 |
| 11 | 31704 | 20721 |  | 3170 | 3170 | 12682 |
| 12 | 17235 | 18335 |  | 1723 | 1723 | 6894 |
| 13 | 19761 | 14319 |  | 1976 | 1976 | 7904 |
| 14 | 23654 | 16895 |  | 2365 | 2365 | 9461 |
| 15 | 8390 | 8561 | 9864 | 839 | 10703 | 3356 |
| 16 | 25478 | 18070 |  | 2548 | 2548 | 10191 |
| 17 | 26507 | 22275 |  | 2651 | 2651 | 10603 |
| 18 | 6376 | 4981 | 15500 | 638 | 16138 | 2551 |
| 19 | 5828 | 6857 |  | 583 | 583 | 2331 |
| 20 | 12947 | 7273 |  | 1295 | 1295 | 5179 |
| 21 | 23998 | 13713 |  | 2400 | 2400 | 9599 |
| 22 | 10683 | 7576 |  | 1068 | 1068 | 4273 |
| 23 | 4303 | 3031 | 13386 | 430 | 13816 | 1721 |
| 24 | 3955 | 4546 | 3170 | 395 | 3565 | 1582 |
| 25 | 2168 | 2046 |  | 217 | 217 | 867 |
| 26 | 5600 | 4375 |  | 560 | 560 | 2240 |
| 27 | 17414 | 10304 |  | 1741 | 1741 | 6965 |
| 28 | 32673 | 23676 |  | 3267 | 3267 | 13069 |
| 29 | 19456 | 16214 |  | 1946 | 1946 | 7782 |
| 30 | 7319 | 3485 | 31704 | 732 | 32436 | 2928 |
| 31 | 1523 | 814 | 37341 | 152 | 37493 | 609 |
| 32 | 16583 | 9755 | 6693 | 1658 | 8351 | 6633 |
| 33 | 14538 | 17104 |  | 1454 | 1454 | 5815 |
| 34 | 12814 | 15626 |  | 1281 | 1281 | 5125 |
| 35 | 5893 | 4830 |  | 589 | 589 | 2357 |
| 36 | 2934 | 2292 |  | 293 | 293 | 1173 |
| 37 | 2728 | 1894 |  | 273 | 273 | 1091 |
| 38 | 2841 | 1894 |  | 284 | 284 | 1136 |
| 39 | 9724 | 7046 |  | 972 | 972 | 3889 |
| 40 | 7879 | 6156 |  | 788 | 788 | 3152 |
| 41 | 22738 | 18486 |  | 2274 | 2274 | 9095 |
| 42 | 4357 | 4072 |  | 436 | 436 | 1743 |
| 43 | 522 | 265 | 59534 | 52 | 59586 | 209 |
| 44 | 2143 | 1553 | 8807 | 214 | 9021 | 857 |
| 45 | 4917 | 4470 |  | 492 | 492 | 1967 |
| Всего | 620000 | 476783 | 185999 | 62000 | 247999 | 247998 |

3. Расчет пассажиропотоков на сети

В данном курсовом проекте пассажиропотоки рассчитываются исходя из кратчайшего по времени путей следования.

Расчет матрицы корреспонденции и соответствующих пассажиропотоков выполняется на персональной ЭВМ с помощью программы MATR_KOR.EXE. В качестве длины звена при расчетах выступает время проезда по участку в минутах. Емкости районов вводятся в ЭВМ в пассажирах. Результаты расчетов представляют собой матрицы корреспонденции, кратчайших расстояний, предпоследних пунктов и пассажиропотоков на участках УДС за рассматриваемый период.

На основании результатов расчета определяется потребное количество автобусов для организации перевозок.

, (3.1)

где Р – суммарный пассажирооборот за рассматриваемый период, пасс*км;

q – средняя вместимость автобусов, q – 80 пасс.;

– средний динамический коэффициент заполнения салонов автобусов,  =0,5;

– средняя эксплуатационная скорость городских автобусов, , км/ч;

– коэффициент использования парка,  = 0,7.

Рассчитано:

ед.

4. Корректировка пассажиропотоков с учетом пропускной способности участков УДС

Полученные значения пассажиропотоков корректируются для сравнения с пропускной способностью дороги по зависимости:

, (4.1)

где  – пассажиропоток на участке из района i в j полученный в результате расчета на ЭВМ, пасс/период;

– максимальный часовой пассажиропоток на участке i-j, пасс/ч.

Скорректируем пассажиропоток из района 8 в 23:

чел.

Полученные значения часового пассажиропотока сравниваются с табличными значениями пропускной способности участков, приведенной в табл. 2. В том случае, если пропускная способность ниже пассажиропотока, время следования по участку корректируется следующим образом [3]:

,(4.2)

где  – скорректированное время движения по участку, мин.;

Ехр – функция, обратная логарифму;

р – пропускная способность участка, пасс/ч.

Так как пассажиропотоки на некоторых участках превышают пропускную способность участков, то время следования корректировать нужно.

В таблице 4.1 приведено откорректированное время.

Таблица 4.1– Приведение величины пассажиропотока к пропускной способности городских магистралей

| Прямо |  | Количество полос | Fij | F'ij |  | Обратно |  | Fij | F'ij | Длина ,км | Время ,мин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 8 | 23 | 4 | 37906 | 30326 |  | 23 | 8 | 982 |  | 1,05 | 4,1 |  |
| 9 | 21 |  | 36339 | 29071 |  | 21 | 9 | 3202 |  | 1 | 3,71 |  |
| 21 | 29 |  | 55500 | 44400 |  | 29 | 21 | 1148 |  | 2,1 | 14,74 |  |
| 23 | 30 |  | 33158 | 26526 |  | 30 | 23 | 3029 |  | 1,35 | 4,5 |  |
| 29 | 30 |  | 38781 | 31025 |  | 30 | 29 | 10544 |  | 1,15 | 4,62 |  |
| 29 | 32 |  | 54177 | 43342 |  | 32 | 29 | 1432 |  | 1,45 | 9,74 |  |
| 30 | 31 |  | 29229 | 23383 |  | 31 | 30 | 282 |  | 1,4 | 4,09 |  |
| 32 | 43 |  | 51761 | 41403 |  | 43 | 32 | 192 |  | 1,4 | 8,66 |  |
| Длина |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |
| 4 | 5 | 3 | 18448 |  |  | 5 | 4 | 2427 |  | 1,05 |  |  |
| 7 | 8 |  | 26274 | 21019 |  | 8 | 7 | 1339 |  | 1,25 | 4,17 |  |
| 9 | 17 |  | 3949 |  |  | 17 | 9 | 18677 |  | 1,7 |  |  |
| 11 | 17 |  | 16543 |  |  | 17 | 11 | 3138 |  | 0,75 |  |  |
| 16 | 19 |  | 21101 |  |  | 19 | 16 | 1952 |  | 0,75 |  |  |
| 18 | 19 |  | 3972 |  |  | 19 | 18 | 19591 |  | 0,8 |  |  |
| 19 | 20 |  | 16570 |  |  | 20 | 19 | 9025 |  | 0,85 |  |  |
| 20 | 21 |  | 18710 |  |  | 21 | 20 | 2311 |  | 2,05 |  |  |
| 28 | 29 |  | 22034 |  |  | 29 | 28 | 1472 |  | 1,15 |  |  |
| 41 | 42 |  | 16997 |  |  | 42 | 41 | 2485 |  | 0,4 |  |  |
| 42 | 43 |  | 15880 |  |  | 43 | 42 | 7 |  | 2,6 |  |  |
| Длина |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,9 |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3313 |  |  | 2 | 1 | 578 |  | 1,3 |  |  |
| 2 | 12 |  | 5330 |  |  | 12 | 2 | 2417 |  | 1,15 |  |  |
| 3 | 4 |  | 3888 |  |  | 4 | 3 | 1293 |  | 0,3 |  |  |
| 5 | 11 |  | 3299 |  |  | 11 | 5 | 2322 |  | 1,8 |  |  |
| 6 | 7 |  | 5984 |  |  | 7 | 6 | 1089 |  | 1,3 |  |  |
| 9 | 10 |  | 4243 |  |  | 10 | 9 | 5235 |  | 1,1 |  |  |
| 11 | 12 |  | 1041 |  |  | 12 | 11 | 4228 |  | 1,3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| 12 | 13 | 2 | 3064 |  |  | 13 | 12 | 1419 |  | 0,85 |  |  |
| 12 | 16 |  | 3797 |  |  | 16 | 12 | 759 |  | 1,55 |  |  |
| 15 | 18 |  | 2684 |  |  | 18 | 15 | 2705 |  | 1,3 |  |  |
| 16 | 17 |  | 2906 |  |  | 17 | 16 | 4230 |  | 1,1 |  |  |
| 18 | 24 |  | 2692 |  |  | 24 | 18 | 716 |  | 1,3 |  |  |
| 19 | 25 |  | 2582 |  |  | 25 | 19 | 4922 |  | 1,2 |  |  |
| 21 | 22 |  | 2700 |  |  | 22 | 21 | 707 |  | 1,65 |  |  |
| 21 | 27 |  | 3795 |  |  | 27 | 21 | 3323 |  | 1,6 |  |  |
| 22 | 23 |  | 5860 |  |  | 23 | 22 | 604 |  | 0,8 |  |  |
| 25 | 26 |  | 3817 |  |  | 26 | 25 | 5515 |  | 0,8 |  |  |
| 26 | 27 |  | 2247 |  |  | 27 | 26 | 2038 |  | 1,6 |  |  |
| 26 | 36 |  | 2975 |  |  | 36 | 26 | 3179 |  | 1,35 |  |  |
| 35 | 36 |  | 3081 |  |  | 36 | 35 | 4661 |  | 0,75 |  |  |
| 35 | 38 |  | 1041 |  |  | 38 | 35 | 1655 |  | 1 |  |  |
| 39 | 40 |  | 761 |  |  | 40 | 39 | 3233 |  | 0,5 |  |  |
| 41 | 45 |  | 468 |  |  | 45 | 41 | 2027 |  | 0,45 |  |  |
| Длина |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,5 |  |  |
| 1 | 13 | 1 | 1547 |  |  | 13 | 1 | 643 |  | 1,4 |  |  |
| 3 | 6 |  | 635 |  |  | 6 | 3 | 1009 |  | 2,05 |  |  |
| 24 | 25 |  | 825 |  |  | 25 | 24 | 846 |  | 1,5 |  |  |
| 27 | 34 |  | 1149 |  |  | 34 | 27 | 1305 |  | 1,45 |  |  |
| 36 | 37 |  | 251 |  |  | 37 | 36 | 1110 |  | 0,95 |  |  |
| 38 | 39 |  | 1317 |  |  | 39 | 38 | 1032 |  | 1,15 |  |  |
| Длина |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,6 |  |  |

Вывод

В курсовой работе была рассмотрена проблемная ситуация по определению, перспективного плана работы пассажирской транспортной системы города: смоделирована транспортная система города населением 620 тыс. чел. и площадью 99,375 км2 , рассчитана матрица пассажирских корреспонденций гравитационным методом на ЭВМ и определено потребное количество транспортных средств равное – 5512 единиц.

Что касается результативности выполненной работы, то следует отметить, что транспортная сеть построена удачно:

- площади районов меньше 2,5км2;

- время следования по дугам получилось оптимальным;

- пассажиропотоки не превышают пропускную способность участков.

Список литературы

- Афанасьев Л.Л., Островский Н.Б., Цукербер С. М. Единая транспортная система и автомобильные перевозки. - М.:Транспорт,1984.-333с.

- Брайловский Н.О., Грановский В.П. Моделирование транспортных систем.-М.: Транспорт,1978.-125с.

- Заблоцкий Г.А. Транспорт в городе. Киев:Будивельник,1986-96с.

- Лобанов Е.М. Транспортная планировка городов. - М.:Транспорт,1990.- 240с.

- Правдин Н.В., Негрей В.Я., Подкопаев В.А. Взаимодействие видов транспорта. - М.:Транспорт,1989.- 208с.