Министерство образования и науки Украины

Донбасский государственный технический университет

Кафедра АУТПТЭК

Отчёт

по ознакомительной практике

на шахте «Черкасская»

ГП «Луганскуголь»

на тему: автоматизация технологического процесса получения сжатого воздуха с детальным изучением компрессорной установки

Выполнил:

.

Руководитель практики от предприятия:

Руководитель практики от ВУЗа:

Алчевск

Содержание

Введение

- Общие сведения

  - Геологические характеристики месторождения

  - Фактическое состояние шахты

  - Границы и заносы шахтного поля

  - Вскрытие шахтного поля

  - Подготовка шахтного поля

  - Шахтные стволы

  - Очистные работы

  - Вентиляция

  - Осушение шахтного поля. Водоотлив

  - Технический комплекс на поверхности

  - Электроснабжение

  - Пневмоническое хозяйство

  - Промздания и сооружения

Введение

Шахта "Черкасская" была сдана в эксплуатацию в 1957 г. С проектной мощью 900 тыс. тонн угля В год.

Утвержденным, проектом "Вскрытия и подготовки гор 390 м. и 480 м." (1969 г.) проектная мощность шахты была принята 1200 тыс. тонн угля в год.

После ввода в эксплуатацию гор 480 м. шахта в течение 3-х лет (1975-1977) освоила проектную мощность, за счет отработки наиболее производственного пласта Л7.

Техническим проектом "Вскрытия и подготовки "гор 580 м" (1975 г.) проектная мощность была сохранена в размере 1,2 млн. тонн угля в год. Проектом рассмотрена возможность увеличения мощности шахты до 900 тыс. тонн угля в год при отработке запасов в пологой чисти шахтного поля.

При переходе очистных работ в поле гор 680 м. мощи шахты рекомендуется 900 тыс. тонн угля в год с производительностью труда рабочего по добыче 45,2 т/мес.

С 1996 г установлена проектная мощность в размере 350 тыс. т в год. Производственная мощность в размере 300 тыс. т в год.

1. Общие сведения

Шахта «Черкасская» расположена в Славяносербском районе Луганской области в 50 км от г. Луганска и входит в состав ГП «Луганскуголь». Размеры шахтного поля по простиранию составляют 6 км, по падению – 3,5 км.

1.1 Геологические характеристики месторождения

В геологическом строении участка шахты принимают участие каменноугольные, меловые, третичные и четверичные отложения.

Каменноугольные отложения участка шахты применены свитами "Горловская", "Алмазная" и "Kaменская".

  - Фактическое состояние шахты

Шахта "Черкасская" расположена в Славяносербском районе Луганской области в 55 км от областного центра г. Луганска. В промышленном отношении шахта подчиняется производственному объединению по добычи угля Луганск-уголь Министерства угольной промышленности Украины.

Шахты соединены подъездами железнодорожными путями с железнодорожной магистралью Луганск-Дебальцево и асфальтированной дорогой с автострад Луганск - Алчевск.

Рядом с шахтой "Черкасская" расположены шахты "Славяно-сербская" и др.

  - Границы и заносы шахтного поля

Границы и заносы шахтного поля по состоянию на 1.01.87 г. на балансе шахты числятся заносы по 9-ти рабочим пластам.

Существующими техническими границами шахтного поля являются

- простирание;

- на западе - для всех пластов общая техническая граница с шахтой «Славяносербска»

- на востоке - условная линия проведенная через скважины №1844, М548, 1815, 1827, М606, 1830, 1817, М549, М1367, 1841, М1395 и 530, а по пласту Л7 условна проходящая восточнее вышеописанной линии в 620 м., К72 -400 м., К3в -880 м.;

- по падению; для пласта М3 - ось Черкасской, для пластов Л7 и Л1 на Л3, Л3 и ЛД - ось Черкасской до пересечения её с северной границей Черкасского Глубокого: для пластов К7 2в, K71, Кб, К4 и КЗВ - изогибся минус 750 км., а на востоке по пластам К7 2в и КЗв границы прирезки запасов с отметкой минус 260 км. и контур горных работ;

по восстанию; выхода угольных пластов и контур горных работ.

В пределах указанных границ согласно данных «Геологического отчёта по доразведке и переоценке запасов каменных углей полей шахт «Черкасская» и «Славяно-сербская»».

ПО «Луганскуголь» выполненного ПО «Укруглеология» балансового запаса каменных углей по разрабатываемым пластам по состоянию на

1.01.1987 г. категории А+В+С, составляют 41606 и категории С2 гор 480 м. 3401 тыс. тонн, гор. 580 м. 10289 тыс. тонн, гор. 680- 27916 тыс. тонн.

Промышленные запасы в целом по шахте составляют 25843, в том числе на гор. 680 М.-18950 тыс. т.

  - Вскрытие шахтного поля

Вскрытие шахтного поля произведено двумя центральными вертикальными стволами и квершлагами по горизонтам 300 м, 390 м, 480 м, 580 м, 680 м. Вскрытие гор. 680 м осуществлено также наклонными ходками (угольным и породным) Оставшиеся запасы (до отм. 760 м) проектируется отработать на гор. 680 м уклонными полями.

Главный ствол пройден диаметром 8 м, служит для выдачи угля и породы. Оборудован односкиповым породным и двумя двухскиповыми угольными подъемами. В ствол и места лестничное отделение, трус сжатого воздуха, кабели.

Вспомогательный ствол пройден диаметром 8 м, предназначен для спуска-подъема людей и выполнения всех вспомогательных операций. Ствол оборудован одним двухклетевым и одним одноклетевым подъемами. По стволу подается свежий воздух. Оба ствола пройдены до горизонта 680 м. Кроме основных стволов для проветривания наиболее удаленной части пласта Л7 пройден до гор 390 м вентиляционный ствол №З диаметром 5 м. Ствол оборудован аварийным одноклетьевым подъемником с противовесом.

1.5 Подготовка шахтного поля

Схема подготовки западного крыла шахтного поля – этажная с групповыми полевыми откаточным (680 м) и вентиляционным (580 м) штреками. Для восточного крыла – панельная. Порядок отработки – прямой. В настоящее время работы на шахте ведутся на горизонте 580 м и 680 м. На гор. 480 м отрабатывается один пласт Кб, на гор. 580 м и 680-пласт К72, КЗВ. Отработка пластов алмазной свиты ведется на групповой штрек пройденный в почве пласта КЗ, пластов каменной свиты - на групповой штрек пройденной в почве пласта КЗН и на передовые промежуточные кверсилам. Расстояние между кверсилагами колеблется в пределах 500-800 м.

Выемка запасов в пределах этажа осуществляется от стволов к границам шахтного поля, а в пределах выемочного участка от границ столба промежуточным кверсилагам.

Крепление всех подготовительных выработок производится металлической арочной крепью из специфического профиля типа АП.

1.6 Шахтные стволы

Шахтные стволы, главный и вспомогательный, пройдены диаметром 8 м до гор. 680 м.

Главный ствол предназначен для выдачи угля и породы и оборудован двухскиповым угольным подъемником со скипами емк. 10,6м3 (максимальная производительность подъема 161 т/час) и односкиповым породным со скипом емк. 6,6 м3 (максимальная производительность подъема 167 т/час).

В стволе размещено так же лестничное отделение, трубопровод!

сжатого воздуха и кабели,

Армировка ствола - металлическая, рамной конструкции.

Расстрелы - коробчатого сечения 104*170 мм, шаг аршировки 46168 мм.

В качестве проводника принят рельс типа Р4З.

Вспомогательный ствол предназначен для спуска - подъема людей, материалов, оборудования.

Ствол оборудован двумя подъемниками: двухклетевым и одноклетьевым с противовесом. Клету - 2Х этажную на ЗХ тонную вагонетку.

В стволах размещены также трубопроводы водоотлива 1 противопожарного водоснабжения и кабели.

Аршировка ствола - металлическая, шаг аршировки - 4,168 мм. Расстрелы из двутавровых балок 27, а проводники рельсы типа Р4З.

Вентиляционный ствол В=5 м пройден до горизонта 340 м. оборудован одноклеточным подъемником с противовесом.

1.7 Очистные работы

В настоящее время работы по добыче угля ведутся на гор. 680 м в 1-й восточной лаве пл. К3в. Лава оборудована комбайном 1К-101У, конвейером СП-250 и посадочной крепью «Спутник». Среднесуточная нагрузка на лаву составляет 136 т/сутки. Лава работает прямым ходом по сплошной системе отработки, призабойная крепь – деревянные стойки.

Для наращивания объемов добычи угля до уровня установленной производственной мощности 300 тыс. тонн в год предусматривается:

1. В течение I-го полугодия 2008 года подготовить выемочный участок западной лавы пл. К72В гор. 680 м по сплошной системе отработки с нагрузкой 1000 т/сут. Лаву длиной 230 м предлагается оборудовать мехкомплексом 1МКД-80, комбайном УКД-200 и конвейером

СПЦ-163. Конвейерный и вентиляционный штреки проходятся вслед за лавой и крепятся трапециевидной меткрепью КПС из арочного профиля. Охрана вентиляционного штрека осуществляется с помощью бутовой полосы выкладываемой породой от его проведения. Охрана конвейерного штрека осуществляется с помощью 4-х рядов тумб БЖБТ и установкой анкерной крепи по кровле выработки.

2. За время работы западной лавы до 2010 года подготовить выемочный участок восточной лавы пл. К3В гор. 680 м и выемочный участок восточной лавы пл. К72В гор. 680м для отработки по столбовой системе. Для этого необходимо за счет инвестиционных средств приобрести проходческое оборудование (комбайн КСП-32, ленточные конвейера ЛТ-800Д и напочвенную дорогу ДКНЛ) для вентиляционного и конвейерного штреков. Лаву длиной 240 м предлагается оборудовать мехкомплексом 1МКД-80, комбайном УКД-200 и конвейером СПЦ-163. Планируемая нагрузка на лаву составит 1000 т/сут., что позволит освоить установленную производственную мощность 300 тыс. тонн в год.

3. За время отработки выемочных участков пл. К3В и пл. К72В вскрыть и подготовить выемочные участки по пл. L11 для отработки по столбовой системе с суточной нагрузкой 1000 т/сут.

1.8 Вентиляция

Схема вентиляции шахты – центральная, способ проветривания – всасывающий. Вентиляторная установка ВЦД 31,5 М(1250 кВт). Q расчетное = 4054 м3/мин, Q фактическое = 4520 м3/мин.

По метанообильности шахта относится к 3-й категории. Дегазация пластов не применяется. Относительная газообильность – 10,46 м3/т.

Абсолютная газообильность – 1,06 м3/мин.

Вентилятор главного проветривания введен в эксплуатацию в 1981 г и оборудован 2-мя центробежными вентиляторами двухстороннего всасывания ВЦД31,5М, двигатель 1250 кВт 600 об/мин, производительность максимальная 16 тыс. м3/мин.

Здание вентилятора главного проветривания находится в удовлетворительном состоянии. Требуется ремонт кровли здания вентилятора и камеры реверсивных лебедок. Для уменьшения внешних притечек необходимо произвести герметизацию обшивки копра скипового ствола.

1.9 Осушение шахтного поля. Водоотлив

Откачка воды осуществляется двумя главными водоотливными установками:

Гор. 390 м (100 куб.м/час) ЦНС 300х480 (2 насосных агрегата) в работе- 1. Объем водосборника V=560 куб. м.

Гор. 480 м (150 м3/час суммарный водоприток 425 м3/час) ЦНС 300х600 (5 насосных агрегатов) в работе- 3 объем водосборника V=920 м3.

Участковые водоотливы гор. 580 (водоприток 250 м3/час) и 680 м (водоприток 25 м3/час) ведут перекачку воды на основной гор. 480 м и оборудованы насосами:

гор. 580 м - ЦНС 180х255 (2 шт.), ЦНС 300х180 (1 шт.),

гор. 680 м - ЦНС 60х125 (1 шт.).

Общий приток воды составляет - 525 м3/час.

При вводе в работу западной лавы пл. К72 гор. 680 м ожидается увеличение водопритока по гор. 680 м до 100 м3/час. Одновременно с вводом лавы необходимо ввести в работу 1-ю очередь водоотливного комплекса гор. 680 м

(1 рукав водосборника) и оборудовать ЦНК 3-мя насосными установками ЦНС 300х480.

1.10 Технологический комплекс на поверхности

На площадке шахты расположены: комплекс зданий и сооружений главного ствола, здание вспомогательного ствола, здания подъемных машин, котельная, вентиляторная установка, электроподстанция, АБК, контора, механические мастерские, складские и вспомогательные сооружения. На общей территории находятся ЦОФ и станция очистки шахтных вод.

Состояние зданий и сооружений удовлетворительное, однако технологическое оборудование изношено и требует ремонта.

1.11 Электроснабжение

Электроснабжение поверхности

Источником электроснабжения шахты является районная подстанция 35/6 кВ «Зимогорье», расположенная непосредственно на промплощадке шахты. От ПС 35/6 кВ по трем кабельным вводам (3*120 мм 2) длиной - 300 м каждый, подключена главная понижающая подстанция (ГПП) шахты, совмещенная с РУ 6 кВ. От ГПП напряжением 6 кВ питаются все высоковольтные привода технологических механизмов шахты, низковольтная нагрузка и освещение. Через реакторы типа РБА6-200-10 от ГПП подаются вводы на ЦПП 6кВ г.480 м, г.580 м, г.680 м. и УПП 6кВ г.390 м.

Подземное электроснабжение

Питание подземных потребителей осуществляется от ЦПП г 480 м, г 580 м, г 680 м. Питание осуществляется по кабелям сечением 3*120 мм 2.

Центральные подземные подстанции оборудованы ячейками РВД-6.

От ЦПП получают питание РПП-6 и передвижные подстанции типа ТСВП и

ТКШВП 6 кВ/660 В, питающие токоприемники очистных и подготовительных забоев, а также внутришахтного транспорта и других вспомогательных участков. Потребление электроэнергии за 2007 г при плане 25,3 млн. кВт-час составило 23,6 млн. кВт-час.

1.14 Пневмоническое хозяйство

Существующая компрессорная установка оборудована 3-я компрессорами: 2-а компрессора типа 55-В производительностью по 100 м /мин С электродвигателями мощностью по 625 кВт, 6 кВт и одним компрессором типа 4М1 0-1 00/8 производительностью 100 м3 /мин С электродвигателями мощностью 630 кВт, 6 кВт.

Для питания подземных пневмоприемников по главному стволу положен один став, труб ДУ-250 сжатого воздуха с поверхности до гор. 480 м

  - Промздания и сооружения

Существуют на шахте здания и сооружения (дозировочные бункеры, надшахтное здание вспомогательного ствола, здание подъемных машин главного и вспомогательного ствола, котельной, конторы объединенной станции отчистки шахтных вод) и другие здания находятся удовлетворительном состоянии. В настоящее время заканчивается строительство ПС 110/6 кВ и кабельной галереи на поверхности шахты.