Курсова робота по дисципліні "Технологічна оснастка"

ТЕМА: "Проектування спеціального верстатного пристрою для встановлення фланця"

Вступ

Інтенсивний розвиток виробництва у машинобудуванні нерозривно пов'язаний з технічним переоснащенням і модернізацією засобів виробництва на базі застосування найновіших досягнень науки і техніки.

На даному етапі постають досить відповідальні задачі: підвищення якості машин, зниження їх матеріалоємності, трудомісткості і собівартості виготовлення, нормалізація і уніфікація цих елементів, засвоєння потокових методів виробництва, його механізація і автоматизація, а також зменшення строків підготовки виробництва нових об’єктів. Розв’язок вказаних задач забезпечується поліпшенням конструкції машин, удосконаленням технології їх виготовлення, застосуванням прогресивних засобів і методів виробництва. Велике значення в удосконаленні виробництва машин мають різного роду пристосування.

В загальному об’ємі засобів технічного оснащення приблизно 50 % складають пристосування верстатів. Їх застосування розширює використання універсальних верстатів; знижує собівартість продукції, проте в кожному конкретному випадку доцільність застосування пристосування повинна підтримуватись економічними розрахунками.

Застосування швидкодіючих і автоматизованих пристосувань разом з керуючими і транспортуючими засобами є одним з ефективних напрямів застосування універсального технологічного обладнання, що сприяє застосуванню багатоверстатного обслуговування.

При розробці пристосувань є широкі можливості для виявлення творчої ініціативи по створенню конструкцій, що забезпечують найбільшу ефективність і рентабельність виробництва, зниження вартості пристосувань і скорочення строків їх виготовлення.

Пристосування повинні бути зручними і безпечними у роботі, швидкодіючими, досить жорсткими для забезпечення заданої точності обробки, зручними для швидкого встановлення на верстат, що особливо важко при періодичній зміні пристосувань у серійному виробництві, простими і дешевими у виготовленні, доступними для ремонту і заміни зношених деталей.

- Загальні положення

  - Призначення і характеристика об’єкта виробництва

Деталь "Фланець" КГП 00. 602 входить до складу вузла "Колесо гідравлічне обертаюче", що, в свою чергу, є складовою частиною виробу — гідротрансформатор.

Гідротрансформатор є механізмом з гідродинамічною передачею, що складається з лопатчатих гідравлічних коліс з спільною робочою порожниною, в якій обертаючий момент передається від одного колеса до іншого за рахунок зміни моменту кількості руху робочої рідини. Даний механізм призначений для передачі обертаючого моменту, безступінчатого регулювання обертаючого моменту і частоти обертання ведомого валу.

Основним службовим призначенням фланців є обмеження осьового переміщення вала, що встановлений на підшипниках у виробі, шляхом створення необхідного натягу або гарантованого осьового зазору між торцем фланця і торцем зовнішнього кільця підшипника. Крім того, фланці виконують роль кришок отворів під вали, створюючи необхідне ущільнення. На торцях фланця розміщені різьбові отвори, необхідні для різьбового з’єднання і підводу змащувально – охолоджуючої рідини.

У даній деталі отвір Ø55N7 призначений для встановлення роликового підшипника, який являється опорою для валу. Отвір Ø55,5 мм використовується для встановлення розрізної втулки, в яку запресовується гумова пробка, що запобігає потраплянню металевого пилу у підшипник. Отвір Ø56Н8 призначений для встановлення фіксуючого кільця. Різьбовий отвір М64×1,5–7Н використовується для встановлення кільця призматичного. Отвір Ø78Н9 призначений для встановлення напрямної фрикційного диска. Три різьбові отвори М10–7Н призначені для кріплення деталі до корпусу "Колеса гідравлічного обертаючого". Поверхня Ø68,5 і лиска використовуються, відповідно, для встановлення і орієнтації деталі при складанні вузла "Колесо гідравлічне обертаюче".

Характеристика, хімічний склад та механічні властивості матеріалу деталі

Для виготовлення деталі "Фланець" використовується сталь 45.

Сталь 45 ГОСТ 1050-88 — це конструкційна середньо вуглецева сталь, що застосовується для виготовлення вал – шестерень, колінчастих та розподільчих валів, фланців, шестерень, шпинделів, циліндрів кулачків та інших деталей, що нормалізуються, поліпшуються, піддаються термічній обробці, від яких вимагається підвищена міцність.

Хімічний склад сталі 45 ГОСТ 1050-88 приведено в табл. 1.

Таблиця 1

| Марка сталі | Вміст елементів,% |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вуглець (С) | Кремній (Si) | Марганець (Mn) | Cr | S | P | Cu | Ni |
|  |  |  |  | Не більше як |  |  |  |  |
| 45 | 0,42…0,5 | 0,17…0,37 | 0,5…0,8 | 0,25 | 0,04 | 0,035 | 0,25 | 0,25 |

Механічні властивості сталі 45 ГОСТ 1050-88 приведено в табл. 2.

Таблиця 2

| Марка сталі | Межа міцності при розтягуванні | Межа текучості при розтягуванні | Відносне подовження , % при l = 10d | Відносне звуження , % при l = 10d | Твердість по Брінелю, НВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Не менш, як |  |  |  |  |
| 45 | 610 | 360 | 16 | 40 | 156-217 |

Термообробка : 1) нормалізація;

2) поліпшення (загартування + високий відпуск).

1.2 Розробка технологічного маршруту обробки деталі "Фланець"

Технологічний процес обробки деталі "фланець" представлено в табл..

Таблиця 3

| Номер операції | Найменування та зміст операції | Обладнання | Технологічні бази |
| --- | --- | --- | --- |
| 003 | Поліпшення (загартування + високий відпуск) | - | - |
| 005 | Токарна програма - Підрізати торець Ø68,5, витримавши розмір 65,45 мм. - Підрізати торецьØ120, витримавши розмір 15,45 мм. - Точити поверхню Ø, витримавши розмір 14,75 мм. - Підрізати торець Ø68,5, витримавши розмір 64,75 мм. - Підрізати торець Ø120, витримавши розмір 14,75 мм. - Точити фаску 1×45°. - Розточити отвір Ø50 мм на прохід. - Розточити отвір Ø55N7 , витримавши розмір Ø51,6Н12 і 54 мм. - Розточити торець Ø55N7,витримавши розмір 53,2 мм. - Розточити отвір Ø55,5 мм, витримуючи розмір 41,5 мм. - Розточити фаску під кутом 30°. - Розточити отвір Ø61 мм , витримавши розмір 15,2 мм. - Розточити торець Ø56Н8, витримавши розмір 15,2 мм. - Розточити отвір Ø55 N7, витримавши розміри Ø54,6Н10 і 54 мм. - Розточити торець Ø55,5N7, витримавши розмір 54 мм. - Розточити отвір Ø56Н8, витримавши розмір Ø55,7Н10 мм, 5 мм, 16 мм. - Розточити торець Ø56Н8, витримавши розмір 16 мм. - Розточити фаску 0,45×45°. - Розточити фаску 1,6×45°. - Розточити канавку, витримавши розміри 3мм,Øмм, 16 мм. - Розточити канавку b = 3 мм, витримавши розміри Ø56 мм, 54 мм. | 1В340Ф3О | Лівий торець Ø120, поверхня Ø120 |
| 010 | Токарна програма - Підрізати торець Ø120, витримавши розмір 63,7 мм. - Точити поверхню Ø120 мм на прохід. - Підрізати торець Ø120, витримавши розміри 63 ± 2 мм і 13 ± 0,135 мм. - Розточити торець Ø78Н9, витримуючи розміри 2,5 мм. - Розточити отвір ø 78 Н9, витримавши розмір Ø75,4Н12 і 2,5 мм. - Розточити торець Ø78Н9, витримавши розміри 3,6 мм і 5,4 мм. - Розточити отвір Ø78Н9, витримавши розмір Ø77,6Н10 і мм. - Розточити фаску під кутом 30°, витримуючи розмір Ø78,5 мм. - Розточити кутову канавку, витримавши розміри 1,6 мм, 4 мм, , мм. | 1В340Ф3О | Торець Ø68,5, поверхня Ø68,5 мм. |
| 015 | Горизонтально – фрезерна операція - Фрезерувати лиску, витримавши розмір . | 6Р83 | Торець Ø120, отвір Ø50 |
| 020 | Свердлувальна програма - Центрувати 3 отв. Ø10 мм, витримавши розміри 5 мм, Ø99 мм, . - Свердлувати 3 отв. Ø8,7 мм, витримавши розмір 13 мм. - Нарізати різьбу М10–7Н в 3–х отворах на прохід. | 2Р135Ф2 | Торець Ø120, отвір Ø78Н9 |
| 025 | Токарна програма - Розточити отвір Ø62,5 мм, витримавши розмір 15,2 мм. - Нарізати різьбу М64×1,5–7Н, витримавши розмір 13 мм. | 1В340Ф3О | Лівий торець Ø120, поверхня Ø120 |
| 030 | Внутрішньошліфувальна - Шліфувати отвір Ø55N7, витримавши розміри Ø54,85Н8 мм, 9,5 мм, 41,5 мм. - Шліфувати отвір Ø55N7, витримавши розміри 9,5 мм і 41,5 мм. | 3К228В | Торець Ø120, отвір Ø120 |
| 035 | Внутрішньошліфувальна - Шліфувати отвір Ø56Н8 мм, витримавши розміри 5 мм і 16 мм. | 3К228В | Торець Ø120, отвір Ø120 |
| 040 | Внутрішньошліфувальна - Шліфувати отвір Ø78Н9 з підшліфовкою торцю Ø78Н9, витримавши розміри 4 –0,1 мм, 5±0,2 мм, 43±0,08 мм. | 3К228В | Торець Ø68,5, поверхня Ø68,5 мм. |
| 045 | Миєчна | Миєчна машина | - |
| 050 | Контрольна | Контрольна плита | - |

Аналіз засобів технологічного оснащення

| Зміст операції | Технологічне оснащення |
| --- | --- |
| - Підрізати торець Ø68,5, витримавши розмір 65,45 мм. - Підрізати торецьØ120, витримавши розмір 15,45 мм. - Точити поверхню Ø, витримавши розмір 14,75 мм. - Підрізати торець Ø120, витримавши розмір 63,7 мм. - Точити поверхню Ø120 мм на прохід. - Підрізати торець Ø120, витримавши розміри 63 ± 2 мм і 13 ± 0,135 мм. - Підрізати торець Ø68,5, витримавши розмір 64,75 мм. - Підрізати торець Ø120, витримавши розмір 14,75 мм. - Точити фаску 1×45°. - Розточити отвір Ø50 мм на прохід. - Розточити отвір Ø55N7 , витримавши розмір Ø51,6Н12 і 54 мм. - Розточити торець Ø55N7,витримавши розмір 53,2 мм. - Розточити отвір Ø55,5 мм, витримуючи розмір 41,5 мм. - Розточити фаску під кутом 30°. - Розточити отвір Ø61 мм , витримавши розмір 15,2 мм. - Розточити торець Ø56Н8, витримавши розмір 15,2 мм. - Розточити отвір Ø55 N7, витримавши розміри Ø54,6 Н10 і 54 мм. - Розточити отвір Ø56Н8, витримавши розмір Ø55,7Н10 мм, 5 мм, 16 мм. - Розточити фаску 1,6×45°. - Розточити торець Ø55,5N7, витримавши розмір 54 мм. - Розточити торець Ø56Н8, витримавши розмір 16 мм. - Розточити фаску 0,45×45°. - Розточити отвір Ø62,5 мм, витримавши розмір 15,2 мм. - Розточити торець Ø78Н9, витримуючи розміри 2,5 мм. - Розточити отвір ø 78 Н9, витримавши розмір Ø75,4Н12 і 2,5 мм. - Розточити торець Ø78Н9, витримавши розміри 3,6 мм і 5,4 мм. - Розточити отвір Ø78Н9, витримавши розмір Ø77,6Н10 і мм. - Розточити фаску під кутом 30°, витримуючи розмір Ø78,5 мм. - Нарізати різьбу М64×1,5–7Н, витримавши розмір 13 мм. - Розточити канавку b = 3 мм, витримавши розміри 3мм,Øмм, 16 мм. - Розточити канавку b = 3 мм, витримавши розміри Ø56 мм, 54 мм. - Розточити кутову канавку, витримавши розміри 1,6 мм, 4 мм, , мм. - Фрезерувати лиску, витримавши розмір . - Центрувати 3 отв. Ø10 мм, витримавши розміри 5 мм, Ø99 мм, . - Свердлувати 3 отв. Ø8,7 мм, витримавши розмір 13 мм. - Нарізати різьбу М10–7Н в 3–х отворах на прохід. - Шліфувати отвір Ø55N7, витримавши розміри Ø54,85Н8 мм, 9,5 мм, 41,5 мм. - Шліфувати отвір Ø55N7, витримавши розміри 9,5 мм і 41,5 мм. - Шліфувати отвір Ø56Н8 мм, витримавши розміри 5 мм і 16 мм. - Шліфувати отвір Ø78Н9 з підшліфовкою торцю Ø78Н9. | - Різець токарний прохідний прорізний Т15К6, φ = 95 °, MWLNR 2525 М 08 ТУ 2 – 035 – 892 – 82. - Державка 30.85.020. - Токарний трьохкулачковий самоцентрівний патрон з пневматичним приводом мод. ПКВ – 250Ф8. 95. - Штангенциркуль ШЦ – 1 з межами вимірювання 0 – 125 мм ГОСТ 166 – 80. - Різець контурний φ = 95 ° Т15К10, POINT 2525 М15 ТУ 2 – 035 – 892 – 82. - Державка 30.85.020. - Токарний трьохкулачковий самоцентрівний патрон з пневматичним приводом мод. ПКВ – 250Ф8. 95. - Штангенциркуль ШЦ – 1 з межами вимірювання 0 – 125 мм ГОСТ 166 – 80, шаблон 1×45°. - Різець розточувальний φ = 95° Т15К6, К01. 4982 – 000. 10, ТУ 2 -035 – 1040 – 86. - Державка 15 – Д1 – 55. - Токарний трьохкулачковий самоцентрівний патрон з пневматичним приводом мод. ПКВ – 250Ф8. 95. - Штангенциркуль ШЦ – 1 з межами вимірювання 0 – 125 мм ГОСТ 166 – 80, шаблон 1×45°, калібр – пробка двостороння, шаблон 1×30° і 1,6×45°. - Різець різьбовий для нарізання внутрішньої різьби, Т15К6, К.01.4957. 000 – 00, ТУ 48 – 19 – 307 –80. - Токарний трьохкулачковий самоцентрівний патрон з пневматичним приводом мод. ПКВ – 250Ф8. 95. - Державка 15 – Д1 – 55. - Різьбова калібр – пробка. - Різець канавочний b = 3 Т15К6 035 – 2128 – 0529 за ОСТ 2И10 – 8 – 84. - Державка 15 – Д1 – 55. - Токарний трьохкулачковий самоцентрівний патрон з пневматичним приводом мод. ПКВ – 250Ф8. 95. - Штангенциркуль ШЦ – 1 з межами вимірювання 0 – 125 мм ГОСТ 166 – 80. - Фреза циліндрична Ø 63 × 50, Р6М5 за ОСТ 2И41 – 15 – 87. - Свердло центровочне Ø 16, 2φ = =90°,035 – 2317 – 0103 за ОСТ 2И52 – 5 – 80, Свердло Ø 20, 2φ = 90, Р6М5, 035 – 2620 – 0522, ОСТ 2И20 – 1 – 80, мітчик М10 – 7Н, Р6М5, 035 – 2620 – 0522, ОСТ 2И52 – 1 – 74. - Втулка 6100-0141 ГОСТ 1341-80. - Спеціальне пристосування. - Калібр – пробка двостороння, калібр – пробка різьбова двостороння. - Круг шліфувальний ПВ 14А40СМ17 К5А 35 м/с за ГОСТ 2424 – 83. - Державка 15 Д2 – 10. - Спеціальне пристосування. - Калібр – пробка двостороння. |

2. Розробка технічного завдання на проектування пристрою

Даний пристрій розроблений для свердлувальної операції 020.

Зміст операції:

- Центрувати 3 отв. Ø10 мм, витримуючи розміри 5 мм, Ø99 мм, .

- Свердлувати 3 отв. Ø8,7 мм, витримуючи розмір 13 мм.

- Нарізати різь М10–7Н в 3 – х отворах на прохід.

Обладнання: вертикально – свердлувальний верстат моделі 2Р118Ф2 – 1.

Характеристика вертикально – свердлувального верстату моделі 2Р118Ф2 – 1 (розміри в мм)

- Найбільший умовний діаметр свердлування в сталі18

- Робоча поверхня столу400×710

- Найбільша відстань від торця шпинделя до робочої поверхні столу600

- Виліт шпинделя450

- Найбільше вертикальне переміщення свердлувальної (револьверної)головки560

- Конус Морзе отвору шпинделя4

- Число швидкостей шпинделя12

- Частота обертання шпинделя, об/хв.454 – 2000

Крутний момент при свердлуванні визначаємо за формулою :

,

де  – коефіцієнт і показники степеню ;

– коефіцієнт, що враховує фактичні умови обробки .

Отже,

,

.

Для на різання різі визначаємо за :.

Режими різання на операцію 020 заносимо до табл. 4:

Таблиця 4

| Зміст переходу | Ріжучий інструмент | Глибина різання, t, мм | Кількість проходів, і | Довжина робочого ходу інструмента L, мм | Стійкість інструменту Т, хв. | Подача S , мм/об з | Швидкість різання V, м/хв. | Осьова сила різання Р, Н | Потужність N, кВт | Перевірка достатності потужності N Nверст., кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центрувати 3 отв. ø 10 мм, витримуючи розміри 5 мм, ø 99 мм, | Свердло свердлувальне ø16, 2φ=90°,Р6М5 035-2317-0103 ОСТ 2И20-5-80 | 5 | 3 | 12 | 60 | 0,18 | 36,65 | 5567 | 1,2 | 1,2<3,6 |
| Свердлувати 3 отв. ø 8,7 мм, витримуючи розмір 13 мм | Свердло ø8,7, 2φ=90°,Р6М5 035-2700-1260 ОСТ 2И20-1-80 | 4,35 | 3 | 21 | 60 | 0,14 | 35,65 | 2504 | 0,8 | 0,8<3,6 |
| Нарізати різьбу М10 – 7Н в 3 – х отворах на прохід | Мітчик М10-7Н, Р6М5 035-2620-0522 ОСТ 2И52-1-74 | – | 3 | 33 | 60 | – | 8,2 | 23 | 0,35 | 0,35<3,6 |

Примітка: режими різання, що представлені в таблиці з урахуванням поправочних коефіцієнтів розраховані за допомогою:

.

Інструмент та його основна характеристика (розміри в мм):

Свердло спіральне з циліндричним хвостовиком Р6М5, 035-2317-0103 ОСТ 2И20-5-80:

.

Свердло спіральне з конічним хвостовиком, Р6М5, 035-2700-1260 ОСТ 2И20-1-80:

.

Короткий мітчик з прохідним хвостовиком для метричної різі М10 – 7Н, Р6М5, 035-2620-0522 ОСТ 2И52-1-74:

.

Контроль здійснюємо за допомогою калібр – пробки гладкої двосторонньої і калібр – пробки різьбової двосторонньої.

У пристосування, що проектується, має пневматичний привід і на ньому одночасно може встановлюватись тільки одна деталь.

Норми часу на операцію 020 заносимо у табл. 5.

Таблиця 5

| Найменування операції | Основний технологічний час То, хв. | Складові допоміжного часу, мм |  |  |  | Допоміжний час ∑То, хв. | Час обробки в автоматичному режимі, Та, хв. | Час на обслуговування робочого місця, % Топ | Час перерв на відпочинок, % Топ | Коефіцієнт на допоміжний час, Кт.з. | Норма штучного часу Тшт, хв. | Підготовчо-заключний час Тп.з., хв. | Норма штучно-калькуляційного часу Тшт.к., хв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Час на установку і зняття | Час пов'язаний з обробкою, що не ввійшов до програми | Час на контрольні вимірювання | Час автоматичний |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свердлувальна програма 020 | 1,2 | 0,16 | 0,59 | 0,2 | 0,7 | 0,95 | 19 | 9 |  | 0,75 | 2,85 | 31 | 3,16 |

Примітка: норми часу, що представлені в таблиці з урахуванням поправочних коефіцієнтів розраховані за допомогою:

.

- Проектування конструкції пристрою

3.1.Опис пристосування та принцип його дії

Дане пристосування використовується в машинобудуванні в серійному виробництві при обробці деталей "Фланець". Дане пристосування є одномісним механізованим, збільшує силу затиску деталі та забезпечує її надійність. Пристосування підвищує продуктивність праці, так як зменшується норма часу на операцію у вигляді допоміжного часу на встановлення деталі, підвищує безпеку свердлувальника на робочому місці та, найголовніше, підвищує точність механічної обробки.

Верстатне пристосування для свердління отворів працює наступним чином:

Деталь базується на установочний фланець 4 діаметром Ø61f7 з отвором Ø36, який закріплений до корпусу пристосування гвинтами М12, а також лискою на циліндричний палець Ø16. Після цього на торець деталі встановлюємо спеціальну швидкозмінну шайбу 7 , під головку гвинта 1, подаємо повітря в штокову порожнину пневмоциліндра. Шток буде втягувати вгвинчений у нього гвинт, який в свою чергу буде притискати, своєю головкою, деталь через швидкозмінну шайбу, таким чином буле здійснюватись затиск заготовки. Після закінчення обробки подаємо повітря в без штокову порожнину за допомогою чого здійснюється розтискання заготовки, знімаємо швидкозмінну шайбу і міняємо заготовку, після чого повторюємо з початку.

3.2 Розрахунок похибки базування

Деталь "Фланець" встановлена базовим отвором на установочний фланець пристосування. За такої схеми встановлення між отвором деталі і установочновочним фланецем утворюється зазор, внаслідок чого вимірювальна база може переміщуватись вверх і вниз на величину .

Отже, похибка базування :

,

де  – допуск на діаметр отвору;

– допуск на діаметр оправки;

Рис.1. Схема базування деталі

– мінімальний гарантований діаметральний зазор посадки

Рис. 2.Схема полів допусків на розмір Ø.

Тоді

.

Знайдемо максимальний кут повороту деталі, враховуючи допуск на лиску  і на палець Ø.

Рис. 3.

З рис. 3.:

.

Отже, можемо зробити висновок, що дані похибки не перевищують допустимі, а тому дана схема базування прийнятна.

3.3 Розрахунок необхідної сили затискання

Розрахунок проведемо за найбільшим крутним моментом.

Рис. 4. Схема дії сил

Значення коефіцієнта Кз слід вибирати диференційовано в залежності від конкретних умов виконання операції і способу закріплення деталі.

В усіх випадках:

.

Коефіцієнт К0, що представляє собою гарантований коефіцієнт запасу закріплення, для всіх випадків слід брати рівним 1,5.

Коефіцієнт К1 враховує збільшення сили різання через випадкові нерівності на заготовках (К1 = 1).

Коефіцієнт К2 враховує збільшення сил різання внаслідок затуплення інструмента (К2 = 1,15).

Коефіцієнт К3 враховує ударне навантаження на інструмент (К3 = 1,2).

Коефіцієнт К4 враховує стабільність силового приводу (К4 = 1).

Коефіцієнт К5 характеризує зручність роз положення рукояток (К5 = 1).

Коефіцієнт К6 враховує визначеність розміщення опорних точок при зміщенні заготовки моментом сил (К6 = 1).

Отже,

.

Приймаємо К = 2,5.

,

де Q — необхідна сила затиску;

f1, f2 — коефіцієнт тертя між опорою і деталлю, між швидкозмінною шайбою і деталлю відповідно (f1=f2=0,16);

D1, d1 — діаметр отвору деталі і жорсткої оправки відповідно (D1= 68,5мм, d1= 61мм);

D2, d2 — діаметр швидкозмінної шайби і деталі відповідно (D2= 90мм, d2 = =78,5мм);

Ро — осьова сила (Ро=5567 Н).

;

.

Діаметр циліндра двосторонньої дії визначаємо за формулою:

,

Рис. 5. Схема пневмоциліндра

де  – ККД циліндра;

р = 0,4 МПа – розрахунковий тиск повітря;

dшт – діаметр штока.

Приймаємо попередньо , тоді маємо:

.

Приймаємо за ГОСТ 21821-76 , тоді .

Приймаємо довжину хода штоку l =10 мм.

Перераховуємо дійсну силу затиску:

.

3.4 Розрахунок на міцність різі

Основним видом руйнування кріпильних різей є зріз витків. У відповідності до цього основним критерієм працездатності і розрахунку є міцність, що пов’язана з напруженнями зрізу .

З умови міцності на розтяг при коефіцієнті міцності  потрібний внутрішній діаметр різі визначаємо з виразу:

,

де  – допустиме напруження розтягу ,для сталі 45 при коефіцієнті запасу міцності ():

.

Отже,

.

За ГОСТ 9150 – 59 приймаємо з крупним кроком .

Умова міцності різі за напруженнями зрізу (для гвинта) :

,

де Н — глибина загвинчування гвинта в деталь;

К — коефіцієнт повноти різі;

Кт — коефіцієнт нерівномірності навантаження на витки.

.

Отже, дана різь витримає напруження на зріз.

Література

- Марочник сталей и сплавов. Справочник. Под ред. Сорокина В. Г., М.: Машиностроение, 1989.

- Справочник технолога – машиностроителя. В 2 – х т.Т.1 / Под ред. А. Г. Косиловой и Р. К. Мещерякова. 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Машиностроение, 1985.

- Справочник технолога – машиностроителя. В 2 – х т.Т.2 / Под ред. А. Г. Косиловой и Р. К. Мещерякова. 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Машиностроение, 1985.

- Кирилович В. А., Мельничук П. П., Яновський В. А. Нормування часу та режимів різання для токарних верстатів з ЧПК: Навч. посібник / Під заг. ред. В. А. Кириловича. — Житомир: ЖІТІ, 2001.

- Иванов М. Н. Детали машин. 3-е изд. М., Высшая школа, 1976.

- Обработка металлов резанием: Справочник технолога / А. А. Панов, В. В. Аникин, Н. Г. Бойм И др.; Под общ. ред. А. А. Панова. — М.: Машиностроение,1988.

- Горошкин А. К. Приспособление для металлорежущих станков: Справочник. — 7-е изд., перераб. и доп. — М.: Машиностроение, 1979.

- Станочные приспособления: Справочник. В 2-х т. / Ред. Совет: Б. Н. Вардашкин и др. — М.: Машиностроение,1984.

- Корсаков В. С. Основы конструирования приспособлений: Учебник для вузов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Машиностроение, 1983.