Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГОУ ВПО «Красноярский государственный аграрный университет»

Институт землеустройства, кадастров и природообустройства

Кафедра землепользования,

городского кадастра

и планировки населенных мест

ПРОЕКТ

плана инженерного обустройства населенного пункта Новое

Уярского района Красноярского края

Проверил:

Профессор

Орел О.П.

Выполнил:

ст. ИЗКиП – 45 гр.

Нестеренко А.Ю.

Красноярск 2010

Содержание

1. Исходные данные

1.1. Акт выбора и обследования территории для разработки плана реконструкции застройки села

2. Анализ территории района

2.1. Климатические условия

2.2. Рельеф

3. Архитектурно-планировочные и объемно-пространственные решение

3.1. Зонирование селитебной зоны

3.2. Анализ рельефа и гидрологии

4. Инженерное обустройство селитебной зоны

4.1. Вертикальная планировка рельефа

4.2. Планировка элементов уличной сети

4.3. Организация поверхностного стока

4.4. Расчет суточного и часового потребления воды

4.5. Проектирование канализации и очистных сооружений

4.6. Проектирование и расчет теплоснабжения

4.7. Организация энергоснабжения и газоснабжения

4.8. Организация внешних инженерных сооружений

5. Основные технико-экономические показатели инженерного обустройства

Список использованной литературы

1. Исходные данные

1.1 Акт выбора и обследования территории для разработки плана реконструкции застройки села

Населенного пункта Новое

Уярского района

Красноярского края

Комиссией было произведено обследование территории существующего поселка, прилегающей территории и установлено следующее:

1. Населенный пункт расположен в в юго-западной части, в 17 км от районного центра Уяр, является административным центром муниципального образования Сушиновский сельсовет

Связь населенного пункта Новое с сельскими пунктами муниципального образования осуществляется по автомобильной дороге

Главный въезд в населенный пункт осуществляется с северной стороны.

2. Характеристика существующего населенного пункта:

Населенный пункт расположен в юго-западной части Уярского района жилая зона представлена домами усадебного (23 шт) типа и прилегающими к ним огородами. Общая площадь жилой зоны составляет 20,1 га.

3. Характеристика общественно-деловой зоны: данная зона представлена следующими строениями школа, магазин, административное здание, больница. Общей площадью 3,3 га.

4. Сведения о существующих памятниках, местах отдыха отсутствуют.

5. Сведения о размещение производственных комплексов: производственная зона расположена в северо-восточной части, общей площадью 15,2 га.

6.Характеристика инженерного обеспечения существующего населенного пункта на момент обследования:

газоснабжение отсутствует

водоснабжение осуществляется водонапорной башней, а в некоторых частных подворьях имеются колодцы

канализация имеется только в зданиях администрации, школы, больницы, отделении милиции, пожарном депо и на производстве. В жилых дворах – подворные уборные

теплоснабжение в жилых домах – печное, а в зданиях школы, администрации и прочих муниципальных учреждениях осуществляется котельной

электроснабжение имеется. ЛЭП 110 кВ

7. Внешняя зона населенного пункта:

кладбище занимает 0,12 га

скотопрогон располагается в границах населенного пункта вдоль усадеб скотомогильник

8. Характеристика природных условий Новоселовского района:

Рельеф: Территория района расположена в лесостепной зоне. Рельеф южной и центральной частей хозяйства – полого-увалистая равнина, северной части – подгорье Енисейского кряжа. Склоны увалов пологие, до 3º. Мезорельеф представлен протяжинами, создающими слабую волнистость склонов. На выровненных участках характерен бугристо-западный микромезорельеф.

Климат: Уярский район относится к умеренно-прохладному агроклиматическому району, недостаточно увлажненному подрайону. Холодная малоснежная зима создает неблагоприятные условия для перезимовки с/х культур. В целом же природно-климатические условия района позволяют выращивать районированные яровые зерновые и зерновобобовые культуры. Кормовые и ранние сорта овощных.

Преобладающие ветры: Господствующими ветрами весной, осенью, зимой являются юго-западные, летом – западные. В течение года они дуют с неодинаковой силой. Наибольшее число дней с сильным ветром наблюдается в весеннее летний период (апрель – июнь).

Почвы: Природно-климатические условия и рельеф местности наложили свой отпечаток на формирование почвенного покрова землепользования. Под пашней встречаются в большинстве своем следующие виды почв: черноземы, выщелоченные, среднегумусные, среднемощные. По механическому составу –глинистые и тяжелосуглинистые.

Мощность гумусного горизонта 30-40 см. Содержание гумуса 7,7 – 8,5%, подвижных форм калия и фосфора 14,8 – 16,8 мг на 100 г. почвы.

Вывод

Исходя из вышеизложенного, комиссия считает обследованную территорию пригодной и достаточной для перспективного развития населенного пункта Новое

При проектировании учесть следующее:

жилую зону развивать на месте существующей с учетом ее уплотнения и расширения в южной части населенного пункта

для застройки принять следующие типы жилых домов усадебные (20 шт), блокированные (11 шт) и секционные (2 шт).

2. общественно-деловая зона запроектировать спортивную площадку, дет. сад, пожарное депо, магазин пром. товаров

3. производственную зону оставить без изменений

4. водоснабжение централизованное

5. канализация централизованная

6. теплоснабжение централизованное.

Приложение

Опорный план населенного пункта Новое Уярского района Красноярского края

Схема расположения объекта в границах муниципального образования

2. Анализ территории района

2.1 Климатические условия

Уярский район относится к умеренно-прохладному агроклиматическому району, недостаточно увлажненному подрайону.

Для характеристики климатических условий зоны приводятся данные метеостанции п. Солянка.

Среднегодовая температура воздуха по данным этой метеостанции составляет -0,9 ºС, в том числе по месяцам данные представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Температурные данные по месяцам

| месяцы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ср.год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| температура | -18,7 | -17,4 | -10,2 | 0,0 | 7,8 | 14,6 | 18,0 | 14,5 | 8,2 | -0,1 | -9,7 | -16,9 | -0,9 |

Абсолютный максимум температур воздуха, в летний период, приходится на июль месяц и достигает +34 ºС, абсолютный минимум приходится на январь месяц и достигает -46 ºС.

Среднегодовое количество осадков составляет 220 мм, значительная часть осадков выпадает в летний период. Среднемесячное и среднегодовое количество осадков в мм представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Среднемесячное и среднегодовое количество осадков, мм

| месяцы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ср.год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| осадки | 15 | 9 | 5 | 14 | 32 | 51 | 69 | 64 | 44 | 24 | 21 | 18 | 220 |

Продолжительность периода с температурой воздуха выше +10 ºС, составляет 96 дней. Сумма положительных температур за этот период равна 1575 ºС.

Наступление заморозков относится к первым числам сентября, последние наблюдаются в конце мая.

Средняя высота снежного покрова 30 см. Средняя глубина промерзания почвы 147 см. Полное оттаивание почвы наступает к 15 мая. Нередко наблюдаются засухи.

Холодная малоснежная зима создает неблагоприятные условия для перезимовки с/х культур. В целом же природно-климатические условия района позволяют выращивать районированные яровые зерновые и зерновобобовые культуры. Кормовые и ранние сорта овощных.

2.2 Рельеф

Рельеф

Территория района расположена в лесостепной зоне. Рельеф южной и центральной частей хозяйства – полого-увалистая равнина, северной части – подгорье Енисейского кряжа. Склоны увалов пологие, до 3º. Мезорельеф представлен протяжинами, создающими слабую волнистость склонов. На выровненных участках характерен бугристо-западный микромезорельеф.

Растительность

Растительный покров своеобразен и характеризуется сочетанием различных типов растительности. Леса представлены незначительными массивами и отдельными березовыми колками. Травяной покров представлен густым разнотравьем и состоит из лесных, грунтово-лесных, а по крутым склонам из лугово-степных видов. Из злаков обычны коротконожка перистая, мятлик луговой, овсяница луговая, тимофеевка луговая, полевица белая, пырей ползучий и др.

Из сорной растительности на полях произрастают: осот желтый, пастушья сумка, молочай и другие.

Происхождение древостоя – порослевое IV – V класса возраста, высота не превышает 10-15 метров, в то время как высота отдельных деревьев семенного происхождения достигает 20 метров.

Гидрография

Гидрологическая сеть района развита слабо. С востока на запад территорию пересекает река Рыбная, шириной 10-15 метров и глубиной до 2 метров. В Рыбную впадают речушки и ручьи. Такие как: Уярка, Белозёрка, Ушанка, Каменистый, Большой. Поймы рек в большинстве своем заболочены и залесены.

3. Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение

3.1 Зонирование селитебной зоны

Село Новое представляет собой населенный пункт численностью 76 человек.

Общая площадь населенного пункта 100,3 га. С севера на юго-запад проходит главная транспортная магистраль, по обеим сторонам которой в северной части располагаются жилые дома с приусадебными участками.

Жилая зона в поселке занимает территорию площадью 20,1 га. Она состоит из приусадебных жилых домов.

Общественная зона имеет площадь 3,3 га. В ее состав входит: школа, магазин, административное здание, больница.

Производственная зона, площадью – 15,2 га, преимущественно, располагается на северо-востоке. К производствам имеются подъездные пути, представленные вспомогательными дорогами.

Прочие земли, площадью 61,7га представлены травянистой растительностью и лесом.

3.2 Анализ рельефа и гидрологии

Таблица 1 – Характеристики природных условий территории по степени пригодности для жилищного строительства

| Природные факторы | Благоприятные | Неблагоприятные | Особо неблагоприятные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Геоморфологические |  |  |  |
| Рельеф | Уклон поверхности 0,005-0,10. | Уклон поверхности менее 0,005, свыше 0,10 до 0,20, а в горных местностях до 0,30. | Уклон поверхности свыше 0,2 и в горных местностях свыше 0,30. |
| 2. Геологические |  |  |  |
| Грунты | Допускается устройство фундаментов зданий и сооружений обычного типа при расчетном сопротивлении 15 кПа и более (пески, суглинки, глины, лесс непосадочный). | Требуется устройство фундаментов усиленного типа при расчетном сопротивлении 10-15 кПа (пески, глины, суглинки, лесс непосадочный и др.). | Требуется устройство сложных фундаментов при расчетном сопротивлении менее 10 кПа. Наличие плывунов и макропористых просадочных грунтов. |
| 3. Гидрогеологические условия |  |  |  |
|  | Безнапорные водоносные горизонты залегают на глубине более 3 м. Не требуется понижение уровня грунтовых вод и устройство гидроизоляции. | Безнапорные водоносные горизонты залегают на глубине 1-3 м от поверхности. Требуется понижение уровня грунтовых вод и устройство сложной гидроизоляции. | Водоносные горизонты залегают на глубине менее 1 м от поверхности. |
| 4. Гидрологические условия |  |  |  |
| Затопляемость | Территории незатопляемые или затопляемые не чаще чем один раз в 100 лет (обесп. 1%). | Территории, расположенные между линиями затопления паводками, повторяющимися один раз в 100 и 25 лет (обесп. 4%) с наивысшим горизонтом высоких вод не более 8,6 м над уровнем земли. | Затопление раз в 25 лет и чаще (обесп. 4% и более). Размещение в нижнем бьефе крупных водоемов. Затопление при разрушении плотин или дамб с катастрофическими последствиями. |
| Заболочен -ность | Заболоченность отсутствует. Осушение возможно простейшими способами. | Требуются специальные работы по осушению. Торфяники слоем менее 2 м. | Заболоченность грунтового питания. Торфяники слоем 2 м. |
| 5. Физико-геологические процессы |  |  |  |
| Овраги | В незначительном количестве, неглубокие (до 3 м), овраги с пологими склонами. | Недействующие овраги с крутыми склонами глубиной 10 м. Оврагообразование слабое, на небольшой площади. | Интенсивное оврагообразование. Овраги с крутыми склонами глубиной более 10м. |
| Оползни | Оползни отсутствуют. | Отдельные оползневые склоны, требующие укрепления. | Множество оползневых склонов, требующих укрепления. |
| Размыв берегов, водотоков и водохранилищ | Размыв отсутствует. | Размыв и переработка берегов в ряде мест. Зона переработки шириной не более 10 м. | Реки с блуждающими руслами. Интенсивные явления размыва и переработки берегов. Зона переработки шириной более 10 м. |
| Размыв берегов, водотоков и водохранилищ | Размыв отсутствует. | Размыв и переработка берегов в ряде мест. Зона переработки шириной не более 10 м. | Реки с блуждающими руслами. Интенсивные явления размыва и переработки берегов. Зона переработки шириной более 10 м. |
| Карст | Карст отсутствует. | Незначительное число неглубоких воронок затухшего карста. | Множество воронок активного карста глубиной более 10 м. Наличие подземных пустот. |
| 6. Почвенно-растительный покров |  |  |  |

Природно-климатические условия и рельеф местности наложили свой отпечаток на формирование почвенного покрова землепользования. Под пашней встречаются в большинстве своем следующие виды почв:

-черноземы;

-выщелоченные;

-среднегумусные;

-среднемощные.

Почвы обследуемых массивов представлены черноземами обыкновенными среднегумусными, среднемощными, по механическому составу глинистые.

Мощность гумусного горизонта 30-40 см. Содержание гумуса 7,7 – 8,5%, подвижных форм калия и фосфора 14,8 – 16,8 мг на 100 г. почвы.

Почвенно-растительный покров представлен луговой растительностью и насаждениями деревьев.

Средний уклон поверхности составляет 0,06 % и является допустимым для жилищного строительства.

Исходя из выше сказанного, территория населенного пункта Новое является благоприятной для строительства жилых домов.

4. Инженерное обустройство селитебной территории

4.1 Вертикальная планировка рельефа

Вертикальная планировка – инженерное мероприятие по искусственному изменению и преобразованию существующего рельефа. Основными целями является:

организация стока поверхностных вод

обеспечение допустимых уклонов городских улиц, площадей и перекрестков

создание благоприятных условий для прокладки подземных инженерных сетей

организация рельефа при наличии функционально-геологических процессов

придание рельефу наиболее архитектурную выразительность.

4.2 Планировка элементов уличной сети

Населенный пункт Новое имеет одну главную улицу, также имеются второстепенные дороги и проезды (переулки).

В населенном пункте использованы регулярная прямоугольная и свободная системы уличной сети.

Основным покрытием на всех дорогах в населенном пункте является асфальт.

4.3 Организация поверхностного стока

Исходные данные:

количество водосборных бассейнов в поселении

номер бассейна N=II

протяженность водоотводящих каналов lкюветов=2418 м

поверхность водосборного бассейна F=27,7 га

скорость водяного потока в кювете Vкювета=0,5 м/сек

количество осадков за апрель-октябрь mr=369 и суточный максимум осадков h=97

Расчет:

м3/сек

м3/мин

4.4 Расчет суточного и часового потребления воды

Исходные данные:

расчетное число жителей N=76 чел

норма потребления на одного жителя qж=150 л/сут

удельные нормы расхода воды в общественных зданиях q л/сут, табл. 2

| № | Наименование потребителя | Единица измерения | Мощность, вместимость | Удельный расход, q л/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Больница | Койко-место | 30 | 325 |
| 3 | Администрация | Чиновник | 3 | 17 |
| 4 | Школа | Учащийся | 30 | 100 |
| 5 | Магазин | Продавец | 1 | 315 |

1. Расчет суточного расхода воды на нужды жителей:

м3/сут

2. Расчет суточного расхода воды на общественные нужды:

м3/сут

где Nn – мощность, вместимость (табл.2); –удельный расход (табл.2).

м3/сут

3. Общий суточный расход:

м3/сут

4. Расходы воды в сутки наибольшего и наименьшего водопотребления:

м3/сут

м3/сут

где  – коэффициент суточной неравномерности ;

5. Часовые расходы воды:

где  – коэффициент часовой неравномерности водопотребления

где  – коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий =2 =0,1

– коэффициент, учитывающий количество жителей в НП =3 =0,03

6. Расход воды на тушение одного пожара в течении 2,5 часов:

7. Определение регулирующего объема:

=15,1

8. Аварийный объем:

4.5 Проектирование канализации и очистных сооружений

Исходные данные:

Количество проживающих в поселке n=76 чел

Расчетная норма водоотведения на 1 жителя, пользующегося канализацией Np=150 л/сут

Расчет расхода сточных вод

м3

л

м3

л

где – расчетное число населения;

– норма водопотребления на 1 жителя, пользующегося канализацией;

– общий коэффициент неравномерности водоотведения (=3);

– коэффициент суточной неравномерности водоотведения (=1,1)

4.6 Проектирование и расчет теплоснабжения

Исходные данные:

Количество жителей поселка m=76

Потребная социальная норма на одного жителя f=25 м2

Температура внутреннего воздуха в помещении ti=22ºС

Температура холодной (водопроводной) воды в отопительный период tc=5ºС

Температура холодной (водопроводной) воды в неотопительный период =15ºС

Средняя температура наружного воздуха за период при среднесуточной температуре воздуха < 8ºС tom=-8,8

Продолжительность отопительного периода nom=237 сут

Усредненное за отопительный период число часов работы системы вентиляции общественных зданий в течении суток Z=16 ч

Расчетное число суток в году работы системы горячего водоснабжения nhy=350 сут

Расчет мощности котельной

1. Определение общей площади жилых помещений

м2

А) максимальный тепловой поток на отопление жилых домов и общественных зданий

4047000Вт=4,1 мВт

Б) максимальный тепловой поток на вентиляцию общественных зданий

Вт=0,5 мВт

где – коэффициент, учитывающий расход тепла на отопление общественных зданий 0,25

– коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий 0,6

В) средний тепловой поток на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий

Вт

Г) максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий

Вт

2. Среднечасовые расходы тепла за отопительный период на отопление Qо.ср и вентиляцию Qв.ср

А) на отопление

Вт

Б) на вентиляцию

Вт

3. Среднечасовой расход тепла на горячее водоснабжение в летний период

Вт

где – коэффициент, учитывающий среднечасовой расход воды на горячее водоснабжение в летний период по отношению к отопительному 0,8

Вт

4.7 Организация энергоснабжения и газоснабжения

Электропотребление, оборудованные стационарными электроплитами (100 % охвата) 1350 кВт/год на человека

Максимум электрической нагрузки 4400 кВт/год

Одной квартиры 25×220=5500 Вт=5,5кВт

Расчет расхода энергии на 1 человека:

кВт/ч

Максимальная нагрузка:  кВт/ч

Расчет потребления энергии на 1 га территории поселка, кВт/ч:

кВт/ч

Газ:

Привозной газ на 1 человека =100 м3/год

м3/год – производительность газовой станции

Мощность (объем) резервуара:

нм3/ч

Газостанция располагается в 1 км от поселения с подветренной стороны и в 10….15 метрах от домов.

4.8 Организация внешних инженерных сооружений

бытовые отходы

кг/м3

- полигон располагают в 1 км от поселка с подветренной стороны.

скотомогильник – располагается в 1,5 км от поселка, имеет размер 100×100 м.

кладбище – располагается в границ населенного пункта с подветренной стороны, площадью 1,3 га.

5. Основные технико-экономические показатели инженерного обустройства

| № | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 76 |
| 2 | Количество семей | шт. | 23 |
| 3 | Площадь населенного пункта | га | 100,3 |
|  | -площадь жилой территории | га | 20,1 |
|  | - площадь общественно-деловой зоны | га | 3,3 |
|  | - площадь производственной зоны | га | 15,2 |
|  | - прочие земли | га | 61,7 |
| 4 | Плотность населения | чел/га | 1,3 |
| 5 | Протяженность улиц | км |  |
|  | - главной | км | 2,5 |
|  | - жилых | км |  |
| 6 | Плотность уличной сети | км/га |  |
| 7 | Площадь кладбища | га | 1,3 |
| 8 | Площадь мусоросвалки | га | 2,18 |
| Инженерное оборудование и коммуникации |  |  |  |
| 1 | Протяженность ливневых канализаций | км | 2,9 |
| 2 | Плотность ливневой канализации | км/га | 0,01 |
| 3 | Водоснабжение, суммарный отпуск воды | м3/сутки | 24,8 |
| 4 | Водопотребление на 1 чел в сутки | л/сутки | 150 |
| 5 | Канализация, общее поступление | м3/сутки | 11,4 |
| 6 | Теплоснабжение, мощность котельной | мВт | 4,6 |
| 7 | Электроснабжение, мощность | кВт | 4400 |
| 8 | Трансформаторной подстанции | кВт | 15 |
| 9 | Потребление электроэн. на 1 человека | кВт/час | 0,5 |
| 10 | Газоснабжение, потребление | м3/год | 6080 |

Список использованной литературы

- Справочник по проектированию инженерной подготовки территории / под ред. В.С. Нищука. – Киев, 1983. – 192 с.

- Чистякова С.Б. Охрана окружающей среды: Учебник для ВУЗов. Спец. «Архитекрура». – М.: Стройиздат; 1988. – 272 с.

- Инженерное оборудование сельских населенных мест. В.С. Куликов. Киев, 1976. – 120 с.

- Инженерная подготовка территории населенных мест. Евтушенко М.Г., Гуревич Л.В. Учебное пособие для ВУЗов. – М.: Стройиздат, 1982. – 207 с.

- Инженерная подготовка территории населенных мест. Евтушенко М.Г., Гуревич Л.В., 1970.