Краткое содержание здания, особенности технологического процесса

Цех железобетонных конструкций входит в состав завода железобетонных конструкций. Цех предназначен для изготовления конструкций поточным и стендовым методами.

Завоз арматуры и вывоз готовых изделий производится рельсовым транспортом. При термовлажностной обработке изделий возможны выделения тепла и пара.

Район строительства данного объекта – город Архангельск. Данный город характеризуется следующими климатическими данными:

- Средняя температура наиболее холодной пятидневки  -31 0С

- Средняя температура отопительного периода  -4,7 0С

- Продолжительность отопительного периода  251 сут.

Таблица скорости ветра в январе:

| # С | С-В | В | Ю-В | Ю | Ю-З | З | С-З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 6 | 13 | 19 | 15 | 20 | 12 | 8 |

Графическое изображение розы ветров – на втором листе чертежа проекта.

На территории цеха железобетонных конструкций находятся:

- административно-бытовой корпус;

- электроподстанция;

- склад цемента;

- склад арматуры;

- склад готовой продукции.

Цех включает в себя следующие основные производственные отделения:

– Бетоносмесительный узел (430м2);

- Арматурный цех (1720м2);

- Отдел поточного изготовления мелких изделий (860м2);

- Отдел распалубки мелких изделий (430м2);

- Отдел стендового изготовления крупных изделий (1290м2);

Обоснование и характеристики принятого объёмно-планировочного решения

Данное здание имеет в плане прямоугольную форму с размерами:

- в осях 1–25 120 м;

- в осях А-Л 36 м;

и имеет следующие объёмно-планировочные решения:

- По числу этажей – одноэтажное;

- По наличию подъёмно-транспортного оборудования – крановое;

- По конструктивным схемам покрытий – каркасно-плоскостное;

- По системе отопления – отапливаемое;

- По системе освещения – естественное;

- Грузоподъёмность крана – 15т;

- Пролёт здания – 18 м;

- Шаг колонн – 6 м;

- Высота здания – 16 м (высота бетоносмесительного узла – 20,85 м);

Группа основных производственных процессов по сан. характеристикам – II в.

Кроме того, данный цех оснащён воротами, которые составляют единую коммуникационную систему, открывающую доступ рельсовому транспорту как в само здание, так и за его пределы.

Также с обратной стороны здания находятся два подъезда к цеху, обеспечивающие доступ погрузо-разгрузочного транспорта в цех, которые позволяют беспрепятственно перемещаться рабочему персоналу и технике внутри здания.

## Обоснование и характеристики принятого конструктивного решения

Фундамент.

В данном проекте используются несколько типов монолитного железобетонного фундамента, а также ленточный фундамент под переход, соединяющий цех ЖБК и административно-бытовой корпус. Ширина подошв монолитного фундамента определяется несущей способностью грунта и нагрузками от здания и кранов.

- Ф-1 – монолитный железобетонный фундамент; размеры 2000 х 2000, высота стакана – 1 м;

- Ф-2 – монолитный железобетонный фундамент; размеры 2000 х 2500;

- Ф-3 – ленточный фундамент под переход;

- Ф-4 – монолитный железобетонный фундамент; размеры 1300 х 1300.

Монолитные железобетонные фундаменты состоят из плитной части, выполненной из плит, имеющих продольную выемку, и рёбер подколонников, вставляемых в эту выемку. Фундаментные плиты соединяются между собой на петлевых стыках арматуры с замоноличиванием зазора.

Колонны

Для здания высотой 16 м с краном грузоподъёмностью 15т выбираем железобетонные колонны прямоугольного сечения с размерами в плане 800 х 400.

Для бетоносмесительного узла (трёхэтажное здание) высотой 20,85 м выбираем железобетонные колонны, также прямоугольного сечения, с размерами в плане 400 х 400.

Перекрытия

В качестве конструкций покрытий и плит перекрытий принимаем железобетонные ребристые плиты (серия 1.465–3) П-1 с размерами 5960 х 2940 х 450 мм

Окна

В данном проекте применяются стальные оконные панели с алюминиевыми переплётами с размерами 4470 х 1160 мм.

Ворота.

В проекте используются ворота двух типов:

- Распашные – воротный проём обрамлён железобетонной рамой, вписывающейся по внешним размерам в принятую разрезку панельной стены. В правом полотне установлена калитка.

- Раздвижные – ворота оборудуются механическим приводом, комплектом приборов для ручного открывания и тепловой занавесой.

Расчёт состава и площади административно-бытовых помещений и их оборудования

1. Все вспомогательные помещения

- Площадь: м2

2. Гардеробно-душевой блок

- Гардеробная:

- количество шкафов:  шт. (для ул. одежды)

шт. (для спец. одежды)

Итого, всего 500 шкафов.

– количество умывальников:  шт.

- Душевая:

– количество душевых кабинок:  шт.

- Преддушевая:

– площадь:  м2

- Уборная:

– количество унитазов:  на блок;

– количество умывальников: 1 на блок;

3. Пункт первой медицинской помощи

- Площадь:  м2

4. Буфет

– количество посадочных мест:  шт.;

– площадь:  м2;

– площадь кухни и подсобных помещений:  м2

Исходя из расчёта, принимаем двухэтажное здание административно-бытового корпуса прямоугольной формы с размерами в плане:

- в осях 1–4 18 м;

- в осях В-Л 36 м;

Экспликацию помещений административно-бытового корпуса приводим в табл. 1.

Таблица 1.

| № помещ. на плане | Наименование помещения |
| --- | --- |
| I-ый этаж |  |
| 1 | Тамбур |
| 2 | Гардероб мужской одежды |
| 3 | Мужская душевая |
| 4 | Мужской санузел |
| 5 | Женский санузел |
| 6 | Гардероб женской одежды |
| 7 | Женская душевая |
| II-ой этаж |  |
| 8 | Подсобные помещения |
| 9 | Буфет на 40 мест |
| 10 | Рабочая комната |
| 11 | Кабинет зам. директора |
| 12 | Отдел кадров |
| 13 | Кабинет директора |
| 14 | Мужской санузел |
| 15 | Женский санузел |
| 16 | Приёмная |
| 17 | Медпункт |
| 18 | Кабинет гл. инженера |
| 19 | Рабочая комната |

Теплотехнический расчёт ограждений

1. Теплотехнический расчёт стенового ограждения.

г. Архангельск (влажная зона); условие эксплуатации – Б

- сут.

- ;

- ;

Находим :

1. Железобетонный слой ()

;  м;

2. Теплоизоляция (пенобетон, )

;  м;

3. Железобетонный слой ()

;  м;

III. ;

;

0,115 + 0,034 + 0,025 + 0,043 = 0,217;

2,04 – 0,217 = 1,823;

мм;

Конструктивно принимаем  мм.

;

;

Согласно требованию ограждения конструкций: ;

Условие выполняется.

Принимаем толщину стенового ограждения: 400 мм. Строительный материал:

- Железобетонный слой (мм);

- Теплоизоляция – пенобетон (мм);

- Железобетонный слой (мм).

2. Теплотехнический расчёт плит перекрытий.

г. Архангельск (влажная зона); условие эксплуатации – Б

- сут.

  - ;

  - ;

Находим :

;

1. Гравий керамзитовый втоплённый в битум ()

;  м;

2. Гидроизоляция (четырёхсл. рубероидный ковёр )

;  м;

3. Цементно-песчанный раствор ()

;  м;

4. Теплоизоляция (пенопласт, )

;  м;

5. Пароизоляция (рубероид, )

;  м;

6. Ребристая железобетонная плита ()

;  м;

III. ;

;

0,115+0,065+0,118+0,032+0,029+0,147+0,043 = 0,549;

2,04 – 0,549 = 1,491;

мм;

Конструктивно принимаем  мм.

;

;

Согласно требованию ограждения конструкций: ;

Условие выполняется.

Принимаем толщину плиты перекрытия: 470 мм. Строительный материал:

- Гравий керамзитовый втоплённый в битум (мм);

- Гидроизоляция – рубероид (мм);

- Цементно-песчанный раствор (мм);

- Теплоизоляция – пенопласт (мм);

- Пароизоляция – рубероид (мм);

- Ребристая железобетонная плита (мм).

Расчёт естественного освещения производственного здания

Предварительный расчёт.

Участок, для которого производим расчет, размещён в пролёте 18 м, имеет длину 36 м, высота помещения от пола до низа железобетонной балки 12 м. В цеху выполняют работы средней точности (V разряд зрительной работы). Освещается участок через окна.

- Считаем нормированное значение к.е.о.:

,

где

- – коэффициент светового климата (табл. 4, СНиП 23–05–95);

- % – значение к.е.о. (табл. 1 и 2, СНиП 23–05–95)

- N – номер группы обеспеченности естественным светом.

- Считаем площадь световых проёмов при боковом освещении:

,

где

- – площадь пола помещения;

- – коэффициент запаса (табл. 3, прилож. 5);

- – нормированное значение к.е.о.;

- – световая харак-ка окон;

- – коэфф-т, учитывающий затенение окон противостоящими зданиями;

- – общий коэф-т светопропускания, определяемый по формуле:

;

где

- = 0,8;

- = 0,6;

- = 0,8;

- = 1;

- = 1;

;

  - – коэффициент, учитывающий повышение к.е.о. при боковом освещении.

Тогда площадь световых проёмов будет равна:

;

В результате принимаем 15 световых проёмов с размерами 4470 х 1160 мм.

Проверочный расчёт по методу А.М. Данилюка.

При расчёте по методу А.М. Данилюка определяем значение к.е.о. в расчётных точках помещения () при указанных размерах световых проёмов и сравниваем его с нормированным значением (). Расчёт сведём в таблицу 2:

Таблица 2.

| Показатели | Расчётные точки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 31 | 17 | 15 | 12 | 10 |
|  | 4 | 6 | 10 | 14 | 17 |
|  | 80 | 54 | 30 | 21 | 18 |
|  | 24,8 | 9,18 | 4,5 | 2,52 | 1,8 |
|  | 72/1,24 | 34/0,91 | 21/0,74 | 16/0,67 | 12/0,61 |
|  | 30,75 | 8,35 | 3,33 | 1,69 | 1,1 |
|  | 1/18 | 5/18 | 9/18 | 13/18 | 17/18 |
|  | 1,01 | 1,12 | 1,27 | 1,7 | 1,97 |
|  | 0,277 | 0,307 | 0,348 | 0,466 | 0,54 |
|  | 8,518 | 2,563 | 1,159 | 0,788 | 0,594 |

(1,2%) < (1,3%)  Условие соблюдается.

По данным расчёта естественного освещения по методу А.М. Данилюка строим график, исходя из значений  по пяти точкам:

Вывод: Расчётные величины к.е.о. удовлетворяют требованию СНиП как по нормативному значению, так и по неравномерности естественного освещения. Это подтверждают полученные расчётные значения к.е.о., которые при боковом освещении оказались не менее нормативного значения к.е.о. (%).

Технико-экономические показатели

По генеральному плану:

  - Плотность застройки:

;

  - Плотность зелённых насаждений:

;

  - Плотность замощения:

;

По цеху железобетонных конструкций:

  - Полезная площадь:

;

  - Строительный объём:

;

Список литературы

- СНиП II-3–79* «Строительная теплотехника» М., Стройиздат, 1986 г.

- СНиП 2.01.01–82 «Строительная климатология и геофизика» М., Стройиздат, 1983 г.

- И.А. Шерешевский «Конструирование промышленных зданий и сооружений» Л., Стройиздат, 1979 г.

- СНиП II-4–79 «Естественное и искусственное освещение» М., Стройиздат, 1980 г.

- А.С. Ильяшев, Ю.С. Тимянский «Пособие по проектированию промышленных зданий» М., Высшая школа, 1990 г.