1. Общая часть

Назначение проектируемого объекта.

Режим работы машин и мастерской.

Предприятие работает 250 дней в году с 8-ми часовым рабочим днем.

Работа идет с 8.00 до 17.00.

Обеденный перерыв с 12.00 до 13.00.

# 1.1 Введение

Расширение сети автомобильных дорог с твердым покрытием, реконструкция и совершенствование существующих магистралей, повышение эффективности использования дорожно-строительной техники и автотранспорта – это проблемы, имеющие огромное значение для нашей страны. Для выполнения необходимых объемов работ нужны современные дорожно-строительные машины и оборудование большой единичной мощности и производительности.

В свою очередь с целью повышения эффективности использования этих машин, необходимо совершенствование организации и механизации производительной, эксплуатационной и ремонтной баз ГУДП, ДРСУ, ДСУ, УМ, а также других подрядных организаций и фирм, выигравших тендера на строительство, реконструкцию или ямочный ремонт в своих регионах.

Эффективная эксплуатация дорожно-строительных машин и оборудования, автотранспортных средств этих организаций и фирм возможна только при наличие соответствующей поставленным задачам производственно-технической базы (ПТБ) с развитой инфраструктурой всех ее подразделений и в первую очередь ремонтно-механических мастерских (РММ).

РММ должны максимально соответствовать современным требованиям и с точки зрения основных норм проектирования и объемов работ, и с точки зрения насыщенности современным диагностическим, технологическим и не стандартизированным оборудованием и инструментов позволяющим максимально механизировать процессы проводимых ТО и Р машин. Важной задачей проектирования РММ является расстановка оборудования и организация всего технологического процесса в соответствии с требованиями НОТ, требований техники безопасности, противопожарной безопасности и с учетом всех требований охраны окружающей среды.

РММ учитывая во многом линейный характер работ проводимых в дорожном строительстве должны в полной мере быть, оснащены и современными передвижными средствами для проведения в полном объеме всех необходимых работ непосредственно на месте работы дорожно-строительных машин.

Как показала практика их применения, за последние годы лучше всего себя зарекомендовали специализированные передвижные мастерские, как назначению - диагностические, ремонтно-диагностические; ЦТО, ТО, ТР, так и по видам работ смазочно-заправочные, по уходу за гидрооборудованием и т.п. Своевременные и качественно проведенные ТО и Р позволят обеспечить более надежную и долговечную работу машин и оборудования, а в итоге повысится их производительность.

2. Технологическая часть

2.1 Выбор исходных данных

Ведомость наличия и распределения машин. Табл. 1

| № | Типы и марки машин на г/х. |  | Кол-во | № | Типы и марки машин на к/х. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бульдозер ДЗ-28 |  | 23 | 1 | Скрепер ДЗ-13 | 18 |
| 2 | КатокДУ-94 |  | 14 | 2 | Экскаватор ЕК-18 | 14 |
|  |  |  |  | 3 | Асфальтоукладчик-126А | 4 |
|  |  |  |  | 4 | Передвиж. свароч. АгрегатыАСО-2000 | 14 |
|  |  |  |  | 5 | Краны автомобильные ГКМ-6,5 | 14 |
|  |  |  |  | 6 | Компрессоры передвиж. АПКС-6 | 8 |
| Итого: 37 |  |  |  | Итого:72 |  |  |
| Всего: 109 |  |  |  |  |  |  |

Режим работы машин: 2-х сменный (8-ми часовой)

Определяем величину среднесуточной наработки машины:

Нф = t . nсм . Кв

Нф= 8 . 2 . 0,78 =12 часов.

где tсм - продолжительность смены в часах

nсм – кол-во смен в сутки

Kв – коэффициент использования сменного времени – 0,78

2.1 Расчет производственной программы по ТО и ремонту для дорожных машин

Табл. 2

| Наименование машины | Виды ТО и Р машин | Периодичность проведения ТО и Р | Трудоёмкость одного ТО и Р (чел-час) | Продолжительность простоя в одном ТО и Р |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бульдозер ДЗ-28 | ТО-1 | 50 | 5 | 3 |
|  |  | 48 | 5,8 | 3,48 |
|  | ТО-2 | 250 | 15 | 5 |
|  |  | 240 | 17,4 | 5,8 |
|  | СО | 2 раза в год | 36 | 11 |
|  |  |  | 41,7 | 12,7 |
|  | Т(и ТО-3) | 1000 | 420(30) | 50 |
|  |  | 960 | 487,2(34,8) | 58 |
|  | КР | 6000 | 730 | 70 |
|  |  | 5760 | 846,8 | 81,2 |
| ## Каток ДУ-94 | ТО-1 | 50 | 2 | 1 |
|  |  | 48 | 2,22 | 1,16 |
|  | ## ТО-2 | 250 | 5,7 | 3 |
|  |  | 240 | 5,7 | 3 |
|  | СО | 2 раза в год | 17 | 4 |
|  |  |  | 19,7 | 4 |
|  | Т | 1000 | 112 | 14 |
|  |  | 960 | 129,8 | 16,2 |
| Скрепер ДЗ-13 | ТО-1 | 100 | 8 | 3 |
|  |  | 96 | 9,28 | 3,48 |
|  | ТО-2 | 500 | 3,6 | 8 |
|  |  | 480 | 4,17 | 9,28 |
|  | СО | 2 раза в год | 10 | 3 |
|  |  |  | 11,6 | 3,48 |
|  | Т | 1000 | 420 | 56 |
|  |  | 960 | 487,2 | 64,9 |
|  | КР | 6000 | 1300 | 136 |
|  |  | 5760 | 1508 | 157,7 |
| Экскаватор ЕК-18 | ТО-1 | 50 | 3,1 | 1,5 |
|  |  | 48 | 3,6 | 1,7 |
|  | ТО-2 | 250 | 8 | 4 |
|  |  | 240 | 9,3 | 4,6 |
|  | СО | 2 раза в год | 26 | 9 |
|  |  |  | 30,1 | 10,4 |
|  | Т (ТО-3) | 1000 | 450(23) | 45 |
|  |  | 960 | 522(26,7) | 52,2 |
|  | КР | 8000 | 825 | 115 |
|  |  | 7680 | 957 | 133,4 |
| Асфальтоукладчик 126А | ТО-1 | 50 | 4,4 | 2,5 |
|  |  | 48 | 5,1 | 2,9 |
|  | ТО-2 | 250 | 14 | 5 |
|  |  | 240 | 16,2 | 5,8 |
|  | СО | 2 раза в год | 19 | 6 |
|  |  |  | 22,04 | 6,96 |
|  | Т | 1000 | 417 | 50 |
|  |  | 960 | 483,7 | 58 |
| Передвиж. свароч. Агрегаты АСО-2000 | ТО | 250 | 2 | 16 |
|  |  | 240 | 2,3 | 18,56 |
|  | Т | 1250 | 55 | 8 |
|  |  | 1200 | 63,8 | 9,3 |
|  | КР | 7500 | 210 | 32 |
|  |  | 7200 | 243,6 | 37,1 |
| Кран автомобильный ГКМ-6,5 | ТО-1 | 50 | 7 | 3 |
|  |  | 48 | 8,1 | 3,48 |
|  | ТО-1 | 250 | 25 | 12 |
|  |  | 240 | 29 | 13,9 |
|  | СО | 2 раза в год | 13 | 4 |
|  |  |  | 15,1 | 4,6 |
|  | Т | 1000 | 600 | 60 |
|  |  | 960 | 696 | 69,6 |
|  | КР | 5000 | 1100 | 130 |
|  |  | 4800 | 1276 | 150,8 |
| Передвиж. Компрессоры АПКС-6 | ТО-1 | 50 | 2 | 1,6 |
|  |  | 48 | 2,3 | 1,85 |
|  | ТО-2 | 250 | 8 | 4,8 |
|  |  | 240 | 8,9 | 5,57 |
|  | СО | 2 раза в год | 2 | 1,6 |
|  |  |  | 2,32 | 1,85 |
|  | Т (ТО-3) | 1000 | 140(12) | 24(8) |
|  |  | 960 | 162,4(13,9) | 27,8(9,3) |
|  | КР | 6000 | 400 | 72 |
|  |  | 5760 | 464 | 83,5 |

К1 = 1,05

К2 = 1,1

Кп = 1,05 . 1,1 = 1,16 ; Кт = 1,16

- Бульдозер ДЗ-28

ТО-1 50 : 12 = 4 4 . 12 = 48

ТО-2 250 : 48 = 5 5 . 48 = 240

Т 1000 : 240 = 4 4 . 240 = 960

КР 6000 : 960 = 6 6 . 960 = 5760

- Каток ДУ-94

ТО-1 50 : 12 = 4 4 . 12 = 48

ТО-2 250 : 48 = 5 5 . 48 = 240

Т 1000 : 240 = 4 4 . 240 = 960

3) Скрепер ДЗ-13

ТО-1 100 : 12 = 8 8 . 12 = 96

ТО-2 500 : 96 = 5 5 . 96 = 480

Т 1000 : 480 = 2 2 . 480 = 960

КР 6000 : 960 = 6 6 . 960 = 5760

4) Экскаватор ЕК-18

ТО-1 50 : 12 = 4 4 . 12 = 48

ТО-2 250 : 48 = 5 5 . 48 = 240

Т (ТО-3) 1000 : 240 = 4 4 . 240 = 960

КР 8000 : 960 = 8 8 . 960 = 7680

5) Асфальтоукладчик 126А

ТО-1 50 : 12 = 4 4 . 12 = 48

ТО-2 250 : 48 = 5 5 . 48 = 240

Т 1000 : 240 = 4 4 . 240 = 960

6) Передвиж. Свароч. Агрегат АСО-2000

ТО 250 : 12 = 20 12 . 20= 240

Т 1250 : 240 = 5 5 . 240 = 1200

К 7500 : 1200 = 6 6 . 1200 = 7200

7) Кран автомобильный ГКМ-6,5

ТО-1 50 : 12 = 4 4 . 12 = 48

ТО-2 250 : 48 = 5 5 . 48 = 240

Т 1000 : 240 = 4 4 . 240 = 960

КР 5000 : 960 = 5 5 . 960 = 4800

8)Компрессоры передвиж. АПКС-6

ТО-1 50 : 12 = 4 4 . 12 = 48

ТО-2 250 : 48 = 5 5 . 48 = 240

Т 1000 : 240 = 4 4 . 240 = 960

КР 6000 : 960 = 6 6 . 960 = 5760

2.2.3 Годовые режимы дорожно-строительных машин, таблица годовых режимов работы машин

Табл. 3

| № | Наименование машины | ### Зона | Часы работы одной машины в году (ЧГ) | Число машин одной марки (Аи) | Часы работы всех машин данной марки (ЧГ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## Бульдозер ДЗ-28 | 5 | 3330 | 23 | 76590 |
| 2 | ## Каток ДУ-94 | 5 | 1400 | 14 | 19600 |
| 3 | Скрепер ДЗ-13 | 5 | 2064 | 18 | 37152 |
| 4 | Экскаватор ЕК-18 | 5 | 3720 | 14 | 52080 |
| 5 | Асфальтоукладчик 126А | 5 | 1680 | 4 | 6720 |
| 6 | Передвиж. Свароч. Агрегат АСО-2000 | 5 | 1480 | 14 | 20720 |
| 7 | Кран автомобильный ГКМ-6,5 | 5 | 3344 | 14 | 46816 |
| 8 | Компрессоры передвиж. АПКС-6 | 5 | 1480 | 8 | 11840 |

2.2.4 Производственная программа в номенклатурном выражении

Капитальных ремонтов: Nk =ЧГ : Пк

Текущих ремонтов: Nт = ЧГ : Пт - Nk

Сезонных обслуживаний: Nсо = 2 . Аи

ТО-3 Nто-3 = Nт

ТО-2 N2 = ЧГ :П2 - Nk - Nт

ТО-1 N1 =ЧГ : П1 - Nк - Nт - N2

Пк , Пт , П2 , П1 – периодичность проведения ТО и Р ( табл. 1 п. 3)

Nk , Nт , Nто-3 , N2 , N1 , Nсо – количество ТО и Р на всю группу машин за год.

- Бульдозер ДЗ-28

Nk = 76590 : 5760 = 13

Nт = 76590 : 960 = 66

Nсо = 2 . 23 = 46

Nто-3 = 66

N2 = 76590 : 240 – 13 – 66 = 240

N1 = 76590 : 48 – 13 – 66 – 240 = 1276

- Каток ДУ-94

Nт = 19600 : 960 = 20

Nсо = 2 . 14 = 28

Nто-3 = 20

N2 =19600 : 240 – 20 = 61

N1 =19600 : 48 – 20 – 61 = 327

- Скрепер ДЗ-13

Nk = 37152 : 5760 = 6

Nт = 37152 : 960 – 6 =32

Nсо = 2 . 18 = 36

Nто -3 = 32

N2 = 37152 : 480 – 6 – 32 = 39

N1 = 37152 : 96 – 6 – 32 – 39 = 310

- Экскаватор ЕК-18

Nk = 52080 :7680 = 6

Nт =52080 : 960 = 4

Nсо = 2 . 14 = 28

Nто-3 = 48

N2 = 52080 : 240 – 6 – 48 = 163

N1 = 52080 : 48 – 6 – 48 – 163 = 868

- Асфальтоукладчик 126А

Nт = 6720 : 960 = 7

Nсо = 2 . 4 = 8

Nто-3 = 7

N2 = 6720 : 240 – 7 =21

N1 = 6720 : 48 – 7 – 21 = 112

- Передвиж. Свароч. Агрегат АСО-2000

Nk = 20720 : 7200 = 3

Nт = 20720 : 1200 – 3 = 14

Nсо = 2 .14 = 28

Nто-3 = 14

N = 20720 : 240 – 3 – 14 = 69

7)Кран автомобильный ГКМ-6,5

Nk = 46816 : 4800 = 9

Nт = 46816 : 960 – 9 = 39

Nсо = 2 .14 = 28

Nто-3 = 39

N2 = 46816 : 240 – 9 – 39 = 147

N1 = 46816 : 48 – 9 – 39 – 147 = 780

8)Компрессоры передвиж. АПКС-6

Nk = 11840 :5760 = 2

Nт = 11840 : 960 – 2 = 10

Nсо = 2 . 8 = 16

Nто-3 = 10

N2 = 11840 : 240 – 2 – 10 = 37

N1 = 11840 : 48 – 2 – 10 – 37 = 197

2.2.5 Годовые объемы работы по ТО и Р машин

Тк = Nk . tk

TT = Nt . tt

T3 = N3 . t3

Т2 = N2 . t2Т1 = N1 . t1

Тсо = Nсо . tсо

Т – годовые объемы работ в трудовом выражении

t- трудоемкость одного ТО и Р в чел-час

Таблица годовых объёмов работ по ТО машин. Табл. 4

| № | Наименование машин | Тсо | T3 | Т2 | Т1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бульдозер ДЗ-28 | 1921 | 2296 | 4176 | 7400 |
| 2 | Каток ДУ-94 | 552 | 2596 | 402 | 758 |
|  | Итого | 2473 | 4892 | 4578 | 8158 |
|  |  | 11943 |  |  |  |
| 3 | Скрепер ДЗ-13 | 417 | 15590 | 1628 | 2877 |
| 4 | Экскаватор ЕК-18 | 844 | 1280 | 1512 | 3142 |
| 5 | Асфальтоукладчик 126А | 176 | 3386 | 341 | 571 |
| 6 | Передвиж. Свароч. Агрегат АСО-2000 | — | 893 | — | 160 |
| 7 | Кран автомобильный ГКМ-6,5 | 422 | 27144 | 4263 | 6333 |
| 8 | Компрессор передвиж. АПКС-6 | 37 | 139 | 331 | 457 |
|  | Итого | 1479 | 32842 | 6447 | 10645 |
|  |  | 8576,5 |  |  |  |

- Бульдозер ДЗ-28

Тк = 13 . 846,8 = 11008

TT = 66 . 487,2 = 32155

T3 = 66 . 34,8 = 2296

Т2 = 240 . 17,4 = 4176

Т1 = 1276 . 5,8 = 7400

Тсо = 46 . 41,7 = 1921

2) Каток ДУ-94

TT = 20 . 129,8 = 2596

T3 = 2596

Т2 = 61 . 6,6 =402

Т1 = 327 . 2,3 = 758

Тсо = 28 . 19,7 = 552

3)Скрепер ДЗ-13

Тк = 6 . 1508 = 9048

TT = 32 . 487,2 = 15590

T3 = 15590

Т2 = 39 . 41,7 = 1628

Т1 = 310 . 9,28 = 2877

Тсо = 36 . 11,6 = 417

4)Экскаватор ЕК-18

Тк = 6 . 957 = 5742

TT = 48 . 522 = 25056

T3 = 48 . 26,7 = 1280

Т2 = 163 . 9,28 = 1512

Т1 = 868 . 3,6 = 3124

Тсо = 28 . 30,16 = 844

= 20%ТО-1 + 50%ТО-2 = 0,2 . 10645 + 0,5 . 6447 = 8576,5

5) Асфальтоукладчик 126А

TT = 7 . 483,7 = 3386

T3 = 3386

Т2 = 21. 16,2 = 341

Т1 = 112 . 5,1 = 571

Тсо = 8 . 22,04 = 176

6)Передвиж. Свароч. Агрегат АСО-2000

Тк = 3 . 243,6 = 730

TT = 14 . 63,8 = 893

T3 = 893

Т = 69 . 2,3 = 160

7) Кран автомобильный ГКМ-6,5

Тк = 9 . 1276 = 11484

TT = 39 . 696 = 27144

T3 = 27144

Т2 = 147 . 29 = 4263

Т1 = 780 . 8,12 = 6333

Тсо = 28 . 15,1 = 422

8)Компрессор передвиж. АПКС-6

Тк = 2 . 464 = 928

TT = 10 . 1624= 16240

T3 = 10 . 13,9 = 139

Т2 = 37 . 8,9 = 331

Т1 = 197 . 2,3 = 457

Тсо = 16 . 2,3 = 37

2.2.6 Таблица примерного распределения трудоёмкости ТО по видам работ

Табл. 5

| #### Вид работ | Машины на к/х |  | Машины на г/х |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | Трудо-емкость | % | Трудо-емкость |
| Внешний уход | 5 | 428,8 | — | — |
| Диагностические | 25 | 2144 | 26 | 3105,1 |
| Смазочно-регулировочные | 16 | 1372,2 | 21 | 2508 |
| Регулировочные | 5 | 428,8 | 7 | 836 |
| Электротехнические | 5 | 428,8 | 6 | 716,5 |
| Аккумуляторные | 3 | 257,2 | 2 | 238,9 |
| Топливные | 8 | 686,1 | 10 | 1194,4 |
| Шинные | 7 | 600,3 | — | — |
| Станочные | 10 | 857,6 | 9 | 1074,9 |
| Крепежные | 16 | 1372,2 | 19 | 2269,2 |
| ### Итого | 100 | 8576,5 | 100 | 11943 |

2.2.7 Таблица годовых объёмов работ по ремонту машин

Табл. 6

| № | Наименование машин | ТК | Т | Т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бульдозер ДЗ-28 | 11008 | — | 32155 |
| 2 | Каток ДУ-94 | — | — | 2596 |
| 3 | Скрепер ДЗ-13 | 9048 | 15590 | — |
| 4 | Экскаватор ЕК-18 | 5742 | 25056 | — |
| 5 | Асфальтоукладчик 126А | — | 3386 | — |
| 6 | Передвиж. Свароч. Агрегат АСО-2000 | 730 | 893 | — |
| 7 | Кран автомобильный ГКМ-6,5 | 11484 | 27144 | — |
| 8 | Компрессор передвиж. АПКС-6 | 928 | 1620 | — |
|  | ### Итого | 39940 | 73689 | 34751 |

=108440

= +  + 0,25= 108440 + 9735 = 118175

2.2.8 Таблица примерного распределения трудоемкости

Табл. 7

| Вид работ | Машины на к/х |  | Машины на г/х |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | Трудоёмкость чел-час | % | Трудоёмкость чел-час |
| Постовые: Диагностические | 4 | 2947,5 | 5 | 1737,6 |
| Крепежные | 3 | 2210,7 | 4 | 1390 |
| Регулировочные | 2 | 1473,8 | 4 | 1390 |
| Разборочно-сборочные | 24 | 17685,3 | 25 | 8687,8 |
| Итого постовых | 33 | 24317,3 | 38 | 13205,4 |
| Цеховые: Агрегатные | 21 | 15474,7 | 22 | 7645,2 |
| Электротехнические | 6 | 4421,3 | 7 | 2432,6 |
| Аккумуляторные | 2 | 1473,8 | 1 | 347,5 |
| Топливные | 5 | 3684,4 | 5 | 1737,6 |
| Шиномонтажные | 1 | 736,9 | — | — |
| Шиноремонтные | 1 | 736,9 | — | — |
| Медницкие | 2 | 1473,8 | 3 | 1042,5 |
| Жестяницкие | 1 | 736,9 | 2 | 695 |
| Кузнечно-рессорные | 3 | 2210,7 | 3 | 1042,5 |
| Сварочные | 3 | 2210,7 | 4 | 1390 |
| Столярные | 1 | 736,9 | 1 | 347,5 |
| Станочные | 17 | 12527,1 | 11 |  |
| Кабино-арматурные | 1 | 736,9 | 1 | 347,5 |
| Обойные | 1 | 736,9 | 1 | 347,5 |
| Малярные | 2 | 1473,8 | 1 | 347,5 |
| Итого | 100 | 73689 | 100 | 34751 |

Распределение трудоёмкости постовых и цеховых работ при ТР, %.

Табл. 7А

| Виды работ | Постовые работы |  | Цеховые работы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | ТП | % | ТЦ |
| Контрольно-диагностические регулировки | 100 | 7548,9 | — | — |
| Крепежные | 100 | 3600,7 | — | — |
| Разборочно-сборочные | 100 | 26373,1 | — | — |
| Агрегатные | 20 | 4624 | 80 | 18495,9 |
| Электротехнические | 30 | 2056,2 | 70 | 4797,7 |
| Шинные | 25 | 368,4 | 75 | 1105,4 |
| Слесарно-механические | — | — | 100 | 16349,7 |
| Аккумуляторные | 10 | 182,1 | 90 | 1639,2 |
| Столярные и обойные | 50 | 1084,4 | 50 | 1084,4 |
| Сварочные, жестяницкие | 50 | 2516,3 | 50 | 2516,3 |
| Кузнечно-рессорные | — | — | 100 | 3253,2 |
| Кабинно-арматурные | 35 | 379,5 | 65 | 704,9 |
| Итого |  | 48733,6 |  | 48832,3 |

2.2.9 Объём дополнительных трудовых затрат

Табл. 8

| Виды работ | % | Трудоемкость |
| --- | --- | --- |
| Электромеханические | 20 | 5547,8 |
| Слесарно-механические | 60 | 16643,3 |
| Кузнечно-сварочные | 6 | 1664,3 |
| Медницко-жестяницкие | 4 | 1109,6 |
| Ремонто-строительные | 10 | 2773,9 |
| Итого | 100 | 27738,9 |

Тдз = 0,13-0,31() = 0,2 . (20519,5 + 118175) = 27738,9

2.3 Расчет производственной программы и объёмов работ ПТБ по автомобилям

Табл. 9

| Тип машины | Исх. ормативы |  | Коэффициент корректир. |  |  |  |  |  | Скорект. Нормативы. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГАЗ-31029 | Обознач. | Вел. | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | Крез | Обознач | Вел. |
|  | ##### L | 4000 | 0,6 | — | 0,9 | — | — | 0,54 | ##### L | 2160 |
|  | L | 16000 | 0,6 | — | 0,9 | — | — | 0,54 | L | 8640 |
|  | t | 0,5 | — | 1,0 | — | — | 1,15 | 1,15 | t | 0,57 |
|  | t | 2,9 | — | 1,0 | — | — | 1,15 | 1,15 | t | 3,33 |
|  | t | 11,7 | — | 1,0 | — | — | 1,15 | 1,15 | t | 13,4 |
|  | t | 3,2 | 1,5 | 1,0 | 1,1 | 0,7 | 1,15 | 1,33 | t | 3,68 |
|  | L | 300000 | 0,6 | 1,0 | 0,9 | — | — | 0,54 | L | 162000 |
|  | d | 0,4 | — | — | — | 0,7 | — | 0,7 | d | 0,28 |
|  | d | 18 | — | — | — | — | — | — | d | 18 |
| ГАЗ-3309 | ##### L | 3000 | 0,6 | — | 0,9 | — | — | 0,54 | ##### L | 1620 |
|  | L | 12000 | 0,6 | — | 0,9 | — | — | 0,54 | L | 6460 |
|  | t | 0,55 | — | 1,0 | — | — | 1,15 | 1,15 | t | 0,63 |
|  | t | 2,9 | — | 1,0 | — | — | 1,15 | 1,15 | t | 3,33 |
|  | t | 10,8 | — | 1,0 | — | — | 1,15 | 1,15 | t | 12,4 |
|  | t | 4 | 1,5 | 1,0 | 1,1 | 0,7 | 1,15 | 1,33 | t | 5,32 |
|  | L | 175000 | 0,6 | 1,0 | 0,9 | — | — | 0,54 | L | 93500 |
|  | d | 0,5 | — | — | — | 0,7 | — | 0,7 | d | 0,35 |
|  | d | 15 | — | — | — | — | — | — | d | 15 |
| КАМАЗ-55118 | ##### L | 3000 | 0,6 | — | 0,9 | — | — | 0,54 | ##### L | 1620 |
|  | L | 12000 | 0,6 | — | 0,9 | — | — | 0,54 | L | 6480 |
|  | t | 0,5 | — | 1,15 | — | — | 1,15 | 1,32 | t | 0,66 |
|  | t | 3,4 | — | 1,15 | — | — | 1,15 | 1,32 | t | 4,49 |
|  | t | 14,5 | — | 1,15 | — | — | 1,15 | 1,32 | t | 19,1 |
|  | t | 8,5 | 1,5 | 1,15 | 1,1 | 0,7 | 1,15 | 1,53 | t | 13 |
|  | L | 175000 | 0,6 | 0,85 | 0,9 | — | — | 0,46 | L | 80500 |
|  | d | 0,5 | — | — | — | 0,7 | — | 0,7 | d | 0,35 |
|  | d | 22 | — | — | — | — | — | — | d | 22 |
| КАВЗ-39675 | ##### L | 3500 | 0,6 | — | 0,9 | — | — | 0,54 | ##### L | 1890 |
|  | L | 14000 | 0,6 | — | 0,9 | — | — | 0,54 | L | 7560 |
|  | t | 0,7 | — | 1,0 | — | — | 1,15 | 1,15 | t | 0,81 |
|  | t | 5,5 | — | 1,0 | — | — | 1,15 | 1,15 | t | 6,32 |
|  | t | 18 | — | 1,0 | — | — | 1,15 | 1,15 | t | 20,7 |
|  | t | 5,5 | 1,5 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 1,15 | 1,32 | t | 8,36 |
|  | L | 250000 | 0,6 | 1,0 | 0,9 | — | — | 0,54 | L | 135000 |
|  | d | 0,3 | — | — | — | 0,7 | — | 0,7 | d | 0,21 |
|  | d | 20 | — | — | — | — | — | — | d | 20 |
| ЗИЛ-441610 | ##### L | 3000 | 0,6 | — | 0,9 | — | — | 0,54 | ##### L | 1620 |
|  | L | 12000 | 0,6 | — | 0,9 | — | — | 0,54 | L | 6480 |
|  | t | 0,6 | — | 1,1 | — | — | 1,15 | 1,26 | t | 0,75 |
|  | t | 3,5 | — | 1,1 | — | — | 1,15 | 1,26 | t | 4,41 |
|  | t | 12,6 | — | 1,1 | — | — | 1,15 | 1,26 | t | 15,9 |
|  | t | 4,0 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 0,7 | 1,15 | 1,46 | t | 5,84 |
|  | L | 175000 | 0,6 | 0,95 | 0,9 | — | — | 0,51 | L | 89250 |
|  | d | 0,5 | — | — | — | 0,7 | — | 0,7 | d | 0,35 |
|  | d | 22 | — | — | — | — | — | — | d | 22 |
| ГАЗ-33022 «Газель» | ##### L | 3000 | 0,6 | — | 0,9 | — | — | 0,54 | ##### L | 1620 |
|  | L | 12000 | 0,6 | — | 0,9 | — | — | 0,54 | L | 6480 |
|  | t | 0,55 | — | 1,0 | — | — | 1,15 | 1,15 | t | 0,63 |
|  | t | 2, 9 | — | 1,0 | — | — | 1,15 | 1,15 | t | 3,33 |
|  | t | 10,8 | — | 1,0 | — | — | 1,15 | 1,15 | t | 12,4 |
|  | t | 4,0 | 1,5 | 1,0 | 1,1 | 0,7 | 1,15 | 1,33 | t | 5,32 |
|  | L | 175000 | 0,6 | 1,0 | 0,9 | — | — | 0,54 | L | 93500 |
|  | d | 0,5 | — | — | — | 0,7 | — | 0,7 | d | 0,35 |
|  | d | 15 | — | — | — | — | — | — | d | 15 |

2.3.2 Определение проектных значений коэффициентов технической готовности и коэффициента использования

###### ГАЗ-31029

Коэффициент технической готовности.

где А5 – количество автомобилей данной модели, прошедших КР

А – общее количество автомобилей данной марки

Lсс – среднесуточный пробег автомобиля (принимается или, исходя из задания или самостоятельно)

Коэффициент использования

###### ГАЗ-3309

КАМАЗ-55118

КАВЗ-39675

ЗИЛ-441610

ГАЗ-33029 «Газель»

2.3.2 Определение годового пробега автомобилей

ГАЗ-313029

ГАЗ-3309

КАМАЗ-55118

КАВЗ-39675

ЗИЛ-441610

ГАЗ-33022 «Газель»

2.3.4 Определение годовой и сменной программы по ТО и Р автомобилей

ГАЗ-31029

КАМАЗ-55118

КАВЗ-39675

ЗИЛ-441610

ГАЗ-33022 «Газель»

Количество диагностирований по автомобилям за год.

ГАЗ-31029

NД-1 = 1,1. N1 + N2 =1,1 . 20 + 61 = 83

NД-2 = 1,2. N2 = 1,2 . 20 = 24

ГАЗ-3309

NД-1 = 1,1. 73 + 219 = 299,3

NД-2 = 1,2. 73 = 80,3

КАМАЗ-55118

NД-1 = 1,1. 134 + 405 = 552,4

NД-2 = 1,2. 405 = 486

КАВЗ-39675

NД-1 = 1,1. 7 + 53 = 71,7

NД-2 = 1,2. 53 = 63,6

ЗИЛ-441610

NД-1 = 1,1. 98 + 294 = 401,8

NД-2 = 1,2. 294 = 352,8

ГАЗ-33022 «Газель»

NД-1 = 1,1. 33 + 100 = 136,3

NД-2 = 1,2. 100 = 120

Сменная программа по любому техническому воздействию.

ДРГ-1 = 250

nСМ = 1

ГАЗ-31029

ГАЗ-3309

КАМАЗ-55118

КАВЗ-39675

ЗИЛ-441610

ГАЗ-33022 «Газель»

2.3.5 Определение общей годовой трудоёмкости ТО и ТР автомобилей

- Определение объёмов работ по ТО и диагностике машин.

КМ = 1 -  =

ГАЗ-31029

ТТО = ТЕО + Т1 + Т2 + Т со = 2996 + 203,1 + 268 + 21,4 = 792

ТЕО = tEO . КМ . NУМР = 0,57 . 0,75 . 700,8 = 299,6

Т1 = t1 . N1 = 3,33 . 61= 203,1

Т2 = t2 . N2 = 13,4 . 20= 268

ТСО = с . t2 . 2 . А = 0,2 . 13,4 . 2 . 4 = 21,4

ГАЗ-3309

ТТО = 850 + 729 + 905 + 54 = 2538

ТЕО = 0,63 . 0,75 . 1894 = 850

Т1 = 3,33 . 219 = 729

Т2 = 12,4 . 73 = 905

ТСО = 0,2 . 12,4 . 2 . 11 = 54

КАМАЗ-55118

ТТО = 1730 + 1818 + 2559 + 160 = 6267

ТЕО = 0,66 . 0,75 . 3495 = 1730

Т1 = 4,49 . 405 = 1818

Т2 = 19,1 . 134 = 2559

ТСО = 0,2 . 19,1 . 2 . 21 = 160

КАВЗ-39675

ТТО = 327 + 335 + 352 + 25 = 1039

ТЕО = 0,81 . 0,75 . 529 = 327

Т1 = 6,32 . 53 = 335

Т2 = 20,7 . 17 = 352

ТСО = 0,2 . 20,7 . 2 . 3 =25

ЗИЛ-441610

ТТО = 1428 + 1296 + 1558 + 95 = 4377

ТЕО = 0,75 . 0,75 . 2540= 1428

Т1 = 4,41 . 294= 1296

Т2 =15,9 . 98= 1558

ТСО = 0,2 . 15,9 . 2 . 15=95

ГАЗ-33022 «Газель»

ТТО = 407 + 333 + 409 + 24 = 1173

ТЕО = 0,63 . 0,75 . 861 = 407

Т1 = 3,33 . 100 = 333

Т2 = 12,4 . 33 = 409

ТСО = 0,2 . 12,4 . 2 . 5 = 24

- Годовая трудоёмкость по диагностике Д-1 и Д-2.

ГАЗ-31029

tД-1 =

tД-2

ТД-1 = 0,33 . 83 = 27

ТД-2 = 1,07 . 24 =25

ГАЗ-3309

tД-1 =

tД-2

ТД-1 = 0,33 . 299 = 98

ТД-2 = 0,99 . 80 =79

КАМАЗ-55118

tД-1 =

tД-2

ТД-1 = 0,449 . 552 = 248

ТД-2 = 1,53 . 486 =743

КАВЗ-39675

tД-1 =

tД-2

ТД-1 = 0,632 . 71,4 = 44

ТД-2 = 1,656 . 63,6 =105

ЗИЛ-441610

tД-1 =

tД-2

ТД-1 = 0,441 . 401,8 = 177

ТД-2 = 1,27 . 352,8 = 448

ГАЗ-33022 «Газель»

tД-1 =

tД-2

ТД-1 = 0,33 . 136,3 = 45

ТД-2 = 0,99 . 120 =119

Таблица объёмов работ по ТО и диагностике. Табл.10

|  | ТЕО | Т1 | Т2 | ТСО | ТД-1 | ТД-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГАЗ-31029 | 299 | 203 | 268 | 21 | 27 | 25 |
| ГАЗ-3309 | 850 | 729 | 905 | 54 | 98 | 79 |
| КАМАЗ-55118 | 1730 | 1818 | 2559 | 160 | 248 | 743 |
| КАВЗ-39675 | 327 | 335 | 352 | 25 | 44 | 105 |
| ЗИЛ-441610 | 1428 | 1296 | 1558 | 95 | 177 | 448 |
| ГАЗ-33022 «Газель» | 407 | 333 | 409 | 24 | 45 | 119 |
| итого | 5041 | 4714 | 6051 | 379 | 539 | 1519 |

Таблица распределения трудоёмкости ТО и диагностики по видам работ. Табл. 11

| Виды работ | % | трудоёмкость |
| --- | --- | --- |
| ЕО Уборочно-моечные | 80 | 4032,8 |
| Моечные | 20 | 1008,2 |
| Итого | 100 | 5041 |
| ТО-1 Диагностические | 10 | 471,4 |
| Крепёжные | 33 | 1555,6 |
| Регулировочные | 12 | 565,7 |
| Смазочно-заправочные | 25 | 1178,5 |
| Электротехнические | 10 | 471,4 |
| Систем питания | 6 | 282,8 |
| Шинные | 4 | 188,6 |
| Итого | 100 | 4714 |
| ТО-2 Диагностические | 8 | 484,1 |
| Крепёжные | 32 | 1936,3 |
| Регулировочные | 18 | 1089,2 |
| Смазочно-заправочные | 14 | 847,1 |
| Электротехнические | 12 | 726,1 |
| Систем питания | 10 | 605,1 |
| Кузовные | 6 | 363,6 |
| Итого | 100 | 6051 |

3. Годовая трудоемкость по ТО подвижного состава.

Таблица распределения ТР по видам работ. Табл.12

| Постовые работы | % | Трудоёмкость |
| --- | --- | --- |
| Диагностические | 2 | 409,7 |
| Регулировочные | 4 | 819,5 |
| Разборочно-сборочные | 30 | 6146,1 |
| Итого | 36 | 7375,3 |
| Агрегатные | 20 | 4097,3 |
| Слесарно-механические | 12 | 2458,4 |
| Электротехнические | 5 | 1024,3 |
| Аккумуляторные | 2 | 409,7 |
| Системы питания | 4 | 819,5 |
| Шиномонтажные | 3 | 614,6 |
| Вулканизационные | 1 | 204,9 |
| Кузнечно-рессорные | 3 | 614,6 |
| Медницкие | 2 | 409,7 |
| Сварочные | 1 | 204,9 |
| Жестяницкие | 1 | 204,9 |
| Сварочно-жестяницкие | 2 | 409,7 |
| Арматурные | 1 | 204,9 |
| Деревообрабатывающие | 3 | 614,6 |
| Обойные | 2 | 409,7 |
| Малярные | 2 | 409,7 |
| Итого | 100 | 20486,8 |

ГАЗ-31029 ТТР =

ГАЗ-3309 ТТР =

КАМАЗ-55118 ТТР =

КАВЗ-39675 ТТР =

ЗИЛ-441610 ТТР =

ГАЗ-33022 «Газель»ТТР =

ТТР = 644,7 + 2520,5 + 11395,5 + 1107,6 + 3708,9 + 1145,6 = 20486,8

Расчет участка технического диагностирования машин мастерской ДРСУ.

2.4.1 Производственная программа участка технического диагностирования мастерской ДРСУ

— по ТО дорожных машин (на к/х)2144 чел-час

— по ТР дорожных машин2947 чел-час

— по ТО автомобилей471

— по ТР автомобилей410

Итого Т5972

2.4.2 Расчет численности рабочих на участке технического диагностирования мастерской ДРСУ

Необходимое количество рабочих занятых на ТО и Р:

РЯ(ТО и Р) =

Номинальный годовой фонд рабочего места

ФРМ = ( 365 – ( 104 + tПР )) . tСМ = ( 365 – ( 104 + 11 )) . 8 = 2000

Штатное число рабочих РШТ =

Действительный годовой фонд времени рабочего

ФДР = ( 365 – ( 104 + tПР +tОТК )) . tСМ . КП = ( 365 – ( 104 + 11 + 24 )) . 8 . 0,96 = 1735,5

2.4.3 Расчет количества постов в зоне ТО

Число универсальных постов

2.4.4 Расчёт и подбор оборудования

Номенклатуру и количество оборудования определяют с учетом необходимости выполнения данного технологического процесса и сравнительной экономической эффективности.

Ведомость технологического оборудования на участок технического диагностирования машин мастерской ДРСУ.

Табл.13

| № | Наименование оборудования | Тип | Техническая характеристика | Габаритные размеры | число шт. | Занимаемая площадь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ед. обор. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Шкаф для приборов и документации | — | — | 1200 600 | 1 | 0,72 | 0,72 |
| 2 | Тележка для приборов и инструментов | ОПР-2322 | — | 1000 1000 | 1 | 0,575 | 0,575 |
| 3 | Передвижной пост для проверки электрооборудования автомобилей | Э-242 | 0-1500 А, 0-80 В, 0-10кгс. М, 200010000 об/мин, 380 В | 800 1000 | 1 | 0,8 | 0,8 |
| 4 | Подъёмник для вывешивания автомобиля | ПС-10 | Стационарный, за раму, 4 стойки, мощность 6 кВт | 700 720 | 1 | 0,504 | — |
| 5 | Верстак слесарный с тисками | ШП-17 | Двух тумбовый, 26 ящиков, с тисками | 1500 650 | 1 | 0,975 | 0,975 |
| 6 | Ящик для отходов | — | — | 500 500 | 1 | 0,25 | 0,25 |
| 7 | Нагрузочный реостат | — | Входит в состав Э-242 | 1000 1000 | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 8 | Нагрузочный стенд | — | Входит в состав Э-242 | 200 500 | 1 | 0,1 | 0,1 |
| 9 | Пульт управления | — | — | 500 400 | 1 | 0,2 | 0,2 |
| 10 | Автотест | CD-CH-D | Газоанализ., дымомер, выход 0,5 В | 29095 | 1 | 0,056 | 0,056 |
| 11 | Зеркало | — | — | 2545 133 | 1 | 0,338 | 0,338 |
| 12 | Установка с компрессором | К-2 | Стационарная 30л/мин | 1100 600 | 1 | 0,66 | 0,66 |
| 13 | Насосная установка | 3106Б | Стац. Давление 0,8МПа | 525 500 | 1 | 0,262 | 0,262 |
| 14 | Фиксирующая планка | — | — | 466 333 | 1 | 0,155 | 0,155 |

Ведомость технологической оснастки на участке технического диагностирования машин мастерской ДРСУ.

Табл.14

| № | Наименование | Модель или ГОСТ | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Щупы | Набор ГОСТ 882-75 | 1 |
| 2 | Моментоскоп | КИ - 4941 | 3 |
| 3 | Автостетоскоп | ТУ 17МО.082.017 | 1 |
| 4 | Устройство для проверки натяжения ремней | КИ - 13918 | 1 |
| 5 | Плотномер | КИ - 13981 | 1 |
| 6 | Ключ динамометрический универсальный | ПИМ – 5281А | 2 |
| 7 | Инвентарь заправочный | 4999А.03.000 | 1 |
| 8 | Приспособление для определения зазоров клапанов | КИ - 9918 | 1 |
| 9 | Домкрат дорожный гидравлический | М - 55 | 1 |

2.4.5 Расчет производственной площади участка технического диагностирования машин мастерской ДРСУ

1) Предварительная площадь

fА КАМАЗ =7435  2500 =18,58

КП =4,2

- Окончательная площадь

Исходя из планировочного решения и сетки колон L = 12м, h =7м

FОБ = 12  7 =84

2.4.6 Объёмно-планировочные решения и строительная часть проекта

- шаг колон 6 м

- высота до низа – 3,6 м

- толщина стен – 240 мм из панелей

- толщина перегородок – 120 мм

- размер колон – 400400

- материал полов – бетон

- ширина и высота ворот – 33

Расчёт освещения по методу коэффициента использования светового потока

- Система освещения – от ламп накаливания.

- Тип светильника – светильник «универсаль»

- Высота подвеса светильника – НР 3,5 м

4)Оптимальное значение расстояния между светильниками LОПТ = 1,5 м

5)Схема размещения светильников – симметричная

6)Число рядов светильников m =

Где а – ширина помещения

7)Расстояние от стен до светильников

LCT = ( 0,40,5) = 0,5 . 1,5 = 0,75

8)Расстояние между рядами

9)Расстояние между светильниками в ряду LB =

10)Число светильников в ряду

11)Общее число светильников n = nm = 4  4 =16

12)Индекс помещения i =

13)Коэффициент отражения стен и потолка рП = 50 рСТ = 30

Коэффициент отражения рабочей поверхности 10%

14)Норма освещенности Еmin = 100

15)Коэффициент неравномерности распределения светового потока z =1,5

16)Коэффициент запаса К = 1,3

17)Расчетный световой поток

Фп.р. =

18)Подбираем лампу:

Лампа НГ, мощность 150 Вт, световой поток при напряжении 220 В – 1900 лм.

19)Фактическая освещенность Ефакт =

20)Установленная мощность Руст =Рл . nл = 150 . 16 = 2400

21)Удельная мощность Руд =

22)Схема размещения светильников

| 23)табл.15 № | Отделение | Еmin | Ефакт | Тип светильников и их кол-во | Тип ламп их кол-во и их мощность | Удельная мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участок технического диагностирования машин мастерской ДРСУ. | 100 | 89 | «универсаль» 16 штук | Лампа НГ, мощность 150 Вт, 16 штук | 28 Вт |

2.4.7 Расчет естественной вентиляции

По нормам промышленного проектирования все предприятия должны иметь сквозное естественное вентилирование. Площадь фрамуг или форточек берется в размере 2-4% от площади пола.

Табл.16

| Отделение мастерской | Площадь пола | Отношение площади пола к площади фрамуг | Площадь фрамуг или форточек |
| --- | --- | --- | --- |
| Участок технического диагностирования машин мастерской ДРСУ. | 84 м2 | 3% | 2,52 м2 |

2.4.8 Расчет искусственной вентиляции

- Величина воздухообмена: WР = V . K =302,4 . 3 =907,2

Где, V – объём помещения

К – кратность воздуха

- Подбираем соответствующий по производительности вентилятор

Тип электродвигателя – АО-31-2

Тип вентилятора – ЦЧ-70 радиальный общего назначения № 2,5 исполнение 1

Полное давление 80 кгс.м2

Производительность 1800м3/час

Масса вентилятора с электродвигателем 32 кг

3)Расчет мощности электродвигателя потребной для привода вентилятора

4)Окончательная мощность: No = N . Ko =0,89 . 1,5 = 1,33

Ko – коэффициент учитывающий затраты мощности на первоначальный пуск двигателя. Ko = 1,5

Табл. 17

| Отделение | Площадь м2 | Часовая кратность воздуха | Вид вентиляции | Марка вентилятора | Произ- водительность вентилятора | Тип электродвигателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участок технического диагностирования машин мастерской ДРСУ. | 84 | 3 | Зонт вытяжной | Радиальный общего назначения ЦЧ-70 | 1800м3/час | АО-31-2 |

2.5 Охрана труда

Согласно действующему трудовому законодательству работающие не должны приступать к работе без знаний правил по охране труда. Обучение работающих правилам по охране труда должно проводится при профессионально-техническом обучении. При поступлении на работу и во время работы с работниками проводят инструктаж по охране труда, который подразделяется на вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и текущий.

Вводный инструктаж проводят со всеми принимаемыми на работу, его проводит главный инженер или инженер по охране труда предприятия в специально оборудованном помещении «кабинет охраны труда» с использованием современных технических средств обучения. Вводный инструктаж проводится с целью ознакомления работающего с: правилами внутреннего трудового распорядка; обязанностями рабочего в течении трудового дня; общими сведениями об организации; производственной санитарии, средствами индивидуальной защиты и требованиями к ним; пожарной защитой; оказанием первой помощи пострадавшему, порядком действий при получении производственных травм. Проведение вводного инструктажа и проверка знаний его усвоения регистрируется в журнале регистрации и личной карточке инструктажа.

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят со всеми вновь принятыми в организацию после прохождения или вводного инструктажа, а также с рабочими, переведенными на выполнение новой для них работы. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят с каждым рабочим индивидуально по инструкциям охраны труда, разработанными для отдельных профессий или видов работ, которые ему поручены, с практическим показом безопасных приемов и методов труда. Первичный инструктаж проводит руководитель, в распоряжение которого поступает рабочий. Основная задача первичного инструктажа – ознакомление рабочего с оборудованием на котором он будет работать.

Повторный инструктаж проводится со всеми рабочими не реже чем через 6 месяцев производителем работ или мастером. Повторный инструктаж проводится с целью восстановления в памяти рабочего основных требований охраны труда, повышения уровня знаний, правил инструкций по охране труда по программе инструктажа на рабочем месте. Проведение повторного инструктажа фиксируется в регистрационном журнале.

Внеплановый инструктаж проводится с рабочими имеющими перерыв в работе 60 дней и более, а для рабочих работающих на работах с повышенной опасностью, более 30 календарных дней, также он проводится при изменении технологического процесса, ГОСТов, ОСТов, СТП, ССБТ и правил, при замене машин, инструмента, исходных материалов и по требованию органов надзора.

Текущий инструктаж проводится с рабочими перед началом производственных работ с повышенной опасностью, на которые оформляется наряд-допуск. В наряде-допуске отмечают проведение текущего инструктажа.

2.6 Техника безопасности при работе в участке технического обслуживания ремонта автомобилей

Прежде чем приступить к выполнению различных работ по ТО и Р автомобиля, необходимо правильно и надежно установить машину на участок технического обслуживания и ремонта.

При техническом обслуживании и ремонте рабочему приходится выполнять различные операции сверху, снизу и с боков автомобиля. Неудобное положение рабочего при обслуживании автомобиля приводит к преждевременной утомленности и к неудовлетворительному качеству выполняемых работ.

При крепежных операциях следует преимущественно пользоваться накидными и торцовыми ключами, т.к. они лучше держаться на гайках и удобны в работе. Нельзя пользоваться ключами удлиненными другими ключами или трубками. Нельзя использовать прокладки между зевом ключа и гранями болтов и гаек, ударять по ключу при отвертывании или завертывании заржавевших или плотно затянутых болтов и гаек.

Опасно работать сидя на крыле автомобиля, стоя на подножке, буфере. При выполнении крепежных работ под кузовом автомобиля-самосвала необходимо укрепить поднятый кузов дополнительной упорной штангой.

При работающем двигателе запрещаются любые работы кроме регулировки системы зажигания, питания и проверки работы двигателя.

При выполнении работ связанных со снятием колес требуется поставить вывешенный автомобиль козелки, а под не снятые колеса – упоры. Выполнять какие-либо работы на автомобиле, вывешенном только на одних подъемных механизмах запрещается.

Запрещается подкладывать под вывешенный автомобиль диски колес, кирпичи и прочие предметы.

При использовании солидолонагнетателей с электрическим приводом необходимо следить за тем, чтобы при подключении к электросети вилка имела удлиненный заземляющий контакт.

Для исключения травмирования электрическим током в зоне ТО и Р автомобилей необходимо пользоваться переносными лампами с предохраняющими сетками и пониженным напряжением.

2.7 Противопожарные мероприятия

Для обеспечения успешной эвакуации автомобилей из помещения хранения, участка технического обслуживания и ремонта автомобилей в случае пожара, руководством хозяйства должна быть разработана специальная инструкция и план эвакуации, в котором предусмотрено наличие необходимого количества тросов для буксировки, клячей от систем зажигания двигателей и места их хранения.

Инструкция и план должны быть согласованы с местными органами государственного пожарного надзора и объявлены всему водительскому составу. Не реже одного раза в год должна проводится учебная тренировка по эвакуации автомобилей на случай пожара.

Здание 2-й степени огнестойкости, категория В.

Все производственные и вспомогательные помещения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения:

- Огнетушители: 1

- Пожарные щиты: 1

- Ящики с песком и совковыми лопатами: 1

2.8 Охрана окружающей среды

Списанные машины, сборочные единицы и детали должны складываться на специальной площадке и по мере накопления отправляться на утилизацию.

Все сточные воды отводятся в поселковые сети канализации и далее на очистные сооружения полной биологической очистки. Производственные сточные воды содержащие значительные загрязнения по нефтепродуктам и взвешенным веществам перед сбросом в наружные сети канализации проходят местную очистку в грязеотстойнике с бензомаслоуловителем.

Источником загрязнения атмосферного воздуха являются вентиляционные выбросы, содержащие окись углерода, окиси азота, альдегиды, аэрозоли свинца.

Обеспечение допустимых концентраций вредности в приземном слое предусматривается за счет рассеивания их в атмосфере воздуха. При привязке проекта подлежит проверить расчетом обеспечение рассеивания с учетом местных условий и фонов концентраций аналогичной вредности.

Список используемой литературы

1. «Указания по организации и проведению технического обслуживания и ремонта дорожных машин». ВСН-79 Минавтодор РСФСР. М., «Транспорт», 1980г.

2. «Рекомендации по организации технического обслуживания и ремонта строительных машин». М., «Стройиздат», 1978 г.

3. С.М. Бабусенко «Проектирование ремонтно-обслуживающих предприятий». М., «Агропромиздат», 1990г.

4. Б.Н. Суханов, И.О. Борзых, Ю.Ф. Бедарев. «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Пособие по дипломному проектированию». М., «Транспорт», 1991г.

5. И.С. Серый, А.П. Смелов, В.Е. Черкун «Курсовое и дипломное проектирование по надежности и ремонту машин». М., «Агропромиздат», 1991 г.

6. Г.И. Стельмух «Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и тракторов. Методические указания к курсовому проектированию». Москва 1992 г.

7. «Руководство по организации ремонта машин в мастерских хозяйств с табелем оборудования». М., ГОСНИТИ, 1987 г.

8. Салов А.И. «Охрана труда на предприятиях автомобильного транспорта». М., «Транспорт», 1985 г.