Министерство образования и науки РФ

Федеральное агентство по образованию и науки РФ

ГОУ ВПО ИГРТ ИрГТУ

Специальность 12010

гПГ-07-1

Пояснительная записка

по курсовому проекту

по дисциплине «Экономика отрасли»

Тема: «Составление технико-экономических показателей и сметно-финансовых расчетов»

2010г

Содержание

Введение

Географо-экономический отчет

Технико-экономические расчеты

Организация работ

Сметно-финансовые расчеты

Заключение

Список используемой литературы

Введение

История ФГУП «Госземкадастрсъемка» - ВИСХАГИ – это особая страница и неотъемлемая часть отечественного землеустройства.

ВИСХАГИ входит в структуру подведомственных государственных предприятий Федерального агентства кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимость). Это федеральное ведомство и орган власти, ответственный за земельный сектор ресурсов Российской Федерации.

Создание и развитие Федерального Государственного Унитарного Предприятия «Государственного проектно-изыскательского института земельно-кадастровых съемок» (ВИСХАГИ) базируется на советском земельном законодательстве, начало которому положил декрет «О земле», принятый на II Всероссийском съезде Советов 26 октября (8 ноября) 1917 года.

В этом декрете были отражены и юридически закреплены все основные требования крестьян, обобщены в Примерном наказе, составленном на основании 242 наказов, доставленных с мест депутатами I Всероссийского съезда Советов, состоявшегося летом 1917 года.

Задачи советского землеустройства впервые наиболее полно определены в «Положении о социалистическом землеустройстве и о мерах перехода к социалистическому земледелию», принятом ВЦИК 14 февраля 1919 года. Это положение определило, что «… землеустройство обнимает собою всю совокупность мероприятий технического характера», а для достижения этих целей круг землеустроительных обязанностей Земельных отделов входят:

отграничение земель сельскохозяйственного назначения от земель прочих назначений;

выделение из сельскохозяйственного фонда тех земель, которые не подлежат распределению в единоличном землепользовании;

уничтожение дальноземелья, чересполосицы и т.п.;

распределение сельскохозяйственного фонда между трудовым населением для ведения сельского хозяйства; отвод земли для других надобностей;

производство изысканий в целях расширения сельскохозяйственного фонда; учет земельного фонда и земледельческого населения.

Решение XV съезда ВКБ (б) 1927 года об усилении строительства колхозов и совхозов, принятый 15 декабря 1928 года закон «Общих началах землепользования и землеустройства» поставили перед советскими и землеустроительными органами в качестве первоочередной задачи организацию колхозов и совхозов с установлением их границ и проведения внутрихозяйственного землеустройства. Процесс внутрихозяйственного землеустройства должен был определить состав и рациональное размещение по территории землепользования сельскохозяйственных угодий (пашни, плодово–ягодных насаждений, сенокосов, пастбищ) и других земельных угодий.

Решение такой задачи невозможно было выполнить на топографических картах, издаваемых картографо-геодезической службой страны. Возникла настоятельная необходимость создания новой планово-картографической основы специального сельскохозяйственного назначения, содержание которой обеспечивало бы выполнение постановлений Советского Правительства о развитии сельскохозяйственного производства в стране и решение, в связи с этим, первоочередных задач землеустройства по рациональному использованию земельного фонда страны.

Требования партии и правительства о создании и ускоренном развитии социалистического сельскохозяйственного производства обусловили создание специальной организации для обеспечения нужд сельского хозяйства планами и картами земельных угодий на основе применения аэрофотосъемки.

Землеустроительные органы и землеустроительная наука ставят вопрос о создании такой организации, и 31 декабря 1931 года в Госземтресте (Государственный трест по организации территорий и подготовке переселенческих земельных фондов) готовится соответствующий Протокол.

На основе этого Протокола решением Экономсовета Народных Комиссаров РСФСР от 26 мая 1932 года создается Управление сельскохозяйственных аэрофотосъемок (УСХАФС) «Сельхозаэросъемка» в системе Госземтрета Наркозема РСФСР. Это Управление - далекий предшественник нынешнего Государственного проектно - изыскательского института земельно-кадастровых съемок ФГУП «Госземкадастрсъемка» - ВИСХАГИ.

Основные виды деятельности — комплекс аэросъемочных работ с помощью аэрофотосистемы RC-30 и цифровой аэрокамеры ADS40; специальные виды съемки (видео-, ИК и т. п.), полный комплекс фотограмметрических работ, включая высокоточное сканирование негативов, построение цифровых моделей рельефа и оригиналов рельефа, изготовление цифровых ортофотопланов; создание цифровой векторной картографической основы различных масштабов и назначения; все виды геодезических работ, включая планово-высотную привязку аэроснимков и определение координат точек земной поверхности с использованием геодезических спутниковых приемников; проведение комплексов работ по кадастровому картографированию и инвентаризации земельных участков; межевание земель; вычисление площадей земельных участков и составление экспликаций; создание опорных межевых сетей; проектирование ГИС-приложений на базе программных продуктов MicroStation и MapInfo; печать ортофотопланов на фотоплоттере IXIA; государственный мониторинг земель; создание спутниковых систем межевания земель; делимитация границ; оформление и юридическое сопровождение землеустроительных работ.

После составления и утверждения проекта приступают к подготовке и организации полевых работ, комплектуются отряды исполнителями, проводится технический инструктаж их по вопросам методики, техники и организации полевых и камеральных работ. Особое внимание уделяется обеспечение приборами, инструментами, материалами, снаряжением бригад по всему кругу запроектированных работ. Большое значение для успешного проведения полевых работ имеет заблаговременная подготовка транспорта

При выполнении всех видов топографо-геодезических работ необходимо, во избежание простоев из-за неисправности оборудования, точно соблюдать установленные правила ухода, хранения, обращения с геодезическими приборами, обеспечивать бережную перевозку. Каждый прибор закрепляется за определенным исполнителем, который отвечает за его сохранность и состояние.

При производстве полевых работ обработка результатов наблюдения, а также пополнение чертежей должны вестись без отставания от собственно полевых работ. Все записи должны вестись в журналах установленной формы и должны быть закончены и проконтролированы до перехода на новый объект.

После окончания полевых работ работники, составляющие постоянный персонал партии, возвращаются на ее базу, где передают полевые расчеты специалистам по камеральной обработке, составляются непосредственно межевые дела.

За производство всех топографо-геодезических работ установлен надзор, осуществляемый Главным управлением геодезии и картографии.

Землеустроительные работы

Проведение землеустройства и кадастровых работ:

предварительное согласование места размещения объекта;

кадастровые работы в отношении земельных участков;

сбор документов для перевода земель из одной категории в другую;

сбор документов для регистрации права на земельный участок.

Выполнение работ по легализации прав на объекты капитального строительства:

сбор документов для получения градостроительного плана земельного участка;

сбор документов и сопровождение проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерно-геологических изысканий на строительство объекта недвижимости;

сбор документов для получения разрешения на строительство;

сбор документов и обеспечение проведения государственного строительного надзора;

сбор документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

сбор документов для получения технического паспорта БТИ;

сбор документов для регистрации права собственности на объект недвижимости.

Оборудование

ОИР в своей работе использует современные средства измерений: GPS-приемники Trimble 4700, Trimble 5700, Trimble R8GNSS, Leica 300 серии , Leica 500 серии, тахеометры SOKKIA, Geodimetr, Trimble, точный цифровой нивелир N 3003 Leica.

Географо-экономический отчет

Иркутская область расположена в Восточной Сибири. На ее территории своеобразно сочетаются обширные плоскогорья и горы, увенчанные снеговыми шапками, с небольшими участками низменностей, бескрайние просторы сибирской светлохвойной тайги с островами степей.

Рельеф Иркутской области сформировался под влиянием как внутренних, так и внешних сил, проявляющиеся на нашей планете. Он довольно своеобразный. В целом рельеф г. Иркутска носит черты значительной древности, на это указывает сильное его ресселенность, наличие разработанных речных долин, пологость склонов в междуречье, слабое проявление данной эрозии.

Климат Иркутской области резко континентальный. Область открыта холодным северо-западным ветром. Над территорией господствует высокое атмосферное давление, поэтому зимой выпадает мало осадков и стоит ясная, морозная, безветренная погода. Оттепели зимой бывают весьма резко. Воздух холодный, но довольный сухой. Лето короткое, но достаточно влажное и теплое. Средние температуры января колеблются от -21,4˚ на юге до -30,0˚. На севере области почти одинаковы: 18,0˚-19,0˚. Летом бывает и свыше и 30˚ тепла.

Осадков в Иркутской области в течении года выпадает 350-380 мм. Площадь Иркутской области составляет 768 тыс.км². По воздушно-прямой линии протяженность области с севера на юг свыше 1300 км и с запада на восток до 1200 км.

Область расположена между 51-64˚ с.ш. и 97-119˚в.д., в седьмом часовом поясе. Основная часть территории области находится в Прибайкалье, в бассейне верхней половины р.Ангары и верхнего течения р.Лены. В состав Иркутской области входит часть площади озера Байкал.

Граничит она с Бурятией АССР, Читинской областью, Якутской АССР, Красноярским краем и Тувинской автономной областью.

Недра области богаты минеральным сырьем: каменным и бурым углем, Железной рудой, слюдой, солью, нефтью, газом.

Реки Ангара, Лена, Нижняя Тунгуска являются крупным гидроэнергетическим источником.

Иркутская область один из крупнейших экономических и культурных центров Сибири. В Иркутске более 70 Промышленных предприятий. На р.Ангаре в пределах г.Иркутска построена Иркутская ГЭС, а также действуют такие предприятия как «Иркутсккабель», «ИркАЗ», «Иркутский алюминиевый завод», АООТ «Иркутский станкостроительный завод», «ЖБИ», АООТ «Иркутсккожа», АО «Иркутскэнерго».

### Климатические характеристики по нормативным документам

Климатический район для строительства I, подрайон IB.

Климатические параметры по ветру и гололеду приведены по фоновым картам районирования территории РФ по ветровому давлению и по толщине стенки гололеда. Ветровой район II. Нормативная скорость ветра (V0) повторяемостью 1 раз в 25 лет на уровне 10 м от поверхности земли 29 м/с. Район по гололеду II. Нормативная толщина стенки эквивалентного гололеда (bэ) повторяемостью 1 раз в 25 лет на уровне 10 м от поверхности земли составляет 15 мм. Температура воздуха при гололеде минус 10 °С.

Согласно требованиям главы 2.5 ПУЭ-7 при отсутствии региональных карт и данных наблюдений метеостанций скорость ветра при гололеде принимается равной 0,5 V0 но не менее 16 м/с; условная толщина стенки гололеда (bу) равной нормативной толщине стенки эквивалентного гололеда (bэ).

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92 равна минус 46 °С, наиболее холодных суток обеспеченностью 0.92 - минус 49 °С.

Снеговой район, согласно районированию территории Российской Федерации по расчетному значению веса снегового покрова земли, IV. Расчетное значение веса снегового покрова 240 кгс/м. Среднегодовая продолжительность гроз 20-40 часов, пляска проводов умеренная.

Степень загрязнения (СЗ) с учетом розы ветров 1 -я.

### Климатические характеристики, рекомендуемые для проектирования

Преобладающее направление ветра западное и юго-западное. Климатические параметры по ветру и гололеду приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Климатические условия | Углы ВЛ |
| --- | --- |
|  | Уг.13--ПС Ангара |
| Район по ветру и нормативная максимальная скорость ветра, с повторяемостью 1 раз в 25 лет, м/с | II 29 |
| Район по гололеду и нормативная максимальная толщина стенки гололеда, с повторяемостью 1 раз в 25 лет, мм | II 15 |
| Максимальная скорость ветра при гололеде с повторяемостью 1 раз в 25 лет, Vr, м/с | 16 |
| Условная толщина стенки гололеда для определения ветровой нагрузки при гололеде, bу, мм | 15 |

Температура воздуха:

cреднегодовая минус 5°С

абсолютная максимальнаяплюс 35 °С

абсолютная минимальнаяминус 55 °С

наиболее холодных суток обеспеченностью 0.92минус 49 °С

наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92минус 46 °С

при гололедеминус 10 °С

средняя из ежегодных абсолютных минимумовминус 47 °С

Среднегодовое количество осадков 377 - 457 мм. Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму на открытых участках 35 см. Плотность снежного покрова в поле 0,22 г/см, в лесу 0,20 г/см. Расчетное значение веса снегового покрова 240 кгс/м.

Среднегодовая продолжительность гроз 20 - 40 часов. Пляска проводов умеренная.

Степень загрязнения 1-я.

Технико-экономические расчеты

Расчет технико-экономических показателей на производство тахеометрической съемки.

- Заданием предусматривается тахеометрическая съемка с сечением рельефа 0,5м и дешифрирование контура на фотоплане в масштабе 1:1000, 2 категории трудности на площади 20км².

В состав работ входят: рекогнасциовка участка съемки, проложение тахеометрического съемочного хода, определения склонения магнитной стрелки, рисовка рельефа и ситуации, съемка рельефа, обработка полевых журналов, прорубка визирок на пикеты, составление в карандаше плана тахеометрической съемки.

- Расчет затрат времени на производство съемки определяемых показателей.

Звр=V*Hвр(бр/дн)

Звр=50*4,76=238(бр/дн)

- Расчет количества месяцев необходимых для производства тахеометрической съемки.

Звр=Зпр(бр/дн)/м(мес)

Звр=238/25,4=9,4(мес)

- Расчет количества бригад необходимые для выполнения режима работ.

Nбр=Звр(мес)/T

Nбр=9,4/5,5=2(бр)

- Расчет затрат труда на производство тахеометрической съемки м 1:1000.

Зтр= V*Hзат.вр (чел/дн)

Зтр= 50*24,99=1247 (чел/дн)

- Определяем численность работников.

r=Зтр(чел/дн)/n(дн)

r=1249/238=4(чел)

- Состав бригады:

- Начальник отряда

- Инженер геодезист -1,19(чел/дн)

- Техник топограф 2 категории-4,76(чел/дн)

- Рабочий 3 разряда(замерщик)-4,76(чел/дн)

- Рабочий 2 разряда(замерщик)-14,26(чел/дн)

Итого: 24,99.

Расчет технико-геодезических показателей на производство теодолитных ходов.

- Заданием предусматривается выполнить теодолитные ходы точности 1:2000 в объеме 10 км. Работы выполняются на месте слабо пересеченной формами рельефа; зелесенная до 30% с наличием расчищенных просек. В состав работ входит: рекогнасциовка местности и выбор направления хода, вешение профиля, заготовка кольев, закрепление точек хода с наружным их оформлением, измерение линий, ведение журналов наблюдений, переходы и переезды на участке работ.

- Расчет затрат времени на производство теодолитных ходов.

Звр=V*Hвр(бр/дн)

Звр=50*0,24=12(бр/дн)

- Расчет количества месяцев необходимых для производства теодолитных ходов.

Звр=Зпр(бр/дн)/м(мес)

Звр=12/25,4=0,5(мес)

- Расчет количества бригад необходимые для выполнения режима работ.

n бр=Звр(мес)/T

n бр=0,5/5,5=1(бр)

- Расчет затрат труда на производство теодолитных ходов.

Зтр= V*Hзат.вр (чел/дн)

Зтр= 50*1,73=87 (чел/дн)

- Определяем численность работников.

r=Зтр(чел/дн)/n(дн)

r=87/12=7(чел)

- Состав бригады:

- Начальник отряда

- Инженер геодезист -0,06(чел/дн)

- Техник топограф 2 категории-0,24 (чел/дн)

- Рабочий 3 разряда(замерщик)-0,48(чел/дн)

- Рабочий 2 разряда(замерщик)-0,95(чел/дн)

Итого: 1,73.

Расчет технико-геодезических показателей на производство нивелирования IV класса

- Заданием предусматривается выполнить нивелирование IV класса в масштабе 1:5000, сечение рельефа 1,0м в 1 категории трудности. Площадь съемки50км². В состав работ входит: проверка нивелира и реек, отыскание вскрытия и закрытия реперов, нивелирование, ведение журналов наблюдений с контрольными вычислениями, оформление временных реперов на местных предметах, опознавание местоположения реперов на картах и составление их описания, составление ведомости превышений, списка занивелированных знаков и схемы ходов, переходы и переезды на участке работ.

- Расчет затрат времени на производство нивелирования IV класса.

Звр=V*Hвр(бр/дн)

Звр=50*0,18=9(бр/дн)

- Расчет количества месяцев необходимых для производства нивелирования IV класса.

Звр=Зпр(бр/дн)/м(мес)

Звр=12/25,4=0,4(мес)

- Расчет количества бригад необходимые для выполнения режима работ.

n бр=Звр(мес)/T

n бр=0,4/5,5=1(бр)

- Расчет затрат труда на производство нивелирования IV класса.

Зтр= V*Hзат.вр (чел/дн)

Зтр= 50*1,14=57 (чел/дн)

- Определяем численность работников.

r=Зтр(чел/дн)/n(дн)

r=57/9=6(чел)

- Состав бригады:

- Начальник отряда

- Инженер геодезист -0,04(чел/дн)

- Техник топограф 2 категории-0,18 (чел/дн)

- Рабочий 3 разряда(замерщик)-0,18(чел/дн)

- Рабочий 2 разряда(замерщик)-0,74(чел/дн)

Итого: 0,74.

Организация работ

Организация оплаты труда при производстве полевых видов работ

При производстве буровых работ будет организована сдельно – премиальная оплата труда за время выполнения работ и будут приведены доплаты к основному заработку за:

- Экономию материальных ресурсов,

- За выполнение дополнительного объема работ,

- За работу по совмещению профессии,

- За данные рационализационные предложения, принятие и внедрение которых дает экономию материальных ресурсов.

Доплаты будут производиться при получении партией прибыли по итогам года, квартала. Снижение будет производиться за:

- За допущение аварийных ситуаций, которые несут за собой простой,

- За производственные недоработки,

- За поломку оборудования, механизмов,

- За невыполнение распоряжений руководителя работ,

- За нарушение трудовой и технологической дисциплины.

На всех других участках вспомогательного производства будет организована повременно – премиальная оплата труда , то есть прямой заработок будет определяться за отработанное время в часах по обслуживанию участка, и будет производиться доплата до 40 % за выполнение, перевыполнение технико – экономических показателей , которые будут запланированы в начале месяца и по которым будет производится оценка работы участка, службы обеспечения основных бригад производственными услугами. Оплата рабочих и ИТР занятых на буровых работах будет производиться по должностным окладам, согласно штатного расписания. Учитывая навыки труда и деловые качества будут применять КТУ, который определяется из бальности применяемых показателей, повышаться КТУ будет так же за:

- За дополнительный объем работ при вышедшем вторым работником;

-За методические разработки представленные по совершенствованию производства и повышение эффективности производства;

-За выполнение государственных обязанностей и дополнительных распоряжений руководителя предприятия.

Организация служб подсобно – вспомогательного производства

Организация обслуживания и ремонта оборудования.

Техническое обслуживание оборудования и текущий ремонт будут производиться непосредственно в полевых условиях, так же, при необходимости, в ремонтно – механических мастерских, расположенных на базе геологоразведочного предприятия, расположенной в г. Красноярске.

Содержание дежурных слесарей или иного персонала, для наблюдения за оборудованием, экономически не оправдано, поэтому обслуживание и ремонт техники и оборудования будет поручено полевым работникам, непосредственно выполняющим изыскательские работы, для правильной эксплуатации и безаварийной работы оборудования необходимо чтобы персонал, занятый на механизированных работах, имел достаточную высокую квалификацию, хорошо знал конструкцию, принципы действия, правила эксплуатации обслуживаемого оборудования, умел предупредить поломки и самостоятельно ликвидировать возникшие неполадки.

Рабочие, допущенные к обслуживанию оборудования и уходу за ним, должны пройти техническое обучение и иметь соответствующие удостоверения, для обеспечения же правильной эксплуатации оно закрепляется за определенной бригадой под ответственность мастера и бригадира.

Все оборудование подлежит периодическим, плановым профилактическим осмотрам и ремонтам.

Техническое обслуживание: производится в определенные сроки в обязательном порядке независимо от технического состояния оборудования и слагается из ежемесячных уходов и технических осмотров. При их проведений проверяют состояние отдельных узлов и деталей, выявляют дефекты, подлежащие устранению при очередном ремонте, составляют список запасных частей, необходимых для ремонта.

Ремонты оборудования в зависимости от их назначения и объема выполняемых работ разделяются на малые, средние и капитальные.

Малый ремонт: производится с целью устранения отдельных неполадок, выявленных при плановом осмотре, его выполняют рабочие, обслуживающие данное оборудование.

Средний ремонт: производится с целью восстановления частично утраченной работоспособности машины и поддержания её в рабочем состоянии до капитального ремонта.

Капитальный ремонт: выполняется с целью восстановления первоначальных параметров (точности, мощности, производительности) оборудования.

Средний и капитальный ремонты производятся в ремонтно – механических мастерских.

Организация энергетического хозяйства

Для обеспечения полевой партий электроэнергией, необходимой для поддержания комфортных условий проживания на базе временного проживания партии (непосредственно для производства полевых работ электроэнергия не требуется) проектом предусмотрена малая дизельная электростанция, с возможностью использования как электросварочного агрегата, для выполнения малых ремонтных работ.

Обслуживание электростанции не требуется специальной подготовки и будет производится ответственным рабочим.

Организация транспортного хозяйства

Транспорт геологоразведочной партий должен обеспечивать:

- Перевозку различных грузов от баз снабжения и складов.

- Перевозку рабочих и ИТР, а так же оборудования, инструмента, материалов и др. грузов от базы и складов партии до объекта работ (буровых скважин, горных выработок и др.) и обратно.

- Возможность проживания ИТР и рабочих, (укрытые, утепленные кабины, спальные места, газобаллонное оборудования для приготовления пищи, устройства обогрева, иметь в наличии умывальники).

В распоряжении полевой партий ООО Сибстройизыскания+ имеется в наличии:

- Грузовой автомобиль повышенной проходимости АМ – 375 «Урал», оборудованный для проживания бригады из 4-х человек, с прицепом на 10 т.

- Грузовой автомобиль повышенной проходимости ГАЗ – 66, оборудованный для проживания бригады из 4–х человек.

- Автомобиль УАЗ-3741 , многоцелевой.

-Гусеничное транспортное средство ГАЗ – 71, предназначенное для перевозки персонала, непосредственно к объекту работ , так же оборудованное для проживания 4 человек.

-Трактор – трилевочник ТТ-4, с установленной на него буровой установкой УРБ-2А2.

Доставка оборудования и персонала к объекту работ из г. Красноярска будет осуществляться грузопассажирским автотранспортом, доставка ГАЗ-71 так же автотранспортом на прицепе, доставка ТТ-4 – железнодорожным транспортом до станции Карабула.

Доставка персонала и оборудования непосредственно к объекту работ будет осуществляться при помощи вездехода ГАЗ – 71 и трилевочника ТТ-4.

Проживание рабочих и ИТР занятых на производстве планируется в специально оборудованном автомобильном транспорте, доставка малогабаритных грузов и продуктов питания будет производится на автомобиле УАЗ-3741.

Совершенствование работы партии с применением НТП

НТП (Научно – технический прогресс) это планомерное и всестороннее применение постоянно совершенствуемых, высокопроизводительных орудий производства и технологических процессов, новых, прогрессивных материалов и источников энергии в сочетаний с передовыми методами организации труда и производства. В настоящее время развитие научно-технического прогресса происходит в условиях научно-технической революции, которая охватила все промышленно развитые страны мира.

С учетом НТП в партии будут проведены следующие преобразования:

- На участке будет применяться компьютерная техника;

- Каждому работнику будет обеспечен выход в Интернет;

- В партии будет использоваться спутниковый телефон;

- В работе будет использовано новейшее экономичное оборудование.

Сметно-финансовые расчеты

Расчет технико – экономических показателей для топогеодезических работ

Условия производства работ: Местность пересеченная, сплошь покрытая лесом, кустарником, местами заболоченная, болота закрытые, кочковатые, вязкие, мари.

Затраты времени на производство топогеодезических работ:

| № | Виды топогеодез. работ: | Ед. изм.: | Объем: | Нвр: | Звр: | Звр бр. мес.: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка тахеометрического хода точностью 1:1000 с разбивкой пикетажа через каждые 50м. ССН-9, т. 46 | п.км. | 60 | 1.02 | 61.2 | 2.41 |
| 2 | Вычисление т. ходов ССН-9, т.66 | п. км. | 60 | 0.66 | 39.6 | 1.55 |
| 3 | Рубка визирок шириной 1.0 м. породы леса твердые и средней твердости ССН-9 , т. 84 | п. км. | 60 | 0.24 | 14.4 | 0.57 |
| 4 | Разбивка профиля мерным шнуром вместе с вешением, при расстоянии между пикетами 50 м ССН-9, т. 42 | п.км. | 60 | 0.2 | 12 | 0.47 |

Итого: 127 бр. см.

Затраты труда на производство топогеодезических работ:

| № | Виды топогеодез. работ: | Ед. изм.: | Объем: | Нвр чел. дн.: | Звр чел.дн.: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка тахеометрического хода точностью 1:1000 с разбивкой пикетажа через каждые 50м. ССН-9, т. 46 | п.км. | 60 | 2.46 | 147.6 |
| 2 | Вычисление т. ходов ССН-9, т.66 | п. км. | 60 | 0.67 | 40.2 |
| 3 | Рубка визирок шириной 1.0 м. породы леса твердые и средней твердости ССН-9 , т. 84 | п. км. | 60 | 1.72 | 103.2 |
| 4 | Разбивка профиля мерным шнуром вместе с вешением, при расстоянии между пикетами 50 м ССН-9, т. 42 | п.км. | 60 | 1.29 | 77.4 |

Итого:  368.4 чел. дн.

Расчет Тфакт (время фактическое):

Продолжительность рабочего дня на объекте (с учетом выбранного режима работы) принимается за продолжительность светового дня – 12 часов (1.5 бр. см.)

Количество раб. дней : 127бр.см. / 1.5 = 84.8 д.

84.8 / 25.4= 3.3 месяца.

Расчет технико – экономических показателей на обследование территорий объекта работ

Условия производства работ : Длина трассы – 60033 м. , плохие условия проходимости.

Затраты времени на маршрутное обследование территории объекта работ:

| № | Наименование работ: | Объем: | Норма по ССН (на 1 км трассы): | Всего: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Первичное маршрутное обследование трассы | 60км | 0.1 бр/см | 6.0 бр/см |

Расчет затрат труда на производство первичного обследования территории объекта работ:

| № | Наименование работ: | Объем: | Норма затрат труда, чел/дн: | Затраты времени, бр/см: | Итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Первичное маршрутное обследование территории объекта работ | 1 | 2.31 чел/дн | 6.0 бр/см | 13.86 чел/дн |

Состав маршрутной бригады:

| Наименование должностей и профессии: | Состав: |
| --- | --- |
| Начальник отряда | + |
| Инженер геодезист | + |
| Рабочий 3 разряда(замерщик) | + |
| Рабочий 2 разряда(замерщик) | + |

Тфакт= 6.0 бр/см : 1.5 = 4 дн., 4дн. : 25.4 = 0.27 мес.

Заключение

Целью данного курсового проекта являлось составление технико-экономических показателей и сметно-финансовых расчетов для выполнения полного комплекса землеустроительных работ ФГУП «Госземкадастрсъемка» при разграничении государственной собственности на землю на территории СНТ «Вагонник» в Иркутском районе. Предельным минимальным и максимальным размером одного участка в садоводстве является 400м² и 2000².

Район работ по своим климатическим особенностям приравнен к районам г.Иркутска. На участке наблюдаются усложненные условия производства работ: небольшая залесённость, заболоченность отдельных участков, имеются постройки, закрывающие видимость, небольшой перепад высот.

Нормы времени и основных расходов были взяты из ССН и СНОР – 93 г. и с учетом инфляции проиндексированы на 2.0 (для финансовых расходов).

Заказчиками данных работ являются собственники дачных земель, г. Иркутска.

Список используемой литературы

- А.Н.Бахчисарайцев, Г.П.Синягин «Экономика,организация и планирование ГРР», Москва, «Недра»,1981.

- Э.А.Азрозянц, Ф.П.Семелякин «Рабочему об экономике ГРР», Москва, «Недра»,1998.

- Справочники норм на ГРР, ССН-92 и СНОР-93 г.

- П.А.Брыкин «Экономика,организация и планирование топографо-геодезического производства», Москва, «Недра»,1988.

- Методические указания по составлению курсовой работы.

- Б.А.Райзберг «Основы экономики и предпринимательства», Москва, «Новая школа»,1990.