Исходные данные

Тип станка: вертикально фрезерный

Параметры станка:

| Приведенный диаметр заготовки | dпр | мм | 160 |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальная длина заготовки | Lmax | мм | 930 |
| Максимальное количество оборотов | nmax | мин-1 | 2000 |
| Минимальное количество оборотов | nmin | мин-1 | 40 |
| Продольная подача максимальная | Sп max | мм/мин | 1600 |
| Продольная подача минимальная | Sп min | мм/мин | 50 |
| Максимальная глубина резания | tmax | мм | 3.0 |
| Среднее арифметическое значение диаметров шеек валов | dс max | мм | 40 |
| Среднее арифметическое значение диаметра шпинделя | dс min | мм | 82.5 |
| Количество ступеней оборотов шпинделя | Zn |  | 18 |
| Количество ступеней подач | Zs |  | 16 |

Кинематический расчет привода главного движения со ступенчатым регулированием

1. Определяем диапазон регулирования чисел оборотов шпинделя по формуле:

Rn = nmax / nmin,

где nmax, nmin – соответственно максимальное и минимальное числа оборотов шпинделя, приведенные в таблице, мин-1.

Rn = 2000 / 40 = 50.

2. Определяем знаменатель геометрического ряда чисел оборотов шпинделя:

lg = lgRn / Zn – 1,

где Zn – количество ступеней чисел оборотов шпинделя.

lg = lg50 / 18-1 = 0.0999.

Из приложения 1 выбираем ближайшее стандартное значение для :

 = 1.26.

3. По значению  выбираем стандартный ряд чисел оборотов.

| 2000 | 1600 | 1250 | 1000 | 800 | 630 | 500 | 400 | 315 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 |

4. На основе имеющихся величин Zn и  выбираем оптимальный структурный вариант привода по формуле:

Zn = p1(x1) x p2(x2) x ... x pn(xn),

где p1, pn – количество различных передач в каждой группе; x1, xn – характеристика группы передач.

18 = 3(1) x 3(3) x 2(9).

Значения x1, x2, xn для  = 1.26 должны удовлетворять условию:

для понижающих передач x1 = 6;

для понижающих передач x2 = 3.

5. По выбранному оптимальному структурному варианту привода строим структурную сетку.

Задаемся частотой вращения электродвигателя nдв = 1460 об/мин и строим структурный график чисел оборотов привода главного движения.

7. Определим передаточное отношение в каждой группе передач по формуле:

i = u,

где  – принятый знаменатель ряда чисел оборотов; u – количество интервалов.

in1 = 1000 / 1460 = 0.69;

i1 = -1 = 1.26-1 = 0.79;

i2 = -2 = 1.26-2 = 0.63;

i3 = -3 = 1.26-3 = 0.5;

i4 = -1 = 1.26-1 = 0.79;

i5 = -2 = 1.26-2 = 0.63;

i6 = -5 = 1.26-5 = 0.32;

i7 = 3 = 1.263 = 2;

i8 = -6 = 1.26-6 = 0.25.

8. Определяем число зубьев передач и диаметры шкивов клиноременной передачи.

Расчет чисел зубьев выполняем по стандартной сумме зубьев:

zвщ = z / 1+(1/u);

zвд = z – zвш.

Первая группа передач z = 93:

z1вщ = 93 / 1+1.26 = 41 z1вд = 93 – 41 = 52 i1` = 41 / 52 = 0.788;

z2вщ = 93 / 1+1.262 = 36 z2вд = 93 – 36 = 57 i2` = 36 / 57 = 0.63;

z3вщ = 93 / 1+1.263 = 31 z3вд = 93 – 31 = 62 i3` = 31 /62 = 0.5.

Вторая группа передач z = 120:

z4вщ = 120 / 1+1/1.26 = 67 z4вд = 120 – 67 = 53 i4` = 67 / 53 = 1.264;

z5вщ = 120 / 1+1.262 = 46 z5вд = 120 – 46 = 74 i5` = 46 / 74 = 0.721;

z6вщ = 120 / 1+1.265 = 29 z6вд = 120 – 29 = 91 i6` = 29 / 91 = 0.318.

Третья группа передач z = 150:

z7вщ = 150 / 1+1.1.263 = 100 z6вд = 150 – 100 = 50 i6` = 100 / 50 = 2;

z8вщ = 150 / 1+1.266 = 30 z6вд = 150 – 30 = 120 i6` = 30 / 120 = 0.25.

9. Определяем фактические значения частот вращения шпинделя и относительные погрешности:

nдоп =  (1 – nшп. факт / nшп. станд)  100   10( – 1), 

где nдоп – относительная погрешность.

nдоп =  10 (1.26 – 1) = 2.6 .

Подставляем значения в формулу фактического значения:

П1ф = 1460  in1`  i1`  i4`  i7`.

Получаем:

П1ф=14600.690.791.262=1991.97П=1-1991.97/2000100=0.4.

Аналогично производим вычисления и с другими значениями, результаты сводим в таблицу.

| Пф1 | 999.954  i1`  i4`  i7` | 1991.97 | 0.4  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пф2 | 999.954  i2`  i4`  i7` | 1592.26 | 0.5  |
| Пф3 | 999.954  i3`  i4`  i7` | 1263.94 | 1.1  |
| Пф4 | 999.954  i1`  i5`  i7` | 978.65 | 2.1  |
| Пф5 | 999.954  i2`  i5`  i7` | 782.424 | 2.2  |
| Пф6 | 999.954  i3`  i5`  i7` | 620.97 | 1.4  |
| Пф7 | 999.954  i1`  i6`  i7` | 501.1 | 0.2  |
| Пф8 | 999.954  i2`  i6`  i7` | 400.66 | 0.3  |
| Пф9 | 999.954  i3`  i6`  i7` | 317.98 | 0.9  |
| Пф10 | 999.954  i1`  i4`  i8` | 248.9 | 0.2  |
| Пф11 | 999.954  i2`  i4`  i8` | 199.07 | 0.2  |
| Пф12 | 999.954  i3`  i4`  i8` | 157.99 | 0.3  |
| Пф13 | 999.954  i1`  i5`  i8` | 122.33 | 2.1  |
| Пф14 | 999.954  i2`  i5`  i8` | 97.8 | 2.2  |
| Пф15 | 999.954  i3`  i5`  i8` | 78.6 | 2.4  |
| Пф16 | 999.954  i1`  i6`  i8` | 62.6 | 0.5  |
| Пф17 | 999.954  i2`  i6`  i8` | 50.08 | 0.1  |
| Пф18 | 999.954  i3`  i6`  i8` | 39.8 | 0.4  |

Таким образом, получаем, на всех ступенях относительную погрешность не превышающую предельно допустимую (2,6).

Кинематический расчет привода подач со ступенчатым регулированием

Расчет привода подач ведем аналогично расчету привода главного движения.

1. Диапазон регулирования частот вращения определим по формуле:

Rn = Smax / Smin.

Rn = = 1600 / 50 = 32.

2. Знаменатель геометрического ряда частот вращения шпинделя:

tg = lg Rn / zs – 1.

tg = lg 32 / 15 – 1= 0.1.

Из приложения 1 выбираем ближайшее стандартное значение для :

 = 1.26.

3. Определяем ряд подач (мм/мин):

| 1600 | 1269.84 | 1007.81 | 799.84 | 634.80 | 503.81 | 399.84 | 317.33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 251.85 | 199.88 | 158.63 | 125.9 | 99.9 | 79.3 | 62.94 | 50 |

4. Преобразование вращательного движения выходного вала коробки подач в поступательное движение стола происходит с помощью 5.

5. Для определения частот вращения выходного вала коробки подач nn (мм/об) необходимо каждое значение ряда подач разделить на передаточное число.

Результаты сводим в таблицу.

| 266.67 | 211.64 | 167.97 | 133.31 | 105.8 | 83.97 | 66.64 | 52.89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41.96 | 33.31 | 26.44 | 20.98 | 16.65 | 13.22 | 10.49 | 8.33 |

6. Выбираем оптимальную структурную формулу:

16 = 4(1) x 2(4) x 2(8).

7. На основе оптимального варианта строим структурную сетку и график частот вращения выходного вала.

8. Определим количество зубьев и передаточное отношение.

Первая группа передач z = 93:

z1вщ = 93 / 1+1.26 = 41 z1вд = 93 – 41 = 52 i1` = 41 / 52 = 0.788;

z2вщ = 93 / 1+1.262 = 36 z2вд = 93 – 36 = 57 i2` = 36 / 57 = 0.63;

z3вщ = 93 / 1+1.263 = 31 z3вд = 93 – 31 = 62 i3` = 31 /62 = 0.5.

Вторая группа передач z = 120:

z4вщ = 120 / 1+1/1.26 = 67 z4вд = 120 – 67 = 53 i4` = 67 / 53 = 1.264;

z5вщ = 120 / 1+1.262 = 46 z5вд = 120 – 46 = 74 i5` = 46 / 74 = 0.721;

z6вщ = 120 / 1+1.265 = 29 z6вд = 120 – 29 = 91 i6` = 29 / 91 = 0.318.

Третья группа передач z = 150:

z7вщ = 150 / 1+1.1.263 = 100 z6вд = 150 – 100 = 50 i6` = 100 / 50 = 2;

z8вщ = 150 / 1+1.266 = 30 z6вд = 150 – 30 = 120 i6` = 30 / 120 = 0.25.

9. Определим фактические значения частот вращения выходного вала и относительные погрешности при расчете. Величины заносим в таблицу.

| Пф1 | 999.954  i1`  i4`  i7` | 1991.97 | 0.4  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пф2 | 999.954  i2`  i4`  i7` | 1592.26 | 0.5  |
| Пф3 | 999.954  i3`  i4`  i7` | 1263.94 | 1.1  |
| Пф4 | 999.954  i1`  i5`  i7` | 978.65 | 2.1  |
| Пф5 | 999.954  i2`  i5`  i7` | 782.424 | 2.2  |
| Пф6 | 999.954  i3`  i5`  i7` | 620.97 | 1.4  |
| Пф7 | 999.954  i1`  i6`  i7` | 501.1 | 0.2  |
| Пф8 | 999.954  i2`  i6`  i7` | 400.66 | 0.3  |
| Пф9 | 999.954  i3`  i6`  i7` | 317.98 | 0.9  |
| Пф10 | 999.954  i1`  i4`  i8` | 248.9 | 0.2  |
| Пф11 | 999.954  i2`  i4`  i8` | 199.07 | 0.2  |
| Пф12 | 999.954  i3`  i4`  i8` | 157.99 | 0.3  |
| Пф13 | 999.954  i1`  i5`  i8` | 122.33 | 2.1  |
| Пф14 | 999.954  i2`  i5`  i8` | 97.8 | 2.2  |
| Пф15 | 999.954  i3`  i5`  i8` | 78.6 | 2.4  |
| Пф16 | 999.954  i1`  i6`  i8` | 62.6 | 0.5  |
| Пф17 | 999.954  i2`  i6`  i8` | 50.08 | 0.1  |
| Пф18 | 999.954  i3`  i6`  i8` | 39.8 | 0.4  |

Силовой расчет привода главного движения

1. Определяем эффективную мощность станка по формуле:

Nэф = Pz  V / 61200, кВт

где Pz – тангенциальная составляющая усилия резания, Н; V – скорость резания, м/мин.

2. Определим скорость резания по формуле:

V = (Cv  Dq/ (Tm  tx  Sy  Bu  zp))  Kv, м/мин

где T – стойкость фрезы, мин табл. 40 [1]; C – коэффициент и показатели степеней в табл. 39 [1]; D – диаметр обрабатываемой заготовки; B – ширина фрезы; Sz – подача на один зуб.

Kv = Kmv  Knv  Kиv,

где Kmv – коэффициент, учитывающий качество обрабатываемого материала, табл.1-4 [1]; Knv – коэффициент, учитывающий состояние поверхности заготовки, табл.5 [1]; Kиv – коэффициент, учитывающий материал инструмента, табл.6 [1].

Подставляем полученные значения:

Kv = 1  1  0.9 = 0.9;

V=(7001600.17)/(2000.3330.380.180.41600.08260.1)0.9=126 м/мин.

3. Определим частоту вращения шпинделя по формуле:

n = 1000V / dmax, об/мин

где dmax – максимальный диаметр заготовки.

n = 1000  125 /   160 = 246 об/мин.

Ближайшее стандартное значение из ряда чисел оборотов – 250 об/мин.

Согласно полученной частоте вращения уточняем скорость резания:

V =   160  250 / 1000 = 125 м/мин.

4. Определим составляющую силы резания – окружную силу по формуле:

Pz = (10Cp  tx  Szy  Bu  z / (Dq  nw))  Kmp, H

где значение всех коэффициентов и Cp – табл.41 [1]; Kmp – поправочный коэффициент, табл. 9 [1] = 1.

Pz = 10  101  30.88  0.180.75  160  26 / (1600.87  2500)  1 = 3691 H.

5. Найдем крутящий момент на шпинделе станка по формуле:

Mкр = Pz  D / z.

Mкр = 3691  160 / 200 = 2952.8 H.

Подставим вычисленные значения в формулу эффективной мощности:

Ne = 3691  125 / 1020  60 = 7.54 кВт.

6. Определим мощность холостого хода.

Nхл = 410-6  dcp  (pn  n1  cdшп / dср  n), кВт

где dср – среднее арифметическое диаметров всех опорных шеек коробки скоростей, мм; dшп – среднее арифметическое диаметров всех опорных шеек шпинделя, мм; c = 1.5 – коэффициент для подшипников качения; pn – количество передач, участвующих в передаче от входного вала к шпинделю.

Nхл = 410-6  45  (3900+1.5  68.4/40  380) = 0.6 кВт.

7. Определяем расчетный КПД привода главного движения и привода подач:

p = зуб  вчс,

где  – КПД передач и подшипников качения.

p = 0.99  0.9 = 0.891.

8. Определим мощность электродвигателя по формуле:

Nдв = (0.8  1)  (Nэф / 0.74 + Nx), кВт.

Nдв = 0.8 (7.54 / 0.74 + 0.5) = 8.6 кВт.

По таблице 248 [3] выбираем электродвигатель – 132М4 / 1460.

9. Определим коэффициент полезного действия:

Nст = p  (1 – Nx / Nдв.ср).

Nст = 0.74  (1 – 0.5/10) = 0.71.

10. Определим крутящие моменты на каждом валу коробки скоростей по формуле:

Mk = 9740  Nдв   / np, Нм

где np – расчетная частота вращения вала, мин-1;  – КПД механизма от вала электродвигателя до рассматриваемого вала.

Первый вал:

Mk1 = 9740  10  0.95 / 1000 = 92.5 Hм.

Второй вал:

Mk2 = 9740  10  0.93 / 500 = 185 Hм.

Третий вал:

Mk3 = 9740  10  0.90 / 160 = 578 Hм.

Шпиндель:

Mшп = 9740  10  0.89 / 50 = 1850 Hм.

11. Определим тяговое усилие по формуле:

Q = M (Pz + G) +kPx, H

где G = 3103 – вес перемещающихся частей; M = 0.16 – приведенный коэффициент трения; K = 1.12 – коэффициент, учитывающий опрокидывающий момент; Px – составляющая сила резания, определяется по формулам теории резания [1], H.

Px = (10Cp / 1)  tx  Szy  Vh  Kp.

Значения Cp и показателей степеней по табл.12 [1].

Px = 10  150  2.41  2.60.4  80-0.3  1 = 3267 H.

Q = 0.16  (3691 + 3000) + 1.12  3267 = 4729.6 H.

Прочностной расчет основных элементов привода главного движения

1. Определим предварительно диаметры всех валов по формуле:

di = 103   Mki / (0.2 []пр), мм

где []пр = 3107 – допустимое напряжение кручения.

d1 = 103  3 92/ 0.23107 = 32 мм;

d2 = 103  3 185/ 0.23107 = 44 мм;

d3 = 103  3 578/ 0.23107 = 53 мм.

Расчетные значения каждого вала округляем до ближайшего стандартного значения и получаем:

d1 = 35 мм, d2 = 40 мм, d1 = 50 мм.

2. Определим модули групп передач из условия прочности на изгиб:

m = 3 2MkKgKh / (y1Kz1[]n), мм

где Mk – крутящий момент, нм; Kg – коэффициент динамической нагрузки (1.05  1.17); Kh – коэффициент неравномерности нагрузки (1.06  1.48);  = 68 – коэффициент ширины; y1 = 0.4 0.5 – коэффициент формы; K = 0.01 – коэффициент одновременности зацепления; z1 – число зубьев шестерни; []n – допустимое напряжение на изгиб, находится как:

[]n = ((1.3  1.6) -1 / [n]R)  Rph,

где -1 = 438 H/мм2 – предел выносливости; [n] = 1.5 – допустимый коэффициент запаса; R = 1.5 – эффективный коэффициент концентрации напряжения; Rph = 1 – коэффициент режима работы.

[]n = 1.5  438 / 1.52  1 = 185 H/мм2.

Первая группа зубчатых колес:

m1 = 3 2921.171.48 / (60.42411850.01) = 1.7.

Вторая группа зубчатых колес:

m2 = 3 21851.171.48 / (60.4571850.01) = 2.

Третья группа зубчатых колес:

m3 = 3 25781.171.48 / (60.4621850.01) = 2.3.

3. Определяем межосевое расстояние по формуле:

A = (u+1)  2 (340/[k])2 + Mk / (ва  u  Ru), мм

где [k] = 1100 МПа – допустимое контактное напряжение; ва = 0.16 – коэффициент ширины колеса; Rn = 1 – коэффициент повышения допустимой нагрузки; u = 1/in – передаточное отношение.

Получаем:

A1 = (2.8 +1) 3 (340/1100)2 + 92103 / 0.16  2.8 = 94 мм;

A2 = (2.8 +1) 3 (340/1100)2 + 185103 / 0.16  2.8 = 120 мм;

A3 = (2.8 +1) 3 (340/1100)2 + 578103 / 0.16  2.8 = 150 мм.

4. Уточним значения модулей из условия:

m = (0.01  0.02)A, мм

m1 = 0.02  94 = 1.8 = 2;

m2 = 0.02  120 = 2.1 = 2;

m3 = 0.015  150 = 2.2 = 2.

5. Проведем уточненный расчет валов.

Уточненный расчет валов на прочность производим для третьего вала, как наиболее нагруженного. Построим эпюры крутящих моментов.

Pi = 2Mk / dшi;

Ti = Pi  tg 20.

d6 = 60 мм; d13 = 120 мм.

Mk = 578  103 Hмм.

P6 = 2578103 / 60 = 19266.7 H.

T6 = tg20  19266.7 = 7012 H.

P13 = 2578103 / 120 = 9634 H.

T13 = tg20  9634 = 3506 H.

Эпюра моментов

6. Определим реакции опор:

P6  AC + P13  AD – Rbx  AB = 0;

Rbx = 19354 H;

Rax = P6 + P13 – Rbx = 9546.6 H;

T6  AC – T13  AD + Rbx  AB = 0;

Rby = 540 H;

Ray = T6 – T13 + Rby = 9978 H.

7. Произведем предварительную оценку вала и уточненный расчет на прочность:

пр =  Mu2 + 0.75Mk2 / W  []u = 80 МПа,

где пр – приведенное напряжение; Mu – max изгибающий момент в описанном сечении Нм; W – момент сопротивления изгибу в описанном сечении, мм3.

Mu =  Mx2 + My2, Нм

где Mx и My – максимальные моменты в опасном сечении, Нм.

Mu = 19002 + 5462 = 1976 Hм.

W = 0.1  d3, мм2

где d – диаметр вала, мм.

W = 0.1  503 = 12500 мм3;

пр = 19762 + 0.75  578 / 12500 = 17.8 = 18 МПа < 80 МПа.

Список используемых источников

1. Косилова А.Г. и Мещерякова Р.К. Справочник технолога-машиностроителя. Т 2. – М.: Машиностроение, 1985.

2. Ицкович Г.М. и др. Курсовое проектирование деталей машин. – М.: Машиностроение, 1970.

3. Детали машин. Примеры и задачи. / Под общей редакцией Ничипорчика С.Н. – М.: Вышэйшая школа, 1981.

4. Дунаев П.Ф. Леликов О.П. Конструирование узлов и деталей машин. – М.: Высшая школа, 1985.

5. Гузенков П.Г. Детали машин. – М.: Высшая школа, 1975.