Исходные данные

- Схема участковой станции «Н»

Рисунок 1

2. Схема участков, примыкающих к станции «Н»

нечётное

##### Ст.   М                                          Ст.   Н                                              Ст.   О

а б в г д е ж                                           з и к л м р

чётное

Рисунок 2

3 Характеристики участков, примыкающих к станции «Н»

# Таблица 3.1

| Участки | Количество главных путей | Средства сигнализации и связи | Тип и серия локомотивов | Время хода грузовых поездов, мин. | Время хода пассажирских поездов по перегонам, мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «М-Н» | 2 | автоблокировка | ## 2ТЭ10 | 12 | 10 |
| «Н-О» | 2 | автоблокировка | ## 2ТЭ10 | 15 | 12 |

Примечание: интервал между поездами в пакете принять 8 минут.

- Характеристика станционных устройств и маневровых средств

  - Количество путей на станции:

- главных – 2,

- пассажирских – 1,

- в приёмоотправочном парке (ПО1) – 2,

- в приёмоотправочном парке (ПО2) – 4,

- в сортировочном парке – 6,

- ходовых – 1,

- вытяжных – 2.

  - Оборудование стрелок главных и приёмоотправочных путей – ЭЦ.

  - Серия маневровых локомотивов –  ЧМЭ-3.

  - Расформирование-формирование производится толчками.

  - Полезная длина приёмоотправочных путей, м – 1050.

  - Уклон вытяжных путей,  - 3,3.

  - Длина стрелочной горловины, м – 310.

  - Расстояние от начала горловины парка приёма до стрелки вытяжного пути, м – 400.

  - Расстояние от стрелки вытяжного пути до начала горловины сортировочного парка, м –425.

4.10 Среднее количество отцепов в составе поезда – 21.

4.11 Среднее число расцепок вагонов в составе поезда – 0,4.

4.12 Количество групп в составе сборного поезда – 5.

- План формирования поездов на станции «Н»

# Таблица 5.1

| Станция назначения поездов | ## Назначение групп вагонов | ## Категория поезда |
| --- | --- | --- |
| ## М | ## Станция «М» и далее | ## Участковый |
| ## М | На промежуточные станции участка «Н-М» | Сборный |
| ## О | ## Станция «О» и далее | Участковый |
| ## О | На промежуточные станции участка «Н-О» | ## Сборный |

- Размер грузовой работы станции «Н»

Погрузка в грузовом районе:

Всего – 45, в том числе по назначению

На «М» - 25,

На «О» - 20.

Примечание:

- Количество вагонов, проходящих сдвоенные операции, определяется как разность между выгрузкой и погрузкой.

- Количество вагонов, прибывающих под выгрузку, задано в расписании прибытия грузов поездов.

- Порожние вагоны направляются в сторону станции «О».

7. Расписание прибытия пассажирских и пригородных поездов

Таблица 7.1.

| ## Со стороны станции «М» |  | Со стороны станции «О» |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер поезда | Время прибытия | Номер поезда | Время прибытия |
| 604 | 0.50 | 1 | 0.30 |
| 602 | 2.00 | 19 | 2.15 |
| 82 | 6.30 | 25 | 5.45 |
| 6352 | 7.25 | 6351 | 7.30 |
| 72 | 10.15 | 71 | 11.00 |
| 26 | 14.40 | 81 | 15.20 |
| 6354 | 17.15 | 6353 | 17.30 |
| 20 | 18.35 | 601 | 19.40 |
| 6356 | 20.25 | 6355 | 20.30 |
| 2 | 22.55 | 603 | 23.25 |

8. Остатки вагонов на путях сортировочного парка и под грузовыми операциями к началу суток

Назначение вагонов:

- станция «М» - 25;

- «М-Н» - 15;

- станция «О» - 25;

- «О-Н» - 20.

Вид операции с остатком вагонов и время её окончания: В- 0.20.

9. Расписание прибытия грузовых поездов

Таблица 9.1

| Номер поезда | Время прибытия | Количество вагонов | ## Назначение вагонов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Станция «М» и далее | Участок «М-Н» | Станция «О» и далее | Участок «О-Н» |  | Станция «Н» |
| Со стороны станции «М» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2402 2404 3302 3304 2406 2408 2410 2412 2414 3402 2416 3306 2418 2420 2422 | 1.40 2.20 3.40 5.30 6.50 7.10 11.15 12.15 13.20 16.30 16.50 17.40 19.20 21.30 22.40 | 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - | 60 60 30 30 60 60 60 60 60 20 60 30 60 60 60 | - - 25 20 - - - - - 25 - 30 - - - | - - 5 10 - - - - - 15 - - - - - |  |
| Со стороны станции «О» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2401 2403 3301 2405 2407 3401 2409 2411 2413 3303 2415 3305 2417 2419 2421 | 1.20 3.15 4.10 5.20 7.10 8.25 10.30 12.30 13.40 15.05 16.45 17.10 19.20 21.15 23.05 | 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 | 60 60 30 60 60 30 60 60 60 25 60 30 60 60 60 | - - 25 - - 30 - - - 25 - 20 - - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - 5 - - - - - - 10 - 10 - - - |  |

Введение

Железнодорожный транспорт в Российской Федерации имеет исключительно важное значение в жизнеобеспечении многоотраслевой экономики и реализации социально – значимых услуг по перевозке пассажиров. В силу природно-климатических и политико-экономических условий нашей страны, ее огромных сухопутных пространств он несет основную нагрузку по перевозкам.

Ведущую роль желездорожного транспорта в общей транспортной системе определяет сравнительно низкая себестоимость, массовость, универсальность, регулярность, надежность и быстрота перевозок, повсеместность расположения сети, возможность доставки груз от склада грузоотправителя до склада грузополучателя. Железнодорожный транспорт работает непрерывно в течение года и суток, осуществляя массовую перевозку топлива, металлов, леса, строительных материалов, удобрений, зерна, продовольственных и многих других грузов всех отраслей экономики, обеспечивая нормальное функционирование производства, жизнедеятельность людей в городах и сельской местности.

Важнейшее требование к работе железнодорожного транспорта – обеспечение полной безопасности движения поездов, а также безопасности пассажиров и персонала, сохранности перевозимых грузов. Основные документы на железнодорожном транспорте, которые хорошо должен знать каждый железнодорожник, - это Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации и инструкции, издаваемые в их развитие. Движение поездов на железных дорогах осуществляется по единому общесетевому графику и плану формирования поездов; технологические процессы содержат требования нормы для работы каждой станции.

Станцией называется раздельный пункт, путевое развитие которого позволяет наряду с приемом, отправлением, скрещением и обгоном поездов выполнять также операции по приему и выдаче грузов, обслуживанию пассажиров, а при развитых путевых устройствах – формировать составы и выполнять технические операции с поездами. В зависимости от основного назначения и характера работы станции делятся на промежуточные, участковые, сортировочные, грузовые и пассажирские.

Участковые станции предназначены для обеспечения безопасной и бесперебойной работы железных дорог. С этой целью на них осуществляется обработка транзитных поездов и техническое обслуживание подвижного состава, тяговое обслуживание движения поездов. Участковые станции  перерабатывают вагонопотоки, зарождающиеся и погашающиеся на станциях примыкающих участков. Для обслуживания населения и предприятий города перевозками на участковых станциях имеются пассажирские и грузовые устройствами и подъездные пути предприятий.

Само название «участковые станции» означает границы участков обращения локомотивов, протяженность которого составляет 700- 1000 км.

Участковые станции подразделяются: в зависимости от числа примыкающих подходов – на линейные и узловые; по взаимному расположению основных парков – поперечного, продольного, полупродольного типа и станции с последовательным расположением устройств для пассажирного и грузового движения. Также участковые станции различаются по объему и характеру эксплуатационной работы, видам тяги, числу главных путей и некоторым другим признакам.

Различают участковые станции с основным депо, с пунктами оборота локомотивов и с пунктом смены локомотивных бригад.

На участковых станциях перерабатываются вагонопотоки, следующие в участковых, сборных и других категориях местных поездов.

К пассажирским операциям, выполняемым на участковых станциях, относятся приём и отправление дальних транзитных и конечных поездов, а также пригородных поездов, которые могут оборачиваться по данной станции или, при работе по маятниковому графику, иметь только остановки. Для выполнения этих операций на станциях должны быть пассажирские пути и платформы, пассажирское здание и переходы, пути отстоя оборачивающихся пригородных и дальних конечных поездов, багажные и почтовые устройства.

В данном курсовом проекте рассматривают вопросы организации работы участковой станции «Н».

Содержание

Введение

1 Общие вопросы работы станции

2 Оперативное руководство и планирование работы станции

3 Технология обработки поездов

4 Организация маневровой работы

5 Нормирование технологических операций с поездами и вагонами

6 Разработка суточного плана-графика

7 Расчёт показателей работы станции

8 Мероприятия по обеспечению безопасности движения поездов

9 Мероприятия по охране труда, технике безопасности и защите окружающей среды

Заключение

Литература

1 Общие вопросы работы станции

1.1 Технико-эксплутационная характеристика станции

Участковая станция «Н» - станция продольного типа. К станции примыкают двухпутные перегоны «О-Н» и «М-Н», оборудованные автоблокировкой. Время хода грузовых поездов по прилегающим перегонам 15 минут и 12 минут, пассажирских поездов – 12 минут и 10 минут.

Стрелки, лежащие в главных и приёмоотправочных путях, включены в электрическую централизацию. На участках обращаются поездные локомотивы серии 2ТЭ10. на станции имеются два приёмоотправочных парка. Полезная длина приёмоотправочных путей – 1050 м. парк ПО-1 состоит из двух путей, предназначены для приёма, стоянки и отправления нечётных транзитных поездов без переработки. Парк ПО-2 расположен параллельно сортировочному парку и состоит из четырёх путей. Два пути предназначены для приёма чётных транзитных поездов без переработки, другие два пути – для приёма и отправления участковых и сборных поездов обоих направлений.

Между парками ПО-2 и сортировочным расположен ходовой путь для пропуска локомотивов под поезда и обратно.

Сортировочный парк состоит из шести путей, которые специализируются для накопления вагонов по плану формирования поездов. Рядом с сортировочным парком расположен грузовой район, который обеспечивает выполнение местной работы. Маневровая работа на станции осуществляется двумя маневровыми тепловозами серии ЧМЭ-3. Для выполнения маневровой работы на станции имеется два вытяжных пути. Вытяжной путь В1  для перестановки поездов, прибывших в расформирование, в сортировочный парк и обратно сформированных поездов. Вытяжной путь В2   для подачи вагонов под грузовые операции и обратно.

Пассажирские и пригородные поезда принимаются на пути, оборудованные платформой.

В восточной стороне станции расположено локомотивное депо, обслуживающее поезда обоих направлений.

На станцию «Н» ежесуточно прибывает четырнадцать пассажирских поездов и шесть электропоездов. На станцию прибывает двадцать два транзитных поезда без переработки, из них с нечётной стороны – одиннадцать поездов, с чётной – одиннадцать поездов. Ежесуточно на станцию прибывает восемь поездов в расформирование, по четыре с каждой стороны. Расписание прибытия грузовых и пассажирских поездов приведено в исходных данных.

1.2 Специализация парков и путей

##### Таблица 1.1 – специализация парков и путей

| ## Наименование парков и путей, входящих в парки | Номера путей | ## Специализация |
| --- | --- | --- |
| Главный путь Главный путь | 1 2 | для пропуска поездов с ходу, для обслуживания пассажирских и пригородных поездов |
| Пассажирский путь | 3 | для приёма и отправления пассажирских и пригородных поездов |
| Приёмоотправочный парк 1 (ПО-2) | 5 7 9 | для приёма транзитных поездов со стороны «О» и отправлении транзитных поездов в сторону «М» |
| Приёмоотправочный парк 2 (ПО-2) | 4 6 8 10 | для приёма транзитных поездов со стороны «М» и отправление транзитных поездов на «О», для приёма и отправления участковых и сборных поездов обоих направлений |
| Ходовой путь | 17 | для перестановки поездных локомотивов |
| Вытяжной путь | В1 | для перестановки составов из ПО-2 с СП и обратно |
| Вытяжной путь | В2 | для подачи вагонов под грузовые операции и обратно |
| Продолжение таблицы 1.1 |  |  |
| Наименование парков и путей, входящих в парки | Номера путей | ## Специализация |
| Сортировочный парк (СП) | 11 12 13 14 15 16 | для накопления вагонов назначением на станцию «М» для накопления вагонов на участок «М-Н» (сборный) для накопления вагонов назначением на станцию «О» для накопления вагонов на участок «Н-О» (сборный) для накопления местных вагонов для неисправных вагонов |

  - Специализация маневровых локомотивов

Манёвры – всякое передвижение по станционным путям составов, групп вагонов и одиночных локомотивов, с целью выполнения станцией операций по обработке поездов и вагонов, погрузки, выгрузки и др.

Виды манёвров (по назначению работы):

- маневры расформирования (расстановка вагонов в соответствии с их назначением по путям накопления);

- по отцепке и прицепке отдельных вагонов или их групп (при работе со сборными поездами, переломом веса);

- маневры по подаче и уборке вагонов к грузовым фронтам;

- прочие (перестановка составов, осаживание в сортировочном парке, подача неисправных вагонов на ремонтные пути ).

Способы производства маневров:

- расформирование;

- осаживание;

- непрерывная сортировка на горках, наклонных вытяжках.

Основную часть маневровой работы выполняют специализированные маневровые локомотивы, обеспечивающие подачу, уборку и перестановку вагонов на грузовых фронтах, расформирование составов и формирование новых поездов, подачу и уборку вагонов при ремонте и другие.

Непосредственно маневровую работу выполняют составительская бригада и бригада маневрового локомотива. В составительской бригаде два человека: составитель поездов и его помощник. В бригаду маневрового локомотива входят машинист и его помощник. За правильное выполнение маневров отвечает составитель поездов. Маневровые передвижения бригада маневрового локомотива осуществляет по его указаниям.

В соответствии с ПТЭ, маневры выполняют по распоряжению одного работника, непосредственно распоряжающегося действием лиц, участвующих в маневрах: ДСП, ДНЦ, ДСПП, ДСПГ.

Распределение обязанностей между работниками, участвующими в маневрах устанавливается в ТРА  станции.

На станции «Н» - два маневровых района. В каждом маневровом районе работает один маневровый локомотив.

Маневровый локомотив Л1 производит расформирование и формирование поездов, переставляет сформированные поезда из парка СП в парк ПО-2.

Маневровый локомотив Л2   производит подачу вагонов, прибывших под погрузку и выгрузку, на грузовой район и выводит их после окончания грузовых операций в СП.

- Оперативное руководство и планирование работы станции

Чтобы обеспечить выполнение заявок на перевозку грузов, кроме графика движения и плана формирования поездов, каждой станции устанавливают технические нормативы погрузки, выгрузки, простоя транзитных и местных вагонов, рабочего парка, приема отправления поездов. Однако для сокращения простоя вагонов, бесперебойной, ритмичной и слаженной работы, ее необходимо планировать каждые сутки.

Оперативное планирование предназначено для того, чтобы с учетом конкретных условий работы каждые сутки, смену наиболее рационально использовать технические средства и штат станции для выполнения и перевыполнения плана перевозок, строго соблюдения графика движения, плана формирования поездов и сокращения простоя вагонов и локомотивов. Чем меньше период планирования, тем точнее в плане можно отразить реальные условия работы. Планирование ведется на сутки, смену и по 4-6 часовым периодам в течении смены. Основой оперативного текущего планирования является информация о подходе поездов, вагонов и локомотивов, предполагаемое наличие вагонов на станции схема оперативного планирования работы приведена на рисунке 2.1.

Задачи оперативного руководства работой станции – выполнение заявок на перевозку грузов, наилучшее использование подвижного состава и технических средств станции при полном обеспечении безопасности движения и личной безопасности работников. Руководят оперативной работой, контролируют выполнение суточных, сменных планов и зданий, организуют обработку поездов и вагонов по технологическому процессу начальник станции и должностные лица. Схема оперативного руководства участковой станции приведена на рисунке 2.2.

Станция передачи информации

Отделение дороги

Операторы ДСЦ

Дежурный по депо

Вход

Информационный Диспетчер по Оператор накопитель

Вычислительный                       местной работе

центр

Выход

План местной работы: ##### План преобразования и отправления поездов: - станционному диспетчеру; - маневровому диспетчеру; - дежурному по горке; - дежурному по парку формирования; - дежурному по депо.

- станционному диспетчеру;

- маневровому диспетчеру;

- диспетчеру по местной;

работе.
Рисунок 2.1 – Схема оперативного планирования работы станции

ДСЦ

##### Оператор                                   ДСП                    сигналисты

## ДСПП

| товарная контора | работники ПКО | маневровые бригады | приемосдатчики подъездных путей и грузового района | бригады ПТО | дежурные Стрелочных постов | СТЦ | маневровые бригады |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рисунок 2.2 - Схема оперативного руководства участковой станции

3. Технология обработки поездов

3.1 Технологический график обработки пассажирских поездов

Порядок выполнения операций по обработке пассажирских поездов приведен на графике 3.1

3.2 График обработки транзитного поезда без переработки

Порядок выполнения операций по обработке транзитных поездов без переработки приведен на графике 3.2

3.3 График обработки поезда поступающего на станцию в переработку

Порядок выполнения операций по обработке поезда, поступающего на станцию в переработку, приведен на графике 3.3

3.4 График обработки поезда своего формирования в парке отправления

Порядок выполнения операций по обработке поезда своего формирования в парке отправления приведен на графике 3.4

##### График 3.1

| № | Операции | ## Время в минутах 0 5 10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ##### Выход к пути приема работников ПТО, приемосдатчиков груза и багажа, подготовка локомотива | 5 |  |  |  |
| 2 | ##### Отцепка и уборка прибывшего локомотива |  | 3 |  |  |
| 3 | Техническое обслуживание вагонов | 3 | 10 |  |  |
| 4 | ##### Снабжение вагонов водой |  | 10 |  |  |
| 5 | ##### Снабжение вагонов топливом |  | 10 |  |  |
| 6 | Выгрузка и погрузка багажа и почты |  | 10 |  |  |
| 7 | ##### Высадка и посадка пассажиров |  | 10 |  |  |
| 8 | Подача и прицепка отправляющегося локомотива, и сокращенная проба автотормозов |  |  | 7 |  |
|  | ##### Всего |  | 10 |  |  |

4. Организация маневровой работы

Маневрами называются передвижения маневрового состава или локомотива по путям и стрелочным переводам при выполнении станционных операций. Маневровая работа – важнейший элемент перевозочного процесса.

К маневровым средствам на станции «Н» относятся вытяжные пути, локомотивы, средства СЦБ и связи, сигналы, тормозные устройства и приспособления.

Основное средство передачи указаний при маневровой работе - радиосвязь.

Маневровую работу выполняет составительская бригада (составитель поездов и его помощник) вместе с локомотивной бригадой, в которую входят машинист локомотива и его помощник. Составительская и локомотивная бригады объединяются в маневровую бригаду. Руководитель маневровой бригады - составитель поездов. Он отвечает за точное и своевременное выполнение заданий. Перед началом маневров руководитель знакомит бригаду с планом предстоящей работы и расставляет людей по местам. Руководя передвижениями маневрового локомотива, составитель обеспечивает согласованность действий бригады, следит за подготовкой стрелок к передвижениям маневрового состава, своевременной и правильной подачей сигналов машинистом локомотива, сигналистами и дежурными стрелочного поста. Находится он всегда в таком месте, откуда хорошо виден маневровый состав, а машинисту и его помощнику - подаваемые сигналы.

Основная обязанность локомотивной бригады заключается в своевременном и точном выполнении указаний составителя, передаваемых по радиосвязи, устройствам громкоговорящего оповещения, ручными и звуковыми сигналами. Чтобы обеспечить безопасность маневров и сохранность подвижного состава, локомотивная бригада следит за людьми, находящимися на путях, положением стрелок и расположением вагонов на станционных и подъездных путях.

На станции «Н» маневры выполняются изолированными толчками. Этот способ заключается в том, что от маневрового состава, подаваемого за разделительную стрелку вытяжного пути, до начала толчка отцепляют первую группу вагонов. Когда локомотив, начиная толчок, быстро разгоняет состав и затем тормозит его до полной остановки, отцепленная группа вагонов по инерции продолжает движение. Останавливается отцеп под воздействием собственных сил сопротивления или при помощи тормозных башмаков. Для последующих толчков маневровый состав каждый раз вытягивают за разделительную стрелку. Так, отдельными толчками с обратным вытягиванием рассортировывается весь маневровый состав.

Местная работа на станции «Н» выполняется на грузовом районе. Погрузка на станции составляет 45 вагонов, в том числе на станцию «М» - 25 вагонов, на станцию «О» - 20 вагонов. Выгрузка на станции  составляет: 55 вагонов.

Порожние вагоны отправляются в сторону станции «О».

5. Нормирование технологических операций с поездами и вагонами

5.1 Расчет времени на расформирование составов участковых поездов

Технологическое время расформирования участковых поездов с вытяжного пути, Тр (мин), определяется по формуле:

Тр = Тс + Тос,                        (5.1)

где      Тс –  технологическое время на сортировку, мин;

Тос –технологическое время на осаживание вагонов, мин.

Тс = Аgp  + Вmc,                       (5.2)

Тос = 0,06mc,                            (5.3)

где gp – число отцепов в составе, по заданию gp = 21;

mc – состав поезда в физических вагонах, по заданию mc =60 вагонов.

Тс = 0,41*21+0.32*60 = 27,81 мин

Тос = 0,06*60 =3,6 мин

Тр = 27,81+3,6 = 31,41 мин

Время на расформирование участкового поезда принимаем – 32 минуты.

5.2 Расчет времени на формирование участкового поезда

Технологическое  время на формирование участкового поезда, Тоф (мин), определяется по формуле:

Тоф = Тптэ + Тподт,                        (5.4)

где Тптэ – технологическое время на расстановку вагонов в составе в соответствии с требованиями ПТЭ, мин;

Тподт – время на подтягивание вагонов со стороны вытяжных путей.

Тптэ = В + Еmф,                                (5.5)

где В, Е – коэффициенты, принимаемые в зависимости от среднего числа

расцепок в составе участкового поезда Ро, по заданию Ро = 0,4.

При Ро = 0,4; В = 1,28; Е = 0,08; mф = 60 ваг

Тптэ = 1,28 + 0,08 * 60 = 5,08 мин

Тподт = 0,08 * mф,                       (5.6)

##### Тподт = 0,08 * 60 = 4,8 мин

Тоф = 5,08 + 4,8 = 9,88 мин

Время окончания формирования участкового поезда принимаем 10 минут.

5.3 Расчет времени на формирование сборного поезда

Технологическое время формирования сборного поезда, накапливаемого на одном пути, Тоф (мин), определяется по формуле:

Тоф = Тс + Тсб,                           (5.7)

где Тс – время, затрачиваемое на сортировку вагонов, Тс =  28 мин;

Тсб – время сборки вагонов после сортировки, мин.

Тсб = 1,8*Р + 0,3*mсб,                     (5.8)

где р – число путей, с которых эти вагоны переставляются, р = 3;

mсб – число вагонов, переставляемых на путь сборки формируемого

состава, ваг.

mсб = mф*(к – 1)/к ,                          (5.9)

где к – количество путей в парке, к = 5.

mсб = 60*(5 – 1)/5 = 48 ваг

Тсб = 1,8*4 + 0,3*48 = 21,6 мин

Тоф = 27,8 + 21,6 = 49,4 мин

Время формирования сборного поезда принимаем 50 минут.

5.4 Аналитический расчет числа маневровых локомотивов выполняется с помощью таблицы 5.1

##### Таблица 5.1

| Наименование маневровых операций | Продолжительность одной операции, мин. | Количество операций | Общая затрата времени, мин. |
| --- | --- | --- | --- |
| Расформирование составов, включая перестановку составов на вытяжку | 45 | 8 | 360 |
| Формирование составов поездов: - участковых; - сборных | 10 50 | 6 2 | 60 100 |
| Перестановка сформированных составов из ПО в СП | 10 | 8 | 80 |
| Заезд маневрового локомотива | 5 | 44 | 220 |
| Подача местных вагонов к грузовым фронтам | 10 | 6 | 60 |
| Расстановка местных вагонов у грузовых фронтов | 15 | 6 | 90 |
| Перестановка местных вагонов после выполнения выгрузки для погрузки | 15 | 6 | 90 |
| Сборка местных вагонов после окончания грузовых операций | 15 | 6 | 90 |
| Уборка местных вагонов в сортировочный парк | 10 | 6 | 90 |
| Работы, не показываемые на суточном плане - графике |  |  | 300 |
| ##### Общее время маневров |  |  | 1510 |

Расчет потребного числа локомотивов выполняется по формуле:

М = Тмин / (1440 – tэк -  tсм.сб.),         (5.10)

где 1440 – суточный бюджет времени в минутах;

tэк – время экипировки маневрового локомотива, приходящееся на

сутки, мин;

tсм.сб – продолжительность смены бригад, мин;

Тмин – общее время выполнения маневровых операций, мин.

М = 1510 / (1440 – 120 – 60) = 1,2.

Потребное число маневровых локомотивов принимаем равным двум.

6. Разработка суточного плана-графика

Суточным планом-графиком называют графическое изображение работы станции: приема поездов, их обработка в парках и отправление. Также отображается обработка местных вагонов, включая подачи и уборки на грузовые пункты, погрузку, выгрузку вагонов. Цель суточного плана-графика -согласовать, указать работу всех цехов станций, их взаимодействие с графиком прибытия и отправления поездов, уточнить загрузку отдельных парков, путей, горловин, маневровых локомотивов, определить нормы времени нахождения на станции вагонов различных категорий обработки.

Суточный план-график составляют на сутки. В нем в масштабе времени отражают:

- подход поездов по графику движения со всех примыкающих к станции направлений;

- нахождение их в парке прибытия с выделением времени приема (занятия стрелочной горловины), обработки составов, простоя в ожидании следующих операций;

- расформирование составов с выделением операций, выполняемых каждым маневровым локомотивом, и занятость вытяжного пути;

- накопление вагонов на сортировочных путях с показом моментов завершения накопления составов, занятость сортировочных путей при окончании формирования и выводе составов;

- работу вытяжных путей формирования и отдельно маневровых локомотивов с фиксацией операций окончания формирования и вывода в парк отправления каждого состава;

- подачу и уборку местных вагонов маневровыми локомотивами;

- работу грузовых пунктов (время подачи, погрузки-выгрузки, простоев в ожидание последующих операций);

- нахождение поездов в парках отправления и транзитом с выделением операций обработки составов и ожидания отправления;

- отправление поездов по графику на все примыкающие к станции направления.

Таблица норм времени на операции с поездами и вагонами

Таблица 6.1

| ## Наименование операции | Продолжительность, мин | Условное обозначение |
| --- | --- | --- |
| Занятие горловин и путей приемоотправочных парков: - прибывающими поездами; - отправляющимися поездами | 5 5 |  |
| Занятие приемоотправочных путей поездами: - пассажирскими - пригородными - транзитными без переработки - поступающим в разборку участковым - поступающим в разборку сборным - своего формирования обработкой по отправлению | 10 2 20 40 40 55 |  |
| Расформирование составов поездов: - участковых - сборных | 35 35 |  |
| Накопление вагонов на путях сортировочного парка, в том числе местных | - |  |
| Формирование составов поездов на вытяжных: - участковых - сборных | 10 50 |  |
| Подача местных вагонов к грузовым фронтам | 10 |  |
| Расстановка и перестановка местных вагонов по грузовым фронтам | 15 |  |
| Уборка местных вагонов от грузового фронта в сортировочный парк | 10 |  |
| Продолжительность грузовых операций - погрузки - выгрузки - сдвоенными операциями | 90 90 120 |  |
| Проход одиночного маневрового локомотива | 5 |  |
| Проход одиночного поездного локомотива | 5 |  |
| Ожидание операций | - |  |
| Экипировка локомотива | 120 |  |

7. Расчет показателей работы станции

7.1 Рассчитываем вагонооборот станции «Н»

Вагонооборот станции, В (ваг), рассчитывается по формуле:

В = (П + У)м + (П + У)тр.б/п + (П + У)тр.с/п ,         (7.1)

где П – сумма прибывших вагонов;

У – сумма убывших вагонов, соответственно местных (м),

транзитных без переработки (тр.б/п),

транзитных с переработкой (тр.с/п).

В = (55 + 20) + (1320 + 1320) + (200 + 175) = 3090 ваг

7.2 Средний простой транзитного вагона, проходящего станцию без переработки

##### Таблица 7.1

| №№ транзитных поездов | Время прибытия | ## Время отправления | Время нахождения на станции, ч | Количество вагонов в поезде | Вагоно- часы простоя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2402 | 1.40 | 2.00 | 0.33 | 60 | 20 |
| 2404 | 2.20 | 2.40 | 0.33 | 60 | 20 |
| 2406 | 6.50 | 7.10 | 0.33 | 60 | 20 |
| 2408 | 7.10 | 7.35 | 0.42 | 60 | 25,2 |
| 2410 | 11.15 | 11.35 | 0.33 | 60 | 20 |
| 2412 | 12.15 | 12.35 | 0.33 | 60 | 20 |
| 2414 | 13.20 | 13.40 | 0.33 | 60 | 20 |
| 2416 | 16.50 | 17.10 | 0.33 | 60 | 20 |
| 2418 | 19.20 | 19.40 | 0.33 | 60 | 20 |
| 2420 | 21.30 | 21.50 | 0.33 | 60 | 20 |
| 2422 | 22.40 | 23.13 | 0.55 | 60 | 33 |
| 2401 | 1.20 | 1.40 | 0.33 | 60 | 20 |
| 2403 | 3.15 | 3.35 | 0.33 | 60 | 20 |
| 2405 | 5.20 | 5.40 | 0.33 | 60 | 20 |
| 2407 | 7.10 | 7.40 | 0.50 | 60 | 30 |
| 2409 | 10.30 | 10.50 | 0.33 | 60 | 20 |
| Продолжение таблицы 7.1 |  |  |  |  |  |
| №№ транзитных поездов | Время прибытия | ## Время отправления | Время нахождения на станции, ч | Количество вагонов в поезде | Вагоно- часы простоя |
| 2411 | 12.30 | 12.50 | 0.33 | 60 | 20 |
| 2413 | 13.40 | 14.00 | 0.33 | 60 | 20 |
| 2415 | 16.45 | 17.05 | 0.33 | 60 | 20 |
| 2417 | 19.20 | 19.40 | 0.33 | 60 | 20 |
| 2419 | 21.15 | 21.35 | 0.33 | 60 | 20 |
| 2421 | 23.05 | 23.25 | 0.33 | 60 | 20 |
| Итого |  |  |  | 1320 | 468 |

Средний простой транзитного вагона без переработки, tтр б/п  (час), определяется по формуле:

 Втр б/п

tтр б/п = ------------  ,                           (7.2)

Uтр б/п

где Втр б/п – вагоно-часы простоя транзитных вагонов без переработки;

Uтр б/п - число транзитных без переработки вагонов, отправленных со станции за сутки.

Tтр б/п = 468 / 1320 = 0,35 час

7.3Средний простой транзитного вагона, проходящего станцию с переработкой

7.3.1 Под операциями прибытия

Средний простой транзитного вагона с переработкой  под операциями прибытия рассчитывается по таблице 7.2

Таблица 7.2

| Номер поезда, прибывшего в разборку | Количество транзитных с переработкой вагонов | Время прибытия | Время окончания операций по прибытию с учетом ожидания | Продолжи тельность обработки по прибытию, ч | Вагоно-часы простоя по прибытию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3302 | 55 | 3.40 | 4.20 | 0,67 | 36,85 |
| 3304 | 50 | 5.30 | 6.10 | 0,67 | 33,50 |
| 3402 | 45 | 16.30 | 17.10 | 0,67 | 30,15 |
| 3306 | 60 | 17.40 | 18.20 | 0,67 | 40,00 |
| 3301 | 55 | 4.10 | 5.00 | 0,83 | 45,65 |
| 3401 | 60 | 8.25 | 9.05 | 0,67 | 40,00 |
| 3303 | 50 | 15.05 | 15.45 | 0,67 | 33,50 |
| 3305 | 50 | 17.10 | 17.50 | 0,67 | 33,50 |
| итого | 425 |  |  |  | 293,15 |

Средний простой транзитного вагона с переработкой по операциям прибытия, tприб тр с/п (час),  определяется по формуле:

Вприб тр с/п

tприб тр с/п = -----------------  ,          (7.3)

Uприб тр с/п

где Вприб тр с/п – вагоно-часы простоя под операциями по прибытию, следуя из таблицы 7.2, равно 330,00;

Uприб тр с/п – число транзитных вагонов в поездах, прибывших на

станцию в разборку за сутки исходя из таблицы 7.2, равно 480.

tприб тр с/п = 293,15 / 425 = 0,69 час

7.3.2 Под операциями расформирования

Средний простой транзитного вагона с переработкой под операциями расформирования, tрасф тр с/п (час), числено равен времени расформирования состава на вытяжном пути, рассчитанному в подразделе 5.1.

tрасф тр с/п  = 32 мин = 0,53 час

7.3.3 Под накоплением

Средний простой транзитного вагона с переработкой под накоплением рассчитываем по таблице 7.3

Таблица 7.3

| Направление | Количество прибывших вагонов | Простой под накоплением | ## Вагоно-часы накопления |
| --- | --- | --- | --- |
| ## На «М» | 25 30 25 30 | 9,67 4,08 6,67 5,58 | 241,75 122,40 166,75 167,40 |
| ##### Итого на «М»: | 110 |  | 698,30 |
| На «М-Н» | 15 25 10 25 20 | 9,67 4,08 14,33 7,67 5,58 | 145,05 102,00 143,30 191,75 111,60 |
| ##### Итого на «М-Н»: | 95 |  | 693,70 |
| ##### На «О» | 25 30 25 20 25 | 6,75 1,83 12,33 1,33 4,92 | 168,75 54,90 308,25 26,60 123,00 |
| Итого на «О»: | 125 |  | 681,50 |
| На «Н-О» | 20 25 5 25 | 6,75 1,83 12,33 1,33 | 135,00 45,75 61,65 33,25 |
| ##### Итого на «Н-О»: | 75 |  | 275,65 |
| Итого: | 405 |  | 2349,15 |

Средний простой транзитного вагона с переработкой под накоплением,    tнак тр с/п (час), определяется по формуле:

Внак тр с/п

tнак тр с/п = ------------------  ,                (7.4)

Uнак тр с/п

где Внак тр с/п – вагоно-часы накопления, следуя из таблицы 7.3 равно 2349,15;

Uнак тр с/п – количество вагонов, участвующих в накоплении, исходя из таблицы 7.3 равно 405.

tнак тр с/п = 2349,15 / 405 = 5,80 час

7.3.4 Под операциями формирования

Простой под операциями формирования,tф с/п (час), числено равен среднему времени окончания формирования поезда с учетом времени перестановки состава в приемоотправочный парк, вычисляем по формуле:

То ф  * n + Тсб о ф * nсб

tф с/п =  ------------------------------ + Тпер ,          (7.5)

n +  nсб

где То ф, Тсб о ф  – время окончания формирования соответственно

одногруппного и сборного поезда, равны 10 и 50 мин;

n, nсб – количество сформированных соответственно одногруппных и

сборных поездов, исходя из графика 4 и 3;

Тпер – время перестановки состава из сортировочного парка в приемоотправочный.

10 * 4 + 50 * 3

tф с/п = ------------------- + 10 = 37,14 мин = 0,62 час

4 + 3

7.3.5 Под операциями отправления

Средний простой транзитного вагона с переработкой под операциями отправления определяется по таблице 7.4

Таблица 7.4

| № поезда своего формиро- вания | Количество транзитных с переработкой вагонов | Время отправ-ления поезда | Продолжительность операции по отправлению | Вагоно-часы простоя по отправлению | Время окончания переста-новки состава поезда в приемо-отправочный парк |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3308 | 60 | 8.00 | 0,92 | 55,20 | 7.05 |
| 3310 | 50 | 20.40 | 0,92 | 46,00 | 19.45 |
| 3404 | 60 | 9.15 | 0,92 | 55,20 | 8.20 |
| 3406 | 60 | 21.00 | 0,92 | 55,20 | 20.05 |
| 3307 | 60 | 10.58 | 0,97 | 58,20 | 10.00 |
| 3309 | 50 | 17.40 | 0,92 | 46,00 | 16.40 |
| 3403 | 60 | 11.35 | 0,92 | 55,20 | 10.40 |
| Итого: | 400 |  |  | 371,00 |  |

Простой под операциями отправления, tотпр тр с/п (час), определяется по формуле:

Вотпр тр с/п

tотпр тр с/п = ----------------  ,                           (7.6)

Uотпр тр с/п

где Вотпр тр с/п – вагоно-часы простоя под операциями отправления транзитных вагонов с переработкой, из таблицы 7.4 равно 371,00;

Uотпр тр с/п  - число транзитных  с переработкой вагонов в поездах своего формирования, исходя из таблицы 7.4 равно 400.

tотпр тр с/п = 371,00 / 400 = 0,93 час

Среднее время нахождения на станции транзитного вагона с переработкой, tср тр с/п (час), составит:

tср тр с/п = tприб тр с/п + tрасф тр с/п + tнак тр с/п + tф тр с/п + tотпр тр с/п               (7.7)

Исходя из предыдущих расчетов, находим среднее время нахождения на станции транзитного вагона:

tср тр с/п = 0,69 + 0,53 + 5,8 + 0,62 + 0,93 = 8,57 час

7.3.6 Составление графика обработки транзитного вагона с переработкой

График 7.1

| Наимено- вание операции | Продолжи- тельность, ч | ## Время |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Прибытие | 0,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расформирование | 0,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накопление | 5,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование с пересадкой | 0,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отправление | 0,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 8,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.4 Средний простой местного вагона

Средний простой на станции вагона с местным грузом определяется по таблице 7.5

Таблица 7.5

| Номер поезда | Время прибытия | Количество местных вагонов | Время подачи под грузовые операции | Простой прибытия до подачи (час) | Вагоно - часы простоя от прибытия до подачи | Время уборки вагонов от грузовых фронтов | Простой под грузовыми операциями (час) | Вагоно – часы простоя под грузовыми операциями | Номер поезда | Время отправления | Простой от начала уборки до отправления (час) | Вагоно – часы простоя от начала уборки до отправления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3302 | 3.40 | 5 | 5,45 | 2,08 | 10,40 | 7,40 | 1,92 | 9,60 | 3310 | 20.40 | 13,00 | 65,00 |
| 3304 | 5.30 | 10 | 7,20 | 1,83 | 18,30 | 10,05 | 2,75 | 27,50 | 3309 | 17.40 | 7,58 | 75,80 |
| 3301 | 4.10 | 5 | 5,45 | 1,58 | 7,90 | 7,40 | 1,92 | 9,60 | 3310 | 20.40 | 13,00 | 65,00 |
| Итого: |  | 20 |  |  | 36,60 |  |  | 46,70 |  |  |  | 205,80 |

Средний простой вагона с местным грузом, tм ср (час), определяется по трем укрупненным операциям.

7.4.1 Под операциями прибытия, tм приб (час), определяем по формуле:

t м приб = Вм  / U м  приб ,                                         (7.8)

где Вм – вагоно–часы  простоя вагонов с местным грузом от прибытия до начала грузовых операций – момента окончания расстановки вагонов у грузовых фронтов;

Uм приб – число вагонов с местным грузом, прибывших на станцию за сутки.

tм приб = 36,60 / 20 = 1,83 час

7.4.2 Под грузовыми операциями, tм гр (час), определяем по формуле:

tм гр = Вм / Uм гр ,              (7.9)

где Вм – вагоно-часы простоя вагонов под грузовыми операциями, включая простой в ожидании уборки в сортировочный парк;

Uм гр – число вагонов, прошедших грузовые операции за сутки.

tм гр = 46,70 / 20 =2,34  час

7.4.3 Под операциями отправления, tм отпр (час), определяем по формуле:

tм отпр =Вм / Uотпр ,                (7.10)

где Вм – вагоно-часы простоя от начала сборки их у грузовых фронтов до отправления со станции;

Uм отпр – общее число вагонов с местным грузом, отправленных со станции за сутки.

tм отпр = 205,80 / 20 =10,29 час

tм ср = tм приб + tм гр + tм отпр                          (7.11)

tм ср = 1,83 + 2,34 + 10,29 = 14,46 час

7.4.4 Составление графика обработки местного вагона

График 7.2

| Наименование операции | Продрожитель- ность, ч | Время, ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Прибы- тие | 1,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузовые операции | 2,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отправ- ление | 10,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 14,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.5 Коэффициент сдвоенных операций

Ксдв = (Uп + Uв) / Uм,                              (7.12)

где Uп – число погруженных за сутки вагонов, по графику 45;

Uв – число выгруженных за сутки вагонов по графику 55;

Uм – число вагонов с местным грузом.

Ксдв = (55 + 45) / 55 = 1,82

7.6 Простой вагона под одной грузовой операцией, tср гр оп (час)

tср гр оп = tм ср / Ксдв ,                        (7.13)

где tм ср – средний простой на станции местного вагона.

tср гр оп = 14,46 / 1,82 = 7,95 час

7.7 Норма рабочего парка вагонов на станции

Норма рабочего парка на станции, nр (ваг), определяется по формуле:

nр = nтр б/п + nтр с/п + nм ,                   (7.14)

где nтр б/п – норма транзитных вагонов без переработки;

nтр с/п – норма транзитных вагонов с переработкой;

nм - норма вагонов с местным грузом.

7.7.1 Норма вагонов без переработки, nтр б/п (ваг), определяется по формуле:

nтр б/п = Uпр тр б/п  * tср тр б/п / 24,              (7.15)

где Uпр тр б/п – число прибывших транзитных без переработки вагонов за сутки на станцию.

nтр б/п = 1320 * 0,35 / 24 = 19,25 ваг

Принимаем двадцать вагонов.

7.7.2 Норма транзитных вагонов с переработкой, nтр с/п (ваг), определяется по формуле:

nтр с/п = Uпр тр с/п * tср тр с/п / 24 ,              (7.16)

где Uпр тр с/п – число прибывших транзитных с переработкой вагонов за сутки на станцию.

nтр с/п = 480 * 0,69 / 24 = 13,80 ваг

Принимаем четырнадцать вагонов.

7.7.3 Норма вагонов с местным грузом, nм (ваг), определяем по формуле:

n м = Uпр м * tср м / 24 ,                       (7.17)

где Uпр м – число прибывших местных вагонов за сутки на станцию.

nм = 20 * 14,46 / 24 = 12,05 ваг

Принимаем тринадцать вагонов.

nр = 20 + 14 + 13 = 47ваг

7.8 Фактическое наличие рабочего парка на станции по суточному плану-графику на 18-00

Фактическое наличие рабочего парка на станции по суточному плану-графику составляет 265 вагонов.

7.9 Коэффициент использования маневровых локомотивов

Коэффициент использования маневровых локомотивов (м) определяется по формуле:

м = Тм / (М*(1440 – tэк – tсм бр)),          (7.18)

где Тм – суммарное время работы за сутки маневровых локомотивов на станции;

М – число локомотивов, работающих на станции;

tэк – время экипировки каждого локомотива  за сутки, мин;

tсм бр – продолжительность смены бригад, мин;

1440 – суточный бюджет времени в минутах.

м = 880 / (2*(1440 – 120 – 60)) = 0,35

7.10 Коэффициент использования приемоотправочных путей

Коэффициент использования приемоотправочных путей (по), определяется по формуле:

по = Тзан / 1440*nп ,                            (7.19)

где Тзан – общее время занятия приемоотправочных путей,мин;

nп – количество приемоотправочных путей, по графику nп = 6 путей.

по = 1534 / 1440*6 = 0,18

8. Мероприятия по обеспечению безопасности движения

Безопасность движения обеспечивается, прежде всего, соблюдением требований ПТЭ. По кругу своих обязанностей дежурный по станции несет личную ответственность как за безопасность движения, так и охрану труда работников смены. У всех работников, связанных с движением поездов, периодически проверяют знания требований по охране труда. Каждый из их должен знать и соблюдать правила и инструкции по технике безопасности и производственной санитарии, установленные для выполняемой ими работы.

Дежурный по станции при осмотре путевого, стрелочного хозяйства должен обращать внимание на исправность сооружений, устройств, требовать от подчиненных, чтобы они ответственно относились к уходу за ними в процессе работы, поддерживали рабочие места в надлежащем состоянии. Внимание должно быть уделено маршрутам передвижения работников, состоянию ограничительных заграждений зон работы подчиненных, своевременному оповещению по громкоговорящей или другой связи о предстоящем перемещении маневровых локомотивов, вагонов, приеме и отправлении поездов, контролю за соблюдением правил выгрузки и складированию грузов у путей, в тупиках и т.п. Дежурный по станции, как при вступлении на дежурство, так и в процессе его при обнаружении по докладу подчиненных неисправностях сооружений, нарушениях габарита и других отступлений от требований техники безопасности должен принимать меры по устранению выявленных нарушений.

Дежурный по станции должен требовать, чтобы все подчиненные работники при нахождении на станционных путях соблюдали следующие меры личной безопасности:

- проходить к месту работы и обратно по специально оборудованным переходам;

- передвигаться не внутри рельсовой колеи, а только по междупутьям;

- выполнять требования знаков безопасности и предупреждающей окраски в особо опасных местах;

- переходить пути под прямым углом, убедившись в отсутствии движущегося на опасном расстоянии подвижного состава, не наступая на головки рельсов, в желоба и между остряком и рамным рельсом стрелки;

- не пролезать под вагонами, а пользоваться переходными площадками, обходить стоящие вагоны на расстоянии от них не менее чем за 3 метра, а в пространствах между расцепленными вагонами - при расстоянии между ними не менее 5 метров;

- при встрече (пропуске) поезда находиться на достаточном удалении от него: при движении его со скоростью более 120км/час – 5 метров и более, при скоростях 60 – 120км/час – не менее 2 метров от  крайнего рейса.

9 Мероприятия по охране труда, техники безопасности и защите окружающей среды

Работа железнодорожников связана с движением поездов и маневровой работой. Железнодорожный путь является зоной повышенной опасности, поэтому для работников всех категорий и специальностей разрабатываются конкретные правила техники безопасности. Для соблюдения техники личной безопасности, сохранения здоровья железнодорожников, работников железнодорожного транспорта обеспечивают спецодеждой. Сигнальный оранжевый жилет – чтобы локомотивные бригады видели издали работников на железнодорожном пути. Спецобувь должна быть на низком каблуке, чтобы составитель удобно держался за подножку, а операторы, списчики и другие работники чтобы устойчиво чувствовали себя при переходе через пути станции. Летний и зимний костюмы для сохранения здоровья. Защитные очки, при выгрузке распираторы защищают от пыли. Руковицы для работы с тормозными башмаками, спецвениками и при очистки стрелочных переводов и т. п. На спецодежду установлены конкретные сроки ношения. Работа на железнодорожной станции связана с перевозкой людей, грузов, строительством и ремонтом путей, взаимоотношением со смежными службами. Все это накладывает особую специфику на график работы и отдыха. Еженедельный непрерывный отдых должен быть не менее 42 часов, продолжительность рабочей недели – 40 часов, а при вредных условиях труда – 36 часов. Считается, например, что работники котельных, прачечных, диспетчера трудятся во вредных условиях.

Сверхурочные часы или оплачиваются или на них предоставляются отгулы. Недели бывают с шестью- или пятью дневными рабочими днями. Перед праздниками рабочий день сокращается на 1 час. Сверхурочные часы не должны превышать 4 часов в течении двух дней подряд и 120 часов в год. Не допускается работать сверхурочно беременным женщинам, женщинам имеющим детей до трех лет и работникам обучающимся заочно без отрыва от производства. Женщины не допускаются к ночным подземным работам, кроме тех, что посменно. Женщинам предоставляются равные права с мужчинами, за исключением тех работ, которые вредно отражаются на женском организме (защита и охрана материнства).

На предприятии проводятся различные виды инструктажей. Целью вводного инструктажа является знакомство с предприятием, общими положениями по охране труда, требованиями техники безопасности, правилами внутреннего трудового распорядка, требованиями производственной санитарии, средствами индивидуальной защиты и правилами их пользования. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится индивидуально каждому работнику непосредственно руководителем работ. Повторный инструктаж проводят с целью закрепления знаний по охране труда по истечении 30 и более дней перерыва в работе, а также 1 раз в три месяца всем работникам. Внеплановый инструктаж проводится при поступлении телеграмм при нарушении техники безопасности, при авариях, при изменении правил по охране труда. Текущий инструктаж – перед каждой рабочей сменой напоминает о техники безопасности на работе.

Все больше внимания уделяется охране окружающей среды. Это связано с тем, что железнодорожным транспортом перевозится основная масса опасных и вредных грузов, и возникают различные ситуации с их утратой, испарением, течью, возгоранием и т. п. Разрабатываются специальные правила перевозок опасных грузов по железным дорогам.

Заключение

В данном курсовом проекте дана технико–эксплутационная характеристика станции «Н». Приведена схема оперативного руководства участковой станции и схема оперативного планирования данной станции. Разработаны графики обработки поездов и вагонов различных категорий: расчитаны нормы времени на расформирование и формирование поездов. На основании этих норм разработан суточный план-график участковой станции и определены следующие показатели:

- средний простой транзитного вагона без переработки – 0,35 час;

- средний простой транзитного вагона с переработкой – 0,69 час;

- средний простой местного вагона – 14,46 час;

- простой вагона под одной грузовой операцией – 7,95 час;

- коэффициент сдвоенных операций – 1,82;

- коэффициент использования маневровых локомотивов – 0,35;

- коэффициент использования приемоотправочных путей – 0,18.

Также разработаны мероприятия по обеспечению безопасности движения поездов.

ЛИТЕРАТУРА

- Руководство по техническому нормированию маневровой работы. М.: Транспорт, 1978.

- Боровикова М.С. Организация движения на железнодорожном транспорте. М.: Маршрут, 2003.

- Заглядимов Д.П., Петров А.П., Сергеев Е.С., Буянов В.А. Организация движения на железнодорожном транспорте. М.: Транспорт, 1985.

- Сотников И.Б. Эксплуатация железных дорог (в примерах и задачах). М.: Транспорт, 1998.

- Кочнев Ф.П., Сотников И.Б. Управление эксплуатационной работой железных дорог. М.: Транспорт, 1994.

- Фуфаев М.И. Организация движения. Методические указания и контрольные задания для студентов-заочников № 28. М.: Типография МКЖТ, 2004.