ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Уральский Государственный Лесотехнический Университет

Кафедра технологии металлов

Разработка маршрутной технологии

изготовления детали

Курсовой проект

Зав. Кафедрой

Потехин Б.А.

Преподаватель

Потехин Б.А.

Студент

Флягин А.Е.

Екатеринбург 2006г.

|  |  | ### ФАМИЛИЯ | ## ПОДПИСЬ | ## ЧИСЛО | МАРШРУТНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (УЧЕБНАЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### РАЗРАБОТАЛ |  | ###### Флягин А.Е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### ПРОВЕРИЛ |  | ###### Потехин Б.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ, КОЛИЧЕСТВО, ШТ |  |  |  | ##### СТАЛЬ |  |  | ГОСТ |  |  | HRС, HB |  |  |
|  |  |  |  |  | Гайка,25 шт |  |  |  | 40ХН |  |  | 4543-71 |  |  | 260 НВ |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЕ |  |  |  | РАЗМЕР ЗАГОТОВКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ø 30,2х625 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КИМ |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РЕЖИМЫ РЕЗАНИЯ |  |  |  | ТРУДОЁМКОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | ОПЕРАЦИИ, ПЕРЕХОДЫ |  |  |  | V/n | S | t | i | То |  | Тв |  |  | Тдоп |  |  | Тшт |
| 05 1 пер. | ТОКАРНАЯ. Отрезать заготовку в размер 25мм в партии 25 шт. |  |  |  | Станок 1К62, трёх кулачковый патрон, резец отрезной с пластиной из твёрдого сплава Т15К6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 47/500 | 0,25 | 3 | 1 | 0,15 |  | 0,23 |  |  | 0,038 |  |  | 0,418 |
| 2 пер. | Торцевать заготовку (пов.1), в партии 25 шт. Второй установ. |  |  |  | Станок 1К62, трёх кулачковый патрон, резец проходной торцевой с пластиной из твёрдого сплава Т15К6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 47/500 | 0,25 | 1 | 1 | 0,15 |  | 0,23 |  |  | 0,038 |  |  | 0,418 |
| 3 пер. | Торцевать заготовку (пов.2), в партии 25 шт. Второй установ. |  |  |  | Станок 1К62, трёх кулачковый патрон, резец проходной торцевой с пластиной из твёрдого сплава Т15К6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 47/500 | 0,25 | 1 | 1 | 0,15 | 0,23 |  |  | 0,038 |  |  | 0,418 |  |
| 10 1 пер. | ТОКАРНАЯ. Точить (пов.3) до d=28мм, в партии 25 шт. |  |  |  | Станок 1К62, трёх кулачковый патрон, резец проходной торцевой с пластиной из твёрдого сплава Т15К6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 44/500 | 0,5 | 2 | 1 | 0,044 | 0,066 |  |  | 0,011 |  |  | 0,121 |  |
| 15 1 пер. | СВЕРЛИЛЬНАЯ. Сверлить отверстие (пов.4) d=14мм на длину всей заготовки , в партии 25 шт. |  |  |  | Станок 2Р125, сверло d=14мм, поворотный стол, тисы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12/272 | 0,62 | 1 | 1 | 0,148 | 0,222 |  |  | 0,037 |  |  | 0,407 |  |
| 20 1 пер. | ТОКАРНАЯ. Точить (пов.5) до d=19мм, в партии 25 шт. |  |  |  | Станок 1К62, трёх кулачковый патрон, резец фасонный с пластиной из твёрдого сплава Т15К6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30/500 | 0,35 | 3 | 1 | 0,028 | 0,042 |  |  | 0,007 |  |  | 0,077 |  |
| 25 1 пер. | СВЕРЛИЛЬНАЯ. Развернуть отверстие (пов.6) d=16мм, в партии 25 шт. |  |  |  | Станок 2Р125, развёртка d=14мм, поворотный стол, тисы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 14/272 | 0,62 | 1 | 1 | 0,083 | 0,125 |  |  | 0,02 |  |  | 0,228 |  |

| 30 1 пер. | ТЕРМИЧЕСКАЯ. Нагреть от 820С, 30 мин в масле, в партии 25шт | Нагревательная печь Н – 30. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  | 1,8 |  |  | 0,3 |  |  |  | 3,3 |  |  |
| 2 пер. | Закалить, в партии 25 шт. | Ванна для закаливания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0064 |  |  | 0,0096 |  |  | 0,0016 |  |  |  | 0,0176 |  |  |
| 3 пер. | Отпустить при 580С,2часа, в партии 25 шт. | Нагревательная печь Н – 30. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,8 |  | 7,2 |  |  |  | 1,2 |  |  | 13,2 |  |  |  |
| 35 1 пер. | ТОКАРНАЯ. Точить (пов.3) до d=26мм на длину 9 мм, в партии 25 шт. | Станок 1К62, трёх кулачковый патрон, резец проходной торцевой с пластиной из твёрдого сплава Т15К6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25/315 |  | 0,5 |  | 1 |  |  | 1 |  | 0,08 |  |  | 0,12 |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,22 |  |  |
| 2 пер. | Точить (пов.5) до d=21мм на длину 4 мм, в партии 25 шт. | Станок 1К62, трёх кулачковый патрон, резец фасонный с пластиной из твёрдого сплава Т15К6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21/315 |  | 0,5 |  | 1 |  |  | 1 |  | 0,025 |  |  | 0,038 |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,069 |  |  |
| 3 пер. | Нарезание резьбы М20*1,5 на длину 12мм, в партии 25шт. | Станок 1К62, трёх кулачковый патрон, метчик. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20/315 |  | 0,5 |  | 1 |  |  | 1 |  | 0,102 |  |  | 0,153 |  |  | 0,026 |  |  |  | 0,281 |  |  |
| 4 пер. | Снятие фаски (пов.8) на глубину 2мм30* , в партии 25 шт. | Станок 1К62, трёх кулачковый патрон, резец фасонный с пластиной из твёрдого сплава Т15К6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40/315 | 0,5 |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 0,013 |  |  | 0,02 |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,036 |  |
| 5 пер. | Снятие фаски (пов.7) на глубину 2мм30* , в партии 25 шт. | Станок 1К62, трёх кулачковый патрон, резец фасонный с пластиной из твёрдого сплава Т15К6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40/315 | 0,5 |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 0,013 |  |  | 0,02 |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,036 |  |
| 6 пер. | Снятие фаски (пов.9) на глубину 1,5мм45* , в партии 25 шт. | Станок 1К62, трёх кулачковый патрон, резец фасонный с пластиной из твёрдого сплава Т15К6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40/315 | 0,5 |  | 1,5 |  |  | 1 |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,015 |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,028 |
| 40 1 пер. | СВЕРЛИЛЬНАЯ. Развернуть отверстие (пов.4) d=15мм, в партии 25 шт. | Станок 2Р125, развёртка d=15мм, поворотный стол, тисы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13/272 | 0,62 |  | 0,5 |  |  | 1 |  |  |  | 0,066 |  |  |  | 0,099 |  |  | 0,07 |  |  |  | 0,182 |

| 45 1 пер. | ТОКАРНАЯ. Торцевать (пов.1) до, в партии 25 шт. | Станок 1К62, трёх кулачковый патрон, резец проходной торцевой с пластиной из твёрдого сплава Т15К6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 26/315 | 0,5 | 1 | 1 | 0,08 | 0,12 |  | 0,02 |  | 0,22 |  |
| 2 пер. | Торцевать (пов.2) до, в партии 25 шт. | Станок 1К62, трёх кулачковый патрон, резец проходной торцевой с пластиной из твёрдого сплава Т15К6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30/315 | 0,5 | 1 | 1 | 0,1 | 0,15 |  | 0,025 |  | 0,275 |  |
|  |  |  |  |  |  | Тшт=20 мин |  |  |  |  |  |  |

1 ВЫБОР ЗАГОТОВКИ

Для изготовления 25 штук гаек выбираем заготовку сечением в виде шестигранника диметр описанной окружности которого d = 30,2 длиной 625 мм из стали 40XН ГОСТ 4543-71. Требуемая длина заготовки рассчитана с учетом ширины отрезного резца и необходимости торцевания заготовки.

2. ОБОСНОВАНИЕ МАРШРУТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛИ

Вводим нумерацию обрабатываемых поверхностей заготовки матрицы.

- Рис. 1. Условное обозначение поверхностей заготовки.

Операции проводимые на станке 1К62 (токарный) и на станке 2Р125 (сверлильный).

гайка деталь инструмент резание трудоемкость

05 Токарная.

1 пер. Отрезаем заготовки в размер 25мм:

Число оборотов: n=500 об/мин;

Скорость резания: м/мин;

Подача: мм/об принимаем S=0.25мм/об;

Глубина резания: t=3мм;

Число проходов: i=1.

2 пер. Торцевать поверхность 1 заготовки:

Число оборотов: n=500 об/мин;

Скорость резания: м/мин;

Подача: мм/об принимаем S=0.25мм/об;

Глубина резания: t=1мм;

Число проходов: i=1.

3 пер. Торцевать поверхность 2 заготовки:

Число оборотов: n=500 об/мин;

Скорость резания: м/мин;

Подача: мм/об принимаем S=0.25мм/об;

Глубина резания: t=1мм;

Число проходов: i=1.

10 Токарная.

1 пер. Точить поверхность 3 до d=28мм:

Число оборотов: n=500 об/мин;

Скорость резания: м/мин;

Подача: мм/об принимаем S=0.5мм/об;

Глубина резания: t=2мм;

Число проходов: i=1.

15 Сверлильная.

1 пер. Просверлить отверстие 4 d=14мм на длину всей заготовки:

Число оборотов: n=272 об/мин;

Скорость резания: м/мин;

Подача: S=0.62 мм/об;

Глубина резания: t=1 мм;

Число проходов: i=1.

20 Токарная.

1 пер. Точить поверхность 5 до d=19мм:

Число оборотов: n=500 об/мин;

Скорость резания: м/мин;

Подача: мм/об принимаем S=0.35мм/об;

Глубина резания: t=3мм;

Число проходов: i=1.

25 Сверлильная.

1 пер. Развернуть отверстие 6 до d=16мм:

Число оборотов: n=272 об/мин;

Скорость резания: м/мин;

Подача: S=0,62 мм/об;

Глубина резания: t=1мм;

Число проходов: i=1.

35 Токарная.

1 пер. Точить поверхность 3 до d=26мм на длину l=9мм:

Число оборотов: n=315 об/мин;

Скорость резания: м/мин;

Подача: S=0,67 принимаем S=0.5мм/об;

Глубина резания: t=1мм;

Число проходов: i=1.

2 пер. Точить поверхность 5 до d=21мм на длину l=4мм:

Число оборотов: n=315 об/мин;

Скорость резания: м/мин;

Подача: S=0,5 мм/об;

Глубина резания: t=1мм;

Число проходов: i=1.

3 пер. Нарезать резьбу М20*1,5 метчиком на длину l=12мм:

Число оборотов: n=315 об/мин;

Скорость резания: м/мин;

Подача: S=0,5 мм/об;

Глубина резания: t=1мм;

Число проходов: i=1.

4 пер. Снятие фаски 8 :

Число оборотов: n=315 об/мин;

Скорость резания: V=40 м/мин;

Подача: S=0,5 мм/об;

Глубина резания: t=2мм;

Число проходов: i=1.

5 пер. Снятие фаски 7 :

Число оборотов: n=315 об/мин;

Скорость резания: V=40 м/мин;

Подача: S=0,5 мм/об;

Глубина резания: t=2мм;

Число проходов: i=1.

6 пер. Снятие фаски 9 :

Число оборотов: n=315 об/мин;

Скорость резания: V=40 м/мин;

Подача: S=0,5 мм/об;

Глубина резания: t=1,5мм;

Число проходов: i=1.

40 Сверлильная.

1 пер. Развернуть отверстие 4 до d=15мм:

Число оборотов: n=272 об/мин;

Скорость резания: м/мин;

Подача: S=0,62 мм/об;

Глубина резания: t=0,5мм;

Число проходов: i=1.

45 Токарная.

1 пер. Торцевать поверхность 1:

Число оборотов: n=315 об/мин;

Скорость резания: м/мин;

Подача: S=0,5 мм/об;

Глубина резания: t=1мм;

Число проходов: i=1.

2 пер. Торцевать поверхность 2:

Число оборотов: n=315 об/мин;

Скорость резания: м/мин;

Подача: S=0,5 мм/об;

Глубина резания: t=1мм;

Число проходов: i=1.

3. ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ, ИНСТРУМЕНТОВ, ПРИСПОСОБЛЕНИЙ, РЕЖИМОВ РЕЗАНИЯ

- 3.1. Выбор оборудования

Для проведения токарных операций выбираем станок марки 1К62, так как он позволяет провести все операции связанные с точением.

Операцию сверления выполняем на сверлильном станке 2Р125

Для проведения термической операции выбираем нагревательную печь Н-30 и ванну закалочную.

- 3.2. Выбор инструментов и приспособлений.

Для торцевания и точения применяем стандартный резец токарный проходной с отогнутой головкой и пластиной из твердого сплава Т15К6 по ГОСТ 18877-73 (рис. 2.1а), а т.ж фасонные резцы с пластинами Т15К6 (рис. 2.1в). Для отрезания применяем резец токарный отрезной с пластиной из твердого сплава Т15К6 по ГОСТ 18884-73 (рис. 2.1б).

Для выполнения разметочной операции применяем разметочную плиту, штангенциркуль ШЦ-1, чертило, керно и молоток.

В качестве инструментов при сверлении используем спиральное сверло d=7,7мм по ГОСТ 10902-77 и развёртку d=8мм по гост 11172-70, материал сверла и развертки Р6М5. Заготовку закрепляем на поворотном столе.

| а) | б) | в) |
| --- | --- | --- |

Рис. 2.1 Схемы резцов:

а) резец токарный проходной с отогнутой головкой и пластиной из твердого сплава Т15К6;

б) резец токарный отрезной с пластиной из твердого сплава Т15К6

в) резец токарный фасонный с пластиной из твердого сплава Т15К6;

4. Определение трудоемкости механической обработки

05 Токарная.

1 переход:

= (19*1)/(0,25*500) = 0,15 мин,

Тв.= То*1.5= 0,15*1,5 = 0,225 мин,

Тдоп = 0,1*(То  + Тв) = 0,1*(0,15+ 0,23) = 0,038мин,

Тшт = То + Тв + Тд= 0,15+0,23+0,038=0,418 мин;

2 переход:

То = 0,15 мин, Тв.= 0,23 мин, Тдоп.= 0,038 мин, Тшт.= 0,418 мин.

3 переход:

То = 0,15 мин, Тв.= 0,23 мин, Тдоп.= 0,038 мин, Тшт.= 0,418 мин.

10 Токарная.

1 переход:

То = 0,044 мин, Тв.= 0,066 мин, Тдоп.= 0,011 мин, Тшт.= 0,121 мин.

15 Сверлильная:

1 переход:

l = 25 мм,

То.= (25*1)/(0,62*272) = 0,148 мин,

Тв.= 0,222 мин, Тдоп.= 0,037 мин, Тшт.= 0,407 мин.

20 Токарная.

1 переход:

l = 5 мм,

То.= (5*1)/(0,35 *500)= 0,028 мин,

Тв.= То*0,5 = 0,028*1,5 = 0,042 мин,

Тдоп.= 0,007 мин, Тшт.= 0,077 мин.

25 Сверлильная:

1 переход:

l = 14 мм,

То.= (14*1)/(0,62*272) = 0,083 мин,

Тв.= 0,125 мин, Тдоп.= 0,02 мин, Тшт.= 0,228 мин

30 Термическая.

1 переход: То.= 30/25 = 1,2 мин,

Тв.= 1,8 мин,

Тдоп.= 0,3мин, Тшт.= 3,3 мин;

2 переход: принимаем  То.= 0,16/25 =0,0064 мин,

Тв.= 0,0096 мин,

Тдоп.= 0,0016 мин, Тшт.= 0,0176 мин;

3 переход: принимаем  То.= 120/25 =4,8 мин,

Тв.= 7,2 мин,

Тдоп.= 1,2 мин, Тшт.= 13,2 мин;

35 Токарная.

1 переход: l= 13 мм,

То.= (13*1)/(0,5*315)/4 = 0,08 мин.

Тв.= 0,12 мин, Тдоп.= 0,02 мин, Тшт.= 0,22 мин;

- 2 переход: l= 4 мм,

То.= (4*1)/(0,5*315)= 0,025 мин,

Тв.= 0,038 мин, Тдоп.= 0,006 мин, Тшт.= 0,069 мин;

- 3 переход: l= 16 мм, То.= 0,102 мин, Тв.= 0,153 мин, Тдоп.= 0,026 мин,

Тшт.= 0,281 мин;

- 4 переход: l= 2 мм, То.= (2*1)/(0,5*315) = 0,013 мин,

Тв.= 0,002 мин, Тдоп.= 0,003 мин, Тшт.= 0,036 мин.

- 5 переход: l= 2 мм, То.= 0,013 мин, Тв.= 0,02 мин, Тдоп.= 0,003 мин,

Тшт.= 0,036 мин;

- 6 переход: l= 1,5 мм, То.= (1,5*1)/(0,5*315) = 0,01 мин,

Тв.= 0,015 мин, Тдоп.= 0,003 мин, Тшт.= 0,028 мин.

40 Сверлильная:

1 переход:

l =9 мм,

То.= (9*1)/(0,5*272) = 0,066 мин,

Тв.= 0,099 мин, Тдоп.= 0,07 мин, Тшт.= 0,182 мин

45 Токарная.

1 переход: l= 13 мм,

То.= (13*1)/(0,5*315)/4 = 0,08 мин.

Тв.= 0,12 мин, Тдоп.= 0,02 мин, Тшт.= 0,22 мин;

- 2 переход: l= 15 мм,

То.= (15*1)/(0,5*315)= 0,1 мин,

Тв.= 0,15 мин, Тдоп.= 0,025 мин, Тшт.= 0,275 мин;

Время изготовления одной детали.

∑Тшт = 20 мин.

Время изготовления всей партии.

Тп = n*∑Тшт = 25*20=500 мин. (8часов 20мин.)

5. Коэффициент использования металла

Коэффициент использования металла Ким, % определяется как:

где  - суммарный объем всех деталей;

- суммарный объем заготовки.

Объемы заготовки и детали:

Vз=3R*r*H = 3*15.1*13.5*625=382500 мм3 =382.5 см3

Vд= (3R*r*h+rl1)-(rl2+rl3+rl4)=

=(3*15.1*13.5*12+3.14*132 *9)–(3.14*7.52 *5+3.14*10.52 *4+3.14*102 *12)= 6086мм3 = 6,086см3

где R - радиус опис. около 6-граника окружности;

r - радиус впис. в 6-граник окружности;

r - радиус окружности внешней поверхности детали;

r,r,r - радиусы окружностей внутренней поверхности детали;

Н – длина заготовки;

l1 – длина внешней поверхности детали;

l2,l3,l4 - длины внутренних поверхностей детали.

- Коэффициент использования металла: